СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СТАРОМЕЛОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от «25» апреля 2022 г. № 12

-----------------------------------

с. Старая Меловая

О внесении изменений в решение Совета

народных депутатов Старомеловатского

сельского поселения №19 от 25.06.2010 г.

« Об утверждении генерального плана

Старомеловатского сельского поселения»

# В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 07.07.2006 № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области», Уставом Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района,  заключением о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план Старомеловатского сельского поселения, Совет народных депутатов Старомеловатского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Приложение , утвержденное  решением Совета народных депутатов Старомеловатского сельского поселения №19 от 25.06.2010 года «Об утверждении генерального плана Старомеловатского сельского поселения» ,изложить в следующей редакции согласно приложения к настоящему решению  .

2. Обнародовать настоящее решение .

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Старомеловатского

сельского поселения                                                         В.И.Мирошников

Председатель Совета народных

депутатов Старомеловатского

сельского поселения                                                         С.П.Шилов

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Старомеловатского сельского поселения

от 25.04.2022 г. №12

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СТАРОМЕЛОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ I

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ СТАРОМЕЛОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

2022 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТОМ I	3

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ СТАРОМЕЛОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	3

ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	3

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ	3

2021 год	3

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	5

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	6

2.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЯ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ	8

2.1.	Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Старомеловатского сельского поселения и переводу земельных участков из одной категории в другую.	9

2.2.	Мероприятия по совершенствованию и развитию функционального зонирования.	10

В Генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:	10

2.3.	Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории Старомеловатского сельского поселения	11

2.4.	Мероприятия по размещению на территории Старомеловатского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения	12

2.4.1.	Мероприятия по обеспечению территории Старомеловатского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры	12

2.4.2.	Мероприятия по обеспечению территории Старомеловатского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры	13

2.4.3.	Мероприятия по обеспечению территории Старомеловатского сельского поселения объектами жилищного строительства	14

2.4.4.	Мероприятия по обеспечению территории Старомеловатского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры	14

2.4.5.	Мероприятия по обеспечению территории Старомеловатского сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения	14

2.4.6.	Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения - местами накопления ТКО.	15

2.4.7.	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	15

2.4.8.	Мероприятия по охране окружающей среды	16

3. УТВЕРЖДЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ.	18

# СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СТАРОМЕЛОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

| 1. | УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ |
| --- | --- |
| Текстовая часть |  |
| 1.1. | Том I «Положение о территориальном планировании Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» |
| 1.2. | Приложение к Тому I «Сведения о границах населенных пунктов: села Старая Меловая, хутора Индычий» (графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек границ населенных пунктов). |
| Графическая часть |  |
| 1.7. | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |
| 1.8. | Карта функциональных зон территории поселения |
| 1.9. | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |
| 1.10. | Карта развития инженерной и транспортной инфраструктуры |
|  | ТОМ II |
| 2. | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |
| Текстовая часть |  |
| 2.1. | Том II «Материалы по обоснованию генерального плана Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» |
| Графическая часть |  |
| 2.2. | Карта комплексного анализа современного состояния территории с отображением зон с особыми условиями использования, территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения |
| 2.3. | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный план Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района утвержден решением Совета народных депутатов Старомеловатского сельского поселения от 25.06.2010 № 19 (в редакции решения СНД от 21.05.2018 № 18).

Внесение изменений в Генеральный план Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области выполнено БУВО «Нормативно-проектный центр» по заказу администрации поселения на основании постановления от 07.05.2021 № 47.

Генеральный план разработан в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244, Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 № 793», с соблюдением иных норм законодательства Российской Федерации и Воронежской области, а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В Генеральном плане Старомеловатского сельского поселения определены следующие сроки реализации проектных решений:

- I очередь – 2020 г.

- Расчетный срок – 2030 г.

Генеральный план Старомеловатского сельского поселения – основной документ территориального планирования муниципального образования, нацеленный на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области и Петропавловского муниципального района.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории Старомеловатского сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Цели территориального планирования для Старомеловатского сельского поселения:

- обеспечение прогресса в развитии основных секторов экономики;

- повышение инвестиционной привлекательности территории поселения;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур поселения;

- обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, Петропавловского муниципального района, Старомеловатского сельского поселения;

- формирование первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории сельского поселения.

Задачами территориального планирования для Старомеловатского сельского поселения являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения;

- определение назначений территорий сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и других факторов;

- развитие социальной инфраструктуры путем упорядочения и дальнейшего строительства сети новых объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта;

- восстановление инновационного агропроизводственного и промышленного комплекса сельского поселения, как одной из главных точек роста экономики сельского поселения;

- освоение для целей жилищного строительства новых территорий, проведение реконструктивных мероприятий в существующей застройке;

- модернизация существующей транспортной инфраструктуры;

- реконструкция и модернизация существующей инженерной инфраструктуры;

- реализация мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов;

- сохранение окружающей среды.

Цели, задачи и мероприятия территориального планирования Генерального плана Старомеловатского сельского поселения разработаны на основе Стратегии социально- экономического развития Воронежской области, государственных программ Воронежской области, инвестиционных проектов и ведомственных целевых программ.

Генеральный план сельского поселения увязывает запланированные государственные, региональные и муниципальные капитальные инвестиции. Он включает определение конкретных объектов, строительство которых в долгосрочном периоде необходимо для государственных и муниципальных нужд, связанных с осуществлением органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в соответствующих сферах управлении, в целях взаимно согласованного решения задач социально-экономического развития, определенных в долгосрочных отраслевых, региональных и муниципальных стратегиях развития.

В свою очередь, целевыми программами, приобретающими значение планов реализации вышеуказанных документов, должна обеспечиваться увязка мероприятий по созданию объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения в прогнозируемом периоде с учетом целей и сроков их строительства, а также ограничений по финансовым ресурсам.

Показатели развития муниципального образования, заложенные в проекте, являются результатом исследований и обобщением прогнозов, предложений и намерений органов государственной власти Воронежской области, различных структурных подразделений администрации района, иных организаций.

При подготовке проекта Генерального плана использовались отчетные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области, фондовые материалы отдельных органов государственного управления Воронежской области, администрации муниципального образования и прочих организаций.

Работы над Генеральным планом Старомеловатского сельского поселения выполнялись с учетом решений ранее разработанной Схемы территориального планирования Воронежской области, утвержденной Постановлением Правительства Воронежской области от 05.03.2009 № 158 (в действующей редакции).

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Воронежской области, Уставом Старомеловатского сельского поселения.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЯ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Настоящий раздел содержит проектные решения задач территориального планирования Старомеловатского сельского поселения – перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации.

Мероприятия по территориальному планированию направлены, в том числе, на создание, развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения для реализации полномочий органа местного самоуправления Старомеловатского сельского поселения.

Вопросы местного значения поселения установлены статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования. Кроме того, статьей 14.1. этого же закона определены права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения. Значительная часть вопросов местного значения поселения решается в тесной связи с планированием развития территории.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о возможных направлениях снижения рисков в использовании территорий, приведены в том II – «Материалы по обоснованию генерального плана Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области». В разделе предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

При разработке Генерального плана Старомеловатского сельского поселения учтено размещение объектов федерального, регионального и районного значения.

Основные объекты федерального значения:

- Земли лесного фонда;

- Магистральный газопровод 1 категории «Уренгой-Новопсков»;

- Магистральный газопровод 1 категории «Петровск - Новопсков»;

- Водные объекты общего пользования - пруды и водотоки.

- Выявленные объекты археологии.

Основные объекты регионального значения:

- Инженерная инфраструктура: объекты электроснабжения

- ПС 35;

- ЛЭП 110 кВ.

- Транспортная инфраструктура:

- 20 ОП РЗ Н 10-22 «Павловск-Калач-Петропавловка» - х. Индычий;

- 20 ОП РЗ Н 11-22 «Павловск-Калач-Петропавловка» - с. Старая Меловая.

- Объекты культурного наследия:

- Церковь Собора Божией Матери;

- Братская могила №  239;

- Школа приходская;

- Церковь Михаила Архангела.

- Памятники природы:

- памятник природы областного значения «Степные склоны на р. Толучеевка»;

памятник природы областного значения «Красносёловка».

Основные объекты капитального строительства районного значения:

- Инженерная инфраструктура: газопроводные сети высокого давления,  ЛЭП 35кВ и 10 кВ;

- Здания школ, детских садов, БУЗ ВО "Петропавловская районная больница",ФАП и др.

Учет интересов Российской Федерации, Воронежской области, Петропавловского муниципального района, сопредельных муниципальных образований в составе Генерального плана Старомеловатского сельского поселения, осуществляется следующими мероприятиями территориального планирования:

- реализацией основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий поселения;

- реализацией основных решений документов территориального планирования Воронежской области, государственных программ Воронежской области и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий поселения;

- реализацией целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий в пределах полномочий поселения;

- учетом интересов сопредельных муниципальных образований, отраженных в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Старомеловатского сельского поселения.

  - Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Старомеловатского сельского поселения и переводу земельных участков из одной категории в другую.

В составе настоящего Генерального плана подготовлено приложение к генеральному плану «Сведения о границах населенных пунктов села Старая Меловая, хутора Индычий» (графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек границ населенных пунктов).

В рамках настоящего проекта генерального плана проведены работы по корректировке ранее установленных границ населенных пунктов с. Старая Меловая, х. Индычий с целью устранения пересечений с участками, сведения о которых содержатся в ЕГРН.

Общая площадь земель в границах населенных пунктов на территории Старомеловатского сельского поселения составит 873,25  га, в том числе:

- с. Старая Меловая — 675,5 га;

- х. Индычий — 197,75 га.

Перечень мероприятий по территориальному планированию в части административно-территориального устройства и этапы их реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Площадь участка, га | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок |
|  | Корректировка ранее установленных границ с. Старая Меловая с целью устранения пересечений с земельными участками с кадастровыми номерами 36:22:2800023:125, 36:22:2800022:15, 36:22:0000000:2788. |  | + |
|  | Корректировка ранее установленных границ х. Индычий с целью устранения пересечений с земельными участками, относящимися к категории «земли сельскохозяйственного назначения» с кадастровыми номерами 36:22:0000000:2788, 36:22:3100007:3, 36:22:3100007:8. |  | + |
|  | Проведение необходимых мероприятий по уточнению площадей земель различных категорий на территории Старомеловатского сельского поселения и внесении соответствующих изменения в учётную документацию. |  | + |

Мероприятия отображены на «Карте границ населенных пунктов, входящих в состав поселения» и «Карте планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения».

  - Мероприятия по совершенствованию и развитию функционального зонирования.

Согласно ст. 23 п.6 ГрК РФ на картах, содержащихся в генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон.

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования. Предложения по функциональному использованию территории разработаны с учетом сложившейся и перспективной планировочной структуры сельского поселения, планировочных ограничений, требований Градостроительного кодекса РФ.

# В Генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:

| № п/п | Наименование функциональной зоны на карте | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| село Старая Меловая |  |  |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 579,0 |
|  | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 0,175 |
|  | Общественно-деловые зоны | 12,2 |
|  | Производственные зоны | 2,43 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры | 0,74 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры | 8,3 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 45,45 |
|  | Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий | 9,46 |
|  | Коммунально-складская зона | 3,34 |
|  | Зоны рекреационного назначения | 3,7 |
|  | Зоны озелененных территорий специального назначения | 2,2 |
|  | Зоны кладбищ | 8 |
|  | Водные объекты | 0,55 |
| ИТОГО |  | 675,6 |
| Хутор Индычий |  |  |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 174,2 |
|  | Общественно-деловые зоны | 3,44 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры | 1,37 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 17,93 |
|  | Производственные зоны | 0,08 |
|  | Зоны кладбищ | 1,29 |
| ИТОГО |  | 198,31 |

Перечень мероприятий по совершенствованию и развитию функционального зонирования

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расчетный срок |
| Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры и градостроительному зонированию |  |  |  |  |
| 1 | Сохранение и развитие исторически сложившейся системы планировочных элементов сельского поселения, обеспечение связности территорий внутри поселения. |  |  | + |
| Мероприятия по функциональному зонированию |  |  |  |  |
| 2 | Развитие зон жилой застройки |  |  |  |
|  | 2.1 |  | Развитие зон существующей жилой застройки, подлежащие модернизации за счет повышения плотности застройки. | + |
|  | 2.2 |  | Развитие зон жилой застройки за счет нового строительства на территориях общей площадью 5 га | + |
| 3 | Развитие общественно-деловой зоны |  |  |  |
|  | 3.1 |  | Развитие сложившегося общественного центра на территории населенных пунктов за счет строительства новых объектов административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения. | + |
|  | 3.2 |  | Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50%. | + |
| 4 | Развитие зон инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | 4.1 | Развитие за счет строительства новых объектов инженерной инфраструктуру на территории населенных пунктов. |  | + |
| 5 | Развитие зон рекреационного назначения |  |  |  |
|  | 5.1 | Развитие за счет благоустройства мест отдыха у воды на р. Толучеевка |  | + |
|  | 5.2 | Развитие за счет строительства объектов физкультурно-досугового назначения и активного отдыха |  | + |
| 6 | Развитие зон специального назначения |  |  |  |
|  | 6.1 | Развитие за счет расширения кладбища на территории с. Старая Меловая на 1 га |  | + |

Мероприятия отражены в графических материалах на Карте планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

  - Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории Старомеловатского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
| 1 | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения. | + |
| 2 | Проведение мероприятий по установлению границ территорий объектов культурного наследия. | + |
| 3 | Проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. Перед выдачей градостроительного плана орган местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в государственном органе охраны объектов культурного наследия сведения о наличии/отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению. Сведения, полученные в порядке межведомственного взаимодействия, в полном объеме вносятся в градостроительный план. | + |
| 4 | Проведение мероприятий по разработке и утверждению проектов зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования территорий в границах охранных зон. | + |

  - Мероприятия по размещению на территории Старомеловатского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

    - Мероприятия по обеспечению территории Старомеловатского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
| 1.Водоснабжение |  |  |
| 1.1 | Поиск, бурение разведочных скважин | + |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборов | + |
| 1.3 | Строительство новых водозаборов | + |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство новых водопроводных сетей | + |
| 1.5 | Строительство новых водопроводных сетей | + |
| 1.6 | Проведение необходимых анализов, проектирование и строительство очистных сооружений воды | + |
| 1.7 | Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях | + |
| 1.8 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования | + |
| 2.Водоотведение |  |  |
| 2.1 | Проектирование централизованной системы канализации и сооружений по очистке бытового стока | + |
| 2.2 | Проектирование и строительство ливневой канализации и сооружений по очистке поверхностного стока. | + |
| 2.3 | Канализование существующего жилого фонда | + |
| 3.Газоснабжение |  |  |
| 3.1 | Поэтапный переход на использование сетевого газа объектов, потребляющих сжиженный углеводородный газ (СУГ) | + |
| 3.2 | Строительство сетей и сооружений систем газоснабжения для негазифицированного жилого фонда. | + |
| 3.3 | Поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки полиэтиленовых труб | + |
| 4.Теплоснабжение |  |  |
| 4.1 | Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов | + |
| 4.2 | Строительство газовых котельных для существующих объектов жилищного фонда, социального и культурно-бытового назначения | + |
| 5.Электроснабжение |  |  |
| 5.1 | Реконструкция и увеличение мощности существующих КТП | + |
| 5.2 | Реконструкция и модернизация действующих ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ | + |
| 5.3 | Внедрение современного электроосветительного оборудования по всем категориям потребителей, обеспечивающего экономию электрической энергии. | + |
| 5.4 | Повышение надежности системы электроснабжения | + |
| 5.5 | Расширение возможностей подключения проектируемых объектов | + |
| 5.6 | Модернизация сети уличного освещения | + |
| 5.7 | Снижение уровня потерь электроэнергии | + |
| 5.8 | Улучшение экологической ситуации | + |

Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показаны на Карте развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

    - Мероприятия по обеспечению территории Старомеловатского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  | Ремонт дорог с твердым асфальтовым покрытием во всех населенных пунктах поселения | + |
|  | Устройство автомобильных дорог с асфальтовым покрытием в границах населенных пунктов Старомеловатского сельского поселения. | + |
|  | Обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного транспорта | + |
|  | Комплексное озеленение главных улиц населённых пунктов сельского поселения | + |
|  | Благоустройство существующей улично-дорожной сети | + |
|  | Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах населенных пунктов сельского поселения. | + |

Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры отображены на Карте развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

    - Мероприятия по обеспечению территории Старомеловатского сельского поселения объектами жилищного строительства

| № п/п | Наименование мероприятия | Площадь жилого фонда кв.м. | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок |
|  | Освоение территории, расположенной на ул. Степная, под развитие индивидуальной жилой застройки* | 5 га | + |
|  |  | 5880 кв. м. |  |
|  | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения. |  | + |
|  | Оказание содействия в строительстве жилого фонда для улучшения жилищных условий ветеранов и инвалидов ВОВ, у многодетных семей, малоимущих и иных льготных категорий граждан (согласно Федеральных и областных программ). |  | + |
|  | Комплексное благоустройство жилых территорий (кварталов). |  | + |

    - Мероприятия по обеспечению территории Старомеловатского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт СДК в х. Индычий | + |
|  | Реконструкция недействующей школы под музей в с. Старая Меловая | + |

Мероприятия отражены в графических материалах на Карте планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

    - Мероприятия по обеспечению территории Старомеловатского сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  | Озеленение улиц, территорий общественных центров, внутриквартальных пространств; создание бульваров, скверов при различных общественных зданиях и сооружениях. | + |
|  | Строительство объектов физкультурно-досугового назначения и активного отдыха в северной части с. Старая Меловая. | + |
|  | Благоустройство рекреационных зон поселения: -благоустройство площадок для проведения культурно-массовых мероприятий; -очистка территории; -устройство малых форм; -устройство площадок для мусора; -озеленение территории. | + |
|  | Нормативное озеленение территорий существующих школ и детских садов из расчёта не менее 50% от общей площади земельного участка. | + |
|  | Нормативное озеленение санитарно-защитных зон. | + |

    - Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения - местами накопления ТКО.

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  | Поддержание порядка на территории кладбищ: - уборка и очистка территории кладбищ; - содержание мест накопления отходов. | + |
|  | Рекультивация законсервированного полигона ТБО на земельном участке с кадастровым номером 36:22:3100002:32 | + |
|  | Устройство мест накопления ТКО в жилой застройке. | + |
|  | Устройство мест накопления отходов в местах массового отдыха. | + |
|  | Расширение существующего кладбища в с. Старая Меловая при условии соблюдения санитарного законодательства. | + |

    - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов, достигается:

- проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно-профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- комплектование первичных средств пожаротушения, применяемых до прибытия пожарного расчета.

Более подробно данные вопросы рассмотрены в разделе 4 «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Тома II настоящего генерального плана.

Решение вопросов по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне и защите населения сельского поселения возлагается на Главу поселения.

    - Мероприятия по охране окружающей среды

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| Охрана атмосферного воздуха |  |
|  | Создание защитных полос лесов вдоль автомобильных дорог, озеленение магистральных улиц |
|  | Развитие улично-дорожной сети |
|  | Своевременное техническое обслуживание трубопроводного транспорта для предотвращения аварийных ситуаций |
|  | Установление санитарно-защитных зон от предприятий, находящихся на территории поселения, в соответствии с «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 |
| Охрана поверхностных вод |  |
|  | Создание, развитие и совершенствование централизованной системы водоотведения и очистных сооружений |
|  | Обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков |
|  | Соблюдение правил водоохранного режима на водосборах водных объектов |
| Охрана подземных вод. Предотвращение снижения уровней водоносных горизонтов и загрязнения подземных вод |  |
|  | Организация зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
|  | Ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин |
|  | Изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния |
|  | Создание защитных полос лесов вдоль автомобильных дорог |
|  | Создание, развитие и совершенствование централизованной системы водоотведения |
| Охрана почвы |  |
|  | Создание защитных полос лесов вдоль автомобильных дорог |
|  | Принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии |
|  | Проведение рекультивации нарушенных земель |
|  | Разработка и реализация схем по обращению с отходами производства и потребления (в том числе с ТКО), заключение необходимых договоров со специализированными предприятиям, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов |
| Территории природно-экологического каркаса |  |
|  | Экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья |
|  | Транзитные зоны – вдоль реки Толучеевка и Казынка проходят по водоохранным зонам |
|  | Земли лесного фонда |
|  | Буферные зоны - защитные лесные насаждения |
|  | Создание санитарно-защитного озеленения в буферных зонах от предприятий, оказывающих негативное воздействие. |
|  | Строительство проектируемых объектов на территории поселения осуществлять при условии соблюдения природоохранного законодательства. |
| Мероприятия по обращению с отходами |  |
|  | Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО |
|  | Организация раздельного сбора отходов с целью выявления отходов, подлежащих утилизации или обезвреживанию, с последующей их передачей специализированными предприятиям, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов |
|  | Оказание помощи в организации обращения с отходами, образующимися в результате хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий и объектов здравоохранения |
|  | Выявление несанкционированных свалок и их рекультивация |
| Мероприятия по инженерной подготовке территории |  |
|  | Проведение гидрогеологических изысканий с целью выбора земельного участка для размещения новых водозаборов. |
|  | Проведение мероприятий для защиты от затопления паводковыми водами территорий населенных пунктов: - дамбы обвалования до отметок исключающих затопление; - подсыпка затапливаемых территорий. |

3. УТВЕРЖДЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ.

1. Генеральный план поселения, в том числе внесение изменений в такие планы, утверждаются соответственно представительным органом местного самоуправления поселения.

2. Решение о подготовке проекта генерального плана, а также решения о подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений принимаются соответственно главой местной администрации поселения.

3. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

4. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту генерального плана.

5. Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, проводимых в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Протоколы публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту генерального плана, заключение о результатах таких публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту генерального плана, направляемому главой местной администрации поселения соответственно в представительный орган местного самоуправления поселения.

7. Представительный орган местного самоуправления поселения с учетом протоколов публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту генерального плана и заключения о результатах таких публичных слушаний принимают решение об утверждении генерального плана или об отклонении проекта генерального плана и о направлении его соответственно главе местной администрации поселения на доработку в соответствии с указанными протоколами и заключением.

8. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения генерального плана, вправе оспорить генеральный план в судебном порядке.

9. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе обращаться к главе местной администрации поселения с предложениями о внесении изменений в генеральный план.

10. Внесение изменений в генеральный план осуществляется в соответствии со статьями 9 и 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

11. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

Особенности согласования проекта генерального плана поселения приведены в ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

# ТОМ II

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СТАРОМЕЛОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	23

ВВЕДЕНИЕ	24

1.АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	31

1.1. Экономико-географическое положение.	31

1.2. Административно-территориальное устройство. Границы.	32

1.3. Историко-градостроительный анализ территории Старомеловатского сельского поселения	38

1.4. Природно-ресурсный потенциал. Климатический и агроклиматический потенциал.	47

1.4.1. Климат	47

1.4.2. Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы	48

1.4.3. Водные ресурсы	50

1.4.4. Почвенные ресурсы	53

1.4.5. Лесосырьевые ресурсы	53

1.4.6. Ландшафтно-рекреационный потенциал	54

1.5. Население и демография сельского поселения.	54

1.6. Экономическая база и анализ бюджета.	58

1.7. Земельный фонд сельского поселения и категории земель.	61

1.7.1. Земли населенных пунктов	62

1.7.2. Земли сельскохозяйственного назначения	63

1.7.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	63

1.7.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов	64

1.7.5. Земли лесного фонда	65

1.7.6. Земли водного фонда	65

1.7.7. Земли запаса	66

1.8. Функциональное зонирование территории Старомеловатского сельского поселения.	66

1.9. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории.	70

1.9.1. Зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия.	72

1.9.2. Охранные зоны особо охраняемых природных территорий	76

1.9.3. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	77

1.9.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	84

1.9.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны	86

1.9.6. Зоны затопления и подтопления	88

1.9.7. Санитарно-защитные зоны	90

1.10. Объекты капитального строительства местного значения	95

1.10.1. Объекты социальной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения	97

1.10.1.1. Учреждения образования	98

1.10.1.2. Объекты здравоохранения	100

1.10.1.3. Учреждения социального обеспечения	103

1.10.1.4. Организации и учреждения управления, кредитно-финансовых служб и предприятий связи…………………………………………………………………………………………………...103

1.10.1.5. Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства	103

1.10.1.6. Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, культовые объекты	105

1.10.1.7. Физкультурно-спортивные сооружения и объекты	106

1.10.2. Транспортная инфраструктура	106

1.10.3. Инженерная инфраструктура	109

1.10.4. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства	120

1.10.5. Объекты массового отдыха жителей поселения, благоустройство и озеленение территории поселения	121

1.10.6. Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами накопления твердых коммунальных отходов и местами захоронения	123

2.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.	125

2.1.	Базовый прогноз численности населения Старомеловатского сельского поселения.	125

2.2. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Старомеловатского сельского поселения и по включению земельных участков в границы населенных пунктов.	126

2.3. Предложения по совершенствованию и развитию функционального зонирования.	128

2.4.	Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории Старомеловатского сельского поселения	129

2.5. Предложения по размещению на территории Старомеловатского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения.	131

2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.	131

2.5.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры	131

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде	135

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.	135

2.5.3. Предложения по обеспечению территории Старомеловатского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.	140

2.5.4. Предложения по обеспечению территории Старомеловатского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры.	142

2.5.5. Предложения по обеспечению территории Старомеловатского сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения.	144

2.5.6. Предложения по обеспечению территории Старомеловатского сельского поселения объектами специального назначения – местами сбора бытовых отходов и местами захоронений.	144

Перечень мероприятий по обеспечению территории Старомеловатского сельского поселения объектами специального назначения – местами накопления отходов	144

2.5.7. Предложения по развитию сельскохозяйственного и промышленного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства.	145

3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	146

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	152

4.1. Результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на функционирование объектов сельского поселения и жизнедеятельность населения	155

4.2. Ограничение на   размещение   новых   объектов	173

5. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИЯХ СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯХ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.	174

6. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	176

6.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	177

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СТАРОМЕЛОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ТОМ I

| 1. | УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ |
| --- | --- |
| Текстовая часть |  |
| 1.1. | Том I «Положение о территориальном планировании Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» |
| 1.2. | Приложение к генеральному плану «Сведения о границах населенных пунктов: села Старая Меловая, хутора Индычий» (графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек границ населенных пунктов). |
| Графическая часть |  |
| 1.3. | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |
| 1.4. | Карта функциональных зон территории поселения |
| 1.5. | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |
| 1.6. | Карта развития инженерной и транспортной инфраструктуры |
|  | ТОМ II |
| 2. | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |
| Текстовая часть |  |
| 2.1. | Том II «Материалы по обоснованию генерального плана Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» |
| Графическая часть |  |
| 2.2. | Карта комплексного анализа современного состояния территории с отображением зон с особыми условиями использования, территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения |
| 2.3. | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |

ВВЕДЕНИЕ

Проект Генерального плана Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ и Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства.

Генеральный план Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района утвержден решением Совета народных депутатов Старомеловатского сельского поселения от 25.06.2010 № 19 (в редакции решения СНД от 21.05.2018 № 18).

Внесение изменений в Генеральный план Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области выполнено БУВО «Нормативно-проектный центр» на основании постановления администрации Старомеловатского сельского поселения от 07.05.2021 № 47.

Изменения в генеральный план внесены в части:

- приведения текстовых и графических материалов в соответствие с действующим законодательством;

- актуализации сведений о существующих и планируемых объектах федерального, регионального и местного значения на территории Старомеловатского сельского поселения;

- корректировки существующего функционального зонирования территории поселения и населенных пунктов в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН и фактическим использованием территории;

- актуализации мероприятий по размещению объектов капитального строительства в соответствии с градостроительной документацией вышестоящего уровня;

- актуализации мероприятий по размещению объектов местного значения на территории Старомеловатского сельского поселения и определение мест размещения таких объектов, а также отображения инвестиционных проектов;

- актуализации сведений о зонах с особыми условиями использования территории;

- корректировки ранее установленных границ населенных пунктов: село Старая Меловая, хутор Индычий, с целью исключения пересечений с границами земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН;

- приведения графических материалов в соответствие с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2018 № 49832);

- отображения в текстовой части сведений о водопользователях и о предоставлении водного объекта в пользование.

В соответствии с п. 5.2 ст. 9 ГрК РФ: «Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований осуществляется с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.

В соответствии с п. 6 ст. 9 ГрК РФ: «Подготовка документов территориального планирования осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования субъекта Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц».

Генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет.

Согласно ст. 24 ГрК РФ решение о подготовке проекта генерального плана, а также решения о подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений принимаются соответственно главой местной администрации поселения.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории Старомеловатского сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основными задачами Генерального плана являются:

- учет положений утвержденных документов стратегического планирования, в том числе стратегий социально-экономического развития Воронежской области и Петропавловский муниципального района, программ и решений, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, национальных проектов, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

- учет утвержденных документов территориального планирования Российской Федерации, Воронежской области, Петропавловского муниципального района, в том числе планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения;

- обеспечение согласованности положений Генерального плана и Правил землепользования и застройки Старомеловатского сельского поселения  Петропавловского муниципального района Воронежской области;

- учет градостроительных ограничений;

- уточнение и изменение функционального назначения территорий с учетом: сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), планируемых к размещению объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения, предложений физических и юридических лиц, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Воронежской области;

- установление (уточнение) границ населенных пунктов, входящих в состав Старомеловатского сельского поселения.

В настоящем томе представлены материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), в которых проведен комплексный анализ использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования с учетом ранее разработанной градостроительной документации.

Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Сроки реализации проектных решений, указанные в действующей редакции генерального плана Старомеловатского сельское поселение:

- исходный год – 2009 год

- внесение изменений – 2021 год

- расчетный срок – 2030 год

# Нормативная база:

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Воронежской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Воздушный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191 - ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.12.2019 года № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 03.08.2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 18 октября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Закон Воронежской области от 07.07.2006 года № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области»;

- Закон Воронежской Области от 15.10.2004 № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области»;

- Закон Воронежской области от 05.05.2015 № 46-ОЗ «Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия на территории Воронежской области»;

- Закон Воронежской области от 27.10.2006 № 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения»;

- Закон Воронежской области от 20.12.2018 № 168-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утративших силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Положение о зонах затопления, подтопления»;

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Постановлением Гостехнадзора России № 9 от 22.04.1992;

- Приказ Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.09.2018 № 498 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»;

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

- Постановление Правительства Воронежской области от 22.08.2012 № 731 «Об утверждении перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий из состава земель сельскохозяйственного назначения, использование которых для других целей не допускается»;

- Постановление администрации Воронежской области от 30.12.2005 № 1239 «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области» (вместе с «Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области»);

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (утверждена: Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07.07.94, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.94) (с изм. от 29.06.1999);

- Приказ Управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области»;

а также сводами правил, санитарными правилами и нормами:

- СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

- СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

- СП 19.13330.2019. Свод правил. Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка;

- СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 31-110-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги;

- СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы;

- СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 53.13330.2019. Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения);

- СП 58.13330.2019. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003;

- СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;

- СП 115.13330.2016. Свод правил. Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95;

- СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, 
зданий и сооружений от опасных геологических процессов основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

- СП 131.13330.2018. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

- СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Стандарты:

- ГОСТ Р 22.0.02-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.09.2016 № 1111-ст);

- ГОСТ Р 22.0.03-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.09.2020 № 641-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации»).

- ГОСТ Р 22.0.05-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.09.2020 № 644-ст).

Актуализация Генерального плана выполнена на основе данных, предоставленных ведомствами и администрацией Старомеловатского сельского поселения в 2021 г:

- Паспорт Старомеловатского сельского поселения;

- Реестр (справочник) «Административно-территориальное устройство Воронежской области» (по состоянию на 1 января 2020 года), утвержденный Законом Воронежской области от 27.10.2006 г. № 87-ОЗ;

- Картографические материалы Старомеловатского сельского поселения;

- Данные анкетного обследования;

- Представленные ответы на запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Старомеловатского сельского поселения.

При разработке проекта были использованы также следующие документы и материалы:

- Схема территориального планирования Российской Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р;

- Схема территориального планирования Воронежской области, утвержденная постановлением правительства Воронежской области от 05.03.2009 №158;

- Схема территориального планирования Петропавловского муниципального района Воронежской области, утвержденная решением Совета народных депутатов Петропавловского муниципального района от 29.04.2010 № 10;

  - Генеральный план Старомеловатского сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Старомеловатского сельского поселения от 25.06.2010 № 19 (в редакции решения СНД от 21.05.2018 № 18);

- Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

    - АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

  - Экономико-географическое положение.

Старомеловатское сельское поселение расположено в северной части Петропавловскго муниципального района Воронежской области. Поселение граничит с тремя муниципальными районами и четырьмя сельскими поселениями Петропавловского района, а именно — на севере и северо-западе — с Калачеевским муниципальным районом, Верхнемамонским муниципальным районом — на юго-западе, Богучарским муниципальным районом и Бычковским сельским поселением — на юге, Петропавловским и Красноселовским сельскими поселениями — на юго-востоке и Песковским сельским поселением — на востоке.

На территории Старомеловатского сельского поселения расположено два населенных пункта — село Старая Меловая и хутор Индычий.

Въезд на территорию Старомеловатского сельского поселения осуществляется с востока по двум  автомобильным дорогам общего пользования регионального значения.  Автодороги IV категории «Павловск-Калач-Петропавловка» - х. Индычий - 20 ОП РЗ Н 10-22 и «Павловск-Калач-Петропавловка» - с. Старая Меловая – 20 ОП РЗ Н 11-22.

Поселение располагается в пределах Воронежского кристаллического массива, являющегося частью Восточно-Европейской платформы. На территории находятся два лесных массива, относящихся к лесному фонду.

По территории сельского поселения проходят русла рек Толучеевка и Меловатка.

Местоположение Старомеловатского сельского поселения в современном административно-территориальном устройстве Петропавловского муниципального района

# Выписка из реестра административно-территориального устройства

Воронежской области (по состоянию на 1 января 2021 года).

| Административно – территориальные единицы | Территориальные единицы (населённые пункты) | Кол-во жителей на 01.01.2020 года | Кол-во жителей на 01.01.2011 года | Расстояние (км) |  | Площади админис-тративно-террито-риальных единиц (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до адм. центра поселения | до адм. центра района |  |
| Старомеловатское сельское поселение |  | 2194 | 2629 |  |  | 20336,02 |
|  | село Старая Меловая |  | 2094 | Центр | 24 | 991 |
|  | Хутор Индычий |  | 535 | 7 |  | 242 |

В соответствии с данными, предоставленными администрацией Старомеловатского сельского поселения, общая численность населения по состоянию на 01.01.2021г. составляет 2187 человек, в том числе по населенным пунктам:

- село Старая Меловая – 1746 чел.;

- хутор Индычий – 441 чел.

Административный центр поселения – с. Старая Меловая по численности населения относится к средним сельским населенным пунктам (численность от 200 до 3000 человек).

В настоящем проекте для расчётов обеспеченности объектами социального и культурно-бытового назначения, а также обеспеченности жилым фондом, принята численность населения согласно данным, предоставленным администрацией Старомеловатского сельского поселения.

Вышеуказанная численность населения будет принята для расчетов технико-экономических показателей генерального плана.

  - Административно-территориальное устройство. Границы.

Границы и статус Старомеловатского сельского поселения установлены законом Воронежской области от 15.10.2004 года № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» (далее – Закон Воронежской области от 15.10.2004 № 63-ОЗ).

Согласно описанию, представленному в Законе Воронежской области от 15.10.2004 № 63-ОЗ, общая площадь в границах поселения составляет 20336,02 га. Общая площадь поселения в соответствии с данными паспорта муниципального образования, по состоянию на 01.01.2021 г., составляет 19585 га.

В настоящем проекте для расчетов приняты площади и границы поселения, утвержденные Законом Воронежской области от 15.10.2004 № 63-ОЗ.

Описание границы Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области в соответствии с приложением № 10.3 к Закону Воронежской области от 15.10.2004 № 63-ОЗ.

I. Линия прохождения границы Старомеловатского сельского поселения по смежеству с Калачеевским муниципальным районом

От точки стыка 64000 границ Старомеловатского сельского поселения, Калачеевского и Верхнемамонского муниципальных районов линия границы идет в северо-восточном направлении по лесной полосе, пересекает балку, снова по лесной полосе, пересекает балку Долгий Яр, затем по западной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, по лесной полосе до точки 63198.

От точки 63198 линия границы идет в северо-западном направлении по лесной полосе, по восточной стороне лесной полосы, по лесному массиву до точки 63196048.

От точки 63196048 линия границы идет в восточном направлении по лесному массиву до точки 63196045.

От точки 63196045 линия границы идет в северо-восточном направлении по лесному массиву, затем по балке Хмелевая до точки 63196042.

От точки 63196042 линия границы идет в общем восточном направлении по балке Хмелевая до точки 63196038.

От точки 63196038 линия границы идет в общем северо-восточном направлении по балке Ковыльный Яр, по сельскохозяйственным угодьям, по лесной полосе, по сельскохозяйственным угодьям, снова по лесной полосе, по сельскохозяйственным угодьям до точки 63188.

От точки 63188 линия границы идет в восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по северной стороне лесной полосы, по балке Россоховатый Яр до точки 63403.

От точки 63403 линия границы идет в северном направлении по балке Россоховатый Яр, по западной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям до точки 63187.

От точки 63187 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по лесной полосе, по сельскохозяйственным угодьям, по балке Россоховатый Яр до точки 63300.

От точки 63300 линия границы идет в северо-западном направлении по балке Россоховатый Яр до точки 63186.

От точки 63186 линия границы идет в северо-восточном направлении по балке Россоховатый Яр до точки 63185007.

От точки 63185007 линия границы идет в общем восточном направлении по балке Грушевый Яр, затем по сельскохозяйственным угодьям до точки 63180.

От точки 63180 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 63177.

От точки 63177 линия границы идет в северо-западном направлении по древесно-кустарниковой растительности, по сельскохозяйственным угодьям до точки 63176.

От точки 63176 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, пересекает реку Козынка, затем снова по сельскохозяйственным угодьям до точки 63175.

От точки 63175 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 63174.

От точки 63174 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем по южной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям до точки стыка 10009747 границ Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района и Хрещатовского, Ширяевского сельских поселений Калачеевского муниципального района.

От точки стыка 10009747 линия границы идет в юго-восточном направлении по лесной полосе, по южной стороне лесной полосы, пересекает балку, по сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку, по сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку, по сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку Вторая Лощина, по лесной полосе, по балке Первая Лощина, по сельскохозяйственным угодьям, по балке Яр Сенчин до точки 63158.

От точки 63158 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 63157.

От точки 63157 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 63156006.

От точки 63156006 линия границы идет в общем северном направлении по сельскохозяйственным угодьям вдоль реки Толучеевка, затем по реке Толучеевка до точки 10011311.

От точки 10011311 линия границы идет в юго-восточном направлении по древесно-кустарниковой растительности, по сельскохозяйственным угодьям, снова по древесно-кустарниковой растительности до точки 63155.

От точки 63155 линия границы идет в юго-западном направлении по древесно-кустарниковой растительности, далее по сельскохозяйственным угодьям до точки 63154.

От точки 63154 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по древесно-кустарниковой растительности, по сельскохозяйственным угодьям до точки стыка 6315201 границ Старомеловатского, Песковского сельских поселений и Калачеевского муниципального района.

Протяженность границы Старомеловатского сельского поселения по смежеству с Калачеевским муниципальным районом составляет 30719 м.

II. Линия прохождения границы Старомеловатского сельского поселения по смежеству с Песковским сельским поселением

От точки стыка 6315201 границ Старомеловатского, Песковского сельских поселений и Калачеевского муниципального района линия границы идет в общем юго-западном направлении по древесно-кустарниковой растительности, затем по пойме реки Толучеевка вдоль северной стороны лесного массива, далее по пойме реки Толучеевка вдоль озера Белое, затем по пойме реки Толучеевка, далее по западной стороне лесного массива, затем по сельскохозяйственным угодьям вдоль полевой дороги до точки 22179206.

От точки 22179206 линия границы идет в северо-западном направлении по древесно-кустарниковой растительности, затем по сельскохозяйственным угодьям вдоль южной стороны озера Глубокое, далее по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Толучеевка до точки 22168535.

От точки 22168535 линия границы идет в юго-западном направлении по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Толучеевка, затем по реке Толучеевка до точки 22168924.

От точки 22168924 линия границы идет в общем северо-западном направлении по реке Толучеевка до точки 22168846.

От точки 22168846 линия границы идет в юго-западном направлении по реке Толучеевка, затем по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Толучеевка, далее по реке Толучеевка, затем по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Толучеевка до точки 22168954.

От точки 22168954 линия границы идет в юго-восточном направлении по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Толучеевка, затем по сельскохозяйственным угодьям до точки 22179208.

От точки 22179208 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 22179210.

От точки 22179210 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 22179211.

От точки 22179211 линия границы идет в юго-западном направлении по древесно-кустарниковой растительности, затем по сельскохозяйственным угодьям, пересекает лесную полосу, пересекает автомобильную дорогу "Павловск - Калач - Петропавловка" - Старомеловая - Казинка" - с. Пески, пересекает лесную полосу, далее по сельскохозяйственным угодьям, затем по древесно-кустарниковой растительности до точки 22169103.

От точки 22169103 линия границы идет в северо-восточном направлении по древесно-кустарниковой растительности до точки 22169107.

От точки 22169107 линия границы идет в юго-западном направлении по древесно-кустарниковой растительности до точки 2216913106.

От точки 2216913106 линия границы идет в северо-западном направлении по древесно-кустарниковой растительности до точки 2216913105.

От точки 2216913105 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем по пойме реки Толучеевка, далее по реке Толучеевка до точки 22169150.

От точки 22169150 линия границы идет в юго-восточном направлении по реке Толучеевка до точки 22169175.

От точки 22169175 линия границы идет в юго-западном направлении по реке Толучеевка до точки 22169399.

От точки 22169399 линия границы идет в общем юго-восточном направлении по реке Толучеевка до точки 22169904.

От точки 22169904 линия границы идет в юго-западном направлении по реке Толучеевка до точки 22169940.

От точки 22169940 линия границы идет в юго-восточном направлении по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Толучеевка до точки стыка 22170094 границ Старомеловатского, Песковского и Красносёловского сельских поселений.

Протяженность границы Старомеловатского сельского поселения по смежеству с Песковским сельским поселением составляет 15615,1 м.

III. Линия прохождения границы Старомеловатского сельского поселения по смежеству с Красноселовским сельским поселением

От точки стыка 22170094 границ Старомеловатского, Красносёловского и Песковского сельских поселений линия границы в юго-западном направлении пересекает реку Толучеевка, далее идет по склону правого берега реки Толучеевка, затем по лесной полосе, далее по сельскохозяйственным угодьям вдоль грунтовой дороги до точки 22170326.

От точки 22170326 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям вдоль грунтовой дороги до точки 22170273.

От точки 22170273 линия границы идет в юго-западном направлении по балке, затем по сельскохозяйственным угодьям, далее по лесному массиву (лес Косогорский) до точки 22179233.

От точки 22179233 линия границы идет в общем северо-западном направлении по лесному массиву (лес Косогорский) до точки 22179225.

От точки 22179225 линия границы идет в юго-западном направлении по лесному массиву (лес Косогорский), затем по балке Медвежья Вершина до точки 22179240.

От точки 22179240 линия границы идет в северо-западном направлении по балке, затем по балке вдоль северной стороны лесной полосы, далее по балке до точки 22170675008.

От точки 22170675008 линия границы идет в юго-западном направлении по древесно-кустарниковой растительности, затем по сельскохозяйственным угодьям, пересекает грунтовую дорогу, далее по сельскохозяйственным угодьям, затем по западной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, далее по краю лесной полосы до точки 22171110.

От точки 22171110 линия границы идет в северо-западном направлении по южной стороне лесной полосы, пересекает балку Сухая, затем по сельскохозяйственным угодьям, далее по сельскохозяйственным угодьям вдоль южной стороны лесной полосы, пересекает полевую дорогу, затем по сельскохозяйственным угодьям до точки 22171661055.

От точки 22171661055 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку, затем по сельскохозяйственным угодьям, далее по балке до точки 22171661042.

От точки 22171661042 линия границы идет в общем южном направлении по балке до точки 22171661040.

От точки 22171661040 линия границы идет в юго-восточном направлении по балке, затем по лесной полосе, далее по южной стороне лесной полосы, затем по балке Сухая до точки стыка 22171661031 границ Старомеловатского, Красноселовского и Петропавловского сельских поселений.

Протяженность границы Старомеловатского сельского поселения по смежеству с Красноселовским сельским поселением составляет 17238,1 м.

IV. Линия прохождения границы Старомеловатского сельского поселения по смежеству с Петропавловским сельским поселением

От точки стыка 22171661031 границ Старомеловатского, Петропавловского и Красноселовского сельских поселений линия границы идет в общем юго-западном направлении по балке Сухая до точки 22172142.

От точки 22172142 линия границы идет в юго-восточном направлении по балке Сухая, затем по балке Глинище до точки 22172254.

От точки 22172254 линия границы идет в северо-восточном направлении по балке Глинище, затем по южной стороне лесной полосы до точки 2217234402.

От точки 2217234402 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям вдоль полевой дороги, пересекает полевую дорогу, затем по сельскохозяйственным угодьям вдоль полевой дороги, далее по сельскохозяйственным угодьям вдоль западной стороны лесной полосы до точки стыка 22172500 границ Старомеловатского, Петропавловского и Бычковского сельских поселений.

Протяженность границы Старомеловатского сельского поселения по смежеству с Петропавловским сельским поселением составляет 5485,4 м.

V. Линия прохождения границы Старомеловатского сельского поселения по смежеству с Бычковским сельским поселением

От точки стыка 22172500 границ Старомеловатского, Бычковского и Петропавловского сельских поселений линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям вдоль западной стороны лесной полосы, затем по сельскохозяйственным угодьям до точки 22172551.

От точки 22172551 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, пересекает полевую дорогу, затем по сельскохозяйственным угодьям вдоль западной стороны лесной полосы, далее по западной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям до точки 22172672.

От точки 22172672 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем по краю лесной полосы, пересекает балку Яр Калиновый до точки 22172825.

От точки 22172825 линия границы идет в северо-западном направлении по балке Яр Калиновый, затем по сельскохозяйственным угодьям, пересекает лесную полосу, далее по сельскохозяйственным угодьям до точки 22178951011.

От точки 22178951011 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям вдоль полевой дороги, затем по лесной полосе, далее по восточной стороне лесной полосы, затем по лесной полосе, далее по сельскохозяйственным угодьям вдоль восточной стороны лесной полосы, затем по лесной полосе до точки стыка 22178951 границ Старомеловатского, Бычковского сельских поселений и Богучарского муниципального района.

Протяженность границы Старомеловатского сельского поселения по смежеству с Бычковским сельским поселением составляет 5175,8 м.

VI. Линия прохождения границы Старомеловатского сельского поселения по смежеству с Богучарским муниципальным районом

От точки стыка 22178951 границ Старомеловатского, Бычковского сельских поселений и Богучарского муниципального района линия границы идет в северо-западном направлении по лесной полосе до точки 65009.

От точки 65009 линия границы идет в юго-западном направлении по южной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, по южной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, по лесной полосе, по сельскохозяйственным угодьям, по южной стороне лесной полосы, по лесной полосе, по южной стороне лесной полосы до точки 22178944.

От точки 22178944 линия границы идет в северо-западном направлении по лесной полосе, по сельскохозяйственным угодьям, по северной стороне лесной полосы, снова по сельскохозяйственным угодьям, пересекает лесную полосу, затем по сельскохозяйственным угодьям, по древесно-кустарниковой растительности до точки 65003.

От точки 65003 линия границы идет в юго-западном направлении по древесно-кустарниковой растительности, по сельскохозяйственным угодьям до точки 22178937.

От точки 22178937 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем по балке Ковыльная до точки стыка 65000 границ Старомеловатского сельского поселения, Богучарского и Верхнемамонского муниципальных районов.

Протяженность границы Старомеловатского сельского поселения по смежеству с Богучарским муниципальным районом составляет 8726,8 м.

VII. Линия прохождения границы Старомеловатского сельского поселения по смежеству с Верхнемамонским муниципальным районом

От точки стыка 65000 границ Старомеловатского сельского поселения, Верхнемамонского и Богучарского муниципальных районов линия границы идет в северо-восточном направлении по балке Ковыльная, затем по балке Ковыльный Яр до точки 06004845.

От точки 06004845 линия границы идет в общем северном направлении по балке Ковыльный Яр до точки 64003.

От точки 64003 линия границы идет в северо-западном направлении по балке Ковыльный Яр, пересекает лесную полосу, по сельскохозяйственным угодьям, по лесной полосе, снова по сельскохозяйственным угодьям, по южной стороне лесной полосы до точки стыка 64000 границ Старомеловатского сельского поселения, Верхнемамонского и Калачеевского муниципальных районов.

Протяженность границы Старомеловатского сельского поселения по смежеству с Верхнемамонским муниципальным районом составляет 15235 м.

Общая протяженность границ Старомеловатского сельского поселения составляет 98195,2 м.

# Приложение 10.4 к Закону Воронежской области от 15.10.2004 № 63-ОЗ

Карта-схема границ Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области (в ред. закона Воронежской области от 30.12.2014 № 199-ОЗ)

В соответствии с п. 5.1. ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН.

Границы населенных пунктов с. Старая Меловая, х. Индычий утверждены решением Совета народных депутатов Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области от 21.05.2018 № 18. Сведения о границах не внесены в ЕГРН.

В рамках настоящего проекта генерального плана проведены работы по уточнению ранее установленных границ населенных пунктов с. Старая Меловая, х. Индычий с целью устранения пересечений с участками, сведения о которых содержатся в ЕГРН.

Общая площадь населенных пунктов в существующих границах по данным сельской администрации составляет 874 га.

Указанная площадь взята за основу при расчете технико-экономических показателей Генерального плана.

  - Историко-градостроительный анализ территории Старомеловатского сельского поселения

Восточная граница поселения совпадает с руслом реки Толучеевка, протекающей с севера на юг, к Дону. В северной части поселения в реку Толучеевка впадает река Козынка (Меловатка). Ширина долины устья р. Козынка составляет около 1,5-2 км.  и окаймлена меловыми мысами высотой 90-95 метров. Здесь расположено село Старая Меловая.

Территория поселения изрезана глубокими береговыми оврагами рек: Грушевый яр, Потайной яр, Высокий яр с балкой Турецкой – обращены к р. Меловатке. Овраги Видножский, Пожарный, Сухой, Криничный, Каменный сходятся в яр Долгий и выходят к р. Тулучеевке. Здесь, в устья этого оврага, расположен второй населенный пункт поселения – хутор Индычий.

Вершины большинства оврагов запружены, в этих местах размещались многочисленные хуторки и усадьбы, ныне утраченные.

К югу от села Старая Меловая находится  т.н. Песковская пещера,  с пещерной церковью 1860-х годов.

Археологами на территории поселения исследовано три поселения – древних населенных пункта. Все они расположены на правом берегу реки Тулучеевки, под защитой меловых склонов, и относятся к эпохе бронзы (катакомбная культура). Первое поселение, так называемое «Песковское 5» расположено на границе с Калачеевским районом.

Второе поселение («Старомеловатское 1») находится на юго-восточной окраине села Старая Меловатка, южнее моста через р. Тулучеевку. Третье поселение («Старомеловатское 2») расположено на восточной окраине хутора Индычий. Т.е, местоположения современных населенных пунктов поселения относятся к местам неоднократного заселения.

Кроме того, на высоких береговых холмах и водоразделах выявлено два курганных могильника и два кургана.

Хозяйственное освоение и постоянное заселение современной территории поселения происходило в ХVII - ХVIII веках.

Территория поселения вошла в состав Русского государства в 1571 г. С этого времени к меловым горам на правом берегу р. Тулучеевки (к месту современного села Старая Меловая) ежегодно стали выезжать конные отряды русских воинов-сторожей, наблюдавших за передвижением крымских татар. У меловых гор проходили встречи двух сторожевых отрядов, один из которых подъезжал от Богатого Затона (современный Лискинский район Воронежской области), другой - от Волги. Пути продвижения сторожевых отрядов, спустя полтора столетия, сформировались в дороги.

Хозяйственное же освоение территории поселения ведется с нач. ХVII века, когда бассейн реки Тулучеевки вошел в состав Толучеевского ухожья, просуществовавшего до кон. ХVII в. Однако постоянных населенных пунктов и жителей в это время здесь не было. Откупщики (арендаторы) проживали во временных жилищах – полуземлянках, небольших деревянных хатках.

При Петре I, в эпоху административных реформ,  южная часть Воронежской области относилась к территории Острогожского слободского полка. В 1716 году, для укрепления Калитвянской сторожевой линии, было «велено казакам Острогожского полка» поселиться по берегам рек Богучар, Левая, Толучеевка. С марта 1716 года эти места стали обживаться казаками Острогожского слободского полка, а также переселенцами из Киевской губернии городов: Ливны, Старого Оскола, Корочи и Воронежской губернии городов: Телец, Землянск, Чернавск, и др.

Схема Старомеловатского  сельского поселения

Так была основана военно-административная слобода Меловая. Для населенного пункта было выбрано место при впадении реки Меловатки в реку Тулучеевку, на первой береговой террасе, возвышающейся над реками на 5-6 метров. Здесь была выстроена небольшая земляная крепость с деревянными укреплениями, периметром около 250х250 метров.

В 1779 году комиссарства упразднили, был создан Богучарский уезд, и слобода Старая Меловая вошла в его состав.

В описании Богучарского уезда 1779 было сказано: «Слобода Старая Меловая, что прежде было комиссарство казенных войсковых обывателей и помещиков Поповых, Урсуловых, Онищенковых, Родионицких, Протасовых …в той слободе старинная земляная крепость, от которой ныне остался один только вид, внутри коей церковь собора Пресвятые богородицы и приделом святой великомученицы Варвары каменная, торговые лавки и дом господский деревянный, при доме сад плодовитый, в предмести церковь Михаила и дом господский -  деревянные с плодовитым садом».

Слобода тогда размещалась по обе стороны от реки. На левом берегу Тулучеевки, застраивалась слобода-предместье - Пески, основанная одновременно со Старой Меловой, в 1716 году. В 2 км от Старомеловатской крепости через речку Тулучеевку у песчаного озера Мокрый Лиман на возвышенном месте располагались казарма для казаков и хозяйственные постройки, в том числе конюшня для лошадей сторожевого поста. Здесь же стояла деревянная вышка  для поста наблюдения.

Развитию Старой Меловой способствовало то, что через слободу проходил Тамбовский тракт, отходивший от большого Черкасского тракта, и связывавший донские населенные пункты с прихоперьем (Новохоперском, Борисоглебском).

Жители слободы занимались земледелием, скотоводством, ловлей рыбы, привозом соли с Елтанского озера, Бахмутских и Торских соляных заводов. Река Толучеевка имела немаловажное значение в жизни населения. Двадцать саженей в ширину и две-три сажени глубиной (сажень — 2,13 м), она давала разнообразную рыбу: щуку, окуня, стерлядь, леща.

С середины ХVIII века вокруг Старомеловой начали формироваться помещичьи дворянские землевладения. Как указывалось выше, в 1779 г. землями здесь владели помещики Поповы, Урсуловы, Онищенковы, Родионицкие, Протасовы.

В Старомеловой было родовое поместье дворян Урсулов. В 1858 году здесь родился Урсул Алексей Иванович (1858 – 1919), государственный и общественный деятель, действительный статский советник, служил в лейб-гвардейском Драгунском полку (1878-82), в 1884-91 гг. являлся непременным членом Богучарского уездного по крестьянским делам присутствия, в 1891-95 гг. - земским начальником 2-го участка Богучарского уезда, а с 1895 по 1902 гг. - председателем Богучарской уездной земской управы.

С начала Х1Х века вокруг Старой Меловой, Петропавловки и Бычков возникают  населенные пункты – выселки. Краевед Г. Г. Ткачев в статье «Исторические указания на местность и народонаселение», опубликованной в 1865 году в «Губернских ведомостях», сообщал, «что переселенцы  селились большей частью хуторами и преимущественно по двум рекам: Богучару и Тулучеевой… есть места, которые местные жители называют хуторищами, прибавляя, что предки их сперва жили на этих местах». Когда население увеличилось и первоначальные места заселения стали многолюдными, «малороссы по своему характеру, не любящие тесноты, стали уходить из селений в степь».

Так появляются ныне утраченные села и хутора Артюхов, Мандровский, Николаенков, Солопов,  Рогов и др.  Хутор Мандровский был основан в нач. Х1Х века переселенцем из Старой Меловой по фамилии Мандровский. Уже в 1859 году в хуторе было 12 дворов и проживали 46 мужчин и 47 женщин. В 1900 г. в хуторе Мандровском, относившемся тогда к Бычковской волости,  проживали 631 человек в 102 дворах. В 1906 году было 804 жителя. В 1925 году в Мандровке (Мандровском) было 182 дворов с 849 жителями. Хутор Николаенков, также основанный в нач. ХIХ века, к 1859 году имел 5 дворов с 45 жителями. В 1900 году в хуторе было уже 15  дворов и 111 жителей. Хутор Артюхов возник в сер. Х1Х в. В 1900 году здесь проживало 239 человек в 40 дворах, было 1 общественное здание.

В середине ХIХ века село Старая Меловая получает статус волостного центра. Старомеловатская волость охватывала земли к северу и западу от слободы, ныне преимущественно, входящие в состав Калачеевского района. Так, в 1900 году Старомеловой подчинялись слободы и хутора Пески, Касатый, Перевалочный, Белогорский, Четвериков, Журавлев, Солонов, Ивано-Васильевский. Всего в состав волости входило 9 населенных пунктов: 3 слободы, 3 хутора, 1 владельческая усадьба и 2 иных населенных пункта, было 6 церквей, 11 общественных зданий, 8 школ, 15 промышленных заведений, 21 торговое заведение, проводилось 7 ярмарок и действовал 1 базар. Площадь волости была 27976 десятин, проживало всего 11570 человек.

В целом же территория современного Старомеловатского поселения входила в состав трех волостей: северо-западная  и северная части относились к Старомеловатской волости, юго-западная часть – к Бычковской волости, юго-восточная часть – к Петропавловской волости.

Советская власть на территории поселения была установлена в 1918 году.

В 1928 году в Старомеловатскую волость входили слободы Старая Меловая, Пески и десять хуторов - Журавлев, Четвериков, Переволочное, Березово, Буденный, Турецкое Первое и Второе, Красный, Троицкий, Чичерин. В волости было 4 сельских Совета, больница, 9 школ (14 учителей), 2137 дворов с населением 11075 человек.

В 1935 году был создан Старомеловатский сельский Совет. На территории Совета работали кирпичные заводы - в артели «Первое мая» (село Старая Меловая) и в артели «Политотдел» (село Пески); известковый завод в артели «Искра» (Старая Меловая).

В 1942 году территория поселения входила в прифронтовую полосу (правобережье Дона было в оккупации). В селах и хуторах поселения размещались госпитали.

В упраздненном хуторе Мандровка  остался обелиск погибшим освободителям Придонья - воинам 58-й гвардейской стрелковой дивизии и жителям Мандровки, Артюхова, Николаенко, на кладбищах этих утраченных хуторов есть могилы умерших и погибших на войне.

В территорию  современного Старомеловатского поселения вошла территория бывшего Мандровского сельского Совета (юг поселения). В состав этого сельского совета входили село Мандровка  и  хутора Николаенко и Артюхов. В начале 1950-х годов село Мандровка, хутора Николаенков и Артюхов влились в колхоз «Петропавловский» Петропавловского района, а к началу 1980-х годов этих населенных пунктов не стало. В 1992 году на территории Старомеловатского сельского Совета в 1347 дворах проживало 3517 человек. В 2004 году упразднили хутор Рогов.

Градостроительная документация для населенных пунктов поселения разрабатывалась в 1970-80-е годы.

# Выводы:

1). На формирование планировки населенных пунктов поселения значительное влияние оказали реки Толучеевка и Меловатка, рельеф береговых склонов, а также транспортные магистрали.

2)  Село Старая Меловая связано с жизнью и деятельностью личностей, имеющих значение для истории Воронежского края – Станкевичей и Урсулов. Не идентифицировано место усадьбы Урсулов. В этом направлении можно осуществить специальные исследовательские работы с последующей фиксацией усадьбы.

3). Село Старая Меловая является одним из немногих населенных пунктов Воронежской области, формирование которых начиналось с крепости. Желательно отразить этот факт в  современной структуре села (варианты - начиная от инсталляции и заканчивая наименованием магазина, кафе и пр.).

4). В границах Старомеловатского сельского  поселения расположено несколько упраздненных исторических населенных пунктов (Мандровка, Рогов, Солонов),  на территориях которых сохранились кладбища и братские могилы. Кроме того, два  выявленных археологических объекта  «привязаны» к упраздненному селу Мандровка. Необходимо «обозначить» территорию этого села каким-либо памятным знаком.

# Село Старая Меловая

Село расположено в устье р. Меловой, при ее впадении в реку Тулучеевку. Застройка села сформирована преимущественно по левым берегам этих рек. Территория села, двумя небольшими «микрорайонами» переходит на правый берег р. Меловая. Застройка здесь тянется вдоль береговых склонов.

На формирование планировки села оказали влияние ландшафт местности и транспортная сеть.

Как отмечалось выше, земляная крепость была устроена на первой береговой террасе рек и занимала площадь около 6 га (250х250 м.). Практически сразу же, в крепости была поставлена деревянная церковь Собора Рождества Богородицы, от которой в западном направлении, параллельно р. Меловатке, прошла улица. При этой улице сформировалось кладбище.  На церковь были также ориентированы и две улицы, идущие параллельно р. Тулучеевке.  В оконечности южной улицы, напротив переправы к Пескам, уже в сер. ХVIII в. сформировалась вторая площадь, на которой была выстроена церковь Михаила Архангела. Здесь, параллельно Тулучеевке, мимо двух площадей, проходила дорога на Тамбов. Причем это дорога искусственно «сворачивала» из Песков, с левого берега Тулучеевки, в Старую Меловатку, а затем, пройдя через слободу, опять уходила на левый берег и далее вела к Калачу.

Кварталы жилой застройки слободы, достаточно правильной прямоугольной формы, формировались параллельно реке, вокруг площади с крепостью.

В 1779 году в слободе было 368 дворов (около 4 тыс. жителей), старая земляная крепость, торговые лавки, арсенал и амбар со снаряжением, а также земская ратуша. В этом же году была освящена кирпичная Архангельская церковь. В 1880-е гг. Д. Самбикин писал о ней: «Церковь Михаила Архангела  в слободе Старой Меловой Богучарского уезда. С приделами Казанской Божьей Матери (правый) и Трех Святителей (левый). Каменная. Построена в 1799 г. Перестроена в 1874 г. При ней первыми священниками был Николай Иванович Орлов (окончил курс Воронежской семинарии и был учителем исторических и географических классов) и Василий Григорьевич Белозеров. В 1795 г. 18 ноября был посвящен в священники Мефодием, епископом Воронежским. Земли пахотной 198 десятин».

В 1783 году на главной площади была завершена постройка и освящена каменная церковь, посвященная Собору Божией Матери. Д. Самбикин писал: «Собор Божией Матери в селе Старая Меловая Богучарского уезда. Каменная. Построена в 1783 г. Распространена с 1868 года с приделами 40 мучеников и св. Варвары. Земли пахотной 198 десятин. Прихожан 1880 душ. Два штата».

# Планировка села Старая Меловая и хутора Индычий

По данным на 1859 год в «казачьей слободе» Старой Меловой, «расположенной по Тамбовскому тракту,  проживало 6621 человек, было 920 дворов. В слободе было 2 церкви, часовня, каплица. Действовало училище. Проходило 4 ярмарки.

В 1859 г. в пригородной слободе Пески была освящена церковь Воскресения Господня.

В 1882 году в селе на средства земства был открыт фельдшерско-акушерский пункт. В 1886 году в слободе имелось 1265 дворов и проживали 8596 человек. На полях работали 730 лошадей, 2534 вола. Арендой занимались 500 хозяйств, на одно хозяйство приходилось по 3 десятины земли.

В 1900 году в слободе, в 1013 дворах, проживало 6527 человек. Сокращение численности населения было обусловлено тем, что в этом году предместная слобода Пески выделилась в отдельный населенный пункт с численностью населения 2595 жителей.

В 1900 году в Старой Меловой было 2 общественных здания, земская школа, 2 приходских школы,  кожевенный и шерстобитный заводы, 3 птицеубойных заведения, 3 мануфактурных магазина, 5 мелочных, 2 винных лавки, оптовый склад, трактир, 2 постоялых двора. Проводилось 4 ярмарки. Старая Меловая славилась ярмарками, где продавался скот (1 сентября и 8 ноября). Окрестные жители пригоняли крупный рогатый скот, лошадей, овец. Скот скупался перекупщиками, приезжавшими на ярмарки, и отправлялся трактами на выпас в Бобровский и Новохоперский уезды. Предназначался он для убоя и поставок в большие города России. На ярмарках продавали шерсть, овчины. Купцы из Павловска и Воронежа торговали сукном, шелком и другими товарами.

В 1901 г. около Архангельской церкви была выстроена кирпичная церковно-приходская школа.

В 1906 году в Старой Меловой в 1264 дворах проживало 6930 человек. Были 2 приходские и земская школы с 323 учениками. Работали кредитное товарищество и общественная касса. По переписи населения в 1916 году в слободе насчитывался 7641 житель.

Планировка села в кон. Х1Х – нач. ХХ вв. формировалась вдоль дорог, ведущих в соседние села, входящие в состав Старомеловатской волости – в северо-западном, северном и западном направлениях.  Здесь же, размещались и промышленные заведения села. Так, в  начале ХХ века в слободе имелись конезавод, кожевенный завод и шерстяное производство, 8 откормочных заведений.

В 1890 году, по проекту воронежского архитектора Д. В. Знобишина, перестаивается церковь Собора Божией Матери, а в 1909 г. распространяется  церковь Михаила Архангела. Несмотря на перестройки, оба этих храма сохраняют четы барокко и сегодня обе эти церкви являются памятниками архитектуры.

# Церковь Собора Божией Матери, 1783 г,  1890 г. Фото 1989 г.

# Церковь Архистратига Михаила, 1799 г. 1874 г., 1909 г. Фото 1989 г.

По переписи 1925 года в селе в 1300 дворах проживало 6600 человек. Имели 4 водяные мельницы, маслозавод, суконовыделки, просорушка, 21 ветряная мельница, 2 школы, почта, читальня. Работали агроном и ветфельдшер.

В 1941 году на Великую Отечественную войну из села ушли 776 человек, погибло более 450 человек.

В 1972 г. для села Старомеловой институтом ЦЧРаргопромпроект был разработан проект планировки и застройки села. По этому проекту значительное развитие получили промзоны на выездах из села.

По состоянию на 2007 год численность населения села составляла  2348 человек.

# Хутор Индычий

Хутор расположен в восточной части поселения, к югу от с. Старой Меловой, на правом берегу реки Тулучеевки. Основная часть села размещается в устье оврага Криничного, застройка стелется вдоль подошв высоких береговых холмов Тулучеевки.

Хутор являлся частью слободы Старой Меловой. В 1725 году сюда переселилось несколько семей, образовавших  хутора Индычий (в нач. ХХ в. – 20- дворов и 200 жителями),  хутор Гусынка (5 дворов и 7 душ) и хутор Чичерин (6 дворов и 17 жителей). Эти хутора входили  в  4-е Старомеловатское земельное общество (1-е и 2-е общества находились в самой Старой Меловой, 3-е общество - в Песках).

В первой половине ХХ века здесь работало семь птицебоен - от сюда и наименования хуторов.

В 1925 году был организован Индычанский сельский Совет. В 1927 году в Чичерине 21 марта организовали трудовую земельную сельхозартель «Заря». В 1928 году в хуторе Чичерин было 126 хозяйств и 643 жителя. Здесь имелся почтовый стан, школа с одним учителем.

В годы Великой Отечественной войны почти все мужчины хуторов ушли на фронт. Героям-односельчанам в 1990 году поставлен обелиск.

В 1960 - е годы все хутора слились в один под названием Индычий.  В 1983 г. для х. Индычий  институтом Воронежагропромпроект был разработан проект планировки и застройки села. По этому документу здесь были построены Дом культуры, школа, Дом животноводов, дома для колхозников.

По состоянию на 2007 год в хуторе проживало 632 человека.

На государственной охране на территории поселения стоит 7 объектов, поставленный на охрану постановлением администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».

# Объекты культурного наследия (памятники археологии, истории и культуры)

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Категория охраны | Принято на гос. охрану | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Песковское поселение 5 | эпоха бронзы | Ф | № 510 | на границе района, на правом берегу р. Тулучеевки |
|  | Старомеловатское поселение 1 | эпоха бронзы | Ф | № 510 | с. Старая Меловая |
|  | Старомеловатское поселение 2 | эпоха бронзы | Ф | № 510 | с. Старая Меловая |
|  | Церковь Собора Божией Матери | 1783 год | Р | № 510 | с. Старая Меловая, ул. им. Кирова, 1а |
|  | Братская могила № 239 | 1942 год | Р | № 510 | с. Старая Меловая |
|  | Школа приходская | 1901 год | Р | № 510 | с. Старая Меловая |
|  | Церковь Михаила Архангела | 1799 год | Р | № 510 | с. Старая Меловая, ул. Первомайская, 38а |

# Принятые сокращения:

# Ф— федеральная категория охраны памятника

Р — региональная категория охраны памятника

# Выявленные объекты археологического наследия

| № | Наименование | Местонахождение | Основание включения в перечень |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Курган 1 у с. Старомеловая | с. Старая Меловая | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Старая Меловая. Могильник курганный 1 | с. Старая Меловая | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |

Также на территории поселения располагаются мемориальные объекты:

# Военно-мемориальные объекты (символические)

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Скульптурная группа со стеной плача | 1941-1945 | с. Старая Меловая |
|  | Памятник Неизвестному солдату | 1941-1945 | с. Старая Меловая |
|  | Стена плача | 1941-1945 | с. Старая Меловая |
|  | Стена плача | 1941-1945 | Х. Индычий |

  - Природно-ресурсный потенциал. Климатический и агроклиматический потенциал.

    - Климат

Климат на территории Старомеловатского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Радиационный баланс здесь достигает 1560 МДж/м2. Период с положительным радиационным балансом длится около 9 месяцев. Среднегодовая температура воздуха  +6,70С, наиболее жаркий месяц – июль, средняя температура в это время +21 – 21,50С. Абсолютный максимум температуры +430 С. Наиболее холодные месяцы январь и февраль. Среднемноголетняя температура воздуха за январь –8 – 8,50С, средняя из абсолютных минимумов температура до -300С. Средние из абсолютных максимальных температур составляют +36°С.

Зима охватывает третью декаду ноября, декабрь, январь, февраль и большую часть марта. Самый холодный месяц – январь, среднемесячные температуры которого – 80С. Глубина промерзания почвы достигает 75 см. Высота снежного покрова в конце зимы 15 – 20 см. Устойчивый снежный покров образуется при переходе средней суточной температуры через – 50С. Период со снежным покровом составляет около 100 дней.

Весна начинается 23 – 24 марта, когда средние суточные температуры воздуха становятся выше 00С. Длится она около двух месяцев. Обычно уже в первой половине апреля происходит переход средних суточных температур через +50С, а в третьей декаде – через +100С и на всей территории начинается период активной вегетации растений.

Лето начинается в середине мая, когда среднесуточная температура устанавливается выше +150С. Самый жаркий месяц – июль, средние температуры которого +21 - 21,50С. Абсолютный максимум достигает +430С. Однако такие температуры бывают очень редко – 1 – 2 раза за 50 – 100 лет. Осадков летом выпадает 150 – 175 мм.

Осень на территории начинается в середине сентября и длится до третьей декады ноября, когда средняя суточная температура воздуха понижается от 150С до 00С. В октябре минимальная температура почти ежегодно опускается до – 5 – 80С. Возрастает относительная влажность воздуха. В конце октября и ноября часто наблюдается моросящие обложные дожди и туманы. В конце ноября бывают снегопады и морозы.

Годовая сумма осадков на территории составляет 450 мм, которые распределяются крайне неравномерно. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период.

В течение года преобладают средние скорости ветра.

Период активной вегетации равен 162 дням. Он начинается в конце апреля и заканчивается в третьей декаде сентября. Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2600-2800°. Сумма осадков за этот период составляет 230-270 мм, ГТК около 0,9.  Средняя продолжительность безморозного периода 235 дней.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град.

Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах,  – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.

    - Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы

# Геологическое строение

Территория располагается в пределах Воронежского кристаллического массива, являющегося частью Восточно-Европейской платформы. На размытой поверхности кристаллического фундамента залегают девонские отложения, перекрытые меловой системой, а также  палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Комплекс покровных отложений представлен лессовидными суглинками и супесями и в меньшей степени песками.

Рис. геологический разрез №94 (Хруцкий С.В., Смольянинов В.М., Косцова Э.В. Альбом геологических разрезов центрально-черноземных областей, Изд-во ВГУ, Воронеж, 1974)

Отложения верхнего мела на территории обнажаются в бортах оврагов и в долине р. Толучеевка (Подгорная).

На территории сельского поселения выявлен довольно обширный комплекс экзогенных геологических процессов, таких как эрозионный, оползневой, просадочный, карстовый, заболачивание.

Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами.

Наиболее крупные участки эродированных земель располагаются у сел Старая Меловая, Индычий. Эти участки приурочены к самым приподнятым правобережьям речных долин. Оврагообразование особенно интенсивно происходит в делювиальных суглинках, песчано-глинистых моренных отложениях и аллювиальных толщах речных террас. Самые устойчивые к размыву коренные породы: мел и мергель.

Оползни возникают при условии наличия в геологическом строении склонов увлажненных глинистых слоев.

Просадочные процессы распространены на поверхности плоских водоразделов и аллювиальных террас в пределах развития покровных лессовидных суглинков. Просадочные формы представлены степными блюдцами.

Для территории характерна карстово-эрозионная денудация, проявляющаяся на поверхности меловых отложений по крутым правобережьям Тулучеевки (Подгорной), Козынки (Меловатки). Это предопределено специфическими особенностями мело-мергельных пород и, прежде всего, такими их свойствами, как слабая цементация, значительная трещиноватость, способность легко разрушаться при низких температурах и интенсивно диспергировать под воздействием воды. Под воздействием карста происходит химическое выветривание мело-мергельной толщи пород.

Процессы заболачивания развиты в поймах рек.

Планировочная оценка территории – территория ограниченно благоприятна для строительства, в связи с развитием экзогенных геологических процессов. Освоение ограниченно благоприятных площадок потребует проведение мероприятий инженерной подготовки (вертикальная планировка, понижение грунтовых вод, защита от затопления и др.), а также инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. Строительство на закарстованных территориях и просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4. Инженерная подготовка территории для защиты от затопления должна проводится в соответствии со СНиП 2.07.01 — 89 (раздел 8, пункт 8.6).

# Минерально-сырьевые ресурсы.

Минеральные ресурсы поселения ещё недостаточно изучены. По данным материалов, находящихся на хранении в филиале по Воронежской области «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному федеральному округу», на территории поселения не имеется месторождений полезных ископаемых и подземных вод.

    - Водные ресурсы

# Подземные воды

Территория располагается в зоне Приволжско-Хоперского гидрогеологического бассейна.

Пресные подземные воды приурочены к четырем основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения: неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и девонскому.

Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей водоснабжения является апт-сеноманский.

Водоносный апт-сеноманский терригенный горизонт представлен песками с прослоями и линзами глин.

По степени защищенности подземные воды в целом относятся к надежно-защищенным, только на склонах балок — условно-защищенным.

# Использование подземных вод

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами.

# Поверхностные воды

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну средней части р.Дон. Через территорию поселения протекает р. Толучеевка (Подгорная) и ее левый приток р. Козынка (Меловатка).

# Характеристика водотоков

| № п\п | Название водотока | Местоположение |  |  | Длина водотока, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исток | Устье | На каком расстоян. от устья, км | всего | в том числе в пределах области |
| 1 | Толучеевка (Подгорная) | с. Верхний Бык (Воробьевский р-н) | Дон, лв | 983 | 183 | 138 |
| 2 | Козынка (Меловатка) | В 3,7 км к С от с. Ясеновка | Толучеевка, лв. | 49 | (49)* | (49)* |

* река усохла, местами пересыхает.

Основным источником питания рек являются талые воды, что определяет характер водного режима водотоков. Основные особенности водного режима реки являются высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень.

Поверхностный сток рек распределяется крайне неравномерно по сезонам года. Летне-осенний сток намного меньше, чем весенний. В летний период реки сильно мелеют. Резкое уменьшение стока наблюдается зимой.

На территории имеется пруды. Сооружения прудов вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети. Неумеренная распашка и сведение древесной растительности существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной площади, отчего половодья и ливневые паводки приобретают негативный характер.

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области предоставляет право пользования водными объектами, расположенными на территории Воронежской области и находящимися в федеральной и областной собственности, на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование по заявительному принципу. В соответствии с требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального, регионального и местного значения, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10, мероприятия по использованию водных объектов должны быть отображены в документах территориального планирования.

Выписка из реестра действующих договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование  по состоянию на 08.07.2021.

| № п/п | Регистрационный номер | Дата |  | Уполномоченный орган | Наименование водного объекта, его код | Место водополь-зования | Цель водополь-зования | Вид водополь- зования | Водопользователь |  | Параметры водопользования | Срок водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подписания договора/ принятия решения | государст-венной регистрации |  |  |  |  |  | Наименование | ИНН | км2 |  |
| 36 | договор № 36-05.01.01.011 -Р-ДИБВ-С-2013-00234/00 | 16.07.2013 | 31.07.2013 | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | р. Подгорная (Толучеевка) АЗО/ДОН/1004 | в районе с. Старая Меловая на территории Петропавловского муниципального района | использование части акватории для рекреации | совместное (без забора (изъятия) водных ресурсов | Администрация Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района | 3622001608 | 0,002011 | 31.07.2033 |

    - Почвенные ресурсы

Почвенные ресурсы представлены черноземами обыкновенными. Обыкновенные черноземы содержат от 5 до 7% гумуса, обладают слабощелочной или нейтральной реакцией. На территории отмечены  вкрапления типичных и выщелоченных черноземов. Вследствие неоднородности условий почвообразования среди зональных почв в виде небольших полос и пятен встречаются интразональные почвы: солонцы, солоды, лугово-черноземные, пойменные, лугово-болотные, овражно-балочного комплекса, которые создают пестроту почвенного комплекса.

Водная и ветровая эрозия влечет деградацию почв.

Водная эрозия выражается здесь в расчленении поверхности земельных угодий на более дробные участки и усложнении их конфигурации; невыгодном для полей перераспределении снега и влаги; увеличении количества оползней за счет выхода грунтовых вод; снижении плодородия земли при отложении наносов в поймах рек и днищах балок; заилении малых рек, прудов и водоемов; разрушении дорог, сооружений, коммуникаций; ухудшении гидрологического режима; понижении или повышении уровня грунтовых вод и влажности почвенного покрова и других негативах.

Ветровая эрозия проявляется в виде пыльных бурь и местной (повседневной) дефляции. Пыльные бури охватывают большие территории и периодически повторяются. Ветер разрушает верхний горизонт почвы и, вовлекая почвенные частицы в воздушный поток, переносит их на различные расстояния от очагов эрозии. Местная ветровая эрозия проявляется в виде верховой эрозии и поземки.

Прогрессируют процессы переувлажнения почв. Распространение солонцеватых почв и солонцовых комплексов создают большие трудности в проведении полевых работ и снижают урожайность сельскохозяйственных культур.

    - Лесосырьевые ресурсы

Леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий, согласно Лесному кодексу (2006г. ст.10) по целевому назначению относятся к защитным лесам, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

На территории действует Калачеевское лесничество. В лесном фонде преобладают дубовые и сосновые насаждения. В возрастной структуре лесов преобладают средне-возрастные насаждения.

К лесным ресурсам относятся запасы древесных и не древесных продуктов, пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения. Заготовка не древесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, осуществляться гражданами для собственных нужд.

Все леса исключены из расчета рубок главного пользования. Заготовка древесины осуществляется только в порядке проведения рубок промежуточного пользования и прочих рубок.

Приоритетным направлением на территории лесного фонда является аренда участков в культурно-оздоровительных целях, что необходимо поддерживать и расширять сферу услуг.

# Система особо охраняемых природных территорий

Согласно постановлению администрации Воронежской области от 28.05.1998г. № 500 (ред. от 08.06.2021) «О памятниках природы на территории Воронежской области» на территории поселения имеется памятник природы - степные склоны по р. Толучеевка (Подгорная). На меловых склонах реки и к западу от нее на холмах разной экспозиции имеются остатки ковыльной степи. Пятна степи чередуются с обнажениями мела, по которому, в свою очередь, разбросаны иссопники и тимьянники. В них принимают участие ковыль перистый, ковыль тырса, ковыль Лессинга, иссоп меловой, вечерница солнцелюбивая, копеечник меловой, эфедра двуколосковая, левкой душистый, льнянка меловая, терескен серый, осока низкая, норичник меловой, полыни беловойлочная и солянковидная и некоторые другие степные и меловые растения.

Заказников и заповедников на территории не имеется.

    - Ландшафтно-рекреационный потенциал

Территория поселения характеризуется полого-увалистым рельефом с овражно-балочной расчлененностью. Все территория изрезана балками, такими как Грушевый Яр, Турецкий Яр, Высокий Яр, Дорож Яр, Солопов Яр и др. Растительность представлена лесными, кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами. Естественные леса сохранились, в основном, по балкам и речным долинам. На плакорах они практически отсутствуют. Исключение представляют два небольших лесных массива (дубравы) – урочище Панов лес (юго-западнее х. Индычий) и урочище Высокое (юго-западнее с. Старая Меловая).

Территория поселения обладает достаточно богатыми и разнообразными ресурсами. Здесь сосредоточены ресурсы оздоровительного туризма и отдыха, спортивного и познавательного туризма. Рекреационную ценность представляют пляжи реки Толучеевка (Подгорная). Спокойный гидрологический режим реки предполагает развитие здесь любых околоводных видов отдыха.

Факторами, способствующими развитию рекреации в поселение, являются следующие:

- наличие водоемов, рек, привлекающих рекреантов для отдыха выходного дня,  любительского лова и спортивной охоты;

- купальный период с температурами массового купания 20-220С продолжается в среднем 80-90дней;

- наличие лесных массивов естественного и искусственного происхождения;

- хорошая транспортная доступность.

Основными лимитирующими факторами развития рекреации являются следующие:

- наличие гнуса в мае-июне-июле на реке;

- затопление пойменных территорий паводком;

- заболачивание пойменных территорий.

  - Население и демография сельского поселения.

Население, его динамика и возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями, влияющими на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Демографическая структура и состав населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

При разработке данного раздела учтены материалы Паспортов Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района за 2015-2020 г.г.

В соответствии с данными, предоставленными администрацией Старомеловатского сельского поселения, общая численность населения по состоянию на 01.01.2021г. составляет 2187 человек, в том числе по населенным пунктам:

- село Старая Меловая – 1746 чел.;

- хутор Индычий – 441 чел.

# Основные показатели движения населения

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Численность постоянного населения, всего, чел. | 2321 | 2274 | 2244 | 2222 | 2180 | 2187 |
| Число родившихся, чел. | 14 | 8 | 16 | 9 | 7 | 10 |
| Число умерших, чел. | 43 | 49 | 38 | 42 | 38 | 39 |
| Естественный прирост (убыль) населения (+, -), чел. | -29 | -41 | -22 | -33 | -31 | -29 |
| Миграция: |  |  |  |  |  |  |
| Число прибывших, чел. | 85 | 50 | 13 | 25 | 18 | 47 |
| Число выбывших, чел. | 107 | 56 | 31 | 14 | 29 | 25 |
| Миграционный прирост (убыль) населения (+, -), чел. | -22 | +6 | -18 | -11 | -11 | +22 |
| Общий прирост (убыль) населения (+, -), чел. | -51 | -35 | -40 | -44 | -42 | -7 |

Для динамики численности населения последних лет (2015-2020 г.г.) Старомеловатского сельского поселения характерны отрицательные показатели. За анализируемый период численность постоянного населения сократилась на 5,8%.

Коэффициент рождаемости колеблется в пределах 3,2-7,1‰, а коэффициент смертности – 16,9-21,5‰. Таким образом, показатели смертности в Старомеловатском сельском поселении превышают показатели рождаемости.

В современных условиях миграция играет важную роль в формировании численности населения. По сути, она является единственно возможным источником, компенсирующим естественную убыль населения, а также оказывает весомое влияние на формирование половозрастной структуры.

Коэффициент миграционного прироста населения колеблется в пределах 5,8-36,6‰, а коэффициент миграционного оттока населения колеблется в пределах 6,3-46,1‰ за 2015-2020 г.г. Для механического движения населения характерны, в основном, отрицательные показатели.

# Динамика возрастной структуры

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Численность населения моложе трудоспособного возраста, всего (чел./%) | 282/12,1 | 245/10,8 | 236/10,5 | 235/10,6 | 231/10,6 | 228/10,4 |
| Численность населения трудоспособного возраста, всего (чел./%) | 1265/54,5 | 1273/56,0 | 1232/54,9 | 1210/54,5 | 1145/52,5 | 1173/53,7 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста, всего (чел.%) | 774/33,4 | 756/33,2 | 776/34,6 | 777/35,0 | 804/36,9 | 786/36,0 |
| Итого (чел./%): | 2321/ 100,0 | 2274/ 100,0 | 2244/ 100,0 | 2222/ 100,0 | 2180/ 100,0 | 2187/ 100,0 |

Доля детей в общей возрастной структуре на 01.01.2021 год составила 10,4%.

Высока доля населения в возрасте старше трудоспособного – 35,9%.

Возрастная структура населения относится к регрессивному типу, при которой доля лиц старше трудоспособного возраста превышает долю моложе трудоспособного возраста населения.

Численность населения в трудоспособном возрасте составила 53,6% за 2020 г.

# Трудовые ресурсы и занятость населения

Структура занятых в экономике сельского поселения представлена в таблице ниже:

Занятость трудоспособного населения по видам экономической деятельности

| № п/п | Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Численность работников – всего, чел. | 699 | 886 | 866 | 942 | 1048 | 1007 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | на предприятиях (организациях) населенного пункта, | 619 | 604 | 654 | 574 | 578 | 530 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | сельское хозяйство | 402 | 377 | 373 | 326 | 329 | 319 |
|  | государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 14 |
|  | образование | 51 | 58 | 58 | 46 | 46 | 39 |
|  | здравоохранение и предоставление социальных услуг | 31 | 35 | 30 | 34 | 34 | 32 |
|  | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 45 | 43 | 54 | 41 | 41 | 40 |
|  | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 58 | 58 | 54 | 50 | 51 | 45 |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
|  | транспорт и связь | - | - | 49 | 39 | 39 | 24 |
|  | строительство | - | - | - | - | - | 2 |
|  | гостиницы и рестораны | 15 | 15 | 18 | 14 | 14 | 6 |
|  | финансовая деятельность | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Наибольший удельный вес всех занятых в экономике поселения составляют занятые в сфере сельского хозяйства – 60,2 % от числа занятых на предприятиях населенного пункта.

На частных предприятиях Старомеловатского сельского поселения среднесписочная численность в 2020 году составила 182 человека, численность работников в бюджетных организациях –111 человек.

# Занятость и безработица

# Показатели по структуре трудовых ресурсов поселения.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Численность населения в трудоспособном возрасте | -//- | 1207 | 1273 | 1232 | 1210 | 1145 | 1173 |
| 2 | Количество работающих в отраслях экономики поселения | -//- | 619 | 604 | 654 | 574 | 578 | 530 |
| 3 | Общая численность безработных | чел. | 55 | 59 | 54 | 56 | 54 | 92 |
| 4 | Численность зарегистрированных безработных | -//- | 54 | 43 | 11 | 22 | 30 | 70 |

Общая численность безработных по поселению по состоянию на 01.01.2021г. составила 7,8% от численности трудоспособного населения. Безработных граждан, официально зарегистрированных в службе занятости – 6,0%.

Для сдерживания в перспективе показателя безработицы по поселению необходимо дальнейшее развитие экономической и социальной сфер.

  - Экономическая база и анализ бюджета.

Эффективность производства является ключевым фактором жизнеспособности предприятий, необходимым условием расширенного воспроизводства в сельских поселениях в целях сбалансированного территориального развития.

Создание экономического механизма саморазвития сельского поселения, формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования являются целью успешного функционирования сельского поселения как административно-территориальной единицы.

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Старомеловатского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-2023 г.г. (утв. постановлением администрации Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области от 23.11.2020г. №65), основными задачами развития агропромышленного комплекса является:

- создание промышленно-торгового кластера по переработке и сбыту продукции сельскохозяйственного назначения;

- эффективное использование земельных ресурсов на основе развития ЛПХ в сельском поселении.

Приоритетные направления:

- формирование рынков сбыта продукции сельхозпроизводителей сельского поселения и Петропавловского района Воронежской области за счёт объёмов поставок в областной центр и соседние регионы, участие в работе товарно-сырьевой биржи и других организаций и предприятий;

- всесторонняя поддержка и содействие развитию ЛПХ.

Рассматривая экономический потенциал сельского поселения, следует отметить его аграрную и рекреационную направленность. Основа сельского хозяйства – выращивание зерновых культур, развитию которого способствуют благоприятные агроклиматические условия и высокое плодородие почв, и животноводство.

В Старомеловатском сельском поселении действует 8 ед. КФХ, поголовье скота которых составляет: КРС – 156 гол., овцы и козы – 78 гол.; а также посевные площади сельскохозяйственных культур в размере 1130,6 га. Количество ЛПХ, действующих на территории поселения, составило 1323 ед. Их поголовье скота включает: КРС – 480 гол., овцы и козы – 1327 гол., птица – 21500 гол.; а также посевные площади сельскохозяйственных культур в размере 356,9 га.

Промышленные предприятия на территории Старомеловатского сельского поселения отсутствуют.

# Сельскохозяйственные предприятия Старомеловатского сельского поселения

| № п/п | Наименование организации | Адрес местоположения | Вид деятельности | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СХА «Сокол» | с. Старая Меловая, ул. 50 лет Октября, д.19 | Растениеводство | 25 |
|  | ООО «Факел» | с. Старая Меловая, ул. 50 лет Октября, д.19 | Растениеводство | 12 |
|  | ООО «Рус –Агро» | с. Старая Меловая, ул. им. Ленина, д. 64 | Растениеводство | 8 |
|  | ООО «Заря» | х. Индычий, ул. им. Куйбышева, д.1 | Растениеводство | 35 |

# Анализ бюджета поселения

Одной из основных задач экономического  развития поселения является выполнение доходной части бюджета, без которой невозможно развитие территории муниципального образования.

# Бюджет муниципального образования

| № п/п | Наименование показателей | Един. измерен. | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от предпринимательской деятельности и иной, приносящей доход, деятельности) - всего | тыс.руб. | 25926,1 | 24479,1 |
| 1.1 | Налог на прибыль, доходы | тыс.руб. | 179,0 | 224,3 |
| 1.2 | Налоги на совокупный налог | тыс.руб. | 252,9 | 414,3 |
| 1.3 | Налоги на имущество | тыс.руб. | 3652,3 | 3729,3 |
|  | - налог на имущество | тыс.руб. | 282,4 | 196,3 |
|  | - земельный налог | тыс.руб. | 3369,9 | 3533,0 |
| 1.4 | Государственная пошлина | тыс.руб. | 12,0 | 39,5 |
| 1.5 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тыс.руб. | 211,2 | 175,6 |
| 1.6 | Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства | тыс.руб. | 32,0 | - |
| 1.7 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | тыс.руб. | - | 1721,2 |
| 1.8 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | тыс.руб. | 1,0 | 11,7 |
| 1.9 | Прочие неналоговые доходы | тыс.руб. | 3,4 | 6,4 |
| 1.10 | Безвозмездные поступления | тыс.руб. | 21582,3 | 18156,8 |
| 1.10.1 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тыс.руб. | 20566,6 | 17635,8 |
|  | - Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | тыс.руб. | 1270,5 | 1532,0 |
|  | - Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | тыс.руб. | 78,8 | 88,0 |
|  | - Иные межбюджетные трансферты | тыс.руб. | 19217,3 | 14381,6 |
|  | - Субсидии бюджетам сельских поселений | тыс.руб. | - | 1634,2 |
| 1.10.2 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | тыс.руб. | 1015,7 | 521,0 |
|  | Из общей величины доходов - собственные доходы | тыс.руб. | 5359,5 | 6843,3 |
| 2 | Расходы местного бюджета - всего | тыс.руб. | 26139,1 | 23953,0 |
|  | - Общегосударственные вопросы | тыс.руб. | 3252,6 | 3461,8 |
|  | - Национальная оборона | тыс.руб. | 78,8 | 88,0 |
|  | - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс.руб. | 3,0 | 3,0 |
|  | - Национальная экономика | тыс.руб. | 5948,3 | 10157,5 |
|  | - Жилищно-коммунальное хозяйство | тыс.руб. | 555,6 | 6084,8 |
|  | - Культура и кинематография | тыс.руб. | 16200,7 | 4059,6 |
|  | - Социальная политика | тыс.руб. | 64,7 | 68,7 |
|  | - Физическая культура и спорт | тыс.руб. | 5,0 | - |
|  | - Прочие межбюджетные трансферты общего характера | тыс.руб. | 30,4 | 29,4 |
|  | - Обслуживание муниципального долга | тыс.руб. | - | 0,2 |
| 3 | Профицит (+), дефицит (-) | тыс.руб. | -213,0 | +526,1 |

Собственные доходы Старомеловатского сельского поселения составили 20,7% в 2019г. и 28,0% в 2020г. от общего дохода, что говорит о высокой дотационности бюджета. Основную часть собственных доходов местного бюджета составляет земельный налог – 62,9% в 2019г. и 51,6% в 2020г.

Стоит указать, что регулирование процесса формирования доходов с помощью межбюджетных трансфертов приводит к снижению бюджетной активности органов власти. Увеличение стабильности и предсказуемости доходов местных бюджетов зависит от повышения уровня финансового обеспечения полномочий органов местного самоуправления, за счет собственных доходов.

На сегодняшний день главным источником привлечения доходов в бюджет остаются поступления от местных налогов и сборов. Для повышения самостоятельности и расширения возможностей развития сельского поселения необходим поиск внутренних ресурсов, сосредоточенных в области налоговых и неналоговых доходов бюджета.

В связи с этим необходимо: повышать социально-экономическое развитие территории; осуществлять контроль над оформлением земельных участков в собственность; регулярно и своевременно обновлять сведения, необходимые для начисления местных налогов, активизировать работу по легализации заработной платы; принимать меры административного воздействия в отношении недоимщиков по местным налогам.

По результатам анализа, проведенного в пункте 1.6, выявлено следующее:

- на действующих предприятиях недостаточное количество рабочих мест для сдерживания уровня безработицы;

- необходимы увеличение и оптимизация предприятий по переработке производимой сельскохозяйственной продукции;

- не созданы благоприятные условия для развития предприятий малого бизнеса;

- значительной проблемой является высокая дотационность бюджета Старомеловатского сельского поселения.

  - Земельный фонд сельского поселения и категории земель.

Структура земельного фонда Старомеловатского сельского поселения характеризуется высоким удельным весом земель сельскохозяйственного назначения (порядка 85% от общей площади земель в границах поселения).

Структура земель различных категорий в соответствии с данными паспорта муниципального образования по состоянию на 1 января 2021 года:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах сельского (городского) поселения - всего | тыс. га | 19,585 |
| 2 | Общая площадь населенных пунктов – всего | тыс. га | 0,874 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения - всего | тыс. га | 16,584 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны - всего | тыс. га | 0,023 |
| 5 | Земли рекреации | тыс. га | 0,004 |
| 6 | Земли лесного фонда | тыс. га | 0,980 |
| 7 | Земли водного фонда | тыс. га | 0,085 |
| 8 | Земли запаса | тыс. га | 1,035 |

Как видно из приведенных данных, общая площадь в границах муниципального образования (19,585 тыс. га) не соответствует сведениям ЕГРН (20,336 тыс. га).

В рамках настоящего Генерального плана проведены землеустроительные работы по установлению границ населенных пунктов поселения. Также произведен подсчет площадей земель по категориям картографическим методом с использованием геоинформационной системы ПАНОРАМА с учетом сведений о границах населенных пунктов и земельных участках, содержащихся в ЕГРН.

# Сведения о распределении земель по категориям на территории

Старомеловатского сельского поселения в соответствии с ЕГРН

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах сельского (городского) поселения - всего | тыс. га | 20, 336 |
| 2 | Общая площадь населенных пунктов – всего | тыс. га | 0,874 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения - всего | тыс. га | 17,605 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны - всего | тыс. га | 0,006 |
| 5 | Земли рекреации | тыс. га | 0,004 |
| 6 | Земли лесного фонда | тыс. га | 0,727 |
| 7 | Земли водного фонда | тыс. га | 0,085 |
| 8 | Земли запаса | тыс. га | 1,035 |

Во избежание разночтений после утверждения Генерального плана и осуществления мероприятий по установлению границ населенных пунктов МО требуется проведение мероприятий по уточнению площадей земель различных категорий на территории Старомеловатского сельского поселения с внесением соответствующих изменений в учётную документацию.

    - Земли населенных пунктов

В соответствии с п. 1 ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 ЗК РФ: «Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам».

В соответствии с п. 5.1. ст. 23 ГрК РФ, обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН. Органы местного самоуправления поселения, также вправе подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН.

В генеральный план Старомеловатского сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области от 25.06.2010 № 19, были внесены изменения в части установления границ населенных пунктов: с. Старая Меловая и х. Индычий. Указанные изменения в генеральный план утверждены решением СНД от 21.05.2018 № 18. Сведения о границах указанных населенных пунктов не внесены в ЕГРН.

Общая площадь земель в границах населенных пунктов на территории Старомеловатского сельского поселения составляет 873,91 га, в том числе:

- с. Старая Меловая — 675,6 га;

- х. Индычий— 198,31 га.

    - Земли сельскохозяйственного назначения

В соответствии с п. 1 ст. 77 ЗК РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, водными объектами (в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми для целей осуществления прудовой аквакультуры), а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В соответствии со ст. 78 ЗК РФ земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства):

В соответствии с данными паспорта Старомеловатского сельского поселения общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в границах сельского поселения составляет 16584 га, в том числе: пашни — 12644 га, сенокосы — 658 га, пастбища — 3215 га, многолетние насаждения – 67 га.

Однако в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, показатель площади земель сельскохозяйственного назначения составляет 17605 га. Именно этот показатель будет отражен в технико-экономических показателях в разделе современное состояние.

    - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п. 1 ст. 87 ЗК  РФ «землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - земли промышленности и иного специального назначения)».

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

Согласно п. 3 ст. 87 ЗК РФ в состав земель промышленности и иного специального назначения в целях обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики, особо радиационно опасных и ядерно-опасных объектов, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, транспортных и иных объектов могут включаться зоны с особыми условиями использования земель.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования общая площадь земель промышленности и иного специального назначения на территории Старомеловатского сельского поселения составляет 23 га, тогда как в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, этот показатель составляет 6,2 га.

Для расчетов технико-экономических показателей генерального плана будет применяться показатель в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН.

    - Земли особо охраняемых территорий и объектов

В соответствии с п. 1. ст. 94 ЗК РФ «К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим».

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

  - особо охраняемых природных территорий;

  - природоохранного назначения;

  - рекреационного назначения;

  - историко-культурного назначения;

  - особо ценные земли.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федерального значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий федерального значения устанавливаются Правительством Российской Федерации на основании федеральных законов.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального и местного значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального и местного значения устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Земли особо охраняемых природных территорий, земли, занятые объектами культурного наследия Российской Федерации, используются для соответствующих целей. Использование этих земель для иных целей ограничивается или запрещается в случаях, установленных Земельным Кодексом РФ, федеральным законодательством в сфере особо охраняемых природных территорий и объектов культурного наследия.

На территории Старомеловатского сельского поселения располагается 2 памятника природы, а именно:

- памятник природы областного значения «Степные склоны на р. Толучеевка».  Его границы утверждены Постановлением правительства Воронежской области от 29.10.2018 № 942. Постановлением правительства Воронежской обл. от 08.11.2019 № 1086 установлена охранная зона.

- памятник природы областного значения «Красносёловка». Его границы утверждены Постановлением Правительства Воронежской обл. от 11.11.2015 № 867.

    - Земли лесного фонда

В соответствии с п. 1. ст. 101 ЗК РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли, состав которых устанавливается лесным законодательством.

Порядок использования и охраны земель лесного фонда устанавливается Земельным кодексом и лесным законодательством.

В соответствии со ст. 6.1. Лесного кодекса РФ к лесным землям относятся земли, на которых расположены леса, и земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и другие).

К нелесным землям относятся земли, необходимые для освоения лесов (просеки, дороги и другие), и земли, неудобные для использования (болота, каменистые россыпи и другие).

Границы земель лесного фонда определяются границами лесничеств.

Два лесных массива, расположенных на территории  Старомеловатского сельского поселения относятся к Бычковскому лесничеству Калачеевского лесхоза.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования общая площадь земель лесного фонда на территории Старомеловатского сельского поселения составляет 980 га.

В соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, показатель площади земель лесного фонда составляет 727 га. Именно этот показатель будет отражен в технико-экономических показателях.

    - Земли водного фонда

В соответствии со ст. 102 ЗК РФ к землям водного фонда относятся земли, на которых находятся поверхностные водные объекты.

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.

В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель.

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным кодексом и водным законодательством.

Согласно ст. 1 Водного кодекса РФ водный фонд - совокупность водных объектов в пределах территории Российской Федерации; водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод, в котором имеет характерные формы и признаки водного режима.

Вопросы использования и охраны земель Водного фонда не рассматриваются в документах территориального планирования и регулируются исключительно положениями Водного кодекса.

На территории Старомеловатского сельского поселения, согласно предоставленному администрацией паспорту (по состоянию на 01.01.2021 г.) сельского поселения, площадь земель водного фонда составляет 85 га. Для расчетов технико-экономических показателей генерального плана будет применяться показатель в соответствии со сведениями паспорта муниципального образования.

    - Земли запаса

В соответствии со ст. 103 ЗК РФ к землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 настоящего Кодекса.

Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, случаев выполнения работ, связанных с пользованием недрами на таких землях, и иных предусмотренных федеральными законами случаев.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования общая площадь земель запаса на территории Старомеловатского сельского поселения составляет 1035 га.

  - Функциональное зонирование территории Старомеловатского сельского поселения.

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов Старомеловатского сельского поселения является одним из базовых инструментов регулирования территориального развития поселения, определяющим хозяйственно - градостроительную направленность использования территорий МО. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон. Параметры функциональных зон проектом установлены на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально-экономической ситуации в населенных пунктах Старомеловатского сельского поселения.

Функциональные зоны в границах населенных пунктов Старомеловатского сельского поселения определяются по фактическому использованию.

На территории населенных пунктов поселения определены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны, в состав которых входят: зона индивидуальной жилой застройки и зона малоэтажной жилой застройки;

- общественно-деловые зоны;

- производственные зоны;

- зоны инженерной инфраструктуры;

- зоны транспортной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- производственные зоны сельскохозяйственных предприятий;

- коммунально-складские зоны;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны кладбищ;

- водные объекты.

| № п/п | Наименование функциональной зоны на карте | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| село Старая Меловая |  |  |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 577,5 |
|  | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 0,175 |
|  | Общественно-деловые зоны | 11,8 |
|  | Производственные зоны | 2,4 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры | 0,74 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры | 9,0 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 46,0 |
|  | Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий | 9,36 |
|  | Коммунально-складские зоны | 3,6 |
|  | Зоны рекреационного назначения | 4,3 |
|  | Зоны озелененных территорий специального назначения | 2,2 |
|  | Зоны кладбищ | 8 |
|  | Водные объекты | 0,55 |
| ИТОГО |  | 675,6 |
| Хутор Индычий |  |  |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 174,2 |
|  | Общественно-деловые зоны | 3,44 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры | 1,37 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 17,93 |
|  | Производственные зоны | 0,08 |
|  | Зоны кладбищ | 1,29 |
| ИТОГО |  | 198,31 |

# Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для застройки жилыми зданиями с целью создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Жилые зоны дифференцируются по типам, этажности и плотности застройки. Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с местными особенностями, в том числе социально-демографическими, климатическими, бытовыми, а также с действующими архитектурно-градостроительными, санитарно-гигиеническими, противопожарными и другими требованиями, предъявляемыми к жилой среде, с учетом возможности развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

В состав жилых зон на территории населённых пунктов Старомеловатского сельского поселения включаются:

- зона индивидуальной жилой застройки – до 3 этажей, включая мансарду (установлены во всех населенных пунктах);

- зона малоэтажной жилой застройки – до 4 этажей (установлена в с. Старая Меловая).

# Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан и обеспеченных доступностью для маломобильных групп населения (МГН).

В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, общежития, подземные или многоэтажные гаражи (гаражи-стоянки).

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки перечисленными и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам, устанавливаемым в правилах землепользования и застройки, при условии соблюдения технических регламентов и иных нормативных требований.

Общественно-деловые зоны настоящим Генеральным планом устанавливаются во всех населенных пунктах.

# Производственные зоны

Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предусмотренными для этих целей производственными объектами согласно градостроительным регламентам, устанавливаемым в правилах землепользования и застройки.

Настоящим Генеральным планом устанавливаются:

- производственные зоны (во всех населенных пунктах);

- коммунально-складские зоны;

- производственные зоны сельскохозяйственных предприятий (в с. Старая Меловая).

В отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых производственных и коммунально-складских объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами таких объектов химического, физического, биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования, в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» устанавливаются санитарно-защитные зоны.

# Зоны инженерной инфраструктуры

В зоне инженерной инфраструктуры размещаются:

- объекты водоснабжения;

- объекты водоотведения;

- объекты теплоснабжения;

- объекты газоснабжения;

- объекты электроснабжения;

- объекты связи;

- объекты инженерной инфраструктуры иных видов.

Настоящим Генеральным планом зоны инженерной инфраструктуры устанавливаются в с. Старая Меловая.

# Зоны транспортной инфраструктуры

В зоне инженерной инфраструктуры размещаются:

- объекты автомобильного транспорта;

- объекты железнодорожного транспорта;

- объекты воздушного транспорта;

- объекты водного транспорта;

- объекты трубопроводного транспорта;

- объекты транспортной инфраструктуры иных видов;

- улично-дорожная сеть;

- стоянки и парковки автотранспорта;

- объекты по обслуживанию автотранспорта;

- АЗС и АГЗС.

Настоящим Генеральным планом зоны транспортной инфраструктуры устанавливаются во всех населенных пунктах.

# Зоны сельскохозяйственного использования

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- пашни, сенокосы, пастбища, залежи, многолетние насаждениями (сады, виноградники и др.);

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, растениеводства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

Настоящим Генеральным планом зоны сельскохозяйственного использования устанавливаются во всех населенных пунктах.

# Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий

Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий:

- объекты по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2006 № 458 «Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства»;

- объекты, сооружения, связанные с разведением сельскохозяйственных животных и птицы, производством кормов;

- объекты, связанные с производством продукции животноводства, разведением племенных животных, производством и использованием племенной продукции (материала), зданий, сооружений, используемые для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции;

- объекты, связанные с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих, здания, сооружения, используемые для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;

- размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства.

Настоящим Генеральным планом зоны сельскохозяйственных предприятий устанавливаются в с. Старая Меловая.

# Зоны рекреационного назначения

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

Настоящим Генеральным планом зоны рекреационного назначения устанавливаются в с. Старая Меловая.

# Зоны кладбищ

Предназначены для размещения кладбищ, крематориев и мест захоронения, размещение соответствующих культовых сооружений, осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.

Настоящим Генеральным планом зоны кладбищ устанавливаются во всех населенных пунктах.

# Водные объекты реки, ручьи, пруды, озера и пр. поверхностные водные объекты.

  - Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории.

При разработке Генерального плана поселения необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории, к которым относятся зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ).

В соответствии со ст. 104 Земельного кодекса Российской федерации (ЗК РФ):

1. Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:

1) защита жизни и здоровья граждан;

2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.

2. В целях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий;

3. Земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями использования территорий, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, если иное не предусмотрено федеральным законом».

В соответствии с п. 8 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГрК РФ) зоны с особыми условиями использования территорий подлежат отображению в материалах по обоснованию генерального плана в виде карт.

Так же положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Виды зон с особыми условиями использования территории приведены в перечне, указанном в ст. 105 ЗК РФ.

# ЗОУИТ на территории Старомеловатского сельского поселения

| № п/п | Наименование ЗОУИТ | Наличие на территории муниципального образования |
| --- | --- | --- |
|  | Зоны охраны объектов культурного наследия | - |
|  | Защитная зона объекта культурного наследия | + |
|  | Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) | + |
|  | Охранная зона железных дорог | - |
|  | Придорожные полосы автомобильных дорог | - |
|  | Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | + |
|  | Охранная зона линий и сооружений связи | + |
|  | Приаэродромная территория | - |
|  | Зона охраняемого объекта | - |
|  | Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов | - |
|  | Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы) | + |
|  | Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением | - |
|  | Водоохранная зона | + |
|  | Прибрежная защитная полоса | + |
|  | Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов | - |
|  | Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны | - |
|  | Зоны затопления и подтопления | + |
|  | Санитарно-защитная зона | + |
|  | Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства | - |
|  | Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | + |
|  | Зона наблюдения | - |
|  | Зона безопасности с особым правовым режимом | - |
|  | Рыбохозяйственная заповедная зона | - |
|  | Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | + |
|  | Охранная зона гидроэнергетического объекта | - |
|  | Охранная зона объектов инфраструктуры метрополитена | - |
|  | Охранная зона тепловых сетей | - |

    - Зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач государства (абз. 4 преамбулы к Федеральному закону от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон об объектах культурного наследия)). Для выполнения этих задач законодательством предусмотрен комплекс мер, направленных на выявление, учет и сохранение объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий (п. 1 ст. 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ требования и ограничения.

Для памятника, расположенного в границах населенного пункта, граница защитной зоны устанавливается на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы. Для всех объектов культурного наследия на территории городского поселения, в отношении которых не установлены границы территории и зоны охраны требуется их разработка и утверждение согласно положениям Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо учитывать следующее:

- проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия;

- в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений;

- в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

Перед выдачей градостроительного плана орган местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в государственном органе охраны объектов культурного наследия сведения о наличии/отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению. Сведения, полученные в порядке межведомственного взаимодействия, в полном объеме вносятся в градостроительный план.

Согласно Федеральному закону от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия в правила землепользования и застройки вносятся изменения.

Для объектов культурного наследия, выявленных на территории поселения, требуется проведение государственной историко-культурной экспертизы на предмет включения или отказа во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в дальнейшем – разработка и утверждение проектов границ территорий объектов культурного наследия, зон охраны, регистраций обременений в Управлении Реестра по Воронежской области.

На территории Старомеловатского сельского поселения располагается 9 объектов культурного наследия:

  - 3 объектов культурного наследия федерального значения (объект археологического наследия);

  - 4 объектов культурного наследия регионального значения;

  - 2 выявленных объекта культурного наследия (объекты археологического наследия).

# Перечень объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Сведения о границах территории объекта культурного наследия | Сведения о границах защитной зоны объекта культурного наследия | Сведения о границах зоны охраны объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия федерального значения |  |  |  |  |
|  | Песковское поселение 5 | Не установлена | Не устанавливается* | Не установлена |
|  | Старомеловатское поселение 1 | Не установлена | Не устанавливается* | Не установлена |
|  | Старомеловатское поселение 2 | Не установлена | Не устанавливается* | Не установлена |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |
|  | Церковь Собора Божией Матери | Не установлена | Установлена приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 19.11.2019 № 71-01-07/296 «Об утверждении графического описания местоположения границ (с перечнем координат характерных точек этих границ) защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области» (далее – приказ от 19.11.2019 № 71-01-07/296) | Не установлена |
|  | Братская могила № 239 | Не установлена | Установлена приказом от 19.11.2019 № 71-01-07/296 | Не установлена |
|  | Школа приходская | Не установлена | Установлена приказом от 19.11.2019 № 71-01-07/296 | Не установлена |
|  | Церковь Михаила Архангела | Не установлена | Установлена приказом от 19.11.2019 № 71-01-07/296 | Не установлена |
| Выявленные объекты археологии |  |  |  |  |
|  | Курган 1 у с. Старая Меловая | Не установлена | Не устанавливается* | Не устанавливается |
|  | с. Старая Меловая. Могильник курганный 1 | Не установлена | Не устанавливается* | Не устанавливается |

* в соответствии с п. 2 ст. 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Для объектов культурного наследия регионального значения границы защитных зон установлены и внесены в ЕГРН.

Установленные границы защитных зон ОКН отображены в графических материалах генерального плана.

    - Охранные зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно п.10 п. 2 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны. Положение об охранных зонах указанных особо охраняемых природных территорий утверждается Правительством Российской Федерации. Ограничения использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливаются решением об установлении охранной зоны особо охраняемой природной территории. На территории Старомеловатского сельского поселения располагаются следующие особо охраняемые природные территории:

# Перечень особо охраняемых природных территорий

| № п/п | Наименование ООПТ | Сведения о границах территории ООПТ | Сведения о границах охранной зоны ООПТ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Памятник природы областного значения «Степные склоны на р. Толучеевка». | Постановление правительства Воронежской области от 29.10.2018 № 942 «Об утверждении границ и режимов особой охраны территорий отдельных памятников природы областного значения и о внесении изменений в отдельные постановления администрации Воронежской области» | Постановление правительства Воронежской области от 08.11.2019 № 1086 "О создании охранных зон отдельных особо охраняемых природных территорий областного значения" |
|  | Памятник природы областного значения «Красносёловка» | Постановление правительства Воронежской области от 11.11.2015 № 867 «Об утверждении границ и режимов особой охраны территорий отдельных памятников природы областного значения и о внесении изменений в отдельные постановления администрации Воронежской области» | Не установлена |

Сведения о границах особо охраняемых природных территориях памятников природы областного значения «Степные склоны на р. Толучеевка» и «Красносёловка» отображены в графических материалах генерального плана.

    - Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

- охранная зона линий и сооружений связи.

# Придорожные полосы автомобильных дорог

Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их размещение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов. Также, в пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться: инженерные коммуникации, железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль дороги, либо пересекают ее; подъезды, съезды и примыкания к объектам, расположенным вне полосы отвода дороги и требующим доступа к ним.

В соответствии с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) 75 м – для автомобильных дорог I  и  II категорий;

2) 50 м – для автомобильных дорог III  и  IV категорий;

3) 25 м – для автомобильных дорог V категории;

4) 100 м – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) 150 м – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

По территории Старомеловатского сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения (перечень приведен в п. 1.10.2. тома II).

Охранная зона объектов газоснабжения и магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О газоснабжении в Российской Федерации» на земельных участках, прилегающих к объектам систем газоснабжения, в целях безопасной эксплуатации таких объектов устанавливаются охранные зоны газопроводов. Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией – собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации – собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

Ширина охранных зон газопроводов, принята в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Гостехнадзора России от 22.04.1992 № 9 (с изм. от 23.11.1994) и «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных.

По территории Старомеловатского сельского поселения проходят газопроводы высокого, среднего и низкого давления.

# Охранные зоны газопроводов и иных трубопроводов

| №п/п | Наименование | Показатели | Постановление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межпоселковый газопровод высокого давления | Охранная зона вдоль трассы по 2 м в каждую сторону от оси | Пост. Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» |
| 2 | Внутрипоселковый газопровод среднего давления | Охранная зона вдоль трассы по 2 м в каждую сторону от оси |  |
| 3 | Внутрипоселковый газопровод низкого давления | Охранная зона вдоль трассы по 2 м в каждую сторону от оси |  |

Сведения о границах охранных зон объектов газоснабжения, расположенных на территории Старомеловатского сельского поселения, внесены в ЕГРН.

В охранной зоне любые работы (кроме сельскохозяйственных) без получения специального письменного разрешения в эксплуатирующей организации категорически запрещены.

Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

При разработке Генерального плана учитывались как охранные зоны трубопроводов, так и зоны минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений, которые должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии с СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС) (далее по тексту СП 36.13330.2012) и Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61 «О распространении «Правил охраны магистральных трубопроводов» на магистральные аммиакопроводы».

Порядок охраны магистральных газопроводов установлен «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083.

Магистральный газопровод может включать следующие объекты:

а) линейная часть магистрального газопровода;

б) компрессорные станции;

в) газоизмерительные станции;

г) газораспределительные станции, узлы и пункты редуцирования газа;

д) станции охлаждения газа;

е) подземные хранилища газа, включая трубопроводы, соединяющие объекты подземных хранилищ газа.

Охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее – охранные зоны) устанавливаются:

а) вдоль линейной части магистрального газопровода – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны;

б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода;

в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды – в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны;

г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей газопроводов с каждой стороны;

д) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа – в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны;

е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа – в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.

По территории Старомеловатского сельского поселения проходят магистральные газопроводы:

- «Уренгой – Новопсков», I класса с диаметром трубы 1420 мм.

- «Петровск – Новопсков», I класса с диаметром трубы 1220 мм.

Сведения о границах охранных зон МГ внесены в ЕГРН, и ширина установлена размером 25 м от оси трубопроводов в каждую сторону.

В графических материалах генерального плана охранные зоны отображены в соответствии со сведениями ЕГРН.

В соответствии с таблицей 4 СП 36.13330.2012, зона минимальных расстояний от оси магистральных газопроводов до промышленных предприятий, зданий и сооружений составляет 350 м в каждую сторону.

В графических материалах указанные зоны минимальных расстоянии от оси газопровода-отвода до промышленных предприятий, зданий и сооружений отображены в соответствии с СП 36.13330.2012.

В пределах зоны минимальных расстояний не допускается размещение:

- городов и других населенных пунктов;

- коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;

- отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия;

- тепличные комбинаты и хозяйства;

- птицефабрики;

- молокозаводы;

- карьеры разработки полезных ископаемых;

- гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20;

- отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.);

- жилые здания 3-этажные и выше;

- железнодорожные станции;

- аэропорты;

- морские и речные порты и пристани;

- гидроэлектростанции;

- гидротехнические сооружения морского и речного транспорта;

- очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся к магистральному трубопроводу, мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и II с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению);

- склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3;

- автозаправочные станции;

- мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи операторов связи - владельцев коммуникаций.

В зоне минимально – допустимых расстояний любое строительство, включая ограждение земельных участков, без письменного согласия с эксплуатирующей организацией категорически запрещено».

Охранные зоны и зоны минимальных расстояний до промышленных предприятий, зданий и сооружений газопроводов и иных трубопроводов

| № п/п | Наименование | Показатели | Постановление |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МГ «Уренгой-Новопсков» Ду=1420мм | Охранная зона вдоль трассы по 25 м в каждую сторону от оси | В соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083. Сведения внесены в ЕГРН. |
|  |  | Минимально – допустимое расстояние до промышленных предприятий, зданий и сооружений 350 м | СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» |
|  | МГ «Петровск-Новопсков» Ду=1220мм | Охранная зона вдоль трассы по 25 м в каждую сторону от оси | В соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083. Сведения внесены в ЕГРН. |
|  |  | Минимально – допустимое расстояние до промышленных предприятий, зданий и сооружений 350 м | СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» |

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1033 (ред. от 15.01.2019) «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), под объектами по производству электрической энергии понимаются энергетические установки, предназначенные для производства электрической или электрической и тепловой энергии, состоящие из сооружений, оборудования для преобразования различных видов энергии в электрическую или электрическую и тепловую и распределительных устройств, мощность которых составляет 500 кВт и более (далее – объекты).

На территории Старомеловатского сельского поселения отсутствуют объекты по производству электрической энергии, но имеются объекты электросетевого хозяйства.

В соответствии с приложением к «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 – 20 | 10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Примечание. Требования, предусмотренные подпунктом «а» настоящего документа, применяются при определении размера просек.

На территории Старомеловатского сельского поселения имеются ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 35 кВ, ЛЭП 110 кВ.

Сведения о границах охранных зон и ограничениях в пределах таких зон от объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории поселения, внесены в ЕГРН и соответствующим образом отображены в графических материалах генерального плана.

# Охранная зона линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) – в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

    - Водоохранные  зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской федерации (ВК РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы – от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере 50 метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

- 30 метров для обратного или нулевого уклона;

- 40 метров для уклона до трех градусов;

- 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель.

# В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7)  сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В соответствии с п. 16 ст. 65 Водного кодекса РФ под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 ст. 65 ВК РФ ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

По территории Старомеловатского сельского поселения проходят русла рек Толучеевка (Подгорная) и Козынка (Меловая).

Размеры прибрежных защитных полос и водоохранных зон, установленных на территории поселения, представлены в таблице.

| Название водного объекта | Полная длина водотока, км | Размер прибрежной защитной полосы, м | Размер водоохранной зоны, м | Береговая полоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Толучеевка (Подгорная) | 183 | 20 | 50 | 200** |
| р. Козынка (Меловая) | (49) * | 20 | 50 | 100 |

* Река усохла, местами пересыхает.

** Водоохранная зона установлена. Сведения внесены в ЕГРН (реестровый номер 36:00-6.661)

    - Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ч.ч. 1,2 ст. 43 Водного кодекса РФ для целей питьевого водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений.

Для водных объектов, используемых для целей питьевого водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Для водозаборов подземных вод граница 1-го пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница 2-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница 3-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, утвержденным Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14 (далее по тексту - СП 31.13330.2012).

Водопроводные сооружения должны ограждаться.

Для площадок станций водоподготовки с зоной санитарной охраны первого пояса должен приниматься полный объем технических средств охраны; для площадок станций водоподготовки с напорными фильтрами, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен – ограждение (предусмотренное согласно п. 15.4. СП 31.13330.2012) и охранное освещение; для площадок сооружений забора подземной и поверхностной воды и насосных станций первого подъема, а также для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен, размещаемых на предприятиях, территория которых имеет ограждение и сторожевую охрану, - ограждение (предусмотренное согласно п. 15.4. СП 31.13330.2012).

К зданиям и сооружениям водопровода, расположенным вне населенных пунктов и предприятий, а также в пределах первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов подземных вод, следует предусматривать подъезды и проезды с облегченным усовершенствованным покрытием.

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, в границах ЗСО должны соблюдаться особые условия использования земельных участков и участков акваторий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не допускается нахождение источников загрязнения почвы и грунтовых вод в месте пролегания водоводов в пределах 10 метров от водовода по обе его стороны и не менее 20 метров при диаметре водоводов более 1000 миллиметров.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В соответствии с данными, предоставленными администрацией Старомеловатского сельского поселения, на территории поселения все артезианские скважины для хозяйственного питьевого водоснабжения законсервированы.

    - Зоны затопления и подтопления

В соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса РФ с целью предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты, строительства сооружений инженерной защиты от затопления и подтопления допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным и гражданским законодательством и Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 №360 «Положение о зонах затопления, подтопления», которое устанавливает порядок установления, изменения и прекращения существования зон затопления, подтопления.

В границах зон затопления, подтопления, запрещаются размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления.

Приложение к Постановлению Правительства РФ № 360 содержит описание территорий, в отношении которых определяются зоны затоплений и подтоплений.

Так, зоны затоплений устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к:

- незарегулированным водотокам, когда территории затапливаются при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

- устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчётной обеспеченности;

- естественным водоёмам, затапливаемым при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

- водохранилищам, затапливаемым при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

- зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемым при пропуске гидроузлами паводков расчётной обеспеченности.

Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным выше, повышение уровня грунтовых вод которых от 0,3 м и менее до 3 м (три границы) обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В соответствии с п. 16 ст. 1 ВК РФ затопление и подтопление являются одними из возможных форм негативного воздействия вод на определённые территории и объекты. Исходя из положений ст. 67.1 ВК РФ, установление зон затопления и подтопления является специальным защитным мероприятием и осуществляется для предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Порядок установления зон затопления, подтопления и их границы в настоящее время (до утверждения положения о данном виде ЗОУИТ) определяются на основании Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Положение о зонах затопления, подтопления» (далее – Постановление Правительства РФ № 360).

Так, в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ № 360 границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта РФ, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости.

В соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ № 360 зоны затопления, подтопления считаются определёнными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах (норма действует с 30.04.2014).

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

- территории сильного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м;

- территории умеренного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 0,3–0,7 до 1,2–2 м от поверхности;

- территории слабого подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м.

# Правовой режим зон затопления, подтопления:

Согласно п. 6 ст. 67.1 ВК РФ в границах зон затопления, подтопления запрещается:

- Размещение новых населённых пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населённых пунктов и объектов от затопления, подтопления. Здесь следует подчеркнуть, что, исходя из буквального толкования указанной нормы, в ней не содержится безусловного запрета на строительство объектов капитального строительства в зонах затопления, подтопления, а указано лишь на невозможность такого строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон, обязанность проведения которых возлагается на собственника водного объекта. Вывод о том, что само по себе отнесение земельного участка к зоне затопления, подтопления не препятствует осуществлению на нём строительства, содержится в судебной практике;

- Использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий (п. 7 ст. 67.1 ВК РФ).

В соответствии с паспортизацией населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, предоставленной отделом водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейного водного управления Федерального агентства водных ресурсов МПР России, зона затопления паводком 1% обеспеченности в Старомеловатском сельском поселении зафиксирована от реки Толучеевка (Подгорная).

| Река | Населенный пункт | Максимальные уровни весеннего половодья/ кол-во затапливаемых домов |
| --- | --- | --- |
| Толучеевка (Подгорная) | с. Старая Меловая | 80,19/ 202 |

Границы зон затопления и подтопления для Старомеловатского сельского поселения не установлены и не внесены в ЕГРН, в этой связи в графических материалах генерального плана зона затопления 1% отображена в соответствии с данными, предоставленными отделом водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейного водного управления Федерального агентства водных ресурсов МПР России.

    - Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Правила установления и изменения санитарно-защитных зон, а также использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утверждены Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 (далее – Правила).

В соответствии с п. 5 Правил в СЗЗ не допускается использования земельных участков в целях:

- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

В соответствии с п 70 и п 71 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» к источникам воздействия на среду обитания человека относятся объекты, создающие с учетом фона ПДК (ОБУВ) и (или) ПДУ, превышающие гигиенические нормативы на границах санитарно-защитной и жилой зоны, а также на территориях и объектах, выделенных в документах градостроительного зонирования для организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз, организованного отдыха населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, а также на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации.

Эксплуатация объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания человека и создающих химическое, физическое, биологическое воздействие, превышающие 0,1 ПДК (ОБУВ) и (или) ПДУ на границе земельного (земельных) участка (участков) объекта (объектов), границе полосы отвода для автомобильных дорог и железнодорожных линий, а также границе объектов недвижимости или участков недр, предоставляемых в пользование, в случаях, когда законодательством Российской Федерации размещение объекта допускается без оформления прав на земельные участки и установления сервитута, а также объекта, архитектурно-строительное проектирование которого допускается в границах, не принадлежащего застройщику или иному правообладателю земельного участка (далее - граница объекта), осуществляется при условии разработки и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение уровней воздействия до ПДК (ОБУВ), ПДУ на границе санитарно-защитной зоны или на указанных территориях и объектах.

По данным ЕГРН, от границ промышленных площадок предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Старомеловатского сельского поселения, санитарно-защитные зоны не установлены. В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ и Правилами необходимо установление санитарно-защитных зон.

Согласно п. 25 Правил СЗЗ и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

Санитарно-защитные зоны объектов, расположенных на территории поселения,  оказывающих негативное воздействие

| № п/п | Наименование предприятия | Местоположение (адрес) | Вид деятельности | Сведения о СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Факел» | с. Старая меловая ул. 50 лет Октября, д.19 | Выращивание зерновых, зернобобовых культур, семян масленичных культур | 3 |
| 2 | ООО «Заря» | х. Индычий, ул. им. Куйбышева, д.1 (36:22:2900005:168) | Выращивание зерновых, зернобобовых культур, семян масленичных культур, разведение овец и коз | 3 |
| 3 | СХА «Сокол» | с. Старая меловая, ул. 50 лет Октября, д. 19 (36:22:2800009:86) | Выращивание зерновых, зернобобовых культур, семян масленичных культур | 3 |
| 4 | ООО «Русагро» | с. Старая Меловая, ул. им. Ленина, д.64 (36:22:2800015:87) | Выращивание зерновых, зернобобовых культур, семян масленичных культур | 3 |
| 5 | ИП Глава К(Ф)Х Новоковский Евгений Евгеньевич | с. Старая Меловая, ул. Дружба, д. 87 (36:22:2800006:98) | Выращивание зерновых, зернобобовых культур, семян масленичных культур | 3 |
| 6 | ИП Глава К(Ф)Х Собкалов Вячеслав Николаевич | с. Старая Меловая, ул. Набережная, д. 7 (36:22:2800022:86) | Выращивание зерновых, зернобобовых культур, семян масленичных культур | 3 |
| 7 | ИП Глава К(Ф)Х Авраменко Татьяна Васильевна | с. Старая Меловая, ул. Первомайская, д. 37 (36:22:2800018:79) | Разведение крупного рогатого скота, Производство неочищенных растительных масел | 3 |
| 8 | ИП Глава К(Ф)Х Калюжный Александр Алексеевич | с. Старая Меловая, ул. Советская, д. 14 (36:22:2800011:60) | Выращивание зерновых, зернобобовых культур, семян масленичных культур | 3 |
| 9 | ИП Глава К(Ф)Х Гарбузов Александр Александрович | с. Старая Меловая, ул. им. Ленина, д. 40 (36:22:2800015:80) | Разведение молочного крупного рогатого скота, выращивание зерновых культур | 3 |
| 10 | ИП Глава К(Ф)Х Погорелов Юрий Васильевич | с. Старая Меловая, ул. им. Ленина, д. 9 (36:22:2800010:85) | Выращивание зерновых, зернобобовых культур, семян масленичных культур | 3 |
| 11 | ИП Глава К(Ф)Х Антонов Евгений Юрьевич | с. Старая Меловая, ул. Пушкинская, д. 56 (36:22:2800024:132) | Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота. Разведение овец и коз. | 3 |
| 12 | ИП Глава К(Ф)Х Никоненко Ярослав Михайлович | с. Старая Меловая, ул. им. Ленина, д. 16 (36:22:2800020:152) | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащим плодами, оптовая торговля зерна | 3 |
| 13 | ИП Глава К(Ф)Х Шевцов Михаил Семенович | с. Старая Меловая, ул. Подгорная, д. 2 (36:22:2800015:102) | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур, оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащим плодами | 3 |
| 14 | ИП Глава К(Ф)Х Калюжный Алексей Сергеевич | с. Старая Меловая, ул. им. Ленина, д. 52 (36:22:2800015:103) | - | 3 |
| 15 | ИП Глава К(Ф)Х Бабаков Николай Васильевич | с. Старая Меловая, ул. Первомайская, д. 96 (36:22:2800017:61) | Разведение овец и коз, разведение крупного рогатого скота | 3 |
| 16 | Маслобойня | с. Старая Меловая, ул. Пушкинская, д. 3 "а" (36:22:2800021:4) | - | 3 |

Примечание к таблице:

1 – СЗЗ установлена;

2 – Ведутся работы по установлению СЗЗ на момент разработки генерального плана;

3 – СЗЗ не установлена.

# Санитарно-защитные зоны объектов специального назначения

Объекты специального назначения, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду – объекты размещения (накопления) отходов, кладбища, скотомогильники.

# Кладбища

На территории Старомеловатского сельского поселения расположено 3 кладбища.

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ и п 52 - 54 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии не менее 50 м от:

- многоквартирных жилых домов; индивидуальных жилых домов; детских игровых и спортивных площадок; зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; медицинских, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных организаций; учреждений по предоставлению социальных услуг гражданам; территорий ведения гражданами садоводства и огородничества до колумбариев и стен скорби для захоронения урн с прахом умерших;

- до зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания.

При устройстве кладбища должны предусматриваться:

- водоупорный слой;

- система дренажа;

- обваловка территории кладбища;

- разделение территории кладбища на зоны: ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений;

- водоснабжение, водоотведение, тепло-электроснабжение, благоустройство территории;

- подъездные пути и автостоянки.

Площадь участков для размещения мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища.

# Перечень кладбищ, находящихся на территории поселения

| № п/п | Населённый пункт | Площадь, кв.м. | Действующее/ закрытое | Сведения о СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Старая Меловая, ул. им Урицкого, 12 (36:22:0000000:2571) | 71639 кв. м. | действующее | 3 |
|  | c. Старая Меловая, ул. им. Буденного | 8361 кв. м. | действующее | 3 |
|  | х. Индычий, ул. им. Куйбышева | 3000 кв. м. | действующее | 3 |
| ИТОГО |  | 83000 кв. м. |  |  |

Примечание к таблице:

1 – СЗЗ установлена;

2 – Ведутся работы по установлению СЗЗ на момент разработки генерального плана;

3 – СЗЗ не установлена

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

# Объекты размещения отходов, места (площадки) накопления ТКО

На территории Старомеловатского сельского поселения располагается законсервированный полигон ТКО:

- с. Старая Меловая (земельный участок с кадастровым номером 36:22:3100002:32).

Региональный оператор ГУП ВО «Облкоммунсервис» на территории Богучарского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего кластера. Вывоз осуществляется на полигон ТКО в г. Богучар.

# Скотомогильники

На территории Старомеловатского сельского поселения скотомогильники отсутствуют.

Выводы: В результате анализа, проведенного в пункте 1.9, выявлены следующие проблемы:

- Для объектов, указанных в п. 1.9.7. настоящего тома необходимо установление санитарно-защитной зоны в соответствии с «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (ред. от 21.12.2018);

- Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

  - Объекты капитального строительства местного значения

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения сельского поселения относятся:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

- формирование архивных фондов поселения;

- утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;

- принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства;

- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

- предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции.

В соответствии с Уставом Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области, утвержденным решением Совета народных депутатов Старомеловатского сельского поселения от 27.02.2021 года № 17, к вопросам местного значения Старомеловатского сельского поселения относятся:

- составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;

- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

- создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- формирование архивных фондов поселения;

- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

- утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;

- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

- предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

- осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.

    - Объекты социальной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения

Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования – территории Старомеловатского сельского поселения.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры можно разделить на группы по следующим признакам:

- по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения);

- по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), ведомственные и частные);

- по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса).

К необходимым объектам общественного обслуживания населения относятся:

- Объекты образования;

- Объекты здравоохранения;

- Объекты социального обслуживания населения;

- Объекты физической культуры и спорта;

- Объекты культуры и искусства;

- Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального и местного значения на территории Воронежской области установлены Региональными нормативами градостроительного проектирования Воронежской области (далее по тексту РНГП ВО), утвержденными Приказом Управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115 (ред. от 19.10.2020).

Также, нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков приведены в «Приложении Д» СП 42.13330.2016.

На территории Старомеловатского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к компетенции муниципального района, без которых жизнедеятельность поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

      - Учреждения образования

К минимально необходимым населению нормируемым учреждениям образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и среднего специального образования (периодический уровень).

# В систему образования Старомеловатского сельского поселения входит:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, местоположение | Характеристики | Количественные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |
|  | Структурная группа дошкольного образования МКОУ Старомеловатская СОШ | с. Старая Меловая, ул. Первомайская, д. 17 | Кол-во проектных мест/фактическая загрузка | 35/29 |
|  | Структурная группа дошкольного образования МКОУ Куйбышевская ООШ | х. Индычий, ул. Школьная, д. 27А | Кол-во проектных мест/фактическая загрузка | 15/12 |
| Объекты образования |  |  |  |  |
|  | МКОУ Старомеловатская СОШ | с. Старая Меловая, ул. Первомайская, д. 11 | Кол-во проектных мест/фактическая загрузка | 300/116 |
|  | МКОУ Куйбышевская ООШ | х. Индычий, ул. Школьная, д. 27А | Кол-во проектных мест/фактическая загрузка | 100/34 |

Согласно нормативным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования, изложенных в РНГП ВО, для сельских населенных пунктов следует принимать 90 мест на 1000 жителей в общеобразовательных школах и 40 мест на 1000 жителей в дошкольных образовательных учреждениях.

В соответствии с п. 2.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть не более 500 м, для сельских поселений - до 1 км.

При расстояниях, свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону.

Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц.

Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.

Исходя из численности населения на территории Старомеловатского сельского поселения (2187 чел. на 01.01.2021 г.) на 1000 жителей приходится 182 мест в общеобразовательных школах и 22 места в детских садах.

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жителей Старомеловатского сельского поселения объектами образования

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Ёмкость существующих учреждений обслуживания | Нормативная ёмкость учреждений обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 50 | 87 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 400 | 196 |

Выводы: Вместимость существующих объектов дошкольного образования не удовлетворяет минимальным потребностям существующего населения, в этой связи необходимо принятие решения о строительстве дополнительного объекта.

      - Объекты здравоохранения

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II, периодический уровень обслуживания). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, городские аптеки, молочные кухни.

# В систему здравоохранения Старомеловатского сельского поселения входит:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, местоположение | Характеристики | Количественные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Поликлиника БУЗ ВО Петропавловская РБ Старомеловатская участковая больница | с. Старая Меловая, ул. Набережная, д. 5 | Кол-во посещений в смену | 15 посещ/смену |
|  | Отделение скорой помощи БУЗ ВО Петропавловская РБ Старомеловатская участковая больница | с. Старая Меловая, ул. Набережная, д. 5 | Кол-во посещений в смену | 7 посещ/смену |
|  | Отделение сестринского ухода БУЗ ВО Петропавловская РБ Старомеловатская участковая больница | с. Старая Меловая, ул. Набережная, д. 5 | Кол-во коек в стационаре | 20 |
|  | БУЗ ВО Петропавловская РБ Куйбышевский ФАП (закр. в 2022 г.) | х. Индычий, ул. им. Куйбышева, д. 3 | Кол-во посещений в смену | 12 посещ/смену |
|  | БУЗ ВО Петропавловская РБ Куйбышевский ФАП | х. Индычий, ул. Школьная, д. 13 | Кол-во посещений в смену | 15 посещ/смену |
| Аптеки и аптечные пункты |  |  |  |  |
|  | Аптечный пункт Петропавловского РАЙПО | с. Старая Меловая, ул. Мира, д. 10 | Кол-во | 1 |
|  | Аптечный пункт ИП Жулева И.С. | с. Старая Меловая, ул. Мира, д. 1А | Кол-во | 1 |

Согласно нормативным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения, изложенным в РНГП ВО, для сельских населенных пунктов следует принимать:

- расчет амбулаторно-поликлинических учреждений производится путем умножения числа посещений на 1 человека в год, установленного территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий год на территории Воронежской области, на 1000 человек и деления на коэффициент пересчета годовых показателей в сменные, равный 512. Данным коэффициентом учтено, что поликлиники работают 307 дней в году и 60% всех посещений приходится на первую смену.

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими мощностями в смену = (Пос + Обр x 3) x 1000 / 512,

где: Пос - посещения;

Обр – обращения».

Действующая редакция программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на территории Воронежской области (утв. Постановлением Правительства Воронежской области от 28.12.2020 № 2299 (ред. от 11.03.2021)) по всем видам финансирования предусматривает норматив посещений с профилактическими и иными целями, и посещениями по неотложной медицинской помощи – 4,2 посещений на 1 жителя и 1,9317 обращений на 1 жителя.

Принимая 1 обращение в среднем за 3 посещения получаем 5,7951 посещений, итого 9,9951 посещения на 1 жителя.

Таким образом, с использованием коэффициента 512 в пересчете на 1 тыс. населения норматив составит 19,52 посещ./смену.

На территории Старомеловатского сельского поселения расположена поликлиника - 15 посещений в смену, отделение скорой помощи – 7 посещений в смену, ФАП в х. Индычий – 12 посещений в смену. С учетом численности населения сельского поселения 2187 чел. (по состоянию на 01.01.2021 г.) фактическое количество посещений в смену Старомеловатской участковой больницы и ФАПа в пересчете на 1 тыс. чел. населения составит:

34 посещ/смену  x 1000 чел. / 2187 чел. = 15,5 посещ/смену

- расчет для больничных учреждений производится по заданию на проектирование, определяемому  органами здравоохранения;

- расчет для диспансеров также производится по заданию на проектирование, определяемому  органами здравоохранения;

- расчет станций скорой помощи производится исходя из норматива 0,3 вызова на чел./ год;

- расчет фельдшерско-акушерских пунктов производится исходя из численности жителей в населенных пунктах:

В соответствии с Приказом Минздрава России от 15.05.2012 № 543н в населенных пунктах с числом жителей 100 - 300 человек организуются:

- фельдшерско-акушерские пункты, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.

В населенных пунктах с числом жителей 301 - 1000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций.

В населенных пунктах с числом жителей 1001 - 2000 человек организуются:

- фельдшерско-акушерские пункты, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км;

- врачебная амбулатория в случае, если расстояние до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.

В населенных пунктах с числом жителей более 2000 человек для оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи организуются врачебные амбулатории вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации либо структурного подразделения (отделения) медицинской организации, оказывающей первичную врачебную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу».

- расчет количества аптечных пунктов производится исходя из норматива – 1 объект на 5 000 человек.

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жителей Старомеловатского сельского поселения объектами здравоохранения

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Ёмкость существующих учреждений обслуживания | Нормативная ёмкость учреждений обслуживания | Территориальная доступность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | Посещений в смену на 1 тыс. чел. | 15,5 (на 1 тыс. человек) | 19,52 (на 1 тыс. человек) | - оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 60 минут; - оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 120 минут; - оказывающие первичную медико-санитарную помощь в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. человек, размещаются с учетом шаговой доступности, не превышающей 60 минут |
| 2 | Фельдшерско-акушерские пункты | Объект в населенном пункте с числом жителей 100 - 2000 чел. | 1 | 1 |  |
| 3 | Станции скорой медицинской помощи | Вызов на чел./год | - | 0,29 | 20 мин. транспортная доступность |
| 4 | Аптеки | Объект | 2 | 1 (на 5 тыс. человек) | 30 мин. пешеходно-транспортной доступности в сельской местности |

Выводы: Мощность существующих объектов здравоохранения не удовлетворяет нормативную потребность населения. Строительство новых объектов не требуется. Необходимо принятие решения о модернизации существующих объектов здравоохранения в целях повышения их ёмкости

      - Учреждения социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре.

В Старомеловатском сельском поселении учреждения социального обслуживания отсутствуют.

      - Организации и учреждения управления, кредитно-финансовых служб и предприятий связи

К учреждениям повседневного обслуживания относятся объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и полиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

# На территории сельского поселения располагаются следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, местоположение |
| --- | --- | --- |
|  | Администрация Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области | с. Старая Меловая, ул. Первомайская, д. 22 |
|  | Пожарный пост ПЧ № 50 | с. Старая Меловая, ул. Мира, д. 14 |
|  | Отделение почтовой связи | с. Старая Меловая, ул. Первомайская, д. 5 |
|  | АТС | с. Старая Меловая, ул. Первомайская, д. 5 |
|  | Опорный пункт охраны правопорядка | с. Старая Меловая, ул. Первомайская, д. 22 |
|  | МФЦ (филиал – 2 раза в неделю) | с. Старая Меловая, ул. Первомайская, д. 22 |
|  | Отделение банка | с. Старая Меловая, ул. Первомайская, д. 5Б |

      - Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось объектов муниципальной собственности, предполагается, что развитие отрасли будет происходить на основе частного предпринимательства.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

В соответствии с СП 42.13330.2016 в сельских поселениях должны располагаться следующие предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

- Магазины, 300 м2 торговой площади на 1 тыс. чел, в том числе:

- магазины продовольственных товаров 100 м2 торговой площади на 1 тыс. чел;

- магазины непродовольственных товаров, 200 м2 торговой площади на 1 тыс. чел;

- Предприятия общественного питания, 40 мест на 1 тыс. чел;

- Предприятия бытового обслуживания, 7 рабочих мест на 1 тыс. чел.

Таким образом, с учетом численности населения (2187 чел.) в сельском поселении должно располагаться:

- 656,1 м2 торговой площади магазинов, в том числе:

- 218,7 м2   торговой площади магазинов продовольственных товаров;

- 437,4 м2   торговой площади магазинов непродовольственных товаров;

- 87 мест на предприятиях общественного питания;

- 15 рабочих места на предприятиях бытового обслуживания.

# В Старомеловатском сельском поселении функционируют:

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Объекты торговли |  |  |
|  | Магазин «Первый» Петропавловского Райпо | с. Старая Меловая, ул. Мира, д. 10 |
|  | Магазин «Ассорти» Петропавловского Райпо | с. Старая Меловая, ул. Мира, д. 10 |
|  | Аптечный пункт Петропавловского Райпо | с. Старая Меловая, ул. Мира, д. 10 |
|  | Магазин «Заряночка» Петропавловского Райпо | х. Индычий, ул. Школьная, д. 10а |
|  | Магазин №23 ИП Чернухин В.С. | х. Индычий, ул. Школьная, д. 14 |
|  | Магазин «Березка» ИП Горбовой Т.В. | с. Старая Меловая, ул. Мира, д. 7А |
|  | Магазин «Радуга» ИП Новикова А.А. | с. Старая Меловая, ул. Мира, д. 3 |
|  | Магазин «Аленка» ИП Запорожской И.И. | с. Старая Меловая, ул. Первомайская, д. 29 |
|  | Магазин «Надежда» ИП Запорожской И.И. | с. Старая Меловая, ул. им. Ленина, д. 2А |
|  | Павильон «Крепеж» ИП Кривоносова В.Ф. | с. Старая Меловая, ул. Мира, д. 10а |
|  | Аптечный пункт ИП Жулева И.С. | с. Старая Меловая, ул. Мира, д. 1а |
|  | Ветеринарный пункт ИП Щербаковой Е.М. | с. Старая Меловая, ул. Мира, д. 4 |
|  | Магазин ИП Барковской М.У. | с. Старая Меловая, ул. Дружба, д. 125 |

Сведения о торговых площадях магазинов и количестве мест в предприятиях общественного питания отсутствуют. В этой связи, определить соответствие фактической торговой площади, а также фактического количество мест в предприятиях общественного питания нормативам не представляется возможным.

По территориальному принципу для данных учреждений и предприятий обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2 км).

В то же время, развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона.

      - Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, культовые объекты

Количество и емкость объектов культуры рассчитываются в соответствии с действующими нормативами. К нормируемым объектам культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек – повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

На территории Старомеловатского сельского поселения располагаются следующие объекты:

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Адрес учреждений обслуживания | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дружбенский СДК | с. Старая Меловая, ул. Мира, д. 32 | 250 мест |
|  | Библиотека |  | Книжный фонд - 10035 |
|  | Куйбышевской СДК | х. Индычий, ул. им. Куйбышева, д. 2 | 100 мест |
|  | Библиотека |  | Книжный фонд - 9272 |

Согласно нормативным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и искусства, изложенным в РНГП ВО, для сельских поселений:

- Для общедоступной библиотеки с детским отделением, расположенной в административном центре сельского поселения и имеющей статус центральной - 1 объект независимо от количества населения. К таким объектам относится Старомеловатская библиотека.

- Для муниципальных учреждений культуры клубного типа, расположенных в административном центре поселения – 2 объекта. К таким объектам относятся Первомайский СДК и Индычанский СДК.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов в области культуры и искусства для сельских поселений, согласно РНГП, принимается: 15-30 минут.

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жителей Старомеловатского сельского поселения в объектах в области культуры и искусства представлен в таблице ниже:

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жителей Старомеловатского сельского поселения объектами культуры и искусства

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Фактические показатели | Нормативные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общедоступные библиотеки с детским отделением | объект | 2 | 1 |
| 3 | Муниципальные учреждения культуры клубного типа | объект | 2 | 1 |

Выводы: как видно из расчётов, уровень обеспеченности Старомеловатского сельского поселения объектами в области культуры и искусства соответствует нормативам.

      - Физкультурно-спортивные сооружения и объекты

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными учреждениями (повседневное обслуживание), бассейн – периодическое обслуживание.

По данным администрации Старомеловатского сельского поселения, на территории поселения располагаются следующие объекты:

| № п/п | Наименование спортивных объектов | Местоположение спортивных объектов | Характеристики объекта, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Спортивный зал Старомеловатской СОШ | с. Старая Меловая, ул. Первомайская, д. 11 | 162 |
|  | Спортивный зал Куйбышевской ООШ | х. Индычий, ул. Школьная, д. 27А | 180 |
|  | Стадион Старомеловатской СОШ | с. Старая Меловая, ул. им. Ленина | 162 |
|  | Многофункциональная площадка «Газпром» | с. Старая Меловая, ул. Первомайская, д. 11 | 1200 |
|  | Площадка ГТО | с. Старая Меловая, ул. Первомайская, д. 11 | 165 |
|  | Стадион х. Индычий | х. Индычий, ул. Спортивная | 1250 |
|  | Стадион Куйбышевской ООШ | х. Индычий, ул. Школьная, д. 27А | 2300 |

В соответствии с РНГП Воронежской области минимально допустимый уровень обеспеченности составляет:

- для плоскостных сооружений крытых и открытых составляет 19,5 тыс. кв. м на 10 тыс. чел;

- для физкультурно-спортивных залов составляет 80  кв. м площади пола на 1 тыс. человек.

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Старомеловатского сельского поселения (2187 чел.) в объектах физической культуры и спорта в соответствии с РНГП представлен в таблице ниже:

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. | Фактические показатели | Нормативные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные сооружения крытые и открытые | кв. м | 5077 | 4264,7 |
| 2 | Физкультурно-спортивные залы | кв. м | 242 | 174,96 |

Выводы: Как видно из расчётов, уровень обеспеченности Старомеловатского сельского поселения объектами физической культуры и спорта соответствует нормативам. Строительство новых объектов физической культуры не требуется.

    - Транспортная инфраструктура

В полномочия органов местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов.

# Автомобильный транспорт

Транспортная инфраструктура Старомеловатского сельского поселения представлена автомобильными дорогами регионального и местного значения.

В соответствии с постановлением Администрации Воронежской области от 01.03.2006 № 141 «О внесении изменений в постановление администрации области от 30.12.2005 № 1239 «Об утверждении показателей отнесения автомобильных дорог общего пользования к собственности Воронежской области», размещаемые на территории поселения дороги регионального значения, являются собственностью Воронежской области.

Перечень автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории поселения, приведён в таблице:

| Шифр дороги | Наименование дорог | Категория |
| --- | --- | --- |
| 20 ОП РЗ Н 10-22 | "Павловск-Калач-Петропавловка"- х. Индычий | IV |
| 20 ОП РЗ Н 11-22 | "Павловск-Калач-Петропавловка"- с. Старая Меловая | IV |

К автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющимся собственностью Воронежской области, относятся внегородские автомобильные дороги, не включенные в перечень федеральных автомобильных дорог:

- соединяющие областной центр с административными центрами муниципальных районов, с федеральными автомобильными дорогами общего пользования;

- соединяющие между собой федеральные автомобильные дороги общего пользования;

- обеспечивающие межрегиональное сообщение;

- соединяющие между собой административные центры муниципальных районов и обеспечивающие межрайонное сообщение;

- отмыкающиеся от федеральных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам;

- отмыкающиеся от региональных или межмуниципальных автомобильных дорог к населенным пунктам;

- являющиеся подъездами к объектам капитального строительства, находящимся в собственности Воронежской области.

Необходимо отметить, что для развития населенных пунктов огромную роль играют удобные транспортные связи с административным центром сельского поселения.

# Улично-дорожная сеть

Единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к ней территорией должна обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи между функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожную сеть населённых пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети населенного пункта следует выделять главные улицы. Главная улица – связь жилых территорий с общественным центром. Данные улицы и дороги должны обеспечивать удобные транспортные связи населения с основными местами приложения труда, районными центрами, зонами отдыха, а также с внешними автомобильными дорогами.

В соответствии с СП 42.13330.2016 в составе населённых пунктов сельских поселений следует выделять основные улицы поселения, проходящие по всей территории населенного пункта, осуществляющие основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром и выходящие на внешние дороги. Также выделаются местные улицы, обеспечивающие связь жилой застройки с основными улицами.

# Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения

Старомеловатского сельского поселения

| № п/п | Название улиц | Протяженность (км) | Вид покрытия |  |  | Наличие уличного освещения (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт (км) | щебень (км) | грунт (км) |  |
| с. Старая Меловая |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. им. Буденного | 3,9 | 0,9 | 0 | 3,0 | + |
| 2 | Ул. им. Чапаева | 1,605 | 0 | 0 | 1,605 | + |
| 3 | Ул. им. Кирова | 2,080 | 0 | 0 | 2,080 | + |
| 4 | Ул. Мира | 1,150 | 0,75 | 0 | 0,4 | + |
| 5 | Ул.50 лет Октября | 1,6 | 1,2 | 0 | 0,4 | + |
| 6 | Ул. Дружба | 2,525 | 2,2 | 0 | 0,325 | + |
| 7 | Ул. Низовая | 1,885 | 0,6 | 0 | 1,285 | + |
| 8 | Ул. Луговая | 1,450 | 1,1 | 0 | 0,350 | + |
| 9 | Ул.60 лет Октября | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | + |
| 10 | Ул. Степная | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | + |
| 11 | Ул. им. Урицкого | 1,23 | 0 | 0 | 1,23 | + |
| 12 | Ул. Советская | 3,4 | 1,55 | 0 | 1,85 | + |
| 13 | Ул. Трудовая | 0,895 | 0,465 | 0 | 0,43 | + |
| 14 | Ул. Садовая | 1,275 | 1 | 0 | 0,275 | + |
| 15 | Ул. Пушкинская | 0,995 | 0,9 | 0 | 0,095 | + |
| 16 | Ул. им. Ленина | 2,010 | 1,5 | 0 | 0,510 | + |
| 17 | Ул. Первомайская | 1,350 | 1,27 | 0 | 0,080 | + |
| 18 | Ул. Подгорная | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | + |
| 19 | Ул. Набережная | 1,99 | 1,5 | 0 | 0,490 | + |
| х. Индычий |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Ул. им. Куйбышева | 3,2 | 3,0 | 0 | 0,2 | + |
| 73 | Ул. Школьная | 1,2 | 0,5 | 0 | 0,35 | + |
| 74 | Ул. Зеленая | 1,265 | 0,72 | 0 | 0,545 | + |
| 75 | Ул. Высокая | 0,5 | 0,3 | 0 | 0,2 | + |
| 76 | Ул. Спортивная | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | + |
| 77 | Ул. Подгорная | 2,0 | 0,8 | 0 | 1,2 | + |
| 84 | Ул. Вишневая | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | - |

Выводы: в населённых пунктах Старомеловатского сельского поселения требуется укладка асфальтового покрытия на всех участках главных улиц с грунтовым покрытием и асфальтирование улиц, не имеющих твёрдого покрытия.

    - Инженерная инфраструктура

# Водоснабжение

Одной из приоритетных проблем Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района является обеспечение населения питьевой водой нормативно качества и в достаточном количестве, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшение условий деятельности и повышения уровня жизни населения. Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из важнейших факторов санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Источником водоснабжения  населенных пунктов  Старомеловатского сельского поселения  являются подземные воды. Вода из поверхностных источников (река Толучеевка) на хозяйственно-питьевые нужды населения не используется.

В настоящее время на территории Старомеловатского сельского поселения централизованной сети водоснабжения нет. Водоснабжение осуществляется из индивидуальных колодцев, расположенных на территории населенного пункта, учёт воды при этом не ведётся. Количество водозаборов - 948 шт. Система водоснабжения индивидуальная, как для хозяйственно-питьевых, так и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов.

Производственный лабораторный контроль качества питьевой воды по микробиологическим, санитарно-химическим показателям выполняется. По результатам санитарно-химических показателей общая жесткость превышает ПДК в 1,1 раза, что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». По микробиологическим показателям качество воды соответствует гигиеническим требованиям.

Население обеспечивается водой без предварительной очистки и обеззараживания, что приводит к опасности возникновения и распространения заболеваний среди местного населения.

На территории Старомеловатского сельского поселения, с целью обеспечения централизованным водоснабжением жилого фонда села, необходимо осуществить разведку перспективных месторождений пресных подземных вод с утверждением их запасов и последующим строительством водозаборов (скважин), напорно-регулирующих сооружений и водопроводов.

# Водоотведение

В Старомеловатском сельском поселении отсутствуют очистные сооружения.

Канализование жилого фонда поселения не организовано. Дома частного сектора оборудованы надворными уборными с утилизацией сточных вод в компостные ямы.

Согласно сведениям, предоставленным администрацией Старомеловатского сельского поселения, на территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

При застройке планируемых территорий жилыми домами, развитии промышленного и сельскохозяйственного производства необходимо строительство очистных сооружений, отвечающих нормативным требованиям очистки.

# Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Старомеловатского сельского поселения развивается на базе природного газа от АГРС с. Красносёловка, источник газоснабжения магистральный газопровод Уренгой-Петровск-Новопсков, проходящий через его территорию на юге поселения.

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в Старомеловатском сельском поселении осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж».

По данным, предоставленным администрацией сельского поселения, протяженность газовой сети на территории составляет 60,156 км (материал труб - сталь), количество газифицированных жилых домов – 1112 ед.

В настоящее время в сельском поселении частично газифицированы природным газом все населенные пункты. Жители негазифицированного жилого фонда используют газобаллонные установки с подключенными газовыми плитами для приготовления пищи, для отопления используются дровяные печи.

Газификация сельских населенных пунктов занимает одно из важнейших мест в  решении социальных вопросов сельского поселения.

Согласно сведениям, предоставленным администрацией Старомеловатского сельского поселения, распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме: высокого, среднего и низкого давлений:

  - I-я ступень — газопровод высокого давления II категории р ≤ 0,6 МПа;

  - II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0,3 Мпа;

  - III-я ступень— газопровод низкого давления р ≤ 0,003 Мпа.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 2 ГРП и 8 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки - для газопровода низкого давления.

Сведения о газификации и газовом хозяйстве населенных пунктов Старомеловатского сельского поселения представлены в таблицах ниже (по данным паспорта поселения по состоянию на 01.01.2021 г.):

| Наименование населенного пункта | Протяженность уличной газовой сети, км |  | Количество газифицированных жилых домов, ед. | Количество негазифицированных жилых домов, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т. ч. нуждающейся в замене и ремонте |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по поселению | 60,156 |  | 1112 | 211 |
| в т.ч. по населенным пунктам |  |  |  |  |
| с. Старая Меловая |  |  | 874 | 139 |
| х. Индычий |  |  | 238 | 72 |

| № п/п | Населенные пункты | Протяженность сетей (км) |  |  | Тип прокладки трасс |  |  | Процент износа сетей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Низкое давление | Среднее давление | Высокое давление | Низкое давление | Среднее давление | Высокое давление | Низкое давление | Среднее давление | Высокое давление |
| 1 | х. Индычий | 9,94 | - | 1,15 | подземный надземный | - | подземный надземный | 50,1 | - | 62,5 |
| 2 | с. Старая Меловая | 39,28 | 7,057 | 2,729 | подземный надземный | подземный | подземный | 45,3 | 50,9 | 59,6 |

# Сведения о ГРП и ШРП:

| № п/п | Наименование и адрес размещения | Входное давление кг/см2 | Выходные давления кг/см2 | Диаметр входной мм | Диаметры выходные мм | Проектная пропускная способность м3/час | Фактическая пропускная способность м3/час | Процент загрузки % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП №3 х. Индычий, ул.Школьная,2 | 6.0 | 0.03 | 57 | 159 | 2150 | 1190 | 56 |
| 2 | ШРП №21 х. Индычий, ул.Подгорная,1 | 6.0 | 0.03 | 57 | 57 | 500 | 140 | 30 |
| 3 | ГРП №5 с. Старая Меловая, ул. им.Ленина,45 | 6,0 | 3,0 0,03 | 159 | 159 219 | 4500 | 4000 | 88 |
| 4 | ШРП №11 с. Старая Меловая, ул. Подгорная,11 | 6.0 | 0.03 | 57 | 89 | 124 | 100 | 80 |
| 5 | ШРП №14 с. Старая Меловая, ул. Советская,9 | 3,0 | 0,03 | 89 | 89 | 300 | 240 | 80 |
| 6 | ШРП №5 с. Старая Меловая, ул. Мира,17 | 3,0 | 0,03 | 114 | 159 | 1050 | 565 | 54 |
| 7 | ШРП №22 с. Старая Меловая, ул. Низовая,54 | 3,0 | 0,03 | 89 | 159 | 900 | 575 | 64 |
| 8 | ШРП №17 с. Старая Меловая, ул. Дружбы,34 | 3,0 | 0,03 | 89 | 159 | 500 | 435 | 87 |
| 9 | ШРП №27 с. Старая Меловая, ул. Луговая,31 | 3,0 | 0,03 | 108 | 159 | 1816 | 425 | 25 |
| 10 | ШРП №31 с. Старая Меловая, ул. им.Буденного | 3,0 | 0,03 | 114 | 89 | 300 | 200 | 67 |

Направления использования газа:

- Технологические нужды промышленности;

- Хозяйственно-бытовые нужды населения (в т.ч. пищеприготовление);

- Энергоноситель для теплоисточников (горячего водоснабжения и отопления).

# Теплоснабжение

В Старомеловатском сельском поселении теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется от отдельно стоящих котельных, оборудованных котлами. В качестве топлива используется газ.

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от степени газификации населенных пунктов. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных автономных отопительных и водонагревательных систем  (работающих на природном газе), часть имеет печное отопление.

Согласно сведениям, предоставленным администрацией Старомеловатского сельского поселения, в поселение 4 источника теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч, работающих на газообразном топливе. Подробная информация, согласно данным паспорта Старомеловатского сельского поселения (по состоянию на 01.01.2021 г.), приведена в таблице ниже:

| Наименование населенного пункта | Число источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  |  | Количество котлов (энергоустановок), ед. | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, км |  |  |  |  |  | Число когенерационных источников, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, ед. |  |  | в том числе мощностью, Гкал/ч |  |  | работающих на топливе, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до 3 | от 3 до 20 | от 20 до 100 | твердом |  |  | жидком | газообразном | всего | в том числе |  |  |  |  | всего | в т.ч. диаметром |  |  |  | сети, нуждающиеся в замене |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 3 |  | от 3 до 20 | от 20 до 100 |  |  | до 200 мм |  | от 200 до 400 мм | от 400 до 600 мм |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по поселению | 4 |  |  | 4 | - | - | - |  |  | - | 4 | 12 | 12 |  | - | - | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. по населенным пунктам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Старая Меловая |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 9 |  | 9 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Индычий |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

# Обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с их отсутствием.

# Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Старомеловатского сельского поселения осуществляется от электроподстанции, обслуживаемой ОАО «Воронежская энергосбытовая компания». Организация, эксплуатирующая электросети – Петропавловский РЭС Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго».

Электроснабжение села осуществляется централизованно от понизительной подстанции напряжением 35 кВ. Электроснабжение Старомеловатского сельского поселения осуществляется от высоковольтных ЛЭП-35 кВ через подстанцию ПС 35/10 кВ. Распределение электроэнергии от подстанции ПС 35/10 «Старая Меловая» до КТП-10/0,4 кВ выполняется по воздушным и кабельным линиям 10 кВ. Распределительные сети 0,4 кВ от КТП до потребителей выполнены на железобетонных опорах.

По данным, предоставленным администрацией сельского поселения, общая протяженность электрический сетей – 113,598 км. Так же на территории поселения расположены трансформаторные подстанции - 34 шт.

В настоящее время населенные пункты Старомеловатского сельского поселения оснащены централизованным уличным освещением на 100 %.

На сегодняшний день систему мощности электростанций поселения можно считать достаточной для обеспечения электроэнергией жилищного и хозяйственного сектора.

Проблемы в области электроснабжения:

1.Высокий износ сетей и оборудования.

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций, строительство и прокладка новых электролиний для планируемых территорий жилой застройки, объектов производства, перспективных объектов туристко-рекреационного комплекса.

Проблемной зоной существующей системы электроснабжения сельского поселения является инженерное оборудование 10/0,4 - морально устаревшее, недостаточной мощности и не отвечающее современным требованиям, физическая усталость металлоконструкций, большие потери электроэнергии при передаче, слабо развиты энергосберегающие и энергоэффективные технологии.

На территории Старомеловатского сельского поселения необходима реконструкция, увеличение мощности существующих КТП, реконструкция и модернизация действующих ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ.

Данные, предоставленные администрацией, по электрическому хозяйству Старомеловатского сельского поселения предоставлены ниже в таблицах ниже:

# Данные  по подстанциям (ПС, КТП, ТП):

| № п/п | Наименование подстанций | Напряжение (тыс.кВ) | Кол-во и мощность трансформаторов на каждой подстанции (шт * тыс. кВа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Старая Меловая | 35/10 тыс.кВ | 2*4000 кВа |
| 2 | КТП 10/0,4 кВ №103 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*16кВа |
| 3 | КТП 10/0,4 кВ №105 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*40 кВа |
| 4 | КТП 10/0,4 кВ №202 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*63 кВа |
| 5 | КТП 10/0,4 кВ №203 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*25 кВа |
| 6 | КТП 10/0,4 кВ №204 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*40 кВа |
| 7 | КТП 10/0,4 кВ №219 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*100 кВа |
| 8 | КТП 10/0,4 кВ №221 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*63 кВа |
| 9 | КТП 10/0,4 кВ №222 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*163 кВа |
| 10 | КТП 10/0,4 кВ №229 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*100 кВа |
| 11 | КТП 10/0,4 кВ №230 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*100 кВа |
| 12 | КТП 10/0,4 кВ №231 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*100 кВа |
| 13 | КТП 10/0,4 кВ №232 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*400 кВа |
| 14 | КТП 10/0,4 кВ №233 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*40 кВа |
| 15 | МТП 10/0,4 кВ №301 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*30 кВа |
| 16 | КТП 10/0,4 кВ №402 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*63 кВа |
| 17 | КТП 10/0,4 кВ №403 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*63 кВа |
| 18 | КТП 10/0,4 кВ №405 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*30 кВа |
| 19 | СТП 10/0,4 кВ №501 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*63 кВа |
| 20 | КТП 10/0,4 кВ №504 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*100 кВа |
| 21 | КТП 10/0,4 кВ №602 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*25 кВа |
| 22 | КТП 10/0,4 кВ №612 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*60 кВа |
| 23 | КТП 10/0,4 кВ №614 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*60 кВа |
| 24 | КТП 10/0,4 кВ №616 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*160 кВа |
| 25 | КТП 10/0,4 кВ №617 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*160 кВа |
| 26 | КТП 10/0,4 кВ №618 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*40 кВа |
| 27 | КТП 10/0,4 кВ №619 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*100 кВа |
| 28 | КТП 10/0,4 кВ №620 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*100 кВа |
| 29 | КТП 10/0,4 кВ №701 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*100 кВа |
| 30 | КТП 10/0,4 кВ №702 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*160 кВа |
| 31 | КТП 10/0,4 кВ №703 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*100 кВа |
| 32 | КТП 10/0,4 кВ №704 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*160 кВа |
| 33 | КТП 10/0,4 кВ №705 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*160 кВа |
| 34 | КТП 10/0,4 кВ №706 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*160 кВа |
| 35 | КТП 10/0,4 кВ №707 ПС Старая Меловая | 10/0,4 кВ | 1*63 кВа |

# Данные по электропотреблению поселения за 2020  год , в том числе:

| № п/п | Населенные пункты | Электропотребление (млн. кВт/ч в год) |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | промышлен-ностью | жилищно-коммуналь-ным сектором | с/х | при строи-тельстве | транс портом | прочими потреби телями |  |
| 1 | с Старая Меловая | 0 | 2,216 | 0,0669 | 0 | 0 | 0,407 | 3,213 |
| 2 | х. Индычий | 0 | 0,522 | 0,0455 | 0 | 0 | 0,097 | 0,143 |

# Данные по электропотреблению поселения за 2020  год , в том числе:

| № п/п | Населенные пункты | Электропотребление (млн. кВт/ч в год) |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | промышлен-ностью | жилищно-коммуналь-ным сектором | с/х | при строи-тельстве | транс портом | прочими потреби телями |  |
| 1 | с Старая Меловая | 0 | 2,216 | 0,0669 | 0 | 0 | 0,407 | 3,213 |
| 2 | х. Индычий | 0 | 0,522 | 0,0455 | 0 | 0 | 0,097 | 0,143 |

# Данные по электроснабжению поселения:

| № п/п | Населенные пункты | Степень энергообеспечения населенных пунктов | Годовое электро-потребление (кВт/год) | Протяженность линий эл. передач разного напряжения (км) |  |  |  |  |  |  | Проблемы электроснабжения населенных пунктов | Наличие нетрадиционных источников электроснабжения, их ТЭП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВЛ-10 кВ№1 ПС 35/10 Старая Меловая | ВЛ-10 кВ№2 ПС 35/10 Старая Меловая | ВЛ-10 кВ№4 ПС 35/10 Старая Меловая | ВЛ-10 кВ№5 ПС 35/10 Старая Меловая | ВЛ-10 кВ№6 ПС 35/10 Старая Меловая | ВЛ-10 кВ№7 ПС 35/10 Старая Меловая | ВЛ-0,4 кВ |  |  |
| 1 | Старая Меловая |  | 3 012730 | 8,2 км | 7,782 км | 2,985 км | 2,992 км |  | 3,71 км | 46,199 км | нет |  |  |
| 2 | Индычий |  | 765220 |  |  |  |  | 22,45 км | 19,28км |  | нет |  |  |

    - Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Основной тип застройки на территории Старомеловатского сельского поселения - индивидуальное жилищное строительство.

Общая площадь жилищного фонда в Старомеловатском сельском поселении согласно данным Администрации поселения по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 69,8 тыс. м2, в том числе - индивидуальная жилая застройка – 69,8 тыс. м².

Распределение жилого фонда по населенным пунктам:

- с. Старая Меловая – 50,85 тыс. м2 ,

- х. Индычий - 18,95 тыс. м2 .

# Распределение жилого фонда по степени амортизации

| Категория жилого фонда | Группировка строений по износу, тыс. м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0-30% | 31-70% | >70% |
| Жилищный фонд – всего | 6,00 | 26,10 | 37,70 |
| в т.ч. личной собственности граждан | 6,00 | 25,90 | 37,70 |
| в т.ч. по населенным пунктам |  |  |  |
| с. Старая Меловая | 4,40 | 19,05 | 27,40 |
| х. Индычий | 1,60 | 7,05 | 10,30 |

Жилищный фонд Старомеловатского сельского поселения характеризуется высокой степенью износа. На ветхие дома со сверхнормативным износом (более 70%) приходится 54,0% от общего числа домовладений, от 31 до 70% износа – 37,4 %, от 0 до 30% износа – 8,6%.

# Характеристика существующего жилищного фонда по степени благоустройства

| Категория жилого фонда | Благоустройство жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопроводом |  | канализация |  | центральное отопление |  | горячее водоснабжение |  | ваннами |  | газом |  |
|  | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % |
| Жилой фонд - всего | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,2 | 47,6 | 58,9 | 84,4 |
| В т.ч. личной собственности граждан | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,2 | 47,6 | 58,9 | 84,4 |

# Ввод в эксплуатацию жилой площади

| Годы | Государственное, муниципальное, ведомственное и др. строительство |  |
| --- | --- | --- |
|  | Индивидуальная жилая застройка |  |
|  | кол-во | м2 |
| 2017 | 1 | 141,1 |
| 2018 | 1 | 129,9 |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| всего за период | 2 | 271,0 |

Общая численность населения на территории Старомеловатского сельского поселения – 2187 человек.

Таким образом, средняя жилищная обеспеченность составляет 31,9 м2 общей площади на человека. Так как жилой фонд на территории населенных пунктов представлен преимущественно индивидуальными жилыми домами, для оценки обеспеченности населения следует применять показатель 40 м2 на одного жителя.

В очереди на улучшение жилищных условий на 01.01.2021г. в администрации поселения стоит 1 семья.

В результате анализа, проведенного в пункте 1.10.4., выявлено следующее:

- низкая средняя жилищная обеспеченность;

- наличие физически и морально изношенного жилищного фонда, требующего замены;

- низкий уровень благоустройства жилищного фонда;

- имеется потребности в строительстве муниципального жилья для обеспечения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Население нуждается в наиболее комфортных условиях проживания, в благоустроенном жилищном фонде.

Для решения жилищной проблемы необходимо:

- наращивание темпов жилищного строительства за счет всех источников финансирования;

- создание благоприятного климата для привлечения инвесторов в решении жилищной проблемы;

- сокращение себестоимости строительства за счет применения новых технологий и новых строительных материалов;

- предоставление льготных жилищных кредитов и решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из бюджета.

Новое жилищное строительство необходимо как для улучшения жилищных условий существующего населения, так и обеспечения жилищным фондом прироста населения.

    - Объекты массового отдыха жителей поселения, благоустройство и озеленение территории поселения

Согласно ст. 14 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.

# Массовый отдых жителей поселения

При перспективном планировании развития рекреации и туризма должны, прежде всего, учитываться природные особенности территории, среди которых основными являются климатические. Факторами, способствующими развитию рекреации в Старомеловатского сельском поселении, являются следующие:

- наличие водоемов, привлекающих отдыхающих для курортного отдыха, отдыха выходного дня, любительского лова и спортивной охоты;

- купальный период с температурами массового купания 20-220С продолжается в среднем 80-90 дней;

- наличие лесных массивов естественного и искусственного происхождения;

- хорошая транспортная доступность;

- равнинный рельеф с естественными ландшафтами.

Согласно СП 42.13330.2016:

- Размещение зон массового кратковременного отдыха следует предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном транспорте не более 1,5 ч.

- Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500-1000 м2 на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га, в зоне пустынь и полупустынь - не менее 30 га.

- Размеры территорий пляжей, размещаемых в зонах отдыха, следует принимать, м2 на одного посетителя: не менее 8 м2 для речных и озёрных пляжей; не менее 5 м2 для морских, речных и озерных для детей.

- Минимальную протяженность береговой полосы пляжа на одного посетителя следует принимать, м, не менее: речных и озерных - 0,25.

Рассчитывать число единовременных посетителей на пляжах следует с учетом коэффициентов одновременной загрузки пляжей общего пользования для местного населения 0,2.

Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых вне курортных зон на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 м2 на одного посетителя.

# Расчёт площади пляжа для Старомеловатского сельского поселения:

- Численность населения на 01.01.2021 г. составляет – 2187 человек;

- Коэффициент для расчёта единовременных посетителей на пляже – 0,2;

- Размер пляжа – 8 м2 на одного посетителя.

2187 х 0,2 х 8 = 3499,2 м2.

Таким образом, общая нормативная площадь пляжей для поселения составляет 3449,2 м2.

# Благоустройство и озеленение территории поселения

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма, занятий физической культурой и спортом.

В сельских поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.

В соответствии с РНГП ВО расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности сельского поселения озелененными территориями общего пользования – 12 кв.м./чел. Исходя из существующей численности населения, площадь озелененных территорий общего пользования в населенных пунктах Старомеловатского сельского поселения должна составлять 26244 кв. м. (2,62 га).

В соответствии с данными, предоставленными администрацией Старомеловатского сельского поселения, фактическая площадь озелененных территорий общего пользования в границах населенных пунктов поселения составляет 3,42 га, в т.ч.:

- в с. Старая Меловая 3,42 га.

# Вывод:

  - Необходимо проведение мероприятий по комплексному озеленению населённых пунктов поселения.

  - Существует необходимость в благоустройстве и озеленении центральных улиц населённых пунктов поселения.

  - Имеется необходимость в устройстве рекреационных зон сезонного использования.

    - Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами накопления твердых коммунальных отходов и местами захоронения

# Места накопления отходов

На территории Старомеловатского сельского поселения располагается законсервированная площадка накопления ТКО:

- с. Старая Меловая (земельный участок с кадастровым номером 36:22:3100002:32).

Региональный оператор ГУП ВО «Облкоммунсервис» на территории Богучарского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего кластера. Вывоз осуществляется на полигон ТБО в г. Богучар.

# Места захоронения

На территории Старомеловатского сельского поселения расположено 3 кладбищ.

Общая площадь кладбищ составляет 8,3 га.

# Перечень кладбищ, находящихся на территории сельского поселения

| № п/п | Населённый пункт | Площадь, кв.м. | Действующее/ закрытое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Старая Меловая, ул. им Урицкого, 12 (36:22:0000000:2571) | 71639 кв. м. | действующее |
| 2. | c. Старая Меловая, ул. им. Буденного | 8361 кв. м. | действующее |
| 3. | х. Индычий, ул. им. Куйбышева | 3000 кв. м. | действующее |
| ИТОГО |  | 83000 кв. м. |  |

В соответствии с РНГП минимально допустимый уровень обеспеченности местами погребения составляет – 0,24 га на 1000 чел. Для существующей численности населения необходима площадь 0,52 га.

Так как данные о заполненности кладбищ отсутствует, оценить уровень обеспеченности жителей Старомеловатского сельского поселения местами захоронений не представляется возможным.

# Места размещения биологических отходов

На территории Старомеловатского сельского поселения отсутствуют места размещения биологических отходов (трупов животных). Свободные территории для размещения скотомогильников отсутствуют.

# ОБЩИЙ ВЫВОД:

С целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблем, требующих оптимизационных мероприятий, выполнен комплексный анализ территории Старомеловатского сельского поселения.

В результате проведенного анализа было выявлено, что Старомеловатское сельское поселение относится к числу поселений, перспектива развития которых в значительной степени может быть обусловлена рядом факторов: благоприятное состояние окружающей среды для развития рекреационной деятельности; накопленный социально-экономический потенциал; возможность расширения земель населенных пунктов с целью строительства жилых кварталов за счет неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, Старомеловатское сельское поселение обладает рядом благоприятных градостроительных предпосылок для экономического развития поселения (удобные транспортные связи, территориальные ресурсы).

Наибольшую ценность поселения составляют земельные ресурсы. При рассмотрении их в целом видно, что в основном они представлены черноземами обыкновенными и выщелоченными, что положительно влияет на развитие сельского хозяйства.

- ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Старомеловатского сельского поселения.

Содержание разделов и графических материалов Генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления.

  - Базовый прогноз численности населения Старомеловатского сельского поселения.

Главной стратегической целью в развитии демографических процессов и в демографической политике на перспективу является смягчение негативных тенденций и улучшение демографической ситуации в целом.

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Старомеловатского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-2023 г.г. (утв. постановлением администрации Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области от 23.11.2020г. №65), основными задачами демографической политики является:

- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте;

- улучшение состояния здоровья населения;

- увеличение средней продолжительности жизни населения;

- реализация мер, направленных на повышение рождаемости;

- снижение миграционного оттока.

Приоритетные направления демографической политики:

- реализация мер по снижению негативного влияния на демографические процессы;

- реализация мер по снижению миграционного оттока трудоспособного населения;

- реализация мер по поддержке материнства и детства.

Комплексный прогноз основан на следующих концептуальных подходах в развитии экономики, социальной сферы и градостроительства:

- повышение демографического потенциала территории;

- повышение и закрепление трудовой миграции;

- активизация социально-экономического развития периферийных районов.

Базовый прогноз численности предполагает:

- уровень рождаемости 5,0-9,0‰, то есть незначительное повышение и стабилизация сложившегося показателя рождаемости;

- уровень смертности 17,0-14,0‰ (незначительное снижение сложившегося показателя);

- среднегодовой уровень миграции – 17,0-20,0‰ (стабилизация показателя в виду близости сельского поселения с районным центром – с.Петропаловка (22 км), а также с г. Калач (34 км)).

За расчетный промежуток времени (2021-2030 г. г.) невозможно изменить негативные последствия прошлых лет: состояние здоровья и окружающей среды, социально-экономические изменения в жизни каждого человека, в связи с чем, прогнозируется, в основном, стабилизация показателей.

Стабильный уровень рождаемости и снижение показателя смертности, в особенности населения в трудоспособном возрасте, позволит увеличить темпы естественного прироста населения, а оптимизация миграционных процессов приведет к стабилизации или увеличению населения поселения, которое к концу расчетного срока составит 2193 человека в целом по поселению, в том числе:

- село Старая Меловая – 1751 чел.;

- хутор Индычий – 442 чел.

| Наименование показателей | Годы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2030 |
| Численность, чел./% | 2187/100,0 | 2193/100,0 |
| - моложе трудоспособного возраста | 228/10,4 | 230/10,5 |
| - в трудоспособном возрасте | 1173/53,6 | 1176/53,6 |
| - старше трудоспособного возраста | 786/36,0 | 787/35,9 |

# Вывод:

По результатам анализа, проведенного в пункте 2.1., выявлено следующее:

- согласно проекту, будет происходить постепенное изменение типа возрастной структуры, за счет стимулирования уровня рождаемости и создания благоприятных условий для жизни населения;

- проведение активной демографической и миграционной политики будет способствовать росту населения и сохранению демографического потенциала на территории поселения;

- для стабилизации и улучшения демографической ситуации потребуется восстановление и развитие АПК, в том числе среднего и малого предпринимательства, что позволит сократить отток населения молодых возрастов и трудоспособного и, возможно, потребуется привлечение трудоспособного населения из других поселений и областей.

  - Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Старомеловатского сельского поселения и по включению земельных участков в границы населенных пунктов.

Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствие требованиям действующего законодательства.

Согласно Закону Воронежской области от 27.10.2006 № 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения» административно-территориальное устройство основывается на принципах: учета исторически сложившейся системы расселения и тенденций ее развития; территориального единства; создания правовых, экономических, финансовых и организационных условий для формирования и деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления; учета природно-географических условий; рационального использования природных ресурсов и экономического потенциала территории, развития системы коммуникаций; развития социальной инфраструктуры, культурно-бытовых традиций и исконных видов хозяйственной деятельности населения.

Границы и статус Старомеловатского сельского поселения установлены законом Воронежской области от 15.10.2004 года № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области».

В генеральный план Старомеловатского сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области от 25.06.2010 г. №19, были внесены изменения в части установления границ населенных пунктов с. Старая Меловая и х. Индычий. Указанные изменения в генеральный план утверждены решением СНД 21.05.2018 № 18. Сведения о границах указанных населенных пунктов не были внесены в ЕГРН.

Общая площадь земель в границах населенных пунктов на территории Старомеловатского сельского поселения составляет 873,91 га, в том числе:

- с. Старая Меловая — 675,6 га;

- х. Индычий— 198,31 га.

В рамках настоящего проекта генерального плана проведены работы по корректировке ранее установленных границ населенных пунктов с. Старая Меловая, х. Индычий с целью устранения пересечений с участками, сведения о которых содержатся в ЕГРН.

# Генеральным планом предлагается изменение границ населенных пунктов:

  - В целях исключения пересечений ранее установленных границ с. Старая Меловая, сведения о которых содержатся в ЕГРН, с земельными участками  с кадастровыми номерами 36:22:2800023:125, 36:22:2800022:15, 36:22:0000000:2788 необходимо откорректировать границы с. Старая Меловая.

  - В целях исключения пересечений ранее установленных границ х. Индычий, сведения о которых содержатся в ЕГРН, с земельными участками с кадастровыми номерами 36:22:0000000:2788, 36:22:3100007:3, 36:22:3100007:8, необходимо откорректировать границы х. Индычий.

С учетом изложенного выше, общая площадь земель в границах населенных пунктов на территории Старомеловатского сельского поселения составит 873,28 га, в том числе:

- с. Старая Меловая — 675,5 га;

- х. Индычий – 198,31 га.

# Перечень мероприятий по территориальному планированию в части

административно-территориального устройства и этапы их реализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Площадь участка, га | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок |
|  | Корректировка ранее установленных границ с. Старая Меловая с целью устранения пересечений с земельными участками с кадастровыми номерами 36:22:2800023:125, 36:22:2800022:15, 36:22:0000000:2788. |  | + |
|  | Корректировка ранее установленных границ х. Индычий с целью устранения пересечений с земельными участками, относящимися к категории «земли сельскохозяйственного назначения» с кадастровыми номерами 36:22:0000000:2788, 36:22:3100007:3, 36:22:3100007:8. |  | + |
|  | Проведение необходимых мероприятий по уточнению площадей земель различных категорий на территории Старомеловатского сельского поселения и внесении соответствующих изменения в учётную документацию. |  | + |

Мероприятия отображены на «Карте границ населенных пунктов, входящих в состав поселения» и «Карте планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения».

  - Предложения по совершенствованию и развитию функционального зонирования.

Согласно ст. 23 п.6 ГрК РФ на картах, содержащихся в генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон.

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования. Предложения по функциональному использованию территории разработаны с учетом сложившейся и перспективной планировочной структуры городского поселения, планировочных ограничений, требований Градостроительного кодекса РФ.

# В Генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:

| № п/п | Наименование функциональной зоны на карте | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| село Старая Меловая |  |  |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 579,0 |
|  | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 0,175 |
|  | Общественно-деловые зоны | 12,2 |
|  | Производственные зоны | 2,43 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры | 0,74 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры | 8,3 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 45,45 |
|  | Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий | 9,46 |
|  | Коммунально-складская зона | 3,34 |
|  | Зоны рекреационного назначения | 3,7 |
|  | Зоны озелененных территорий специального назначения | 2,2 |
|  | Зоны кладбищ | 8 |
|  | Водные объекты | 0,55 |
| ИТОГО |  | 675,6 |
| Хутор Индычий |  |  |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 174,2 |
|  | Общественно-деловые зоны | 3,44 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры | 1,37 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 17,93 |
|  | Производственные зоны | 0,08 |
|  | Зоны кладбищ | 1,29 |
| ИТОГО |  | 198,31 |

Перечень мероприятий по усовершенствованию и развитию функционального зонирования

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расчетный срок |
| Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры и градостроительному зонированию |  |  |  |  |
| 1 | Сохранение и развитие исторически сложившейся системы планировочных элементов сельского поселения, обеспечение связности территорий внутри поселения. |  |  | + |
| Мероприятия по функциональному зонированию |  |  |  |  |
| 2 | Развитие зон жилой застройки |  |  |  |
|  | 2.1 |  | Развитие зон существующей жилой застройки, подлежащие модернизации за счет повышения плотности застройки. | + |
|  | 2.2 |  | Развитие зон жилой застройки за счет нового строительства на территориях общей площадью 5 га | + |
| 3 | Развитие общественно-деловой зоны |  |  |  |
|  | 3.1 |  | Развитие сложившегося общественного центра на территории населенных пунктов за счет строительства новых объектов административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения. | + |
|  | 3.2 |  | Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50%. | + |
| 4 | Развитие зон инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  | 4.1 | Развитие за счет строительства новых объектов инженерной инфраструктуру на территории населенных пунктов. |  | + |
| 5 | Развитие зон рекреационного назначения |  |  |  |
|  | 5.1 | Развитие за счет благоустройства мест отдыха у воды на р. Толучеевка |  | + |
|  | 5.2 | Развитие за счет строительства объектов физкультурно-досугового назначения и активного отдыха |  | + |
| 6 | Развитие зон специального назначения |  |  |  |
|  | 6.1 | Развитие за счет расширения кладбища на территории с. Старая Меловая на 1 га |  | + |

Мероприятия отражены в графических материалах на Карте планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

  - Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории Старомеловатского сельского поселения

Согласно ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

На территории сельского поселения отсутствуют объекты культурного наследия местного значения.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 12.09.2015  № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.18).

На территории Старомеловатского сельского поселения располагается 9 объектов культурного наследия:

  - 3 объекта культурного наследия федерального значения (объект археологического наследия);

  - 4 объекта культурного наследия регионального значения;

  - 2 выявленных объекта культурного наследия (объекты археологического наследия).

Сведения о защитных зонах объектов культурного наследия внесены в ЕГРН и отображены в графических материалах генерального плана.

Для объектов культурного наследия, находящихся на территории Старомеловатского сельского поселения, не устанавливались границы территорий объектов культурного наследия и режимы их использования.

В отношении объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории поселения, предлагаются следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
| 1 | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения. | + |
| 2 | Проведение мероприятий по установлению границ территорий объектов культурного наследия. | + |
| 3 | Проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. Перед выдачей градостроительного плана орган местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в государственном органе охраны объектов культурного наследия сведения о наличии/отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению. Сведения, полученные в порядке межведомственного взаимодействия, в полном объеме вносятся в градостроительный план. | + |
| 4 | Проведение мероприятий по разработке и утверждению проектов зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования территорий в границах охранных зон. | + |

  - Предложения по размещению на территории Старомеловатского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения.

    - Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности.

Улицы населенного пункта нуждаются в благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

Кроме того, необходимо приведение всех автодорог сельского поселения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.

# Перечень мероприятий по территориальному планированию.

Транспортная инфраструктура

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  | Ремонт дорог с твердым асфальтовым покрытием во всех населенных пунктах поселения | + |
|  | Устройство автомобильных дорог с асфальтовым покрытием в границах населенных пунктов Старомеловатского сельского поселения. | + |
|  | Обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного транспорта | + |
|  | Комплексное озеленение главных улиц населённых пунктов сельского поселения | + |
|  | Благоустройство существующей улично-дорожной сети | + |
|  | Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах населенных пунктов сельского поселения. | + |

    - Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

# Водоснабжение

# Проектные решения

Проектные решения водоснабжения Старомеловатского сельского поселения базируются в соответствии с потребностями прогнозируемого жилищного фонда, социально-культурного, производственного и коммунально-бытового назначения и  согласно проектным мероприятиям Генерального плана.

По проекту подача воды питьевого качества населению предусматривается на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

# Определение расчетных расходов воды

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принимается равным 1,2 (в соответствии со СП 31.13330.2012).

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qмах.сут.  =   Qж х N х Кмах.сут. , где

1000

Кмах.сут  - 1,2 коэффициент суточной неравномерности,

Qж – норма водопотребления, л/чел.сут.

N – расчетное число жителей.

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел.

Расчетные расходы сведены в таблицы.

# Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Старомеловатское сп, население (2,193 тыс. чел.) | 504,39 | 605,268 |
| Поливочные нужды | 153,51 | 184,212 |
| Коммунально-бытовые предприятия, обслуживающие население и прочие расходы (10%) | 50,439 | 60,527 |
| Промышленные предприятия | отсутствуют | отсутствуют |
| Итого | 708,339 | 850,007 |

В соответствии со СП 31.13330.2012 расходы воды питьевого качества для коммунально-бытовых предприятий, обслуживающих население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Потребности в воде на инвестиционные объекты, необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

# Определение противопожарных расходов

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СП 8.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности, утвержденным Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225 (далее по тексту - СП 8.13130).

Согласно п. 5.1. СП 8.13130 расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в городских округах, городских и сельских поселениях для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по таблице 1 указанного свода правил.

В соответствии с таблицей 1 СП 8.13130 для поселения с числом жителей более 1 тыс. чел, но не более 5 тыс. чел. расход воды на наружное пожаротушение в поселении на 1 пожар принимается 10 л/с, расчетное количество одновременных пожаров принимается равным 1.

Таким образом, расход воды из проектируемой водопроводной сети на наружное пожаротушение с учетом численности населения Старомеловатского сельского поселения принят 10 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СП 8.13130 составляет 3 часа, расход воды в сутки соответственно равен 10х3х3,6=108 куб.м./сут. Противопожарный запас должен хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

# Свободные напоры

Минимальный свободный напор в проектируемой водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

# Источники водоснабжения, схема водоснабжения

Централизованная система водоснабжения в Старомеловатском сельском поселении отсутствует. Водоснабжение осуществляется из индивидуальных колодцев, расположенных на территории населенного пункта. Система водоснабжения индивидуальная, как для хозяйственно-питьевых, так и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов.

# Водопроводные сети

Необходимо проложить водопроводные сети для повышения уровня благоустройства жилищного фонда, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

Сети водопровода следует прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

# Проектные предложения

Процесс проектирования – задача серьезная и достаточно ответственная. Начинается проектирование с предварительной подготовки, во время которой заказчик и исполнитель обсуждают технические вопросы и способы их решения, учитывающие все нормы и стандарты построения того или иного сектора сетей водоснабжения.

Проектирование водоснабжения того или иного объекта включает в себя создание разработку систем водоснабжения, водоочистки, проекта насосных станций, подбор оборудования. Все расчёты производятся в соответствии с условиями местности, для которой подготавливается проект, и с учётом всех действующих норм.

Главные сложности в разработке проектов инженерных сетей водоснабжения заключаются, как правило, в особенностях того или иного объекта, условий местности, на которой он находится.

Проектирование водоснабжения частных домов основывается на типе водного источника: колодце, скважине, каком-либо водоёме или центральной магистрали города. В процессе составления проекта разрабатываются наиболее экономичные способы водопоставки, очищения воды и методы её непрерывного поступления в дом.

В проекте водоснабжения крупных объектов учитываются климатические условия местности, способы подключения водопровода к центральной магистрали, качество воды, поставляемой на территорию этих объектов, и её расходы на бытовые и питьевые нужды населения, нужды пожаротушения и производственные нужды. В проекте предусматривается и расчет необходимого, оптимально подходящего для водоснабжения масштабных объектов, оборудования в соответствии с бюджетом проекта и назначением объекта.

Проектирование начинается с выдачи заказчиком Технических условий или Технического задания.

Для обеспечения населенных пунктов поселения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо решить следующие задачи:

- Поиск и бурение разведочных скважин;

- Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

- Обеспечение централизованной системой водоснабжения поселения новой жилой застройки поселения.

- Проектирование новых водопроводных сетей;

- Строительство новых водопроводных сетей;

- Проектирование новых водозаборных сооружений;

- Строительство новых водозаборных сооружений;

- Проектирование санитарной зоны скважин;

- Благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений.

Для достижения  показателей надежности, качества, энергетической эффективности систем водоснабжения необходимо произвести строительство централизованных систем холодного водоснабжения. К таким показателям относятся:

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды);

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

г) использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы;

д) экономическая эффективность и экологическая безопасность, гарантированное полное обеспечение энергоресурсами, энергетическая безопасность поселения.

# Водоотведение

# Проектные решения

Систему канализации поселения рекомендуется предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевые и талые стоки собираются и отводятся отдельной системой на собственные очистные сооружения.

# Нормы и расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены, исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. (утвержден и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 N 860/пр) удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления без учета полива.

Расход стоков от комумунально-бытовых предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

# Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде

| Существующий жилой фонд | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл. л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средне-суточные | Максимально-суточн. К=1,2 |
| Старомеловатское СП, население 2,187 тыс. чел | - 2,187 | - 230 | - 503,01 | - 603,612 |
| Итого |  |  | 503,01 | 603,612 |

# Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут. расход воды м3/сут. |
| Старомеловатское СП, население (2,193 тыс. чел.) | 504,39 | 605,268 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность, обслуживающая население прочие расходы (10%) | 50,439 | 60,527 |
| Промышленные предприятия | отсутствуют | отсутствуют |
| Итого | 554,829 | 665,792 |

Расходы стоков от инвестиционных объектов необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

# Схема канализации

В настоящее время в Старомеловатском сельском поселении существуют следующие проблемы в области канализации:

1. Отсутствие централизованной канализационной системы;

2. Отсутствие канализационных очистных сооружений;

Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф.

Ливневая канализация в поселении отсутствует, дождевые и талые стоки отводятся по рельефу.

Рекомендуется провести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

# Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоотведения, необходимо предусмотреть:

1. Проектирование и строительство системы канализации и сооружений по очистке бытового стока;

2. Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий;

3. Канализование существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы;

4. Самотечные сети канализации из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных труб с шаровидным графитом, металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб с учетом новых технологий.

Главными требованиями в подборе оборудования для водоподготовки в проекте являются высокая эффективность очистки, её максимальная автоматизация и низкие эксплуатационные расходы.

Проектирование систем канализации на объектах больших площадей производится с учётом безаварийного функционирования этих систем и их экологичности. Кроме того, принимаются во внимание особенности эксплуатации того или иного строения, его предназначение и способы подключения к общей канализационной сети. В проекте разрабатываются методы прокладки подземных коммуникаций, приёмы, согласно которым эти коммуникации можно будет расширять в дальнейшем, и способы подключения к ним санитарно-технического оборудования.

# Газоснабжение

Годовые расходы газа для населения определены по нормам газопотребления в соответствии со СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб, одобренным Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 112, согласно которому укрупненные показатели потребления газа, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3), принимаются равными 300 м3/год на 1 чел. Часовые расходы газа определены по годовым расходам газа с учетом коэффициента перехода от годового расхода к максимальному часовому расходу газа.

Обеспечение газом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с их отсутствием.

Прогнозируемые расходы газа на коммунально-бытовые нужды для существующего жилищного фонда и объектов нового строительства представлены в таблице ниже.

| № п/п | Потребители | Расчет | Годовой расход | Часовые расходы газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые нужды населения: - отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление | 2193 х 300 м3/год | 657,9 тыс.м3/год | 75,103 м3/час |  |
| 2 | Существующие предприятия и соцкультбыт | По данным топливно-энергетического баланса района на 2021 год предприятия соцкультбыта используют природный газ |  |  |  |
| 3 | Проектируемые предприятия соцкультбыта |  | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |  |  |
|  | Итого: |  | 657,9 тыс.м3/год |  | 75,103 м3/час |

Суммарный годовой расход газа на поселение составляет 657,9 тыс.м3/год.

Расчет велся с учетом 100% газификации природным газом жилищного фонда.

По данным паспорта поселения (по состоянию на 01.01.2021 г.) газоснабжение жилищного фонда природным газом на территории сельского поселения составляет      84,4 %.

# Проектные предложения

На сегодняшний день на территории Старомеловатского сельского поселения газоснабжение можно считать достаточным для обеспечения жилищного и хозяйственного сектора. В связи с отсутствием динамики увеличения численности населения повышение потребления природного газа до 2030 года не планируется.

В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:

- поэтапный переход на использование сетевого газа объектов, потребляющих сжиженный углеводородный газ (СУГ) и твердое топливо;

- расширение сетей газораспределения для охвата 100% существующего жилищного фонда.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

- максимальная газификация территорий;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

Развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

# Теплоснабжение

# Проектные предложения

Для создания условий комфортного проживания жителей и уменьшения теплопотерь в тепловых сетях, необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а также замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

- реконструкция изношенных источников теплоснабжения;

- строительство газовых котельных для существующих объектов жилищного фонда, социального и культурно-бытового назначения на территории Старомеловатского сельского поселения;

Необходимо предусмотреть проектирование и строительство котельных для обеспечения теплом территорий существующего жилищного фонда.

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- Применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления), как более дешёвого и экологичного вида топлива;

- Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов.

# Электроснабжение

Согласно РНГП ВО, уровень электропотребления на одного человека в год составляет 950 кВт.час/год чел. с учетом пищеприготовления на газовых плитах.

Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (утверждена: Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07.07.94, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.94) (с изм. от 29.06.1999).

Годовое потребление электроэнергии для существующего жилищно-коммунального сектора, а также с учетом перспективной жилой застройки приведено в таблице ниже.

# Данные по годовому электропотреблению поселения на расчетный срок

| Наименование потребителей | Численность населения, чел. |  |  | Годовое потребление электроэнергии (кВт. час/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная | Всего |  |
| Жилищно-коммунальный сектор | 2187 | 6 | 2193 | 2083350 |
| Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) | - | - | - | 416670 |
| Всего по поселению: |  |  |  | 2500020 |

Годовое потребление электроэнергии составит: 2,5 млн кВт. Час.

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилищного фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

-	ввода в эксплуатацию новых промышленных и сельскохозяйственных предприятий или роста производственных мощностей существующих производственных объектов, их перепрофилирования и переоборудования;

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники;

для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

# Проектные предложения

Проблемой в области электроснабжения Старомеловатского сельского поселения Петропавловского  муниципального района Воронежской области является высокий износ сетей и оборудования.

Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения являются:

- повышение надежности системы электроснабжения;

- снижение уровня потерь электроэнергии;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение эффективности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

Развитие системы электроснабжения поселения следует осуществлять в увязке со схемой территориального планирования Воронежской области, утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 05.03.2009 №158 (актуальная редакция).

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

- снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения;

- повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах электроснабжения;

- снижение потерь электроэнергии;

- экономия финансовых и энергетических ресурсов;

- повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Старомеловатского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
| 1.Водоснабжение |  |  |
| 1.1 | Поиск, бурение разведочных скважин | + |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборов | + |
| 1.3 | Строительство новых водозаборов | + |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство новых водопроводных сетей | + |
| 1.5 | Строительство новых водопроводных сетей | + |
| 1.6 | Проведение необходимых анализов, проектирование и строительство очистных сооружений воды | + |
| 1.7 | Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях | + |
| 1.8 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования | + |
| 2.Водоотведение |  |  |
| 2.1 | Проектирование централизованной системы канализации и сооружений по очистке бытового стока | + |
| 2.2 | Проектирование и строительство ливневой канализации и сооружений по очистке поверхностного стока. | + |
| 2.3 | Канализование существующего жилого фонда | + |
| 3.Газоснабжение |  |  |
| 3.1 | Поэтапный переход на использование сетевого газа объектов, потребляющих сжиженный углеводородный газ (СУГ) | + |
| 3.2 | Строительство сетей и сооружений систем газоснабжения для негазифицированного жилого фонда. | + |
| 3.3 | Поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки полиэтиленовых труб | + |
| 4.Теплоснабжение |  |  |
| 4.1 | Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов | + |
| 4.2 | Строительство газовых котельных для существующих объектов жилищного фонда, социального и культурно-бытового назначения | + |
| 5.Электроснабжение |  |  |
| 5.1 | Реконструкция и увеличение мощности существующих КТП | + |
| 5.2 | Реконструкция и модернизация действующих ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ | + |
| 5.3 | Внедрение современного электроосветительного оборудования по всем категориям потребителей, обеспечивающего экономию электрической энергии. | + |
| 5.4 | Повышение надежности системы электроснабжения | + |
| 5.5 | Расширение возможностей подключения проектируемых объектов | + |
| 5.6 | Модернизация сети уличного освещения | + |
| 5.7 | Снижение уровня потерь электроэнергии | + |
| 5.8 | Улучшение экологической ситуации | + |

Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показаны в графических материалах.

При возникновении необходимости строительства или реконструкции иных объектов инженерной инфраструктуры местного значения в Генеральный план вносятся дополнения и изменения в установленном порядке.

    - Предложения по обеспечению территории Старомеловатского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.

В соответствии с данными, предоставленными администрацией, общая площадь жилищного фонда на территории Старомеловатского сельского поселения по состоянию на 01.01.2020 составила 69 800 кв. м.

Согласно РНГП ВО средняя жилищная обеспеченность составляет 40 м2 на одного человека для индивидуальной жилой застройки.

Общая численность населения по состоянию на 01.01.2021 на территории Старомеловатского сельского поселения составляет 2187 человек. Таким образом, показатель жилищной обеспеченности составляет 31,9 кв. м./чел. Этот показатель ниже нормативного в 40 кв. м/чел.

Все вышеперечисленные факторы напрямую влияют на необходимость развития нового жилищного строительства.

Для улучшения жилищных условий существующего населения необходимо строительство 17 680 кв. м площади нового жилого фонда (квартир).

Обеспечить новым комфортным жильем необходимо также и льготные категории граждан, ветеранов ВОВ, инвалидов, выпускников интернатов, многодетные семьи и пр.

Помимо этого, необходимо учитывать сценарий демографического прогноза, согласно которому население Старомеловатского сельского поселения к 2030 году должно увеличиться на 6 человек и составить 2193 чел. В этой связи, нужно учесть необходимость в обеспечении комфортным жильем нового населения, а это еще 240 кв. м общей площади нового жилого фонда (квартир).

Таким образом, общая площадь нового жилого фонда, который необходимо построить до 2030 года, составляет не менее 17 920 кв.м.

Согласно МНГП ВО средняя жилищная обеспеченность составляет 33 м2/чел., 42 м2 на семью из 2х людей и по 18 м2 на каждого члена семьи при ее составе от 3х человек и более.

Настоящим генеральным планом для жилищного строительства предлагаются территории свободные от застройки, а также территории существующей застройки, подлежащие модернизации за счет повышения ее плотности.

Администрацией Старомеловатского сельского поселения для освоения под развитие жилищного строительства предлагается территория общей площадью 5 га, расположенная по ул. Степная. Территория предлагается для освоения под индивидуальное жилищное строительство.

Для расчета предполагаемого количества земельных участков для ИЖС применяются показатели «Нормативного соотношения территорий различного функционального назначения в составе жилых образований коттеджной застройки», указанные в процентах в таблице А.1 СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Из общей площади территории вычитаем 16% под улицы, проезды, стоянки.

5 га x 0,84 = 4,2 га

Площадь участка, выделяемого под индивидуальное жилищное строительство – 0,10 га.

4,2 / 0,10 = 42 участка

Для расчетов общей площади нового жилого фонда в индивидуальных жилых домах применим норму 40 кв. м/чел. Средний состав семьи 3,5 человека.

42 х 3,5 х 40 = 5 880 кв. м. (площадь нового жилого фонда индивидуальной жилой застройки).

Таким образом, общая площадь нового жилого фонда на территории 5 га, зарезервированной под ИЖС, составит 5 880 кв. м. площади домов.

Перечень мероприятий по обеспечению Старомеловатского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.

| № п/п | Наименование мероприятия | Площадь жилого фонда кв.м. | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок |
|  | Освоение территории, расположенной на ул. Степная, под развитие индивидуальной жилой застройки* | 5 га | + |
|  |  | 5880 кв. м. |  |
|  | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения. |  | + |
|  | Увеличение жилого фонда с 69 800 до 87 720 кв. м. | 17 920 м2 Новый жилой фонд | + |
|  | Оказание содействия в строительстве жилого фонда для улучшения жилищных условий ветеранов и инвалидов ВОВ, у многодетных семей, малоимущих и иных льготных категорий граждан (согласно Федеральных и областных программ). |  | + |
|  | Комплексное благоустройство жилых территорий (кварталов). |  | + |

* Указанные в мероприятиях численные показатели площади нового жилого фонда требуют уточнения в процессе разработки документации по планировке территории.

    - Предложения по обеспечению территории Старомеловатского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры.

В генеральном плане предложения по развитию системы социально-бытового обслуживания разработаны с учетом новых экономических и градостроительных условий, то есть предлагается развитие социальной сферы, ориентированной на поддержание здоровья человека (физического, духовного и  интеллектуального), на удовлетворение его разнообразных запросов и потребностей в новых видах услуг (видеотеки, специализированные спортклубы и т.д.), реформирование коммерческо-деловой сферы, направленное на повышение деловой активности населения (разукрупнение учреждений и предприятий) и, как следствие, – увеличение общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из  других сфер хозяйственного комплекса.

Решение этих задач лежит на пути оптимизации системы услуг при изменении функциональной и территориальной организации.

Функциональная организация связана с дифференциацией сферы обслуживания на социальную и коммерческую.

Социальная - финансируется из бюджетных средств различного уровня, средств благотворительных фондов и организаций. Ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг.

Социальная сфера поддается нормированию, основанному на социальной статистике (учет численности детей дошкольного и школьного возраста, частота посещения медицинских учреждений и т.д.).

Коммерческая сфера не поддается нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения населения достаточным объемом разнообразных услуг при минимальных затратах времени на их получение.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания в новых экономических условиях остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение как минимум нормативного уровня обеспеченности населения всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

К концу 2030 года в соответствии с базовым демографическим прогнозом численность населения на территории Старомеловатского сельского поселения может составить 2193 человека.

В соответствии с данными, предоставленными департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, по состоянию на 2020 – 2021 учебный год, на территории Старомеловатского сельского поселения располагается:

- 2 общеобразовательные школы с общей вместимостью – 400 учащихся;

- 2 детских сада с общей вместимостью – 50 учащихся.

Для существующей численности населения – 2187 человек необходимо:

- 196 мест в общеобразовательных школах (нормативный показатель в соответствии с РНГП 90 мест/1000 жителей);

- 87 мест в детских садах (нормативный показатель в соответствии с РНГП 40 мест/1000 жителей).

Как показывает нормативный расчет, существует дефицит мест в детских дошкольных учреждениях. Для обеспечения существующего населения необходимо строительство нового объекта мощностью не менее 37 мест.

Учитывая демографический прогноз, население Старомеловатского сельского поселения должно до 2030 года увеличиться на 6 человек.

Для обеспечения до 2030 года нового населения местами в детских дошкольных учреждениях необходимо 38 мест в детском саду.

Схемой территориального планирования Воронежской области, утвержденной постановлением Правительства Воронежской области от 05.03.2009 № 158 (ред. постановления правительства Воронежской области от 28.12.2020 № 1143) предусматриваются мероприятия по строительству ФАПа в х. Индычий (до 2024 года) и ремонту здания МКОУ Старомеловатская СОШ (до 2021 года). На момент разработки генерального плана мероприятие по строительству ФАП в х. Индычий реализовано, мероприятие по ремонту здания школы реализовано частично.

Кроме того, в с. Старая Меловая находится закрытая Бакурянская начальная школа. На перспективу планируется реконструировать здание под Музей сельского поселения.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Старомеловатского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт СДК в х. Индычий | + |
|  | Реконструкция недействующей школы под музей в с. Старая Меловая | + |
|  | Принятие решения о размещении на территории поселения детского дошкольного учреждения общей вместимостью 38 мест, с целью покрытия дефицита мест. | + |

Мероприятия отражены в графических материалах на Карте планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

    - Предложения по обеспечению территории Старомеловатского сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  | Озеленение улиц, территорий общественных центров, внутриквартальных пространств; создание бульваров, скверов при различных общественных зданиях и сооружениях. | + |
|  | Строительство объектов физкультурно-досугового назначения и активного отдыха в северной части с. Старая Меловая. | + |
|  | Благоустройство рекреационных зон поселения: -благоустройство площадок для проведения культурно-массовых мероприятий; -очистка территории; -устройство малых форм; -устройство площадок для мусора; -озеленение территории. | + |
|  | Нормативное озеленение территорий существующих школ и детских садов из расчёта не менее 50% от общей площади земельного участка. | + |
|  | Нормативное озеленение санитарно-защитных зон. | + |

    - Предложения по обеспечению территории Старомеловатского сельского поселения объектами специального назначения – местами сбора бытовых отходов и местами захоронений.

В целях санитарной очистки территории территориальное планирование должно обеспечить:

- Организацию мест для накопления бытовых отходов;

- Организацию транспортирования бытовых отходов и мусора с территорий домовладений населенных пунктов и с площадок накопления для дальнейшей передачи для захоронения.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Старомеловатского сельского поселения объектами специального назначения – местами накопления отходов

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  | Поддержание порядка на территории кладбищ: - уборка и очистка территории кладбищ; - содержание мест накопления отходов. | + |
|  | Рекультивация законсервированного полигона ТБО на земельном участке с кадастровым номером 36:22:3100002:32 | + |
|  | Устройство мест накопления ТКО в жилой застройке. | + |
|  | Устройство мест накопления отходов в местах массового отдыха. | + |
|  | Расширение существующего кладбища в с. Старая Меловая при условии соблюдения санитарного законодательства. | + |

    - Предложения по развитию сельскохозяйственного и промышленного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства.

В настоящее время в целях развития сельского хозяйства действует государственная программа Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», утвержденная постановлением Правительства Воронежской области от 13.12.2013 № 1088. Программа направлена на стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса, поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка, повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития, а также повышение уровня и качества жизни сельского населения.

Для социально-экономического развития муниципального образования необходимо привлечение инвесторов и создание новых мест приложения труда.

На сегодняшний день сельское хозяйство является одним из немногих быстрорастущих секторов экономики. Этому способствует Государственная аграрная политика.

На территории поселения имеются территории недействующих сельскохозяйственных предприятий и производственных объектов. Указанные территории необходимо рекультивировать с целью размещения новых объектов при условии соблюдения санитарного законодательства. Такая мера поспособствует привлечению новых инвесторов.

Новые мероприятия по обеспечению поселения объектами сельскохозяйственного производства не планируются.

Перечень мероприятий по обеспечению Старомеловатского сельского поселения объектами производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации проектных решений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
| 1 | Рекультивация территорий недействующих предприятий, расположенных на территории Старомеловатского сельского поселения, с целью размещения новых объектов при условии соблюдения санитарного законодательства. | + |

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории должно осуществляться согласно требованиям в области охраны окружающей среды, в том числе в соответствии с требованиями к сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, согласно статье 35 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее - Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ).

- Полномочия и ответственность органов местного самоуправления
в сфере охраны окружающей среды.

Органы местного самоуправления ответственны за обеспечение благоприятной окружающей среды и благоприятных условий жизнедеятельности человека, а также экологической безопасности на соответствующих территориях; обязаны вести природоохранную деятельность (ст. 3 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ).

В соответствии с пунктом 18 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения сельского поселения относится участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Окружающая среда представляет собой, в частности, совокупность компонентов природной среды, а именно, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды и почвы) (ст. 1 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ).

Воздействие, оказываемое хозяйственной или иной деятельностью, производимой на территории сельского поселения, может привести к негативному изменению окружающей среды, к ее загрязнению с повреждением естественных экологических систем и истощению природных ресурсов.

- Состояние атмосферного воздуха

Негативное воздействие на качество атмосферного воздуха на территории Старомеловатского сельского поселения могут оказывать:

- системы обеспечения социальных потребностей населения (отопительные котельные, транспортное снабжение населения);

- хозяйственная и иная деятельность предприятий на территории сельского поселения;

- эксплуатация и обслуживание трубопроводного транспорта.

Теплоснабжение объектов в сельском поселении осуществляется в котельных, оборудованных котлами, работающими на твердом топливе. В связи с неполной газификацией сельского поселения, часть жилой застройки отапливается посредством печного отопления. Продукты сгорания твердого топлива оказывают значительно большее негативное воздействие на качество атмосферного воздуха.

Транспортное оснащение в поселении представлено автомобильным и трубопроводным транспортом.

По территории поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального и местного значения. Основной причиной загрязнения атмосферного воздуха выбросами от двигателей транспорта является увеличение его количества, изношенность, а также недостаточная развитость улично-дорожной сети.

Трубопроводный транспорт, проходящий по территории поселения представлен газопроводами. Загрязнение атмосферного воздуха происходит в результате стравливания газа во время технического обслуживания и ремонта, а также в результате аварийных ситуаций.

Деятельность предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории сельского поселения, представлена преимущественно следующими видами:

- растениеводство;

- животноводство.

По данным ЕГРН от границ промышленных площадок предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Старомеловатского сельского поселения санитарно-защитные зоны не установлены.

# Выводы:

- основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются источники загрязнения, расположенные на территории предприятий и двигатели транспорта;

- часть жилой застройки отапливаются за счет сжигания твердого топлива;

- санитарно-защитные зоны для промплощадок предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения, не установлены.

# Состояние поверхностных вод

Причиной загрязнения поверхностных вод являются:

- сброс неочищенных очищенных сточных вод, в частности от предприятий;

- сточные воды с полей и фермерских хозяйств, с которыми в водоемы попадают минеральные удобрения и пестициды;

- отсутствие централизованной системы водоотведения в населенных пунктах.

На территории Старомеловатского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения. В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения, в том числе ливневой канализации, сточные воды с селитебных территорий и территорий предприятий не подвергаются очистке и оказывают негативное воздействие на состояние поверхностных вод.

С целью уменьшения вероятности загрязнения необходимо создание лесозащитных насаждений, прибрежных защитных полос и водоохранных зон.

# Выводы:

- необходимо создание централизованной системы водоотведения и создание системы ливневой канализации.

# Состояние подземных вод

На уровень загрязнения подземных вод главным образом оказывает влияние эксплуатация подземных вод для нужд населения и предприятий, а также поступление сточных вод в водоносные горизонты.

В настоящее время на территории Старомеловатского сельского поселения централизованной сети водоснабжения нет. Система водоснабжения индивидуальная, как для хозяйственно-питьевых, так и противопожарных нужд. В результате эксплуатации подземных вод на водозаборных скважинах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборных скважин вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого, причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства; даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин.

Снижение загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным обслуживанием скважин, тампонажем скважин, выведенных из эксплуатации, а также путем рационального перераспределения водозабора; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Помимо прочего, в водоносные горизонты происходит поступление сточных вод:

- в результате деятельности сельскохозяйственных предприятий, которые используют минеральные удобрения и пестициды (происходит загрязнение преимущественно нитритами и нитратами);

- от улично-дорожной сети (сточные воды с дорожного полотна содержат нефтепродукты);

- от селитебной территории, ввиду отсутствия централизованной системы водоотведения.

# Выводы:

- загрязнение подземных вод наблюдается в основном вдоль улично-дорожной сети и в результате деятельности предприятий.

# Состояние почв

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов.

Основными источниками загрязнения почв являются:

- неочищенные сточные воды, с селитебной территории и территории предприятий;

- деятельность сельскохозяйственных предприятий (при использовании избытка минеральных удобрений и пестицидов);

- транспортные средства и дорожно-уличная сеть;

- отходы производства и потребления и медицинские отходы.

Почвенный покров территории сельского поселения неоднороден и обладает разной устойчивостью к воздействию деградационных процессов. Среди деградационных процессов, распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, загрязнение химическими веществами. Все эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства.

В целях предотвращения водной и ветровой эрозии на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями района.

Основным источникам техногенного поступления в почву тяжелых металлов являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней пагубно влияет на микрофлору и микрофауну почвы. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Внесение удобрений необходимо проводить на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений. Также необходимо уделить больше внимания подбору севооборотов, использованию в качестве удобрений сидеральных культур.

Вблизи дорожно-уличной сети происходит загрязнение почвы тяжелыми металлами. Со сточными водами в почвенный слой попадают преимущественно соли, тяжелые металлы и нефтепродукты.

В случае несоответствия имеющихся мест накопления отходов производства и потребления санитарно-эпидемиологическим требованиям, происходит загрязнение почвы, зачастую превосходящее ее естественную способность к самоочищению.

Несоблюдение требований при обращении с отходами производства и потребления и медицинскими отходами приводит к загрязнению почвы.

В поселении образуются виды отходов I-V классов опасности, которые образуются в результате:

- деятельности сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории поселения,

- обслуживания и ремонта технологического оборудования и транспортных средств (автотранспорт, спецтехника, трубопроводный транспорт);

- от селитебных территорий (твердые коммунальные отходы, далее-ТКО);

- деятельности объектов здравоохранения (медицинские отходы).

В соответствии со статьей 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ)) накопление отходов производства и потребления допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление) с целью разделения отходов, подлежащих захоронению на объекте размещения отходов (полигоне) и отходов, направляемых для утилизации или обезвреживания на специализированные предприятия.

Отходы I класса опасности (преимущественно ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, лампы, утратившие потребительские свойства), образующиеся на территории поселения подлежат передаче специализированному предприятию, имеющему лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности с целью обезвреживания

Отходы II и III класса опасности (аккумуляторные батареи, утратившие потребительские свойства, отходы, загрязненные нефтепродуктами, отходы минеральных и синтетических масел), образующиеся в основном при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных средств и технологического оборудования, подлежат передаче специализированному предприятию, имеющему лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности с целью утилизации и обезвреживания (в части отходов, загрязненных нефтепродуктами).

Отходы IV класса опасности представлены в преимущественно ТКО.

К отходам V класса опасности преимущественно относятся незагрязненные отходы бумаги и картона, полимерных материалов и деревянной тары, утратившей потребительские свойства. Эти виды отходов не подлежат захоронению на территории объекта размещения отходов, должны быть переданы специализированному предприятию с целью утилизации.

Деятельность по обращению с отходами, образующимися в результате деятельности  промышленных и сельскохозяйственных предприятий, осуществляется в соответствии с заключенными договорами со специализированными предприятиями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

Обращение с медицинскими отходами осуществляется в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее- Санитарные правила)) в зависимости от того, к какому классу принадлежат отходы.

К отходам класса А (отходам, не имеющим контакт с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больным, эпидемиологически безопасным отходам) применяются требования, предъявляемые к обращению с ТКО

К отходам, относящимся к классам Б-Д (эпидемиологически, токсикологически опасным и радиоактивным отходам) предъявляются особые требования к сбору, накоплению, транспортированию, обезвреживанию и размещению в соответствии с Санитарными правилами.

На территории поселения оборудованы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. Органы местного самоуправления определяют схему расположения мест накопления и осуществляют ведение реестра мест накопления в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра». Транспортирование ТКО с территории Старомеловатского сельского поселения осуществляется региональным оператором ГУП ВО «Облкоммунсервис», для дальнейшей передачи для захоронения ООО «Богучарбытсервис».

ООО «Богучарбытсервис» является собственником объекта размещения отходов (номер ОРО 36-00022-З-00592-250914), который расположен на территории Залиманского сельского поселения в 3 км по направлению на юг от ориентира км 1-й+350 м (лево) автодороги п. Вишневый – с. Дубовиково, расположенного за пределами участка, и осуществляет сбор ТКО с целью их захоронения в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности от 16.02.2016 серия 036 № 00142.

На территории сельского поселения располагается неиспользуемый объект размещения отходов (на земельном участке с кадастровым номером 36:22:3100002:32), который необходимо рекультивировать в соответствии с п.7 указа Президента РФ от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

# Выводы:

- в основном загрязнение почвы происходит вместе со сточными водами.

# Радиационная обстановка

В соответствии с Программой мониторинга за радиационной безопасностью объектов окружающей среды в декабре 2020 года выполнены замеры гамма-фона на открытой местности на 33-х административных территориях Воронежской области. Мониторинг за радиационной обстановкой свидетельствует о ее стабильности.

Гамма-фон на территории не превысил естественного уровня. Среднее значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения регистрировалось на уровне многолетних значений и составило 0,12 мкЗв/ч (официальные данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области)

# Выводы:

- Гамма-фон на территории сельского поселения не превышает естественного уровня.

# Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас представляет собой систему взаимосвязанных природных компонентов, характеризующихся способностью поддерживать экологическое равновесие в регионе и защищённостью природоохранными мерами.

Природно-экологический каркас включает в себя основные и второстепенные элементы:

- основные элементы состоят из территорий, выполняющих защитные функции по отношению к окружающей среде (заповедники и заказники, природные парки, памятники природы, защитные леса, болотные и лесные природно-территориальные комплексы);

- второстепенные элементы предназначены для снижения негативного воздействия на основные элементы природно-экологического каркаса (охранные зоны).

# Оценка природно-территориального комплекса

# Система особо охраняемых природных территорий

На территории Старомеловатского сельского поселения располагаются следующие памятники природы областного значения:

- памятник природы областного значения «Степные склоны на р. Толучеевка» (Постановление правительства Воронежской области от 29.10.2018 № 942 «Об утверждении границ и режимов особой охраны территорий отдельных памятников природы областного значения и о внесении изменений в отдельные постановления администрации Воронежской области»;  постановление правительства Воронежской области от 08.11.2019 № 1086 «О создании охранных зон отдельных особо охраняемых природных территорий областного значения»);

- памятник природы областного значения «Красносёловка» (Постановление правительства Воронежской области от 11.11.2015 № 867«Об утверждении границ и режимов особой охраны территорий отдельных памятников природы областного значения и о внесении изменений в отдельные постановления администрации Воронежской области».

# Защитные леса и искусственно созданные насаждения

На территории имеются защитные лесные насаждения, представленные лесными полосами, сформированных для выполнения природоохранных (защита водных ресурсов, почв и атмосферного воздуха от загрязнений), санитарно-эпидемиологических, оздоровительных и прочих функций.

Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные, ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные, приовражные полосы; насаждения в гидрографической сети – в овражных системах вокруг водоемов; насаждения на песках.

# Лесной фонд на территории поселения

В соответствии с данными паспорта муниципального образования по состоянию на 1 января 2021 года муниципального образования на территории Старомеловатского сельского поселения, площадь земель лесного фонда составляет 0,98 тыс.га.

# Водоохранные зоны рек

Согласно статье 65 Федерального закона №74 - ФЗ от 03.06.2006 «Водный кодекс Российской Федерации» для рек, озер, водохранилищ и др. поверхностных водных объектов устанавливается водоохранная зона и прибрежно-защитная полоса.

Размеры прибрежных защитных и водоохранных зон, установленных на территории Старомеловатского сельского поселения, представлены в разделе 1.9. «Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории» п. 1.9.4. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы».

# Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории поселения определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию. Большую часть территории можно охарактеризовать как благоприятную по инженерно-строительным условиям.

В соответствии с паспортизацией населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, предоставленной отделом водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейного водного управления Федерального агентства водных ресурсов МПР России, зона затопления паводком 1% обеспеченности в Старомеловатском сельском поселении зафиксирована от реки Толучеевка.

В соответствии с п. 13 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для защиты от затопления паводковыми водами на территории поселения необходимо проведение мероприятий:

- дамбы обвалования до отметок, исключающих затопление;

- подсыпка затапливаемых территорий.

# Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

- Атмосферный воздух.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются источники загрязнения, расположенные на промышленных площадках предприятий и двигатели транспорта. В целях уменьшения негативного воздействия на атмосферный воздух, рекомендуются следующие мероприятия:

- создание защитных полос лесов вдоль автомобильных дорог, озеленение магистральных улиц;

- развитие улично-дорожной сети;

- своевременное техническое обслуживание трубопроводного транспорта для предотвращения аварийных ситуаций;

- установление санитарно-защитных зон от предприятий, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории поселения, в соответствии с «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222.

- Поверхностные воды.

Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является сокращение загрязнения водных объектов сельского поселения. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов являются:

- создание централизованной системы водоотведения, создание очистных сооружений;

- создание ливневой системы канализации;

- обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков;

- соблюдение правил водоохранного режима на водосборах водных объектов.

- Подземные воды.

Для предотвращения истощения водоносных горизонтов и снижения загрязнения подземных вод предлагается:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- создание защитных полос лесов вдоль автомобильных дорог, озеленение магистральных улиц;

- создание централизованной системы водоотведения, создание очистных сооружений;

- создание ливневой системы канализации.

- Почвы.

Основными источниками загрязнения почвы являются деятельность предприятий и транспортные средства. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- создание защитных полос лесов вдоль автомобильных дорог, озеленение магистральных улиц;

- создание централизованной системы водоотведения, создание очистных сооружений;

- создание ливневой системы канализации;

- заключение необходимых договоров со специализированными предприятиям, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

- создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО;

- организация раздельного сбора отходов с целью выявления отходов, подлежащих утилизации или обезвреживанию, с последующей их передачей специализированными предприятиям, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

- оказание помощи в организации обращения с отходами, образующимися в результате хозяйственной деятельности предприятий и объектов здравоохранения;

- рекультивация неиспользуемого объекта размещения отходов.

5. Территории природно-экологического каркаса.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Старомеловатского сельского поселения являются:

- водоохранные зоны;

- особо охраняемые природные территории;

- земли лесного фонда;

- сенокосные и пастбищные угодья;

- защитные лесные насаждения.

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» к полномочиям органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций относятся:

Органы местного самоуправления самостоятельно:

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

б) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;

в) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях;

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

и) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

к) устанавливают местный уровень реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ;

л) участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

м) создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

н) осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

о) разрабатывают и утверждают планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований.

Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Чрезвычайная ситуация; ЧС: Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.02-2016).

Источник чрезвычайной ситуации: Опасное техногенное происшествие, авария, катастрофа, опасное природное явление, стихийное бедствие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.02-2016).

Поражающий фактор (источника) чрезвычайной ситуации: Составляющая источника чрезвычайной ситуации, характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ Р 22.0.02-2016).

Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях: Реализация системы мероприятий, направленных на предотвращение или предельное снижение угрозы жизни и здоровью людей, потери их имущества и нарушения условий жизнедеятельности в случае возникновения чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.02- 2016).

Защита населения в чрезвычайных ситуациях: Совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.02-2016).

4.1. Результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на функционирование объектов сельского поселения и жизнедеятельность населения

Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В Старомеловатском сельском поселении Петропавловского муниципального района Воронежской области наибольшую опасность в техногенной сфере представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте, перевозящем легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельского поселения;

- на объектах системы газораспределения.

Наибольшую опасность в настоящее время в техногенной сфере представляют транспортные аварии, взрывы и пожары, аварии с выбросом химически опасных веществ, аварии на электроэнергетических системах и очистных сооружениях.

Опасность транспортных аварий, значительно возросла. Подавляющая часть транспортных происшествий (>95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.

Наиболее древним техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов.

Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. Каждую зиму без центрального отопления остаются целые жилые кварталы с десятками тысяч жителей. В наиболее тяжелых случаях, население приходится эвакуировать из мест постоянного проживания.

# Анализ возможных последствий аварий на транспортных коммуникациях

Оценка риска от возможных чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях проведена по укрупненным показателям применительно к автомобильному и железнодорожному транспорту, перевозящему взрывоопасные (бензин, сжиженные углеводородные газы) и химически опасные вещества.

Наиболее часто чрезвычайные ситуации с потенциально опасными веществами возникают при их перевозках. Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, т.е. объема перевозок.

Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийные ситуации на автомобильном и железнодорожном транспорте приведены в таблице 1.

Таблица 1  – Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийную ситуацию на транспорте

| Опасное событие | Интенсивность аварийных ситуаций, 1/(транспорт ∙ км) |
| --- | --- |
| Аварии автомобиля при перевозке опасных грузов | 1,2*10-6 |
| Аварии железнодорожного транспорта в расчете на вагон | 3,8*10-7 |

Анализ возможных последствий аварий на автомобильном транспорте

По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами — 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.

Относительная доля повреждаемости грузов при автомобильных перевозках в зависимости от типа груза составляет:

легковоспламеняющиеся жидкости – 60,5%;

горючие жидкости – 16,3%;

воспламеняющиеся сжатые газы – 3,2%;

ядовитые вещества – 2,1%;

невоспламеняющиеся сжатые газы – 1,9%.

По территории поселения проходят автодороги регионального значения «Павловск – Калач – Петропавловка - х. Индычий» - 20 ОП РЗ Н 10-22, «Павловск – Калач – Петропавловка - Старая Меловая» - 20 ОП РЗ Н 11-22.

По этим автодорогам может осуществляться транспортировка нефтепродуктов в цистернах (объемом до 43 м3).

# Анализ возможных последствий аварий с участием взрывопожароопасных веществ

Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты,  могут быть:

- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (ТВС);

- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;

- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.

Транспортировка нефтепродуктов осуществляется автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 43 м3.

Результаты расчета поражающих факторов возможных взрыва ТВС, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином приведены на рисунках 1-3 и в таблице 2.

В зависимости от места возможной аварии количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

Таблица 2 – Границы зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином вместимостью 43 м3.

| Показатели |  | Избыточное давление взрыва облака ТВС | Тепловое излучение огненного шара | Тепловое излучение пожара пролива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т |  | 28,25 | 28,25 | 28,25 |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т |  | 6,168 | 16,95 | 28,25 |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |  |  |  |
| ΔР=320 кПа |  | 27,8 | – | – |
| ΔР=160 кПа |  | 38,1 | – | – |
| ΔР=128 кПа |  | 42,4 | – | – |
| ΔР=96 кПа |  | 49,0 | – | – |
| ΔР=80 кПа |  | 53,8 | – | – |
| ΔР=64 кПа |  | 60,6 | – | – |
| ΔР=48 кПа |  | 71,0 | – | – |
| ΔР=32 кПа |  | 90,2 | – | – |
| ΔР=16 кПа |  | 141,9 | – | – |
| ΔР=5 кПа (зона расстекления) |  | 348,2 | – | – |
| Эффективный диаметр "огненного шара", м |  | – | 128,7 | – |
| Высота центра "огненного шара", м |  | – | 64,4 | – |
| Время существования "огненного шара", с |  | – | 17,6 | – |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 |  | – | – | 774 |
| Радиус разлива, м |  | – | – | 15,7 |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): |  | – | 209 | 20,3 |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): |  | – | 280,2 | 28,7 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): |  | – | 337,2 | 36,5 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): |  | – | 486,2 | 57,5 |
| Избыточное давление взрыва облака ТВС, кПа |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от центра взрыва, м |  |  |  |  |

Рисунок 1 – Зависимость величины избыточного давления ударной волны взрыва облака ТВС от расстояния.

| Тепловое излучение огненного шара, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра огненного шара, м |

Рисунок 2 – Зависимость величины теплового излучения огненного шара от расстояния.

| Тепловое излучение пожара разлива, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от места разрушения автоцистерны, м |

Рисунок 3 – Зависимость величины теплового излучения пожара разлива от расстояния.

Зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа, составляют 69,4 м.

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке нефтепродуктов (бензина) показана на рисунке 4.

| Возможные поражающие факторы, вызванные ЧС при транспортировке бензина | График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии транспортного средства, перевозящего бензин) |
| --- | --- |
| Ударная волна взрыва облака паровоздушной смеси (возможная частота реализации ЧС 6,6*10-7 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м. |
| Тепловое излучение "огненного шара" (возможная частота реализации ЧС 3,48*10-8 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м. |
| Тепловое излучение пожара разлива (возможная частота реализации ЧС 1,0*10-6 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м. |

Рисунок 4 - Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке нефтепродуктов (бензина).

Границы зон действия поражающих факторов возможных аварийных ситуаций на автоцистерне с нефтепродуктами приведены  на схеме «Зоны действия поражающих факторов возможных аварий на транспортных коммуникациях Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области».

Распределение потенциального (территориального) риска гибели людей при авариях на автодорогах Старомеловатского сельского поселения показано на схеме «Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

# Анализ возможных последствий аварий на газопроводах

# Прогноз масштабов зон поражения при авариях на магистральном газопроводе

По территории Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района проходит магистральный газопровод  Уренгой-Новопсков диаметром 1420 мм и рабочим давлением 75 кгс/см2.

Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей является сосредоточение и транспортировка большого  количества взрывоопасных продуктов. По своей специфике газопроводы и расположенные на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%.

Для определения оперативного прогнозирования и размеров зон действия основных поражающих факторов при возможных авариях на магистральном газопроводе, проходящем по территории Старомеловатского сельского поселения, использовались методики из «Руководства по оценке пожарного риска для промышленных предприятий».

В зависимости от класса магистрального трубопровода, рабочее давление газа Рг может составлять: для газопроводов высокого давления – от 2,5 МПа; среднего давления - от 1,2 до 2,5 МПа; низкого давления - до 1,2 МПа. Диаметр газопровода может быть от 150 до 1420 мм.

В нашем случае расчеты для магистрального газопровода проводились применительно к следующим характеристикам газопровода:

- рабочее давление газа Рг=7,5 МПа;

- диаметр газопровода Ду 1420 мм;

- максимально возможная температура транспортируемого газа Т = 15 0С.

Расчеты показывают, что для магистрального газопровода Уренгой-Новопсков максимальное избыточное давление воздушной ударной волны  составит 25,4 кПа. График изменения величины избыточного давления взрыва газовоздушной смеси от расстояния приведен на рисунке 5.

| Избыточное давление взрыва облака ТВС, Па |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра взрыва, м |

Рисунок 5 - График изменения величины избыточного давления взрыва газовоздушной смеси от расстояния.

Возможные последствия воздействия на человека воздушной ударной волны взрыва в открытом или закрытом пространстве (детерминированный критерий поражения ударной волной) приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Возможные последствия воздействия воздушной ударной волны на человека

| Последствия воздействия ударной волны | Избыточное давление Δp, кПа |
| --- | --- |
| в зданиях: |  |
| Люди, находящиеся в неукрепленных зданиях, погибнут в результате прямого поражения ударной волны, под развалинами зданий или вследствие удара о твердые предметы | 190 |
| Люди, находящиеся в неукрепленных зданиях, либо погибнут, либо получат серьезные повреждения в результате действия взрывной волны либо при обрушении здания или перемещении тела взрывной волной | 69-76 |
| Люди, находящиеся в неукрепленных зданиях, либо погибнут или получат повреждения барабанных перепонок и легких под действием взрывной волны либо будут поражены осколками и развалинами здания | 55 |
| Обслуживающий персонал получит серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т.п. Вероятность разрыва барабанных перепонок – 10% | 24 |
| Возможны временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела. Летальный исход или серьезные повреждения от прямого воздействия взрывной волны маловероятны. | 16 |
| Отсутствие летального исхода или серьезных повреждений. Возможны травмы, связанные с разрушением стекол и повреждением стен здания | 5,9-8,3 |
| Порог выживания незащищенных людей (при меньшим значениям смертельные поражения людей маловероятны) | 65,9 |
| на открытой местности: |  |
| Смертельные травмы | 100 |
| Тяжелые травмы (контузии) | 60-100 |
| Средние поражения (кровотечения, вывихи, сотрясения мозга) | 40-60 |
| Легкие поражения (ушибы, потеря слуха) | 10-40 |
| Безопасно | менее 5 |

Таким образом, результаты расчетов показывают, что возникающая при разрушениях магистрального газопровода и взрывах ГВС ударная волна не представляет прямой угрозы для жизни человека, оказавшегося даже в непосредственной близости (>30 м) от центра разрыва, и не способна вызвать какие-либо повреждения зданий и сооружений, расположенных за пределами соответствующих нормативных разрывов.

При разгерметизации подземных  участков магистральных газопроводов также возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа) в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ).

Согласно методическим указаниям по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «ГАЗПРОМ» (СТО РД Газпром 39-1.10-084-2003), для экспертной оценки потенциальных масштабов термического воздействия пожаров на газопроводах на человека и окружающую среду, рекомендованы к использованию результаты экспериментов фирмы «Бритиш Газ», показанные на рисунке 6 в виде зависимости критического расстояния (Lкр) от диаметра трубопровода и рабочего давления. Величина Lкр представляет при этом радиус круга, на границе которого радиационный тепловой поток от пожара на поверхности земли составляет 32 кВт/м2. Эта величина соответствует вероятности термического поражения человека, равной единице, при экспозиции в 30-40 сек.

Рисунок 6 – Влияние   технологических параметров газопроводов на размеры зон абсолютного термического поражения («Бритиш Газ»).

Таким образом, для магистрального газопровода Уренгой-Новопсков (Ду 1420 мм, Рг=7,5 МПа) критическое расстояние при факельном горении составит около 130 м.

Факельное горение может привести к воздействию теплового излучения факела на людей, сооружения и строения, расположенные в непосредственной близости от места аварии.

Степень аварийности на магистральном газопроводе принимается равной 3×10-4 1/(км×год). Тогда индивидуальный риск гибели людей при разрушении газопровода и возникновении факельного  горения составит  2,25*10-6 на расстоянии до 130 м от трассы газопровода.

Прогноз масштабов зон поражения при авариях на объектах системы газораспределения

В настоящее время газоснабжение Старомеловатского сельского поселения развивается на базе природного газа от магистрального газопровода Уренгой — Новопсков, проходящего через его территорию на юге.

Природный газ давлением 0,6 МПа подается в поселение по межпоселковому газопроводу высокого давления от существующей ГРС «Красносёловка».

Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:

  - I-я ступень — газопровод высокого давления II - ой категории р ≤ 0,6 МПА;

  - II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0,2 МПА.

  - III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,03 МПА.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 2 ГРП и 9 ШРП, включая  ШРП Больницы. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки в основном для газопровода низкого давления.

По данным администрации Старомеловатского сельского поселения:

- газифицированных  квартир в поселении: в с. Старая Меловая — 859 шт, в х. Индычий — 234 шт;

- природным газом газифицировано 77 % квартир от общего количества;

- сжиженным газом газифицировано 23 % квартир от общего количества;

Общая протяженность газопроводов составляет 66,62 км, в том числе:

- высокого давления — 11,984 км;

- среднего давления — 7,06 км;

- низкого давления — 47,576 км.

Направления использования газа:

- на хозяйственно-бытовые нужды населения;

- в качестве энергоносителя для теплоисточников.

В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:

- строительство магистральных газопроводов и газорегуляторных пунктов для районов нового строительства;

- осуществить строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%;

- поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки  полиэтиленовых труб.

При разгерметизации распределительного газопровода чаще всего происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием. При разгерметизации наземных участков газопроводов также возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа). Причем факельное горение также наблюдается при истечении из подземного газопровода в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением и образованием колышущегося пламени (слабого источника теплового излучения, возникающего при воспламенении и фильтрации газа через грунт над телом трубы, и способного служить источником зажигания). При аварии на территории населенного пункта может произойти проникновение природного газа в помещения зданий, в результате чего возможно образование взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси, которая при наличии источника зажигания способна к взрыву (повышению давления в помещении за счет сгорания горючей смеси), приводящему к разрушению зданий и травмированию людей.

На открытых участках распределительных газопроводов наибольшую опасность представляет факельное горение газа, исходящего через аварийное отверстие газопровода высокого давления.

На территории Старомеловатского сельского поселения наиболее опасными авариями в системе газоснабжения являются аварийные ситуации на межпоселковом газопроводе высокого давления.

Оценка опасного воздействия поражающих факторов факельного горения газа при разгерметизации межпоселкового газопровода высокого давления проводилась в соответствии с алгоритмом количественной оценки риска газопровода, разработанным специалистами ОАО "Газпром".

В качестве исходных данных принято:

- рабочее давление в газопроводе 600 кПа;

- внутренний диаметр трубопровода 200 мм;

- температура продукта внутри газопровода 15 ºС;

- глубина заложения подземного  газопровода – 1 м.

Результаты расчетов показывают, что при аварийной разгерметизации газопровода высокого давления возможно образование факельного горения истекаемого газа, при этом длина факела может достигать 38,7 м при гильотинном разрушении газопровода и 5,5 м при образовании свища или трещины диаметром 15 мм.

Факельное горение может привести к воздействию теплового излучения факела на людей, сооружения и строения, расположенные в непосредственной близости от места аварии.

4.1.2. Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера

# Классификация опасных природных явлений

Источниками природной опасности на рассматриваемой территории являются части литосферы, гидросферы или атмосферы, в которых протекают различные природные процессы и возможно возникновение опасных природных явлении, т. е. природных явлений с уровнями воздействий, оказывающими негативное влияние на жизнедеятельность людей и состояние объектов техносферы. Природное явление - это результат протекания природных процессов. Число видов опасных природных явлений, с одной стороны, снижается по мере приспособления к ним технологий природопользования, повышения защищенности людей от действия неблагоприятных факторов, а с другом стороны, увеличивается в результате антропогенного воздействия на природную среду, по мере усложнения хозяйства, появления значимых для жизнедеятельности человека индустриальных технологий, являющихся более уязвимыми к помехам.

По виду природные явления классифицируются на:

- геофизические - землетрясения, извержения вулканов;

- геологические - оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины, склоновый смыв, просадка лессовых пород, просадка (провал) земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, курумы, пыльные бури;

- морские гидрологические - тропические циклоны (тайфуны), цунами, сильное волнение (5 баллов и более), сильный тягу и в портах, ранний ледовый покров и припай, напор льдов, интенсивный дрейф льдов, непроходимый лед, обледенение судов и портовых сооружений, отрыв прибрежных льдов;

- гидрологические - высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкие уровни волы ранний ледостав и появление льда на судоходных водоемах и реках;

- гидрогеологические - низкие уровни грунтовых вод высокие уровни грунтовых вод;

- метеорологические - бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;

- природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.

Опасные ситуации природного характера на территории Старомеловатского сельского поселения

# Геофизические опасные явления.

В соответствии с картами общего сейсмического районирования Российской Федерации ОСР-97 /25/ на территории Воронежской области могут происходить 5-и балльные землетрясения по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 500 лет (2·10-3 1/год) и 6-и балльные по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 5 тысяч лет (2·10-4 1/год). Для территории Старомеловатского сельского поселения уровень опасности землетрясений составляет 1 балл.

# Геологические опасные явления.

На территории сельского поселения выявлен довольно обширный комплекс экзогенных геологических процессов, таких как эрозионный, оползневой, просадочный, карстовый,  заболачивание.

Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами.

Наиболее крупные участки эродированных земель располагаются у сел Старая Меловая, Индычий. Эти участки приурочены к самым приподнятым правобережьям речных долин. Оврагообразование особенно интенсивно происходит в делювиальных суглинках, песчано-глинистых моренных отложениях и аллювиальных толщах речных террас. Самые устойчивые к размыву коренные породы: мел и мергель.

Также  часть территории сельского поселения, расположенная у села Старая Меловая, х. Индычий, подвержена развитию оползнеобразования сильной интенсивности (коэффициент пораженности 0,02-0,05).

Овражная эрозия средней интенсивности (коэффициент овражности 0,01-0,05) присутствует и в западной части поселения.

Для территории характерна карстово-эрозионная денудация, проявляющаяся на поверхности меловых отложений по крутым правобережьям Тулучеевки (Подгорной), Козынки (Меловатки). Это предопределено специфическими особенностями мело-мергельных пород и, прежде всего, такими их свойствами, как слабая цементация, значительная трещиноватость, способность легко разрушаться при низких температурах и интенсивно диспергировать под воздействием воды. Под воздействием карста происходит химическое выветривание мело-мергельной толщи пород.

Процессы заболачивания сильной интенсивности развиты в поймах рек.

# Гидрологические опасные явления.

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну средней части р. Дон. Через территорию поселения протекает р. Толучеевка (Подгорная) и ее левый приток р. Козынка (Меловатка).

На территории имеется пруды.

Основным источником питания рек являются талые воды, что определяет характер водного режима водотоков. Основные особенности водного режима реки являются высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень.

Часть территории Старомеловатского сельского поселения находится в зоне затопления паводком 1% обеспеченности

Отметка максимального уровня весеннего половодья и количество затапливаемых домов по каждому населенному пункту сельского поселения приводятся в таблице 4.

Таблица 4 – Ведомость затапливаемых домов по населенным пунктам при максимальном уровне весеннего половодья обеспечиваемостью Р%

| Река | Населенный пункт | Площадь затопления р=1%, м2 | Количество домов, затапливаемых наивысшим уровнем воды с вероятностью превышения р% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| Подгорная | с. Старая Меловая | 2,37 | 202 | 130 | 28 | 0 | 0 |
| Подгорная | х. Индычий | 0,05 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |

Зоны возможного затопления территории населенных пунктов в период весеннего половодья показаны на картах (схемах) «Зоны действия поражающих факторов возможных аварий на транспортных коммуникациях Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» и «Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

При затоплении территорий паводковыми водами наносится материальный ущерб, велика вероятность разрушения зданий и сооружений на приусадебных участках, повреждения мостов, нарушения автомобильного сообщения между населенными пунктами и т.д.

# Метеорологические опасные явления

Территория Старомеловатского сельского поселения относится к районам с опасно высокими температурами воздуха летом, где число дней в году с максимальной температурой, превышающей +30оС больше или равно пяти.

Среднее число дней с температурой на 20 оС выше средней июльской составляет более 1 в год (очень высокий риск). При этом максимальная температура в летний период зафиксирована равной +43оС. Максимальная непрерывная продолжительность периода высоких значений температуры воздуха (30 оС и выше) составляет 12 часов.

Степень опасности экстремально высоких температур воздуха составляет 1 балл.

Среднее число дней с температурой на 20оС ниже средней январской составляет более 1 в год (очень высокий риск). Степень опасности экстремально низких температур воздуха составляет 1 балл. Абсолютная минимальная температура отмечалась равной -38оС.

Территория Старомеловатского сельского поселения относится к районам, для которых максимальное суточное количество осадков, превышающее 50 мм/сутки, возможно с интенсивностью 1 раз в 10 лет.

Возникновение ветров со скоростью равной или превышающей 20 м/сек возможно не реже 1 раза в 10 лет. Повторяемость ветров со скоростью более 35 м/с возможна реже 1 раза в 100 лет. Степень опасности сильных ветров составляет 3 балла.

Для территории Старомеловатского сельского поселения опасность гололедно-изморозных явлений составляет 2 балла. Толщина гололедной стенки, возможная 1 раз в 5 лет, составит 10 мм (средний риск). Указанные данные приведены для провода, расположенного на высоте 10 м, толщиной 1 см. Плотность гололеда приведена к 0,9 г/см3.

Повторяемость интенсивных осадков (20 мм и более в сутки) в Старомеловатском сельском поселении составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных дождей составляет 2 балла.

На рассматриваемой территории снегопады с интенсивностью 20 мм в сутки встречаются более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных снегопадов составляет 1 балл.

Для рассматриваемого региона среднее многолетнее число дней с сильным туманом (видимость менее 100 м) составляет более 1 в год (очень высокий риск).

Степень опасности сильных туманов составляет 1 балл.

Выпадения губительного града (диаметром 20 мм и более) менее 1 дня в год соответствует 1 баллу опасности. Среднее многолетнее число дней с градом (диаметром 20 мм и более) составляет 0,5-1,5 в год (низкий риск).

Степень опасности гроз и градобитий для рассматриваемого региона составляет 3 балла.

Для рассматриваемого региона снеговые нагрузки до 1 кПа  возможны 1 раз в два года.

Для рассматриваемого региона повторяемость метелей составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности метелей - 3 балла.

# Инженерная подготовка территории

# Противооползневые и  противообвальные сооружения и мероприятия

В населенных пунктах, расположенных на территориях, подверженных оползневым и обвальным процессам, следует применять следующие мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация;

- закрепление грунтов (в том числе армированием);

- устройство удерживающих сооружений;

- террасирование склонов;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

Если применение мероприятий и сооружений активной защиты полностью не исключает возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты, следует предусматривать мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.).

При проектировании противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий на берегах водоемов и водотоков необходимо дополнительно соблюдать требования к берегозащитным сооружениям.

При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

# Противокарстовые мероприятия

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги и др.) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, пещеры и др.).

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие мероприятия или их сочетания:

- планировочные;

- водозащитные и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований);

- конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);

- технологические;

- эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).

Противокарстовые мероприятия должны:

- предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов;

- исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ;

- предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки;

- обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, подземных помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях.

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений.

Планировочные мероприятия должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту. Они должны учитывать перспективу развития данного района и влияние противокарстовой защиты на условия развития карста.

Водозащитные и противофильтрационные противокарстовые мероприятия обеспечивают предотвращение опасной активизации карста и связанных с ней суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий является максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории.

При проектировании водохранилищ, водоемов, каналов, шламохранилищ, систем водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов и др. должны учитываться гидрологические и гидрогеологические особенности карста. При необходимости применяют противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и установок и т.д.

# Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На территории населенных пунктов с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки населенных пунктов и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м, на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

# Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов

Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи и др.).

Противопучинные мероприятия подразделяют на следующие виды:

- инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация);

- конструктивные;

- физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.);

- комбинированные.

Тепломелиоративные мероприятия предусматривают теплоизоляцию фундамента, прокладку вблизи фундамента по наружному периметру подземных коммуникаций, выделяющих в грунт тепло.

Гидромелиоративные мероприятия предусматривают понижение уровня грунтовых вод, осушение грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и предохранение грунтов от насыщения поверхности атмосферными и производственными водами, использование открытых и закрытых дренажных систем (в соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования "Производственные территории населенных пунктов Воронежской области").

Конструктивные противопучинные мероприятия предусматривают повышение эффективности работы конструкций фундаментов и сооружений в пучиноопасных грунтах и предназначаются для снижения усилий, выпучивающих фундамент, приспособления фундаментов и наземной части сооружения к неравномерным деформациям пучинистых грунтов.

Физико-химические противопучинные мероприятия предусматривают специальную обработку грунта вяжущими и стабилизирующими веществами.

При необходимости следует предусматривать мониторинг для обеспечения надежности и эффективности применяемых мероприятий. Следует проводить наблюдения за влажностью, режимом промерзания грунта, пучением и деформацией сооружений в предзимний период и в конце зимнего периода. Состав и режим наблюдений определяют в зависимости от сложности инженерно-геокриологических условий, типов применяемых фундаментов и потенциальной опасности процессов морозного пучения на осваиваемой территории.

4.1.3. Оповещение в случае чрезвычайной ситуации

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

При любом характере опасности, порядок оповещения населения предусматривает включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приема речевой информации - радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях.

Система оповещения Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района входит в общую систему оповещения Воронежской области.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радио и проводным каналам Министерств и ведомств, сетям телевидения и радиовещания.

В состав системы оповещения включены стойки централизованного вызова, электрические сирены СЦО с дистанционным управлением, радиотрансляционные узлы с включением в них радиоточек, УКВ (радиовещательных) станций, передатчиков звукового сопровождения телевидения.

Оповещение населения осуществляется:

- через радиотрансляционную сеть;

- с помощью машин службы ООП, оборудованных звукоусилительными установками;

- электросиренами и громкоговорителями.

Организация оповещения жителей, не включенных в систему централизованного оповещения, осуществляется патрульными машинами ОВД, оборудованные громкоговорящими устройствами, выделяемые по плану взаимодействия

Для приема речевой информации у сотрудников ГИБДД устанавливается радиоприемник эфирного вещания (иной радиоприемник, если объект будет абонентом радиотрансляционной сети проводного вещания, либо телевизионный приемник).

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД либо через радиоприемники, находящиеся в автомашинах участников дорожного движения.

Управление мероприятиями гражданской обороны организовано по местному, междугородным телефонно-телеграфным каналам связи с последующим переходом на прямые связи, радиосетях ГУ МЧС России по Воронежской области.

Технические решения по системе оповещения, принятые на территории района, отвечают требованиям совместного приказа МЧС Росси, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 30 июля 2020 г. №578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещениях населения».

При реализации технических решений по оповещению учитывались требования постановления Правительства РФ от 28 марта 2005 г. № 161 в части присоединения ведомственных и выделенных сетей связи общего пользования.

4.1.4. Проведение аварийно – спасательных работ

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС планируется проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственного или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма.

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС в рамках РСЧС обеспечивается:

- организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития, опасных для населения природных явлений, техногенных аварий и катастроф с учетом особенностей подконтрольных территорий;

- своевременным оповещением инстанций, органов руководства и управления, а также должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

- обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой;

- разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения на случай природных и техногенных ЧС.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.24, 25, к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения.

4.1.5. Лечебно-эвакуационное обеспечение

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях (ЛЭО в ЧС) - часть системы медицинского обеспечения, представляющая собой комплекс своевременных, последовательно проводимых мероприятий по оказанию экстренной медицинской помощи (ЭМП) пораженным в зонах ЧС в сочетании с эвакуацией их в лечебные учреждения для последующего лечения.

Практическая реализация лечебно-эвакуационных мероприятий достигается:

- созданием повсеместно необходимых чрезвычайных резервных фондов лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского имущества:

- заблаговременной специальной подготовкой руководящего состава и формирований сил службы ЭМП (обучение, тренировка, соответствующее оснащение);

- готовностью транспорта (автомобильного, речного, авиационного, железнодорожного), предполагаемого к участию в лечебно-эвакуационных мероприятиях, и оснащение его соответствующей медицинской техникой и оборудованием;

- координацией действий всех формирований (спасательных, службы ЭМП и других медицинских учреждений), четким определением их сфер деятельности в ЧС, объемов работ, взаимодействия и подчинением единому центру руководства аварийно-спасательными работами;

- определением пунктов сбора, лечебных учреждений и готовностью их к принятию пораженных;

- взаимодействием между местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС.

В случае чрезвычайной ситуации на территории поселения, медицинская помощь населению оказывается в  учреждениях здравоохранения. Объектами здравоохранения на территории  Старомеловатского сельского поселения  являются:

- Старомеловатская участковая больница МУЗ Петропавловская ЦРБ (25 койко-мест);

- Поликлиника (15 посещений в смену);

- Отделение скорой медицинской помощи (20 койко-мест);

- ФАП;

- Аптека (2 шт.).

4.2. Ограничение на   размещение   новых   объектов

Создание новых и преобразование существующих систем расселения должно проводиться с учетом существующей техногенной опасности, природно-климатических условий, а также особенностей сложившейся сети населенных мест.

Не должно допускаться размещение зданий и сооружений на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, в опасных зонах отвалов породы шахт и обогатительных фабрик, оползней потоков, в зонах возможного катастрофического затопления, в сейсмоопасных районах и зонах, непосредственно прилегающих к активным разломам. В проектах планировки необходимо предусматривать ограниченное развитие потенциально опасных объектов экономики, их постепенный вывод из городов, перепрофилирование или модернизацию, обеспечивающие снижение до приемлемого уровня, создаваемого функционированием этих объектов риска поражения населения, среды его обитания и объектов экономики.

При формировании систем населенных мест необходимо обеспечить снижение пожарной опасности застроек и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. Пожаро- и взрывоопасные объекты необходимо выносить за пределы населенных пунктов. При размещении и формировании населенных пунктов и систем населенных мест надо также учитывать размещение уже существующих подобных объектов.

Населенные территории необходимо размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

Животноводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, пожаро- и взрывоопасные склады и производства, очистные сооружения располагаются с подветренной стороны по отношению к населенной территории.

Территории сельских поселений, курортные зоны и места массового отдыха размещаются выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков производственных и хозяйственно-бытовых вод.

При проектировании поселений необходимо предусматривать организацию по берегам водохранилищ водоохранных зон. В этих зонах запрещается размещение полигонов для твердых бытовых и промышленных отходов, складов нефтепродуктов, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также жилых зданий и баз отдыха.

При разработке проектов планировки населенного пункта необходимо предусматривать безопасное размещение полигонов для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых и токсичных промышленных отходов.

Рациональное безопасное размещение объектов производственной и социальной сфер является мощным рычагом, в значительной степени позволяющим влиять на экономическую составляющую проблемы противодействия чрезвычайным ситуациям. Это происходит потому, что рациональное размещение является одним из основных методов снижения возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций, а также способом предотвратить некоторые чрезвычайные ситуации.

Действительно, рационально размещенный объект фактически частично или полностью выводится из зоны действия поражающих факторов потенциального источника чрезвычайной ситуации. В случае реального возникновения бедствия ему или совсем не наносится ущерб, или этот ущерб и вообще последствия воздействия бывают столь незначительными, что чрезвычайная ситуация не возникает.

Таким образом, проведенное заблаговременно мероприятие по рациональному размещению оказывается экономически эффективным. Эта эффективность могла бы быть оценена величиной предотвращенного ущерба. Чаще всего этот гипотетический предотвращенный ущерб оценивают при принятии решения на выбор места размещения - новое строительство, при обосновании переноса объекта в более безопасное место и в других случаях, предшествующих практическим мерам.

Другая составляющая рационального безопасного размещения объектов - необходимость минимизации затрат на проведение мер по размещению.

Таким образом, рациональное размещение объектов экономики и социальной сферы с точки зрения их природной и техногенной безопасности, являясь важной мерой предупреждения чрезвычайных ситуаций, одновременно выполняет роль механизма, снижающего потенциальные ущербы и в определенной степени страхующего от затрат на восстановление и перенос объектов.

В целом территория  Старомеловатского сельского поселения ограниченно благоприятна для строительства в связи с развитием экзогенных геологических процессов. Освоение ограниченно благоприятных площадок потребует проведение мероприятий инженерной подготовки (вертикальная планировка, понижение грунтовых вод, защита от затопления и др.), а также инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. Строительство на закарстованных территориях и просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4. Инженерная подготовка территории для защиты от затопления должна проводиться в соответствии со СНиП 2.07.01 — 89 (раздел 8, пункт 8.6).

Согласно ст. 93 ФЗ №123 величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия опасных факторов пожара на производственных объектах для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи объектов, не должна превышать 1,0*10-8 в год.

При разработке генерального плана необходимо учитывать наличие зон, в которых индивидуальный риск превышает 1,0*10-8 в год.

- СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИЯХ СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯХ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

В соответствии с п. 5.2 ст. 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГрК РФ): «Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований осуществляется с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования».

# Инвестиционные программы субъектов естественных монополий.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О естественных монополиях» регулируется деятельность субъектов естественных монополий в следующих сферах:

- транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;

- транспортировка газа по трубопроводам;

- железнодорожные перевозки;

- услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах;

- услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи;

- услуги по передаче электрической энергии;

- услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

- услуги по передаче тепловой энергии;

- услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей;

- захоронение радиоактивных отходов;

- водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных системы, систем коммунальной инфраструктуры;

- ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская проводка судов в акватории Северного морского пути.

Планы по созданию объектов местного значения на территории Старомеловатского сельского поселения у субъектов естественных монополий отсутствуют.

Развитие поселения осуществляется на базе муниципальных программ Старомеловатского сельского поселения:

- Решение СНД Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района от 09.08.2017 № 27 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы»;

- Решение СНД Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района от 09.08.2017 № 28 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы»;

- Решение СНД Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района от 14.07.2021 № 16 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области на 2021-2030 годы».

- ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Выбранные решения по размещению объектов местного значения на территории Старомеловатского сельского поселения соответствуют принципиальной модели функционально-планировочной организации территории, которая обеспечивает баланс использования территории и ее устойчивое развитие.

Предполагаемый вариант размещения объектов местного значения соответствует общим направлениям развития и специализации территории, определенных концепцией пространственного планирования. Реализация мероприятий по развитию поселения окажет положительное влияние на устойчивое развитие территории в случае размещения объектов федерального, регионального и местного значения в соответствующей укрупненной функциональной зоне с соответствующей специализацией.

В результате обоснований, проведенных с учетом экологических, экономических, социальных и иных факторов по каждому предложенному объекту местного значения составлен перечень таких планируемых объектов с технико-экономическими показателями.

Размещение проектируемых объектов местного значения отражено на «Карте планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения», что позволяет оценить уровень формирования специализированных каркасов местного значения в различных областях деятельности и выделить на территории сельского поселения «точки и зоны опережающего развития».

В процессе комплексного обоснования были выявлены также объекты регионального значения, как дополнительные связующие элементы, необходимые для устойчивого развития территории поселения.

Создание объектов регионального значения (согласно ст. 26, части 3 ГрК РФ - реализация схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации) осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными высшим исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации за счет средств бюджета или других предусмотренных законодательством средств. В связи с этим, результаты проведенных комплексных обоснований по местам размещения таких объектов должны быть включены в такие программы для последующего создания таких объектов.

  - ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние (на 01.01.2021 г.) | Расчетный срок (до 2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория поселения | га | 20 336,02 | 20 336,02 |
| 1.1 | Земли населённых пунктов | га | 873,91 | 873,25 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 17 605 | 17 606 |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | га | 6,2 | 6,2 |
| 1.4 | Земли рекреации | га | 4 | 4 |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 727 | 727 |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | 85 | 85 |
| 1.7 | Земли запаса | га | 1035 | 1035 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | Чел. | 2187 | 2193 |
| 3 | Жилой фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилой фонд (всего) в том числе: | Тыс. м.кв. | 69,8 | 87,7 |
| - | Убыль жилого фонда | Тыс. м.кв. | - | - |
| - | Существующий сохраняемый жилой фонд | Тыс. м.кв. | 69,8 |  |
| - | Новое строительство | Тыс. м.кв. | 0,27 | 17,9 |
| 3.2. | Средняя обеспеченность жилым фондом | м.кв. чел. | 31,9 | 40 |
| 4 | Объекты культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1. | Общеобразовательные школы | Кол-во/ кол-во проектных мест | 2/400 | 2/400 |
| 4.2. | Детские дошкольные учреждения | Кол-во/ кол-во проектных мест | 2/50 | 3/87 |
| 4.3. | Спортивные сооружения | Кол-во | 7 | 7 |
| 4.4. | Учреждения здравоохранения | Кол-во/посещ. в смену | 3/34 | 3/37 |
| 4.5. | Аптечные пункты | Кол-во/кол-во работников | 2 | По мере образования спроса |
| 4.6. | Учреждения культуры и искусства (СДК) | Кол-во | 2 | 2 |
| 5 | Озеленение |  |  |  |
| - | Зеленые насаждения общего пользования | м.кв./чел | 15,6 | 15,6 |
| 6 | Улично-дорожная сеть и транспорт |  |  |  |
| 6.1. | Внешний транспорт |  |  |  |
| - | Автомобильные дороги общего пользования регионального значения | кол-во/км | 2/12,154 | 2/12,154 |
| - | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | км | 73,7 | 73,7 |
| 7 | Инженерное обеспечение |  |  |  |
| 7.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| - | Водопотребление | м.куб./сут | 603,61 | 665,79 |
| - | Кол-во скважин | шт. | 0 | По мере разработки проектов планировки на участки жилищного строительства |
| - | Протяженность сетей | км | 0 | По мере разработки проектов планировки на участки жилищного строительства |
| 7.2. | Канализация |  |  |  |
| - | Общее поступление сточных вод | м.куб./сут | 0 | По мере разработки проектов планировки на участки жилищного строительства |
| - | Протяженность сетей | км | - | По мере разработки проектов планировки на участки жилищного строительства |
| 7.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| - | Общий расход тепла | МВт_ Гкал/ч | Нет данных | - |
| 7.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| - | Расход газа (всего) | тыс.м.куб./год. | Нет данных | 657,9 |
| - | Протяженность газопроводов | км | 60,156 | По мере разработки проектов планировки на участки жилищного строительства |
| 7.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| - | Годовое потребление электроэнергии | млн кВт. час | 3,356 | 2,5 |

Приложение             к генеральному плану

Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района

Воронежской области

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛА СТАРАЯ МЕЛОВАЯ, ХУТОРА ИНДЫЧИЙ

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ

ТОЧЕК ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

# ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Село Старая Меловая Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

# Раздел 1

| Сведения об объекте |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Местоположение объекта | Воронежская область, Петропавловский муниципальный район, Старомеловатское сельское поселение, село Старая Меловая |
| 2 | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± Дельта P) | 6755086+/-9097 м² |
| 3 | Иные характеристики объекта | - |

Раздел 2

| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Система координат: МСК - 36, зона 2 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 362900.17 | 2206060.11 | Картометрический | 1.00 | - |
| 2 | 362958.97 | 2206152.25 | Картометрический | 1.00 | - |
| 3 | 362972.60 | 2206193.29 | Картометрический | 1.00 | - |
| 4 | 363036.10 | 2206297.15 | Картометрический | 1.00 | - |
| 5 | 363078.25 | 2206384.20 | Картометрический | 1.00 | - |
| 6 | 363069.99 | 2206432.96 | Картометрический | 1.00 | - |
| 7 | 362804.98 | 2206539.57 | Картометрический | 1.00 | - |
| 8 | 362716.55 | 2206574.28 | Картометрический | 1.00 | - |
| 9 | 362657.42 | 2206576.69 | Картометрический | 1.00 | - |
| 10 | 362572.28 | 2206567.65 | Картометрический | 1.00 | - |
| 11 | 362574.56 | 2206576.81 | Картометрический | 1.00 | - |
| 12 | 362594.10 | 2206649.49 | Картометрический | 1.00 | - |
| 13 | 362582.11 | 2206698.11 | Картометрический | 1.00 | - |
| 14 | 362551.54 | 2206724.14 | Картометрический | 1.00 | - |
| 15 | 362501.12 | 2206754.17 | Картометрический | 1.00 | - |
| 16 | 362428.95 | 2206816.15 | Картометрический | 1.00 | - |
| 17 | 362402.78 | 2206823.86 | Картометрический | 1.00 | - |
| 18 | 362345.75 | 2206832.96 | Картометрический | 1.00 | - |
| 19 | 362325.09 | 2206841.77 | Картометрический | 1.00 | - |
| 20 | 362288.45 | 2206818.63 | Картометрический | 1.00 | - |
| 21 | 362275.26 | 2206824.37 | Картометрический | 1.00 | - |
| 22 | 362272.23 | 2206852.77 | Картометрический | 1.00 | - |
| 23 | 362242.51 | 2206848.80 | Картометрический | 1.00 | - |
| 24 | 362229.23 | 2206924.69 | Картометрический | 1.00 | - |
| 25 | 362269.33 | 2206984.58 | Картометрический | 1.00 | - |
| 26 | 362270.77 | 2207009.06 | Картометрический | 1.00 | - |
| 27 | 362253.49 | 2207045.77 | Картометрический | 1.00 | - |
| 28 | 362252.77 | 2207069.53 | Картометрический | 1.00 | - |
| 29 | 362233.33 | 2207112.72 | Картометрический | 1.00 | - |
| 30 | 362237.65 | 2207155.19 | Картометрический | 1.00 | - |
| 31 | 362225.42 | 2207194.06 | Картометрический | 1.00 | - |
| 32 | 362235.49 | 2207236.53 | Картометрический | 1.00 | - |
| 33 | 362235.85 | 2207252.01 | Картометрический | 1.00 | - |
| 34 | 362137.59 | 2207212.06 | Картометрический | 1.00 | - |
| 35 | 362079.28 | 2207237.25 | Картометрический | 1.00 | - |
| 36 | 361985.34 | 2207263.53 | Картометрический | 1.00 | - |

| 37 | 361954.03 | 2207258.85 | Картометрический | 1.00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 361912.99 | 2207242.29 | Картометрический | 1.00 | - |
| 39 | 361866.15 | 2207228.54 | Картометрический | 1.00 | - |
| 40 | 361864.22 | 2207207.88 | Картометрический | 1.00 | - |
| 41 | 361806.09 | 2207199.62 | Картометрический | 1.00 | - |
| 42 | 361775.79 | 2207176.20 | Картометрический | 1.00 | - |
| 43 | 361798.10 | 2207129.92 | Картометрический | 1.00 | - |
| 44 | 361862.01 | 2207133.78 | Картометрический | 1.00 | - |
| 45 | 361876.89 | 2207130.47 | Картометрический | 1.00 | - |
| 46 | 361889.84 | 2207097.41 | Картометрический | 1.00 | - |
| 47 | 361936.39 | 2207077.31 | Картометрический | 1.00 | - |
| 48 | 362012.70 | 2207089.43 | Картометрический | 1.00 | - |
| 49 | 362026.47 | 2207082.54 | Картометрический | 1.00 | - |
| 50 | 362047.09 | 2207032.76 | Картометрический | 1.00 | - |
| 51 | 362047.76 | 2207015.13 | Картометрический | 1.00 | - |
| 52 | 361997.81 | 2207010.02 | Картометрический | 1.00 | - |
| 53 | 361999.07 | 2206988.85 | Картометрический | 1.00 | - |
| 54 | 362049.61 | 2206985.57 | Картометрический | 1.00 | - |
| 55 | 362051.27 | 2206959.67 | Картометрический | 1.00 | - |
| 56 | 361990.39 | 2206946.18 | Картометрический | 1.00 | - |
| 57 | 361993.69 | 2206912.84 | Картометрический | 1.00 | - |
| 58 | 362144.93 | 2206910.37 | Картометрический | 1.00 | - |
| 59 | 362041.90 | 2206772.35 | Картометрический | 1.00 | - |
| 60 | 362042.73 | 2206664.91 | Картометрический | 1.00 | - |
| 61 | 362056.80 | 2206649.46 | Картометрический | 1.00 | - |
| 62 | 362057.68 | 2206633.59 | Картометрический | 1.00 | - |
| 63 | 361997.57 | 2206623.58 | Картометрический | 1.00 | - |
| 64 | 361961.04 | 2206617.52 | Картометрический | 1.00 | - |
| 65 | 361878.04 | 2206611.30 | Картометрический | 1.00 | - |
| 66 | 361879.51 | 2206595.70 | Картометрический | 1.00 | - |
| 67 | 361998.96 | 2206603.69 | Картометрический | 1.00 | - |
| 68 | 361997.57 | 2206616.21 | Картометрический | 1.00 | - |
| 69 | 362070.86 | 2206628.83 | Картометрический | 1.00 | - |
| 70 | 362073.04 | 2206618.02 | Картометрический | 1.00 | - |
| 71 | 362057.60 | 2206601.83 | Картометрический | 1.00 | - |
| 72 | 362068.90 | 2206545.91 | Картометрический | 1.00 | - |
| 73 | 362100.74 | 2206559.56 | Картометрический | 1.00 | - |
| 74 | 362103.98 | 2206551.18 | Картометрический | 1.00 | - |
| 75 | 362104.25 | 2206550.47 | Картометрический | 1.00 | - |
| 76 | 362104.04 | 2206539.77 | Картометрический | 1.00 | - |
| 77 | 362117.93 | 2206497.70 | Картометрический | 1.00 | - |
| 78 | 362200.18 | 2206445.63 | Картометрический | 1.00 | - |
| 79 | 362251.26 | 2206345.08 | Картометрический | 1.00 | - |
| 80 | 362267.49 | 2206330.18 | Картометрический | 1.00 | - |
| 81 | 362336.94 | 2206270.15 | Картометрический | 1.00 | - |
| 82 | 362380.19 | 2206321.94 | Картометрический | 1.00 | - |
| 83 | 362428.12 | 2206319.74 | Картометрический | 1.00 | - |
| 84 | 362473.02 | 2206356.10 | Картометрический | 1.00 | - |
| 85 | 362514.07 | 2206359.96 | Картометрический | 1.00 | - |

| 86 | 362541.07 | 2206326.90 | Картометрический | 1.00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 362632.53 | 2206320.01 | Картометрический | 1.00 | - |
| 88 | 362693.13 | 2206283.65 | Картометрический | 1.00 | - |
| 89 | 362773.57 | 2206132.41 | Картометрический | 1.00 | - |
| 90 | 362900.57 | 2206060.51 | Картометрический | 1.00 | - |
| 1 | 362900.17 | 2206060.11 | Картометрический | 1.00 | - |
| 91 | 361568.61 | 2204777.19 | Картометрический | 1.00 | - |
| 92 | 361579.47 | 2204800.48 | Картометрический | 1.00 | - |
| 93 | 361579.92 | 2204892.76 | Картометрический | 1.00 | - |
| 94 | 361584.88 | 2204937.94 | Картометрический | 1.00 | - |
| 95 | 361595.08 | 2204966.59 | Картометрический | 1.00 | - |
| 96 | 361652.10 | 2205055.29 | Картометрический | 1.00 | - |
| 97 | 361651.82 | 2205072.10 | Картометрический | 1.00 | - |
| 98 | 361488.46 | 2205162.73 | Картометрический | 1.00 | - |
| 99 | 361534.74 | 2205238.49 | Картометрический | 1.00 | - |
| 100 | 361539.15 | 2205274.02 | Картометрический | 1.00 | - |
| 101 | 361521.19 | 2205299.93 | Картометрический | 1.00 | - |
| 102 | 361532.59 | 2205318.93 | Картометрический | 1.00 | - |
| 103 | 361553.80 | 2205336.83 | Картометрический | 1.00 | - |
| 104 | 361561.89 | 2205357.85 | Картометрический | 1.00 | - |
| 105 | 361566.98 | 2205390.15 | Картометрический | 1.00 | - |
| 106 | 361546.87 | 2205420.85 | Картометрический | 1.00 | - |
| 107 | 361561.78 | 2205454.50 | Картометрический | 1.00 | - |
| 108 | 361587.56 | 2205474.20 | Картометрический | 1.00 | - |
| 109 | 361631.71 | 2205502.39 | Картометрический | 1.00 | - |
| 110 | 361649.34 | 2205478.43 | Картометрический | 1.00 | - |
| 111 | 361611.33 | 2205390.83 | Картометрический | 1.00 | - |
| 112 | 361667.80 | 2205356.12 | Картометрический | 1.00 | - |
| 113 | 361649.34 | 2205291.10 | Картометрический | 1.00 | - |
| 114 | 361907.57 | 2205158.86 | Картометрический | 1.00 | - |
| 115 | 361953.87 | 2205219.71 | Картометрический | 1.00 | - |
| 116 | 361983.63 | 2205287.84 | Картометрический | 1.00 | - |
| 117 | 361941.96 | 2205312.32 | Картометрический | 1.00 | - |
| 118 | 361859.94 | 2205358.62 | Картометрический | 1.00 | - |
| 119 | 361870.12 | 2205406.24 | Картометрический | 1.00 | - |
| 120 | 361930.72 | 2205387.06 | Картометрический | 1.00 | - |
| 121 | 361984.96 | 2205429.39 | Картометрический | 1.00 | - |
| 122 | 362000.83 | 2205475.70 | Картометрический | 1.00 | - |
| 123 | 361973.05 | 2205516.05 | Картометрический | 1.00 | - |
| 124 | 361970.40 | 2205541.18 | Картометрический | 1.00 | - |
| 125 | 362016.71 | 2205553.09 | Картометрический | 1.00 | - |
| 126 | 362040.12 | 2205576.90 | Картометрический | 1.00 | - |
| 127 | 362047.13 | 2205618.57 | Картометрический | 1.00 | - |
| 128 | 362054.41 | 2205662.89 | Картометрический | 1.00 | - |
| 129 | 362012.74 | 2205685.38 | Картометрический | 1.00 | - |
| 130 | 362017.37 | 2205728.37 | Картометрический | 1.00 | - |
| 131 | 362067.64 | 2205748.88 | Картометрический | 1.00 | - |
| 132 | 362068.96 | 2205765.42 | Картометрический | 1.00 | - |

| 133 | 362029.27 | 2205774.68 | Картометрический | 1.00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | 361837.45 | 2205811.72 | Картометрический | 1.00 | - |
| 135 | 361850.02 | 2205832.22 | Картометрический | 1.00 | - |
| 136 | 361818.27 | 2205852.07 | Картометрический | 1.00 | - |
| 137 | 361821.93 | 2205867.95 | Картометрический | 1.00 | - |
| 138 | 361671.66 | 2205952.53 | Картометрический | 1.00 | - |
| 139 | 361644.94 | 2205962.17 | Картометрический | 1.00 | - |
| 140 | 361612.84 | 2205975.80 | Картометрический | 1.00 | - |
| 141 | 361570.65 | 2206002.33 | Картометрический | 1.00 | - |
| 142 | 361553.01 | 2206013.19 | Картометрический | 1.00 | - |
| 143 | 361537.91 | 2206018.78 | Картометрический | 1.00 | - |
| 144 | 361397.83 | 2205927.60 | Картометрический | 1.00 | - |
| 145 | 361378.27 | 2205922.08 | Картометрический | 1.00 | - |
| 146 | 361294.25 | 2206046.74 | Картометрический | 1.00 | - |
| 147 | 361245.77 | 2206082.55 | Картометрический | 1.00 | - |
| 148 | 361192.32 | 2206125.25 | Картометрический | 1.00 | - |
| 149 | 361152.13 | 2206185.01 | Картометрический | 1.00 | - |
| 150 | 361116.75 | 2206235.92 | Картометрический | 1.00 | - |
| 151 | 361070.70 | 2206329.60 | Картометрический | 1.00 | - |
| 152 | 361032.42 | 2206407.32 | Картометрический | 1.00 | - |
| 153 | 361021.25 | 2206453.95 | Картометрический | 1.00 | - |
| 154 | 361013.32 | 2206489.42 | Картометрический | 1.00 | - |
| 155 | 361019.76 | 2206521.01 | Картометрический | 1.00 | - |
| 156 | 361075.24 | 2206541.10 | Картометрический | 1.00 | - |
| 157 | 361083.18 | 2206543.25 | Картометрический | 1.00 | - |
| 158 | 361085.33 | 2206543.99 | Картометрический | 1.00 | - |
| 159 | 361084.67 | 2206545.56 | Картометрический | 1.00 | - |
| 160 | 361081.24 | 2206578.51 | Картометрический | 1.00 | - |
| 161 | 361041.91 | 2206582.68 | Картометрический | 1.00 | - |
| 162 | 360978.69 | 2206607.06 | Картометрический | 1.00 | - |
| 163 | 360863.82 | 2206675.80 | Картометрический | 1.00 | - |
| 164 | 360806.52 | 2206685.71 | Картометрический | 1.00 | - |
| 165 | 360768.64 | 2206733.64 | Картометрический | 1.00 | - |
| 166 | 360786.13 | 2206778.41 | Картометрический | 1.00 | - |
| 167 | 360783.38 | 2206844.94 | Картометрический | 1.00 | - |
| 168 | 360742.88 | 2206916.42 | Картометрический | 1.00 | - |
| 169 | 360711.48 | 2206955.40 | Картометрический | 1.00 | - |
| 170 | 360636.96 | 2206997.42 | Картометрический | 1.00 | - |
| 171 | 360598.94 | 2207003.20 | Картометрический | 1.00 | - |
| 172 | 360543.30 | 2206986.95 | Картометрический | 1.00 | - |
| 173 | 360477.46 | 2206976.20 | Картометрический | 1.00 | - |
| 174 | 360428.70 | 2206981.71 | Картометрический | 1.00 | - |
| 175 | 360371.95 | 2207002.37 | Картометрический | 1.00 | - |
| 176 | 360344.95 | 2207023.04 | Картометрический | 1.00 | - |
| 177 | 360298.95 | 2207148.65 | Картометрический | 1.00 | - |
| 178 | 360305.01 | 2207204.02 | Картометрический | 1.00 | - |
| 179 | 360342.47 | 2207280.83 | Картометрический | 1.00 | - |
| 180 | 360356.94 | 2207303.04 | Картометрический | 1.00 | - |
| 181 | 360378.01 | 2207343.69 | Картометрический | 1.00 | - |

| 182 | 360390.13 | 2207390.80 | Картометрический | 1.00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 183 | 360362.63 | 2207447.12 | Картометрический | 1.00 | - |
| 184 | 360333.11 | 2207507.60 | Картометрический | 1.00 | - |
| 185 | 360203.08 | 2207605.12 | Картометрический | 1.00 | - |
| 186 | 360136.97 | 2207626.88 | Картометрический | 1.00 | - |
| 187 | 360089.03 | 2207616.97 | Картометрический | 1.00 | - |
| 188 | 360039.45 | 2207588.87 | Картометрический | 1.00 | - |
| 189 | 360000.60 | 2207553.33 | Картометрический | 1.00 | - |
| 190 | 359984.08 | 2207504.02 | Картометрический | 1.00 | - |
| 191 | 359972.23 | 2207426.61 | Картометрический | 1.00 | - |
| 192 | 359927.47 | 2207370.62 | Картометрический | 1.00 | - |
| 193 | 359888.21 | 2207323.86 | Картометрический | 1.00 | - |
| 194 | 359863.14 | 2207313.11 | Картометрический | 1.00 | - |
| 195 | 359804.74 | 2207318.35 | Картометрический | 1.00 | - |
| 196 | 359761.76 | 2207395.21 | Картометрический | 1.00 | - |
| 197 | 359704.36 | 2207459.51 | Картометрический | 1.00 | - |
| 198 | 359676.92 | 2207453.16 | Картометрический | 1.00 | - |
| 199 | 359576.09 | 2207450.85 | Картометрический | 1.00 | - |
| 200 | 359487.66 | 2207461.32 | Картометрический | 1.00 | - |
| 201 | 359362.87 | 2207437.36 | Картометрический | 1.00 | - |
| 202 | 359339.73 | 2207392.18 | Картометрический | 1.00 | - |
| 203 | 359293.18 | 2207342.87 | Картометрический | 1.00 | - |
| 204 | 359234.50 | 2207308.43 | Картометрический | 1.00 | - |
| 205 | 359171.42 | 2207300.17 | Картометрический | 1.00 | - |
| 206 | 358976.65 | 2207368.76 | Картометрический | 1.00 | - |
| 207 | 358924.86 | 2207368.76 | Картометрический | 1.00 | - |
| 208 | 358884.37 | 2207351.41 | Картометрический | 1.00 | - |
| 209 | 358868.66 | 2207338.73 | Картометрический | 1.00 | - |
| 210 | 358835.88 | 2207251.68 | Картометрический | 1.00 | - |
| 211 | 358866.46 | 2206995.05 | Картометрический | 1.00 | - |
| 212 | 358867.75 | 2206967.11 | Картометрический | 1.00 | - |
| 213 | 358867.25 | 2206920.12 | Картометрический | 1.00 | - |
| 214 | 358886.57 | 2206885.30 | Картометрический | 1.00 | - |
| 215 | 358892.63 | 2206851.69 | Картометрический | 1.00 | - |
| 216 | 358858.20 | 2206753.34 | Картометрический | 1.00 | - |
| 217 | 358818.25 | 2206710.92 | Картометрический | 1.00 | - |
| 218 | 358833.68 | 2206697.42 | Картометрический | 1.00 | - |
| 219 | 358755.72 | 2206608.16 | Картометрический | 1.00 | - |
| 220 | 358703.38 | 2206560.23 | Картометрический | 1.00 | - |
| 221 | 358616.60 | 2206458.30 | Картометрический | 1.00 | - |
| 222 | 358602.55 | 2206427.17 | Картометрический | 1.00 | - |
| 223 | 358608.34 | 2206364.37 | Картометрический | 1.00 | - |
| 224 | 358562.33 | 2206280.07 | Картометрический | 1.00 | - |
| 225 | 358554.62 | 2206212.85 | Картометрический | 1.00 | - |
| 226 | 358538.47 | 2206186.58 | Картометрический | 1.00 | - |
| 227 | 358528.64 | 2206169.37 | Картометрический | 1.00 | - |
| 228 | 358431.01 | 2206033.09 | Картометрический | 1.00 | - |
| 229 | 358420.18 | 2206005.93 | Картометрический | 1.00 | - |
| 230 | 358391.81 | 2205990.82 | Картометрический | 1.00 | - |

| 231 | 358254.90 | 2205876.49 | Картометрический | 1.00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 232 | 358186.30 | 2205783.38 | Картометрический | 1.00 | - |
| 233 | 358118.14 | 2205724.71 | Картометрический | 1.00 | - |
| 234 | 358038.12 | 2205659.17 | Картометрический | 1.00 | - |
| 235 | 357986.86 | 2205613.69 | Картометрический | 1.00 | - |
| 236 | 357916.16 | 2205499.40 | Картометрический | 1.00 | - |
| 237 | 358001.60 | 2205383.80 | Картометрический | 1.00 | - |
| 238 | 358174.04 | 2205228.99 | Картометрический | 1.00 | - |
| 239 | 358003.24 | 2205109.62 | Картометрический | 1.00 | - |
| 240 | 357990.16 | 2205077.88 | Картометрический | 1.00 | - |
| 241 | 357979.97 | 2205062.87 | Картометрический | 1.00 | - |
| 242 | 357960.00 | 2205056.12 | Картометрический | 1.00 | - |
| 243 | 357953.87 | 2205067.91 | Картометрический | 1.00 | - |
| 244 | 357938.47 | 2205065.33 | Картометрический | 1.00 | - |
| 245 | 357928.32 | 2205050.75 | Картометрический | 1.00 | - |
| 246 | 357907.52 | 2205043.31 | Картометрический | 1.00 | - |
| 247 | 357824.19 | 2205027.06 | Картометрический | 1.00 | - |
| 248 | 357814.11 | 2205044.06 | Аналитический | 0.10 | - |
| 249 | 357809.08 | 2205064.99 | Аналитический | 0.10 | - |
| 250 | 357784.69 | 2205058.39 | Аналитический | 0.10 | - |
| 251 | 357790.32 | 2205038.99 | Аналитический | 0.10 | - |
| 252 | 357787.96 | 2205019.20 | Картометрический | 1.00 | - |
| 253 | 357670.33 | 2205000.88 | Картометрический | 1.00 | - |
| 254 | 357630.66 | 2204999.51 | Картометрический | 1.00 | - |
| 255 | 357603.90 | 2205005.26 | Картометрический | 1.00 | - |
| 256 | 357568.62 | 2205001.95 | Картометрический | 1.00 | - |
| 257 | 357559.64 | 2205003.59 | Картометрический | 1.00 | - |
| 258 | 357551.32 | 2205009.44 | Картометрический | 1.00 | - |
| 259 | 357542.33 | 2205023.28 | Картометрический | 1.00 | - |
| 260 | 357538.82 | 2205032.88 | Картометрический | 1.00 | - |
| 261 | 357529.22 | 2205018.65 | Картометрический | 1.00 | - |
| 262 | 357563.85 | 2204758.52 | Картометрический | 1.00 | - |
| 263 | 357718.86 | 2204759.58 | Картометрический | 1.00 | - |
| 264 | 357816.28 | 2204782.34 | Картометрический | 1.00 | - |
| 265 | 357922.58 | 2204794.42 | Картометрический | 1.00 | - |
| 266 | 357976.98 | 2204806.51 | Картометрический | 1.00 | - |
| 267 | 358032.44 | 2204831.04 | Картометрический | 1.00 | - |
| 268 | 358081.86 | 2204871.57 | Картометрический | 1.00 | - |
| 269 | 358152.61 | 2204889.35 | Картометрический | 1.00 | - |
| 270 | 358238.30 | 2204913.88 | Картометрический | 1.00 | - |
| 271 | 358340.34 | 2204937.70 | Картометрический | 1.00 | - |
| 272 | 358413.93 | 2204945.17 | Картометрический | 1.00 | - |
| 273 | 358506.37 | 2204963.30 | Картометрический | 1.00 | - |
| 274 | 358570.37 | 2204993.17 | Картометрический | 1.00 | - |
| 275 | 358700.35 | 2205023.61 | Картометрический | 1.00 | - |
| 276 | 358878.86 | 2205141.38 | Картометрический | 1.00 | - |
| 277 | 358989.19 | 2205189.59 | Картометрический | 1.00 | - |
| 278 | 358984.98 | 2205205.06 | Картометрический | 1.00 | - |
| 279 | 359004.48 | 2205204.33 | Картометрический | 1.00 | - |

| 280 | 359012.60 | 2205193.17 | Картометрический | 1.00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 281 | 359044.70 | 2205172.78 | Картометрический | 1.00 | - |
| 282 | 359054.20 | 2205152.67 | Картометрический | 1.00 | - |
| 283 | 359071.83 | 2205138.90 | Картометрический | 1.00 | - |
| 284 | 359146.07 | 2205136.70 | Картометрический | 1.00 | - |
| 285 | 359179.96 | 2205156.26 | Картометрический | 1.00 | - |
| 286 | 359195.93 | 2205158.46 | Картометрический | 1.00 | - |
| 287 | 359209.71 | 2205148.40 | Картометрический | 1.00 | - |
| 288 | 359227.48 | 2205160.66 | Картометрический | 1.00 | - |
| 289 | 359239.04 | 2205196.06 | Картометрический | 1.00 | - |
| 290 | 359249.73 | 2205207.41 | Картометрический | 1.00 | - |
| 291 | 359283.26 | 2205172.65 | Картометрический | 1.00 | - |
| 292 | 359299.10 | 2205193.58 | Картометрический | 1.00 | - |
| 293 | 359295.87 | 2205251.54 | Картометрический | 1.00 | - |
| 294 | 359309.35 | 2205250.19 | Картометрический | 1.00 | - |
| 295 | 359349.46 | 2205256.61 | Картометрический | 1.00 | - |
| 296 | 359381.69 | 2205253.96 | Картометрический | 1.00 | - |
| 297 | 359412.94 | 2205260.67 | Картометрический | 1.00 | - |
| 298 | 359431.47 | 2205243.44 | Картометрический | 1.00 | - |
| 299 | 359556.53 | 2205231.74 | Картометрический | 1.00 | - |
| 300 | 359571.01 | 2205246.72 | Картометрический | 1.00 | - |
| 301 | 359582.02 | 2205277.60 | Картометрический | 1.00 | - |
| 302 | 359594.00 | 2205285.32 | Картометрический | 1.00 | - |
| 303 | 359793.44 | 2205279.26 | Картометрический | 1.00 | - |
| 304 | 359906.67 | 2205347.30 | Картометрический | 1.00 | - |
| 305 | 359982.42 | 2205374.02 | Картометрический | 1.00 | - |
| 306 | 359993.58 | 2205372.92 | Картометрический | 1.00 | - |
| 307 | 360043.03 | 2205346.06 | Картометрический | 1.00 | - |
| 308 | 360051.71 | 2205346.75 | Картометрический | 1.00 | - |
| 309 | 360094.54 | 2205387.80 | Картометрический | 1.00 | - |
| 310 | 360220.71 | 2205363.00 | Картометрический | 1.00 | - |
| 311 | 360235.86 | 2205396.89 | Картометрический | 1.00 | - |
| 312 | 360228.29 | 2205453.08 | Картометрический | 1.00 | - |
| 313 | 360239.03 | 2205518.37 | Картометрический | 1.00 | - |
| 314 | 360275.67 | 2205591.51 | Картометрический | 1.00 | - |
| 315 | 360396.74 | 2205589.31 | Картометрический | 1.00 | - |
| 316 | 360439.17 | 2205585.45 | Картометрический | 1.00 | - |
| 317 | 360468.50 | 2205579.25 | Картометрический | 1.00 | - |
| 318 | 360483.24 | 2205618.65 | Картометрический | 1.00 | - |
| 319 | 360737.24 | 2205622.78 | Картометрический | 1.00 | - |
| 320 | 360815.20 | 2205596.61 | Картометрический | 1.00 | - |
| 321 | 360919.33 | 2205508.18 | Картометрический | 1.00 | - |
| 322 | 360902.52 | 2205485.87 | Картометрический | 1.00 | - |
| 323 | 360858.17 | 2205455.29 | Картометрический | 1.00 | - |
| 324 | 360755.97 | 2205366.58 | Картометрический | 1.00 | - |
| 325 | 360747.98 | 2205351.16 | Картометрический | 1.00 | - |
| 326 | 360749.36 | 2205325.26 | Картометрический | 1.00 | - |
| 327 | 360693.43 | 2205291.65 | Картометрический | 1.00 | - |
| 328 | 360774.84 | 2205237.80 | Картометрический | 1.00 | - |

| 329 | 360795.77 | 2205180.36 | Картометрический | 1.00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330 | 360809.41 | 2205101.85 | Картометрический | 1.00 | - |
| 331 | 360839.99 | 2205092.76 | Картометрический | 1.00 | - |
| 332 | 360946.05 | 2205094.13 | Картометрический | 1.00 | - |
| 333 | 361041.09 | 2205332.98 | Картометрический | 1.00 | - |
| 334 | 361050.18 | 2205329.94 | Картометрический | 1.00 | - |
| 335 | 361062.58 | 2205231.87 | Картометрический | 1.00 | - |
| 336 | 361047.97 | 2205098.54 | Картометрический | 1.00 | - |
| 337 | 361159.27 | 2204986.70 | Картометрический | 1.00 | - |
| 338 | 361260.64 | 2204929.12 | Картометрический | 1.00 | - |
| 339 | 361384.33 | 2204849.51 | Картометрический | 1.00 | - |
| 91 | 361568.61 | 2204777.19 | Картометрический | 1.00 | - |
| 340 | 360911.42 | 2205113.87 | Аналитический | 0.10 | - |
| 341 | 360911.04 | 2205112.95 | Аналитический | 0.10 | - |
| 342 | 360911.42 | 2205112.03 | Аналитический | 0.10 | - |
| 343 | 360912.34 | 2205111.65 | Аналитический | 0.10 | - |
| 344 | 360913.26 | 2205112.03 | Аналитический | 0.10 | - |
| 345 | 360913.64 | 2205112.95 | Аналитический | 0.10 | - |
| 346 | 360913.26 | 2205113.87 | Аналитический | 0.10 | - |
| 347 | 360912.34 | 2205114.25 | Аналитический | 0.10 | - |
| 340 | 360911.42 | 2205113.87 | Аналитический | 0.10 | - |
| 348 | 361054.79 | 2205330.84 | Аналитический | 0.10 | - |
| 349 | 361055.17 | 2205329.92 | Аналитический | 0.10 | - |
| 350 | 361056.09 | 2205329.54 | Аналитический | 0.10 | - |
| 351 | 361057.01 | 2205329.92 | Аналитический | 0.10 | - |
| 352 | 361057.39 | 2205330.84 | Аналитический | 0.10 | - |
| 353 | 361057.01 | 2205331.76 | Аналитический | 0.10 | - |
| 354 | 361056.09 | 2205332.14 | Аналитический | 0.10 | - |
| 355 | 361055.17 | 2205331.76 | Аналитический | 0.10 | - |
| 348 | 361054.79 | 2205330.84 | Аналитический | 0.10 | - |
| 356 | 361207.00 | 2205558.83 | Аналитический | 0.10 | - |
| 357 | 361207.92 | 2205558.45 | Аналитический | 0.10 | - |
| 358 | 361208.84 | 2205558.83 | Аналитический | 0.10 | - |
| 359 | 361209.22 | 2205559.75 | Аналитический | 0.10 | - |
| 360 | 361208.84 | 2205560.67 | Аналитический | 0.10 | - |
| 361 | 361207.92 | 2205561.05 | Аналитический | 0.10 | - |
| 362 | 361207.00 | 2205560.67 | Аналитический | 0.10 | - |
| 363 | 361206.62 | 2205559.75 | Аналитический | 0.10 | - |
| 356 | 361207.00 | 2205558.83 | Аналитический | 0.10 | - |
| 364 | 361347.38 | 2205767.51 | Аналитический | 0.10 | - |
| 365 | 361348.27 | 2205771.54 | Аналитический | 0.10 | - |
| 366 | 361344.24 | 2205772.43 | Аналитический | 0.10 | - |
| 367 | 361343.35 | 2205768.40 | Аналитический | 0.10 | - |
| 364 | 361347.38 | 2205767.51 | Аналитический | 0.10 | - |
| 368 | 361328.71 | 2205977.27 | Аналитический | 0.10 | - |
| 369 | 361329.09 | 2205978.19 | Аналитический | 0.10 | - |
| 370 | 361328.71 | 2205979.11 | Аналитический | 0.10 | - |
| 371 | 361327.79 | 2205979.49 | Аналитический | 0.10 | - |
| 372 | 361326.87 | 2205979.11 | Аналитический | 0.10 | - |
| 373 | 361326.49 | 2205978.19 | Аналитический | 0.10 | - |
| 374 | 361326.87 | 2205977.27 | Аналитический | 0.10 | - |
| 375 | 361327.79 | 2205976.89 | Аналитический | 0.10 | - |
| 368 | 361328.71 | 2205977.27 | Аналитический | 0.10 | - |
| 376 | 360451.22 | 2205628.28 | Аналитический | 0.10 | - |
| 377 | 360445.37 | 2205627.35 | Аналитический | 0.10 | - |
| 378 | 360446.30 | 2205621.51 | Аналитический | 0.10 | - |
| 379 | 360452.15 | 2205622.44 | Аналитический | 0.10 | - |
| 376 | 360451.22 | 2205628.28 | Аналитический | 0.10 | - |
| 380 | 360419.99 | 2205646.39 | Аналитический | 0.10 | - |
| 381 | 360419.99 | 2205646.63 | Аналитический | 0.10 | - |
| 382 | 360419.75 | 2205646.63 | Аналитический | 0.10 | - |
| 383 | 360419.75 | 2205646.39 | Аналитический | 0.10 | - |
| 380 | 360419.99 | 2205646.39 | Аналитический | 0.10 | - |
| 384 | 360394.45 | 2205640.53 | Аналитический | 0.10 | - |
| 385 | 360394.45 | 2205640.77 | Аналитический | 0.10 | - |
| 386 | 360394.21 | 2205640.77 | Аналитический | 0.10 | - |
| 387 | 360394.21 | 2205640.53 | Аналитический | 0.10 | - |
| 384 | 360394.45 | 2205640.53 | Аналитический | 0.10 | - |
| 388 | 360367.45 | 2205591.72 | Аналитический | 0.10 | - |
| 389 | 360367.45 | 2205591.96 | Аналитический | 0.10 | - |
| 390 | 360367.21 | 2205591.96 | Аналитический | 0.10 | - |
| 391 | 360367.21 | 2205591.72 | Аналитический | 0.10 | - |
| 388 | 360367.45 | 2205591.72 | Аналитический | 0.10 | - |
| 392 | 360225.02 | 2205530.51 | Аналитический | 0.10 | - |
| 393 | 360225.02 | 2205530.75 | Аналитический | 0.10 | - |
| 394 | 360224.78 | 2205530.75 | Аналитический | 0.10 | - |
| 395 | 360224.78 | 2205530.51 | Аналитический | 0.10 | - |
| 392 | 360225.02 | 2205530.51 | Аналитический | 0.10 | - |
| 396 | 360179.67 | 2205486.40 | Аналитический | 0.10 | - |
| 397 | 360179.67 | 2205486.64 | Аналитический | 0.10 | - |
| 398 | 360179.43 | 2205486.64 | Аналитический | 0.10 | - |
| 399 | 360179.43 | 2205486.40 | Аналитический | 0.10 | - |
| 396 | 360179.67 | 2205486.40 | Аналитический | 0.10 | - |
| 400 | 360131.47 | 2205439.65 | Аналитический | 0.10 | - |
| 401 | 360131.47 | 2205439.89 | Аналитический | 0.10 | - |
| 402 | 360131.23 | 2205439.89 | Аналитический | 0.10 | - |

| 403 | 360131.23 | 2205439.65 | Аналитический | 0.10 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 360131.47 | 2205439.65 | Аналитический | 0.10 | - |
| 404 | 360062.72 | 2205372.64 | Аналитический | 0.10 | - |
| 405 | 360062.72 | 2205372.88 | Аналитический | 0.10 | - |
| 406 | 360062.48 | 2205372.88 | Аналитический | 0.10 | - |
| 407 | 360062.48 | 2205372.64 | Аналитический | 0.10 | - |
| 404 | 360062.72 | 2205372.64 | Аналитический | 0.10 | - |
| 408 | 360079.92 | 2205469.11 | Аналитический | 0.10 | - |
| 409 | 360079.92 | 2205469.35 | Аналитический | 0.10 | - |
| 410 | 360079.68 | 2205469.35 | Аналитический | 0.10 | - |
| 411 | 360079.68 | 2205469.11 | Аналитический | 0.10 | - |
| 408 | 360079.92 | 2205469.11 | Аналитический | 0.10 | - |
| 412 | 359970.55 | 2205531.20 | Аналитический | 0.10 | - |
| 413 | 359970.55 | 2205531.44 | Аналитический | 0.10 | - |
| 414 | 359970.31 | 2205531.44 | Аналитический | 0.10 | - |
| 415 | 359970.31 | 2205531.20 | Аналитический | 0.10 | - |
| 412 | 359970.55 | 2205531.20 | Аналитический | 0.10 | - |
| 416 | 359860.76 | 2205593.72 | Аналитический | 0.10 | - |
| 417 | 359860.76 | 2205593.96 | Аналитический | 0.10 | - |
| 418 | 359860.52 | 2205593.96 | Аналитический | 0.10 | - |
| 419 | 359860.52 | 2205593.72 | Аналитический | 0.10 | - |
| 416 | 359860.76 | 2205593.72 | Аналитический | 0.10 | - |
| 420 | 359805.68 | 2205625.14 | Аналитический | 0.10 | - |
| 421 | 359805.68 | 2205625.38 | Аналитический | 0.10 | - |
| 422 | 359805.44 | 2205625.38 | Аналитический | 0.10 | - |
| 423 | 359805.44 | 2205625.14 | Аналитический | 0.10 | - |
| 420 | 359805.68 | 2205625.14 | Аналитический | 0.10 | - |
| 424 | 359695.53 | 2205687.97 | Аналитический | 0.10 | - |
| 425 | 359695.53 | 2205688.21 | Аналитический | 0.10 | - |
| 426 | 359695.29 | 2205688.21 | Аналитический | 0.10 | - |
| 427 | 359695.29 | 2205687.97 | Аналитический | 0.10 | - |
| 424 | 359695.53 | 2205687.97 | Аналитический | 0.10 | - |
| 428 | 359666.67 | 2205707.05 | Аналитический | 0.10 | - |
| 429 | 359666.67 | 2205707.29 | Аналитический | 0.10 | - |
| 430 | 359666.43 | 2205707.29 | Аналитический | 0.10 | - |
| 431 | 359666.43 | 2205707.05 | Аналитический | 0.10 | - |
| 428 | 359666.67 | 2205707.05 | Аналитический | 0.10 | - |
| 432 | 359603.39 | 2205709.54 | Аналитический | 0.10 | - |
| 433 | 359603.39 | 2205709.78 | Аналитический | 0.10 | - |
| 434 | 359603.15 | 2205709.78 | Аналитический | 0.10 | - |
| 435 | 359603.15 | 2205709.54 | Аналитический | 0.10 | - |

| 432 | 359603.39 | 2205709.54 | Аналитический | 0.10 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436 | 359557.34 | 2205697.71 | Аналитический | 0.10 | - |
| 437 | 359557.34 | 2205697.95 | Аналитический | 0.10 | - |
| 438 | 359557.10 | 2205697.95 | Аналитический | 0.10 | - |
| 439 | 359557.10 | 2205697.71 | Аналитический | 0.10 | - |
| 436 | 359557.34 | 2205697.71 | Аналитический | 0.10 | - |
| 440 | 359492.54 | 2205704.34 | Аналитический | 0.10 | - |
| 441 | 359492.54 | 2205704.58 | Аналитический | 0.10 | - |
| 442 | 359492.30 | 2205704.58 | Аналитический | 0.10 | - |
| 443 | 359492.30 | 2205704.34 | Аналитический | 0.10 | - |
| 440 | 359492.54 | 2205704.34 | Аналитический | 0.10 | - |
| 444 | 359427.64 | 2205710.96 | Аналитический | 0.10 | - |
| 445 | 359427.64 | 2205711.20 | Аналитический | 0.10 | - |
| 446 | 359427.40 | 2205711.20 | Аналитический | 0.10 | - |
| 447 | 359427.40 | 2205710.96 | Аналитический | 0.10 | - |
| 444 | 359427.64 | 2205710.96 | Аналитический | 0.10 | - |
| 448 | 359427.21 | 2205731.31 | Аналитический | 0.10 | - |
| 449 | 359427.21 | 2205731.55 | Аналитический | 0.10 | - |
| 450 | 359426.97 | 2205731.55 | Аналитический | 0.10 | - |
| 451 | 359426.97 | 2205731.31 | Аналитический | 0.10 | - |
| 448 | 359427.21 | 2205731.31 | Аналитический | 0.10 | - |
| 452 | 359383.89 | 2205717.62 | Аналитический | 0.10 | - |
| 453 | 359383.89 | 2205717.86 | Аналитический | 0.10 | - |
| 454 | 359383.65 | 2205717.86 | Аналитический | 0.10 | - |
| 455 | 359383.65 | 2205717.62 | Аналитический | 0.10 | - |
| 452 | 359383.89 | 2205717.62 | Аналитический | 0.10 | - |
| 456 | 359348.73 | 2205723.21 | Аналитический | 0.10 | - |
| 457 | 359348.73 | 2205723.45 | Аналитический | 0.10 | - |
| 458 | 359348.49 | 2205723.45 | Аналитический | 0.10 | - |
| 459 | 359348.49 | 2205723.21 | Аналитический | 0.10 | - |
| 456 | 359348.73 | 2205723.21 | Аналитический | 0.10 | - |
| 460 | 359285.56 | 2205750.61 | Аналитический | 0.10 | - |
| 461 | 359285.56 | 2205750.85 | Аналитический | 0.10 | - |
| 462 | 359285.32 | 2205750.85 | Аналитический | 0.10 | - |
| 463 | 359285.32 | 2205750.61 | Аналитический | 0.10 | - |
| 460 | 359285.56 | 2205750.61 | Аналитический | 0.10 | - |
| 464 | 359249.38 | 2205782.31 | Аналитический | 0.10 | - |
| 465 | 359249.38 | 2205782.55 | Аналитический | 0.10 | - |
| 466 | 359249.14 | 2205782.55 | Аналитический | 0.10 | - |
| 467 | 359249.14 | 2205782.31 | Аналитический | 0.10 | - |
| 464 | 359249.38 | 2205782.31 | Аналитический | 0.10 | - |

| 468 | 359192.39 | 2205831.95 | Аналитический | 0.10 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 469 | 359192.39 | 2205832.19 | Аналитический | 0.10 | - |
| 470 | 359192.15 | 2205832.19 | Аналитический | 0.10 | - |
| 471 | 359192.15 | 2205831.95 | Аналитический | 0.10 | - |
| 468 | 359192.39 | 2205831.95 | Аналитический | 0.10 | - |
| 472 | 359131.54 | 2205884.72 | Аналитический | 0.10 | - |
| 473 | 359131.54 | 2205884.96 | Аналитический | 0.10 | - |
| 474 | 359131.30 | 2205884.96 | Аналитический | 0.10 | - |
| 475 | 359131.30 | 2205884.72 | Аналитический | 0.10 | - |
| 472 | 359131.54 | 2205884.72 | Аналитический | 0.10 | - |
| 476 | 359077.44 | 2205931.95 | Аналитический | 0.10 | - |
| 477 | 359077.44 | 2205932.19 | Аналитический | 0.10 | - |
| 478 | 359077.20 | 2205932.19 | Аналитический | 0.10 | - |
| 479 | 359077.20 | 2205931.95 | Аналитический | 0.10 | - |
| 476 | 359077.44 | 2205931.95 | Аналитический | 0.10 | - |
| 480 | 359025.29 | 2205977.36 | Аналитический | 0.10 | - |
| 481 | 359025.29 | 2205977.60 | Аналитический | 0.10 | - |
| 482 | 359025.05 | 2205977.60 | Аналитический | 0.10 | - |
| 483 | 359025.05 | 2205977.36 | Аналитический | 0.10 | - |
| 480 | 359025.29 | 2205977.36 | Аналитический | 0.10 | - |
| 484 | 358964.66 | 2205995.28 | Аналитический | 0.10 | - |
| 485 | 358964.66 | 2205995.52 | Аналитический | 0.10 | - |
| 486 | 358964.42 | 2205995.52 | Аналитический | 0.10 | - |
| 487 | 358964.42 | 2205995.28 | Аналитический | 0.10 | - |
| 484 | 358964.66 | 2205995.28 | Аналитический | 0.10 | - |
| 488 | 358896.70 | 2206015.40 | Аналитический | 0.10 | - |
| 489 | 358896.70 | 2206015.64 | Аналитический | 0.10 | - |
| 490 | 358896.46 | 2206015.64 | Аналитический | 0.10 | - |
| 491 | 358896.46 | 2206015.40 | Аналитический | 0.10 | - |
| 488 | 358896.70 | 2206015.40 | Аналитический | 0.10 | - |
| 492 | 358836.30 | 2206033.24 | Аналитический | 0.10 | - |
| 493 | 358836.30 | 2206033.48 | Аналитический | 0.10 | - |
| 494 | 358836.06 | 2206033.48 | Аналитический | 0.10 | - |
| 495 | 358836.06 | 2206033.24 | Аналитический | 0.10 | - |
| 492 | 358836.30 | 2206033.24 | Аналитический | 0.10 | - |
| 496 | 358837.24 | 2206047.77 | Аналитический | 0.10 | - |
| 497 | 358837.24 | 2206048.01 | Аналитический | 0.10 | - |
| 498 | 358837.00 | 2206048.01 | Аналитический | 0.10 | - |
| 499 | 358837.00 | 2206047.77 | Аналитический | 0.10 | - |
| 496 | 358837.24 | 2206047.77 | Аналитический | 0.10 | - |

| 500 | 358866.61 | 2206095.12 | Аналитический | 0.10 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501 | 358866.61 | 2206095.36 | Аналитический | 0.10 | - |
| 502 | 358866.37 | 2206095.36 | Аналитический | 0.10 | - |
| 503 | 358866.37 | 2206095.12 | Аналитический | 0.10 | - |
| 500 | 358866.61 | 2206095.12 | Аналитический | 0.10 | - |
| 504 | 358824.56 | 2206119.85 | Аналитический | 0.10 | - |
| 505 | 358824.56 | 2206120.09 | Аналитический | 0.10 | - |
| 506 | 358824.32 | 2206120.09 | Аналитический | 0.10 | - |
| 507 | 358824.32 | 2206119.85 | Аналитический | 0.10 | - |
| 504 | 358824.56 | 2206119.85 | Аналитический | 0.10 | - |
| 508 | 358826.08 | 2206162.00 | Аналитический | 0.10 | - |
| 509 | 358826.08 | 2206162.24 | Аналитический | 0.10 | - |
| 510 | 358825.84 | 2206162.24 | Аналитический | 0.10 | - |
| 511 | 358825.84 | 2206162.00 | Аналитический | 0.10 | - |
| 508 | 358826.08 | 2206162.00 | Аналитический | 0.10 | - |
| 512 | 358843.53 | 2206183.19 | Аналитический | 0.10 | - |
| 513 | 358843.53 | 2206183.43 | Аналитический | 0.10 | - |
| 514 | 358843.29 | 2206183.43 | Аналитический | 0.10 | - |
| 515 | 358843.29 | 2206183.19 | Аналитический | 0.10 | - |
| 512 | 358843.53 | 2206183.19 | Аналитический | 0.10 | - |
| 516 | 358875.80 | 2206221.48 | Аналитический | 0.10 | - |
| 517 | 358875.80 | 2206221.72 | Аналитический | 0.10 | - |
| 518 | 358875.56 | 2206221.72 | Аналитический | 0.10 | - |
| 519 | 358875.56 | 2206221.48 | Аналитический | 0.10 | - |
| 516 | 358875.80 | 2206221.48 | Аналитический | 0.10 | - |
| 520 | 358899.27 | 2206261.71 | Аналитический | 0.10 | - |
| 521 | 358899.27 | 2206261.95 | Аналитический | 0.10 | - |
| 522 | 358899.03 | 2206261.95 | Аналитический | 0.10 | - |
| 523 | 358899.03 | 2206261.71 | Аналитический | 0.10 | - |
| 520 | 358899.27 | 2206261.71 | Аналитический | 0.10 | - |
| 524 | 358918.46 | 2206294.43 | Аналитический | 0.10 | - |
| 525 | 358918.46 | 2206294.67 | Аналитический | 0.10 | - |
| 526 | 358918.22 | 2206294.67 | Аналитический | 0.10 | - |
| 527 | 358918.22 | 2206294.43 | Аналитический | 0.10 | - |
| 524 | 358918.46 | 2206294.43 | Аналитический | 0.10 | - |
| 528 | 359005.08 | 2206439.26 | Аналитический | 0.10 | - |
| 529 | 359005.08 | 2206439.50 | Аналитический | 0.10 | - |
| 530 | 359004.84 | 2206439.50 | Аналитический | 0.10 | - |
| 531 | 359004.84 | 2206439.26 | Аналитический | 0.10 | - |
| 528 | 359005.08 | 2206439.26 | Аналитический | 0.10 | - |
| 532 | 359027.27 | 2206476.27 | Аналитический | 0.10 | - |

| 533 | 359027.27 | 2206476.51 | Аналитический | 0.10 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 534 | 359027.03 | 2206476.51 | Аналитический | 0.10 | - |
| 535 | 359027.03 | 2206476.27 | Аналитический | 0.10 | - |
| 532 | 359027.27 | 2206476.27 | Аналитический | 0.10 | - |
| 536 | 359049.46 | 2206513.28 | Аналитический | 0.10 | - |
| 537 | 359049.46 | 2206513.52 | Аналитический | 0.10 | - |
| 538 | 359049.22 | 2206513.52 | Аналитический | 0.10 | - |
| 539 | 359049.22 | 2206513.28 | Аналитический | 0.10 | - |
| 536 | 359049.46 | 2206513.28 | Аналитический | 0.10 | - |
| 540 | 359090.10 | 2206593.28 | Аналитический | 0.10 | - |
| 541 | 359090.10 | 2206593.52 | Аналитический | 0.10 | - |
| 542 | 359089.86 | 2206593.52 | Аналитический | 0.10 | - |
| 543 | 359089.86 | 2206593.28 | Аналитический | 0.10 | - |
| 540 | 359090.10 | 2206593.28 | Аналитический | 0.10 | - |
| 544 | 359090.69 | 2206625.45 | Аналитический | 0.10 | - |
| 545 | 359090.69 | 2206625.69 | Аналитический | 0.10 | - |
| 546 | 359090.45 | 2206625.69 | Аналитический | 0.10 | - |
| 547 | 359090.45 | 2206625.45 | Аналитический | 0.10 | - |
| 544 | 359090.69 | 2206625.45 | Аналитический | 0.10 | - |
| 548 | 358700.81 | 2205025.71 | Аналитический | 0.10 | - |
| 549 | 358700.81 | 2205025.95 | Аналитический | 0.10 | - |
| 550 | 358700.57 | 2205025.95 | Аналитический | 0.10 | - |
| 551 | 358700.57 | 2205025.71 | Аналитический | 0.10 | - |
| 548 | 358700.81 | 2205025.71 | Аналитический | 0.10 | - |
| 552 | 358652.62 | 2205048.19 | Аналитический | 0.10 | - |
| 553 | 358652.62 | 2205048.43 | Аналитический | 0.10 | - |
| 554 | 358652.38 | 2205048.43 | Аналитический | 0.10 | - |
| 555 | 358652.38 | 2205048.19 | Аналитический | 0.10 | - |
| 552 | 358652.62 | 2205048.19 | Аналитический | 0.10 | - |
| 556 | 358607.51 | 2205069.54 | Аналитический | 0.10 | - |
| 557 | 358607.51 | 2205069.78 | Аналитический | 0.10 | - |
| 558 | 358607.27 | 2205069.78 | Аналитический | 0.10 | - |
| 559 | 358607.27 | 2205069.54 | Аналитический | 0.10 | - |
| 556 | 358607.51 | 2205069.54 | Аналитический | 0.10 | - |
| 560 | 358541.73 | 2205100.38 | Аналитический | 0.10 | - |
| 561 | 358541.73 | 2205100.62 | Аналитический | 0.10 | - |
| 562 | 358541.49 | 2205100.62 | Аналитический | 0.10 | - |
| 563 | 358541.49 | 2205100.38 | Аналитический | 0.10 | - |
| 560 | 358541.73 | 2205100.38 | Аналитический | 0.10 | - |
| 564 | 358475.95 | 2205131.22 | Аналитический | 0.10 | - |
| 565 | 358475.95 | 2205131.46 | Аналитический | 0.10 | - |

| 566 | 358475.71 | 2205131.46 | Аналитический | 0.10 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 567 | 358475.71 | 2205131.22 | Аналитический | 0.10 | - |
| 564 | 358475.95 | 2205131.22 | Аналитический | 0.10 | - |
| 568 | 358417.29 | 2205158.88 | Аналитический | 0.10 | - |
| 569 | 358417.29 | 2205159.12 | Аналитический | 0.10 | - |
| 570 | 358417.05 | 2205159.12 | Аналитический | 0.10 | - |
| 571 | 358417.05 | 2205158.88 | Аналитический | 0.10 | - |
| 568 | 358417.29 | 2205158.88 | Аналитический | 0.10 | - |
| 572 | 358360.28 | 2205150.13 | Аналитический | 0.10 | - |
| 573 | 358360.28 | 2205150.37 | Аналитический | 0.10 | - |
| 574 | 358360.04 | 2205150.37 | Аналитический | 0.10 | - |
| 575 | 358360.04 | 2205150.13 | Аналитический | 0.10 | - |
| 572 | 358360.28 | 2205150.13 | Аналитический | 0.10 | - |
| 576 | 358304.34 | 2205141.22 | Аналитический | 0.10 | - |
| 577 | 358304.34 | 2205141.46 | Аналитический | 0.10 | - |
| 578 | 358304.10 | 2205141.46 | Аналитический | 0.10 | - |
| 579 | 358304.10 | 2205141.22 | Аналитический | 0.10 | - |
| 576 | 358304.34 | 2205141.22 | Аналитический | 0.10 | - |
| 580 | 358206.81 | 2205165.88 | Аналитический | 0.10 | - |
| 581 | 358206.81 | 2205166.12 | Аналитический | 0.10 | - |
| 582 | 358206.57 | 2205166.12 | Аналитический | 0.10 | - |
| 583 | 358206.57 | 2205165.88 | Аналитический | 0.10 | - |
| 580 | 358206.81 | 2205165.88 | Аналитический | 0.10 | - |
| 584 | 358181.11 | 2205186.49 | Аналитический | 0.10 | - |
| 585 | 358181.11 | 2205186.73 | Аналитический | 0.10 | - |
| 586 | 358180.87 | 2205186.73 | Аналитический | 0.10 | - |
| 587 | 358180.87 | 2205186.49 | Аналитический | 0.10 | - |
| 584 | 358181.11 | 2205186.49 | Аналитический | 0.10 | - |
| 588 | 358176.39 | 2205117.43 | Аналитический | 0.10 | - |
| 589 | 358176.39 | 2205117.67 | Аналитический | 0.10 | - |
| 590 | 358176.15 | 2205117.67 | Аналитический | 0.10 | - |
| 591 | 358176.15 | 2205117.43 | Аналитический | 0.10 | - |
| 588 | 358176.39 | 2205117.43 | Аналитический | 0.10 | - |
| 592 | 358104.39 | 2205102.55 | Аналитический | 0.10 | - |
| 593 | 358104.39 | 2205102.79 | Аналитический | 0.10 | - |
| 594 | 358104.15 | 2205102.79 | Аналитический | 0.10 | - |
| 595 | 358104.15 | 2205102.55 | Аналитический | 0.10 | - |
| 592 | 358104.39 | 2205102.55 | Аналитический | 0.10 | - |
| 596 | 358032.39 | 2205087.67 | Аналитический | 0.10 | - |
| 597 | 358032.39 | 2205087.91 | Аналитический | 0.10 | - |
| 598 | 358032.15 | 2205087.91 | Аналитический | 0.10 | - |

| 599 | 358032.15 | 2205087.67 | Аналитический | 0.10 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 596 | 358032.39 | 2205087.67 | Аналитический | 0.10 | - |
| 600 | 358003.07 | 2205081.89 | Аналитический | 0.10 | - |
| 601 | 358003.07 | 2205082.13 | Аналитический | 0.10 | - |
| 602 | 358002.83 | 2205082.13 | Аналитический | 0.10 | - |
| 603 | 358002.83 | 2205081.89 | Аналитический | 0.10 | - |
| 600 | 358003.07 | 2205081.89 | Аналитический | 0.10 | - |
| 604 | 357586.46 | 2204995.97 | Аналитический | 0.10 | - |
| 605 | 357586.46 | 2204996.21 | Аналитический | 0.10 | - |
| 606 | 357586.22 | 2204996.21 | Аналитический | 0.10 | - |
| 607 | 357586.22 | 2204995.97 | Аналитический | 0.10 | - |
| 604 | 357586.46 | 2204995.97 | Аналитический | 0.10 | - |
| 608 | 360823.60 | 2207406.04 | Картометрический | 1.00 | - |
| 609 | 360903.77 | 2207482.26 | Картометрический | 1.00 | - |
| 610 | 360944.94 | 2207537.08 | Картометрический | 1.00 | - |
| 611 | 360915.19 | 2207551.40 | Картометрический | 1.00 | - |
| 612 | 360842.47 | 2207597.13 | Картометрический | 1.00 | - |
| 613 | 360797.01 | 2207622.48 | Картометрический | 1.00 | - |
| 614 | 360760.10 | 2207650.02 | Картометрический | 1.00 | - |
| 615 | 360702.25 | 2207667.93 | Картометрический | 1.00 | - |
| 616 | 360636.68 | 2207711.18 | Картометрический | 1.00 | - |
| 617 | 360601.42 | 2207743.41 | Картометрический | 1.00 | - |
| 618 | 360555.42 | 2207773.16 | Картометрический | 1.00 | - |
| 619 | 360514.92 | 2207793.00 | Картометрический | 1.00 | - |
| 620 | 360497.02 | 2207807.32 | Картометрический | 1.00 | - |
| 621 | 360412.72 | 2207843.13 | Картометрический | 1.00 | - |
| 622 | 360317.96 | 2207855.81 | Картометрический | 1.00 | - |
| 623 | 360226.22 | 2207829.91 | Картометрический | 1.00 | - |
| 624 | 360193.16 | 2207837.35 | Картометрический | 1.00 | - |
| 625 | 360120.71 | 2207876.47 | Картометрический | 1.00 | - |
| 626 | 360059.88 | 2207812.14 | Картометрический | 1.00 | - |
| 627 | 360049.26 | 2207781.52 | Картометрический | 1.00 | - |
| 628 | 360089.66 | 2207734.56 | Картометрический | 1.00 | - |
| 629 | 360162.63 | 2207722.72 | Картометрический | 1.00 | - |
| 630 | 360218.48 | 2207792.88 | Картометрический | 1.00 | - |
| 631 | 360244.69 | 2207795.74 | Картометрический | 1.00 | - |
| 632 | 360279.24 | 2207742.78 | Картометрический | 1.00 | - |
| 633 | 360432.83 | 2207627.71 | Картометрический | 1.00 | - |
| 634 | 360514.59 | 2207581.41 | Картометрический | 1.00 | - |
| 635 | 360524.22 | 2207575.96 | Картометрический | 1.00 | - |
| 636 | 360594.81 | 2207610.91 | Картометрический | 1.00 | - |
| 637 | 360597.30 | 2207606.23 | Картометрический | 1.00 | - |
| 638 | 360638.64 | 2207540.95 | Картометрический | 1.00 | - |
| 639 | 360723.50 | 2207510.48 | Картометрический | 1.00 | - |
| 640 | 360747.44 | 2207462.61 | Картометрический | 1.00 | - |
| 608 | 360823.60 | 2207406.04 | Картометрический | 1.00 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Часть № |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

# Раздел 3

| Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Система координат: - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м |  | Измененные (уточненные) координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Часть № |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 4 ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА

Macштa6 1:5000

Иcпoльsyeмыe ycлoвныe sнaки и o6osнaчeния : гpaницы нaceлeннoгo пyнктa

гpaницы мyниципaльнoгo o6pasoвaния

Pyкoвoдитeль БYBO «Hopмaтивнo-пpoeктный цeнтp»

Пoдпиcь	Ю.B. Шaлыгинa   Дaтa «	»	2021 г.

Mecтo для oттиcкa пeчaти (пpи нaличии) лицa, cocтaвившeгo oпиcaниe мecтoпoлoжeния гpaниц o6ъeктa

1	xapaктepнaя тoчкa гpaниц нaceлeннoгo пyнктa

# ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Хутор Индычий Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

# Раздел 1

| Сведения об объекте |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Местоположение объекта | Воронежская область, Петропавловский муниципальный район, Старомеловатское сельское поселение, хутор Индычий |
| 2 | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± Дельта P) | 1977504+/-4922 м² |
| 3 | Иные характеристики объекта | - |

Раздел 2

| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Система координат: МСК - 36, зона 2 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 357658.97 | 2204367.99 | Картометрический | 1.00 | - |
| 2 | 357643.47 | 2204398.69 | Картометрический | 1.00 | - |
| 3 | 357674.46 | 2204431.75 | Картометрический | 1.00 | - |
| 4 | 357663.72 | 2204482.99 | Картометрический | 1.00 | - |
| 5 | 357621.71 | 2204474.72 | Картометрический | 1.00 | - |
| 6 | 357600.91 | 2204489.74 | Картометрический | 1.00 | - |
| 7 | 357575.16 | 2204465.77 | Картометрический | 1.00 | - |
| 8 | 357474.33 | 2204524.58 | Картометрический | 1.00 | - |
| 9 | 357422.68 | 2204594.97 | Картометрический | 1.00 | - |
| 10 | 357461.52 | 2204619.76 | Картометрический | 1.00 | - |
| 11 | 357429.15 | 2204694.55 | Картометрический | 1.00 | - |
| 12 | 357429.15 | 2204735.88 | Картометрический | 1.00 | - |
| 13 | 357452.70 | 2204751.30 | Картометрический | 1.00 | - |
| 14 | 357519.10 | 2204763.56 | Картометрический | 1.00 | - |
| 15 | 357563.85 | 2204758.52 | Картометрический | 1.00 | - |
| 16 | 357529.22 | 2205018.65 | Картометрический | 1.00 | - |
| 17 | 357538.79 | 2205032.94 | Картометрический | 1.00 | - |
| 18 | 357538.41 | 2205033.96 | Картометрический | 1.00 | - |
| 19 | 357536.02 | 2205050.74 | Картометрический | 1.00 | - |
| 20 | 357535.74 | 2205055.32 | Картометрический | 1.00 | - |
| 21 | 357489.62 | 2205153.91 | Картометрический | 1.00 | - |
| 22 | 357457.88 | 2205196.31 | Картометрический | 1.00 | - |
| 23 | 357331.04 | 2205253.10 | Картометрический | 1.00 | - |
| 24 | 357307.44 | 2205242.56 | Картометрический | 1.00 | - |
| 25 | 357230.71 | 2205147.08 | Картометрический | 1.00 | - |
| 26 | 357191.69 | 2205121.41 | Картометрический | 1.00 | - |
| 27 | 357251.05 | 2205003.78 | Картометрический | 1.00 | - |
| 28 | 357286.32 | 2204918.93 | Картометрический | 1.00 | - |
| 29 | 357312.49 | 2204879.54 | Картометрический | 1.00 | - |
| 30 | 357249.40 | 2204873.75 | Картометрический | 1.00 | - |
| 31 | 357177.36 | 2204865.21 | Картометрический | 1.00 | - |
| 32 | 357062.08 | 2204853.37 | Картометрический | 1.00 | - |
| 33 | 357034.53 | 2204853.23 | Картометрический | 1.00 | - |
| 34 | 356951.47 | 2204878.02 | Картометрический | 1.00 | - |
| 35 | 356907.53 | 2204877.20 | Картометрический | 1.00 | - |
| 36 | 356897.89 | 2204820.58 | Картометрический | 1.00 | - |

| 37 | 356904.23 | 2204796.76 | Картометрический | 1.00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 356877.64 | 2204744.14 | Картометрический | 1.00 | - |
| 39 | 356858.50 | 2204667.83 | Картометрический | 1.00 | - |
| 40 | 356849.82 | 2204637.39 | Картометрический | 1.00 | - |
| 41 | 356809.74 | 2204613.01 | Картометрический | 1.00 | - |
| 42 | 356828.47 | 2204588.22 | Картометрический | 1.00 | - |
| 43 | 356851.65 | 2204587.30 | Картометрический | 1.00 | - |
| 44 | 356898.53 | 2204619.98 | Картометрический | 1.00 | - |
| 45 | 356910.04 | 2204650.61 | Картометрический | 1.00 | - |
| 46 | 356970.48 | 2204643.04 | Картометрический | 1.00 | - |
| 47 | 357032.74 | 2204645.38 | Картометрический | 1.00 | - |
| 48 | 357114.28 | 2204666.73 | Картометрический | 1.00 | - |
| 49 | 357133.44 | 2204669.93 | Картометрический | 1.00 | - |
| 50 | 357184.16 | 2204678.93 | Картометрический | 1.00 | - |
| 51 | 357210.77 | 2204679.99 | Картометрический | 1.00 | - |
| 52 | 357312.21 | 2204693.87 | Картометрический | 1.00 | - |
| 53 | 357351.74 | 2204729.54 | Картометрический | 1.00 | - |
| 54 | 357356.47 | 2204721.38 | Картометрический | 1.00 | - |
| 55 | 357360.20 | 2204711.84 | Картометрический | 1.00 | - |
| 56 | 357370.75 | 2204689.60 | Картометрический | 1.00 | - |
| 57 | 357306.58 | 2204635.29 | Картометрический | 1.00 | - |
| 58 | 357304.82 | 2204631.53 | Картометрический | 1.00 | - |
| 59 | 357293.48 | 2204571.28 | Картометрический | 1.00 | - |
| 60 | 357356.01 | 2204500.20 | Картометрический | 1.00 | - |
| 61 | 357398.16 | 2204531.61 | Картометрический | 1.00 | - |
| 62 | 357458.21 | 2204462.74 | Картометрический | 1.00 | - |
| 63 | 357533.14 | 2204436.02 | Картометрический | 1.00 | - |
| 64 | 357546.50 | 2204373.76 | Картометрический | 1.00 | - |
| 65 | 357588.38 | 2204326.10 | Картометрический | 1.00 | - |
| 66 | 357641.03 | 2204353.46 | Картометрический | 1.00 | - |
| 1 | 357658.97 | 2204367.99 | Картометрический | 1.00 | - |
| 67 | 357516.23 | 2204960.08 | Аналитический | 0.10 | - |
| 68 | 357516.23 | 2204960.32 | Аналитический | 0.10 | - |
| 69 | 357515.99 | 2204960.32 | Аналитический | 0.10 | - |
| 70 | 357515.99 | 2204960.08 | Аналитический | 0.10 | - |
| 67 | 357516.23 | 2204960.08 | Аналитический | 0.10 | - |
| 71 | 357446.00 | 2204924.19 | Аналитический | 0.10 | - |
| 72 | 357446.00 | 2204924.43 | Аналитический | 0.10 | - |
| 73 | 357445.76 | 2204924.43 | Аналитический | 0.10 | - |
| 74 | 357445.76 | 2204924.19 | Аналитический | 0.10 | - |
| 71 | 357446.00 | 2204924.19 | Аналитический | 0.10 | - |
| 75 | 357375.77 | 2204888.31 | Аналитический | 0.10 | - |
| 76 | 357375.77 | 2204888.55 | Аналитический | 0.10 | - |
| 77 | 357375.53 | 2204888.55 | Аналитический | 0.10 | - |
| 78 | 357375.53 | 2204888.31 | Аналитический | 0.10 | - |
| 75 | 357375.77 | 2204888.31 | Аналитический | 0.10 | - |

| 79 | 357330.94 | 2204865.95 | Аналитический | 0.10 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 357330.94 | 2204866.19 | Аналитический | 0.10 | - |
| 81 | 357330.70 | 2204866.19 | Аналитический | 0.10 | - |
| 82 | 357330.70 | 2204865.95 | Аналитический | 0.10 | - |
| 79 | 357330.94 | 2204865.95 | Аналитический | 0.10 | - |
| 83 | 356693.90 | 2204676.26 | Картометрический | 1.00 | - |
| 84 | 356696.97 | 2204748.27 | Картометрический | 1.00 | - |
| 85 | 356640.61 | 2204743.68 | Картометрический | 1.00 | - |
| 86 | 356560.42 | 2204718.04 | Картометрический | 1.00 | - |
| 87 | 356556.54 | 2204764.59 | Картометрический | 1.00 | - |
| 88 | 356520.05 | 2204770.98 | Картометрический | 1.00 | - |
| 89 | 356482.88 | 2204762.12 | Картометрический | 1.00 | - |
| 90 | 356482.75 | 2204695.20 | Картометрический | 1.00 | - |
| 91 | 356593.72 | 2204692.98 | Картометрический | 1.00 | - |
| 92 | 356608.24 | 2204681.28 | Картометрический | 1.00 | - |
| 83 | 356693.90 | 2204676.26 | Картометрический | 1.00 | - |
| 93 | 355928.69 | 2204309.44 | Картометрический | 1.00 | - |
| 94 | 355908.96 | 2204420.78 | Картометрический | 1.00 | - |
| 95 | 355845.95 | 2204501.97 | Картометрический | 1.00 | - |
| 96 | 355792.67 | 2204555.38 | Картометрический | 1.00 | - |
| 97 | 355806.09 | 2204563.18 | Картометрический | 1.00 | - |
| 98 | 355909.74 | 2204593.52 | Картометрический | 1.00 | - |
| 99 | 355923.79 | 2204559.86 | Картометрический | 1.00 | - |
| 100 | 355946.94 | 2204539.88 | Картометрический | 1.00 | - |
| 101 | 355989.61 | 2204572.68 | Картометрический | 1.00 | - |
| 102 | 356040.10 | 2204592.06 | Картометрический | 1.00 | - |
| 103 | 356025.74 | 2204646.03 | Картометрический | 1.00 | - |
| 104 | 356025.45 | 2204650.34 | Картометрический | 1.00 | - |
| 105 | 356041.91 | 2204657.50 | Картометрический | 1.00 | - |
| 106 | 356075.63 | 2204672.26 | Картометрический | 1.00 | - |
| 107 | 356132.23 | 2204686.41 | Картометрический | 1.00 | - |
| 108 | 356137.15 | 2204686.56 | Картометрический | 1.00 | - |
| 109 | 356162.05 | 2204702.40 | Картометрический | 1.00 | - |
| 110 | 356134.95 | 2204734.91 | Картометрический | 1.00 | - |
| 111 | 356129.86 | 2204802.13 | Картометрический | 1.00 | - |
| 112 | 356000.11 | 2204764.66 | Картометрический | 1.00 | - |
| 113 | 355947.77 | 2204765.49 | Картометрический | 1.00 | - |
| 114 | 355908.10 | 2204777.89 | Картометрический | 1.00 | - |
| 115 | 355840.88 | 2204763.28 | Картометрический | 1.00 | - |
| 116 | 355796.25 | 2204767.42 | Картометрический | 1.00 | - |
| 117 | 355674.84 | 2204764.73 | Картометрический | 1.00 | - |
| 118 | 355650.32 | 2204759.35 | Картометрический | 1.00 | - |
| 119 | 355576.14 | 2204769.07 | Картометрический | 1.00 | - |
| 120 | 355405.90 | 2204770.72 | Картометрический | 1.00 | - |
| 121 | 355349.98 | 2204774.03 | Картометрический | 1.00 | - |
| 122 | 355251.91 | 2204786.42 | Картометрический | 1.00 | - |

| 123 | 355132.62 | 2204826.64 | Картометрический | 1.00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | 355089.93 | 2204866.04 | Картометрический | 1.00 | - |
| 125 | 355084.97 | 2204890.00 | Картометрический | 1.00 | - |
| 126 | 354918.58 | 2204915.07 | Картометрический | 1.00 | - |
| 127 | 354834.28 | 2204919.48 | Картометрический | 1.00 | - |
| 128 | 354795.16 | 2204926.64 | Картометрический | 1.00 | - |
| 129 | 354765.96 | 2204952.26 | Картометрический | 1.00 | - |
| 130 | 354670.67 | 2204874.08 | Картометрический | 1.00 | - |
| 131 | 354478.05 | 2204907.63 | Картометрический | 1.00 | - |
| 132 | 354351.47 | 2204882.90 | Картометрический | 1.00 | - |
| 133 | 354287.53 | 2204913.28 | Картометрический | 1.00 | - |
| 134 | 354287.56 | 2204913.51 | Картометрический | 1.00 | - |
| 135 | 354264.32 | 2204924.99 | Картометрический | 1.00 | - |
| 136 | 354232.60 | 2204836.05 | Картометрический | 1.00 | - |
| 137 | 354121.67 | 2204868.23 | Картометрический | 1.00 | - |
| 138 | 354102.74 | 2204807.27 | Картометрический | 1.00 | - |
| 139 | 354110.32 | 2204772.10 | Картометрический | 1.00 | - |
| 140 | 354075.89 | 2204683.53 | Картометрический | 1.00 | - |
| 141 | 354046.96 | 2204653.09 | Картометрический | 1.00 | - |
| 142 | 353885.50 | 2204242.68 | Картометрический | 1.00 | - |
| 143 | 353582.92 | 2204103.58 | Картометрический | 1.00 | - |
| 144 | 353547.77 | 2204076.82 | Картометрический | 1.00 | - |
| 145 | 353549.40 | 2204025.20 | Картометрический | 1.00 | - |
| 146 | 353521.86 | 2203887.62 | Картометрический | 1.00 | - |
| 147 | 353538.48 | 2203851.46 | Картометрический | 1.00 | - |
| 148 | 353559.79 | 2203841.61 | Картометрический | 1.00 | - |
| 149 | 353642.34 | 2203867.38 | Картометрический | 1.00 | - |
| 150 | 353779.08 | 2203892.26 | Картометрический | 1.00 | - |
| 151 | 353770.60 | 2203837.11 | Картометрический | 1.00 | - |
| 152 | 353830.16 | 2203831.07 | Картометрический | 1.00 | - |
| 153 | 353839.25 | 2203878.17 | Картометрический | 1.00 | - |
| 154 | 353862.67 | 2203890.57 | Картометрический | 1.00 | - |
| 155 | 353906.47 | 2203883.82 | Картометрический | 1.00 | - |
| 156 | 353910.33 | 2203887.54 | Картометрический | 1.00 | - |
| 157 | 353897.24 | 2203925.14 | Картометрический | 1.00 | - |
| 158 | 353900.27 | 2203950.35 | Картометрический | 1.00 | - |
| 159 | 353926.30 | 2203985.61 | Картометрический | 1.00 | - |
| 160 | 353983.60 | 2204030.10 | Картометрический | 1.00 | - |
| 161 | 354013.77 | 2204041.81 | Картометрический | 1.00 | - |
| 162 | 354043.80 | 2204043.46 | Картометрический | 1.00 | - |
| 163 | 354111.43 | 2204036.85 | Картометрический | 1.00 | - |
| 164 | 354142.69 | 2204025.42 | Картометрический | 1.00 | - |
| 165 | 354147.93 | 2204006.55 | Картометрический | 1.00 | - |
| 166 | 354154.12 | 2204000.76 | Картометрический | 1.00 | - |
| 167 | 354167.88 | 2203997.25 | Картометрический | 1.00 | - |
| 168 | 354181.67 | 2203993.05 | Картометрический | 1.00 | - |
| 169 | 354232.50 | 2203963.30 | Картометрический | 1.00 | - |
| 170 | 354245.86 | 2203939.33 | Картометрический | 1.00 | - |
| 171 | 354269.55 | 2203847.04 | Картометрический | 1.00 | - |

| 172 | 354249.48 | 2203831.07 | Картометрический | 1.00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 | 354252.61 | 2203814.99 | Картометрический | 1.00 | - |
| 174 | 354277.54 | 2203816.19 | Картометрический | 1.00 | - |
| 175 | 354283.40 | 2203787.12 | Картометрический | 1.00 | - |
| 176 | 354283.19 | 2203734.51 | Картометрический | 1.00 | - |
| 177 | 354281.93 | 2203710.41 | Картометрический | 1.00 | - |
| 178 | 354283.44 | 2203648.72 | Картометрический | 1.00 | - |
| 179 | 354290.90 | 2203604.62 | Картометрический | 1.00 | - |
| 180 | 354290.62 | 2203506.28 | Картометрический | 1.00 | - |
| 181 | 354285.02 | 2203460.74 | Картометрический | 1.00 | - |
| 182 | 354281.91 | 2203381.15 | Картометрический | 1.00 | - |
| 183 | 354273.52 | 2203264.14 | Картометрический | 1.00 | - |
| 184 | 354282.08 | 2203263.58 | Картометрический | 1.00 | - |
| 185 | 354300.68 | 2203341.68 | Картометрический | 1.00 | - |
| 186 | 354319.83 | 2203389.20 | Картометрический | 1.00 | - |
| 187 | 354332.36 | 2203455.04 | Картометрический | 1.00 | - |
| 188 | 354341.59 | 2203474.18 | Картометрический | 1.00 | - |
| 189 | 354353.30 | 2203482.72 | Картометрический | 1.00 | - |
| 190 | 354385.94 | 2203474.18 | Картометрический | 1.00 | - |
| 191 | 354434.29 | 2203381.76 | Картометрический | 1.00 | - |
| 192 | 354548.75 | 2203198.43 | Картометрический | 1.00 | - |
| 193 | 354595.44 | 2203143.20 | Картометрический | 1.00 | - |
| 194 | 354643.38 | 2203101.88 | Картометрический | 1.00 | - |
| 195 | 354783.59 | 2203021.57 | Картометрический | 1.00 | - |
| 196 | 354833.01 | 2202981.56 | Картометрический | 1.00 | - |
| 197 | 354895.44 | 2202902.98 | Картометрический | 1.00 | - |
| 198 | 354947.23 | 2202831.36 | Картометрический | 1.00 | - |
| 199 | 355017.75 | 2202785.35 | Картометрический | 1.00 | - |
| 200 | 355061.83 | 2202740.45 | Картометрический | 1.00 | - |
| 201 | 355081.11 | 2202755.05 | Картометрический | 1.00 | - |
| 202 | 355127.12 | 2202696.92 | Картометрический | 1.00 | - |
| 203 | 355146.40 | 2202629.70 | Картометрический | 1.00 | - |
| 204 | 355159.28 | 2202505.46 | Картометрический | 1.00 | - |
| 205 | 355171.40 | 2202487.84 | Картометрический | 1.00 | - |
| 206 | 355193.50 | 2202481.41 | Картометрический | 1.00 | - |
| 207 | 355274.53 | 2202506.97 | Картометрический | 1.00 | - |
| 208 | 355289.92 | 2202560.28 | Картометрический | 1.00 | - |
| 209 | 355270.92 | 2202691.96 | Картометрический | 1.00 | - |
| 210 | 355275.05 | 2202789.76 | Картометрический | 1.00 | - |
| 211 | 355259.21 | 2202848.98 | Картометрический | 1.00 | - |
| 212 | 355243.64 | 2202877.91 | Картометрический | 1.00 | - |
| 213 | 355228.49 | 2202944.99 | Картометрический | 1.00 | - |
| 214 | 355189.51 | 2202991.41 | Картометрический | 1.00 | - |
| 215 | 355182.62 | 2202985.62 | Картометрический | 1.00 | - |
| 216 | 355068.58 | 2203107.11 | Картометрический | 1.00 | - |
| 217 | 355032.21 | 2203162.48 | Картометрический | 1.00 | - |
| 218 | 355019.40 | 2203202.98 | Картометрический | 1.00 | - |
| 219 | 354935.38 | 2203335.48 | Картометрический | 1.00 | - |
| 220 | 354889.93 | 2203419.23 | Картометрический | 1.00 | - |

| 221 | 354871.95 | 2203458.87 | Картометрический | 1.00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222 | 354841.44 | 2203491.51 | Картометрический | 1.00 | - |
| 223 | 354809.41 | 2203572.84 | Картометрический | 1.00 | - |
| 224 | 354809.04 | 2203573.85 | Картометрический | 1.00 | - |
| 225 | 354804.26 | 2203582.17 | Картометрический | 1.00 | - |
| 226 | 354780.98 | 2203655.86 | Картометрический | 1.00 | - |
| 227 | 354771.06 | 2203709.72 | Картометрический | 1.00 | - |
| 228 | 354769.13 | 2203750.21 | Картометрический | 1.00 | - |
| 229 | 354776.98 | 2203797.46 | Картометрический | 1.00 | - |
| 230 | 354768.23 | 2204034.13 | Картометрический | 1.00 | - |
| 231 | 354726.70 | 2204029.59 | Картометрический | 1.00 | - |
| 232 | 354723.27 | 2204040.67 | Картометрический | 1.00 | - |
| 233 | 354722.20 | 2204069.80 | Картометрический | 1.00 | - |
| 234 | 354708.11 | 2204089.74 | Картометрический | 1.00 | - |
| 235 | 354704.53 | 2204201.17 | Картометрический | 1.00 | - |
| 236 | 354683.32 | 2204261.91 | Картометрический | 1.00 | - |
| 237 | 354686.94 | 2204291.56 | Картометрический | 1.00 | - |
| 238 | 354751.00 | 2204288.44 | Картометрический | 1.00 | - |
| 239 | 354757.68 | 2204441.30 | Картометрический | 1.00 | - |
| 240 | 354746.27 | 2204502.13 | Картометрический | 1.00 | - |
| 241 | 354766.38 | 2204544.00 | Картометрический | 1.00 | - |
| 242 | 354775.88 | 2204550.20 | Картометрический | 1.00 | - |
| 243 | 354757.88 | 2204621.07 | Картометрический | 1.00 | - |
| 244 | 354774.03 | 2204632.47 | Картометрический | 1.00 | - |
| 245 | 354791.13 | 2204640.39 | Картометрический | 1.00 | - |
| 246 | 354824.12 | 2204650.41 | Картометрический | 1.00 | - |
| 247 | 354877.88 | 2204661.65 | Картометрический | 1.00 | - |
| 248 | 354916.68 | 2204663.69 | Картометрический | 1.00 | - |
| 249 | 355017.93 | 2204648.86 | Картометрический | 1.00 | - |
| 250 | 355030.43 | 2204648.00 | Картометрический | 1.00 | - |
| 251 | 355263.20 | 2204615.35 | Картометрический | 1.00 | - |
| 252 | 355325.46 | 2204611.77 | Картометрический | 1.00 | - |
| 253 | 355380.28 | 2204616.18 | Картометрический | 1.00 | - |
| 254 | 355408.10 | 2204584.50 | Картометрический | 1.00 | - |
| 255 | 355446.11 | 2204587.99 | Картометрический | 1.00 | - |
| 256 | 355446.08 | 2204590.91 | Картометрический | 1.00 | - |
| 257 | 355483.97 | 2204597.38 | Картометрический | 1.00 | - |
| 258 | 355483.08 | 2204588.01 | Картометрический | 1.00 | - |
| 259 | 355604.93 | 2204577.48 | Картометрический | 1.00 | - |
| 260 | 355654.88 | 2204544.87 | Картометрический | 1.00 | - |
| 261 | 355694.44 | 2204480.29 | Картометрический | 1.00 | - |
| 262 | 355697.05 | 2204475.24 | Картометрический | 1.00 | - |
| 263 | 355714.72 | 2204487.33 | Картометрический | 1.00 | - |
| 264 | 355764.88 | 2204403.30 | Картометрический | 1.00 | - |
| 265 | 355809.36 | 2204296.33 | Картометрический | 1.00 | - |
| 266 | 355819.70 | 2204282.06 | Картометрический | 1.00 | - |
| 267 | 355831.79 | 2204276.24 | Картометрический | 1.00 | - |
| 268 | 355849.74 | 2204307.28 | Картометрический | 1.00 | - |
| 269 | 355887.20 | 2204322.83 | Картометрический | 1.00 | - |

| 270 | 355888.44 | 2204323.10 | Картометрический | 1.00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 271 | 355889.60 | 2204312.04 | Картометрический | 1.00 | - |
| 272 | 355891.41 | 2204303.74 | Картометрический | 1.00 | - |
| 273 | 355909.34 | 2204304.80 | Картометрический | 1.00 | - |
| 93 | 355928.69 | 2204309.44 | Картометрический | 1.00 | - |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Часть № |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

# Раздел 3

| Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Система координат: - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м |  | Измененные (уточненные) координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Часть № |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 4

ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА

»	2021 г.

Наименования географических объектов приводятся на основании топографических карт и могут не совпадать с местной топонимикой.

Первые слободы получали названия, как правило, от местных топонимов, по названиям реки, урочища, горы и так далее. Слободы, образовавшиеся из выселков, чаще назывались по фамилии первого поселенца или по месту, откуда он пришел.

Одновременно были выстроены аналогичные укрепления в Калаче, Богучаре и  Россоши. Все они располагались в низинах при реках.

В среднем 7,2 человека на 1 домовладение

В среднем – 6,4 человека на 1 домовладение

РГИА, Ф 799, оп. 33, д.261, Л.72, 84