АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВЫЙ УМЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443530, Самарская область, Волжский район,

с. Дубовый Умет, ул. Советская 120

тел. 998-71-84, факс 998-72-34

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июня 2021 г №

Об   утверждении  муниципальной   программы

«Комплексное  развитие систем коммунальной    инфраструктуры  сельского поселения Дубовый Умет

на 2021-2035 годы»

В соответствии  с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204         «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. № 502  «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом   сельского  поселения Дубовый Умет,  Администрация сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную   программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2035 годы» согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.  Постановление Администрации сельского поселения Дубовый Умет от 29 декабря 2013 г № 180 «Об   утверждении  Муниципальной     долгосрочной целевой программы «Комплексное  развитие систем коммунальной    инфраструктуры   на     территории  сельского поселения Дубовый Умет на 2014-2023 гг.  и на период  до 2035 года» считать утратившим силу.

3. Настоящее   постановление вступает в силу после его официального обнародования средствах массовой информации сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области «Вести сельского поселения Дубовый Умет» и на сайте Администрации сельского поселения Дубовый Умет: https://duboviymet.ru.

4.    Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава сельского поселения   Дубовый Умет                                В. Н. Парамзин

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Дубовый Умет

от «23» июня 2021 № ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБОВЫЙ УМЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2021-2035 ГОДЫ»

с. Дубовый Умет - 2021

Оглавление

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБОВЫЙ УМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ	8

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2021-2035 гг.	8

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	10

2.1. Основные показатели системы водоснабжения	11

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения:	13

2.2. Основные показатели системы водоотведения	15

2.3. Основные показатели системы теплоснабжения	15

Рисунок 2.3. Зоны действия источников тепловой энергии с. п. Дубовый Умёт	18

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	19

Рисунок 2.3.3.  Зоны действия источника тепловой энергии в Котельная с. Дубовый Умёт	19

2.4. Основные показатели системы электроснабжения	20

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:	23

2.5. Основные показатели системы газоснабжения	24

2.6. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов	26

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА	29

НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	29

3.1. Динамика и прогноз численности населения	29

Прогноз численности населения с. п. Дубовый Умет	30

с учетом  освоения резервных территорий	30

3.2. Прогноз развития застройки	31

Рисунок 3.2.1. – Прирост строительных фондов под жилую застройку на территории села Дубовый Умет	34

Рисунок 3.2.2 – Прирост строительных фондов под жилую застройку на территории	35

п. Ровно-Владимировка	35

Рисунок 3.2.3 – Прирост строительных фондов под жилую застройку на территории п. Калинка	35

Рисунок 3.2. 4. – Прирост строительных фондов под жилую застройку на территории	36

п.  Культура	36

Развитие общественно-деловой зоны	36

3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование прогноза спроса	39

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоносители в установленных границах с. п. Дубовый Умет	39

Таблица 3.3.1. - Перспективные показатели установленной и располагаемой мощности, подключенной тепловой нагрузки, потерь в тепловых сетях и расходов на собственные нужды	41

3.3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	42

Объекты местного значения в сфере теплоснабжения	44

Показатели прогноза спроса по  электроснабжению	45

Показатели прогноза спроса по водоотведению	48

Объекты местного значения в сфере водоотведения	48

Показатели прогноза спроса по водоснабжению	49

Объекты местного значения в сфере водоснабжения	52

Показатели прогноза спроса по газоснабжению	54

Объекты  местного значения в сфере газоснабжения	56

Показатели прогноза спроса по размещению ТКО	57

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	58

4.1.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры с. п. Дубовый Умет  муниципального района Волжский Самарской области представлены в таблице 4.1.	58

Таблица  4.1.1.	58

4.2. Показатели качества коммунальных ресурсов	61

4.3. Показатели надежности систем ресурсоснабжения	62

5.	ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ         СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	62

Таблица 5.1.1.-- Предварительный ориентировочные финансовые потребности, необходимые на выполнение работ по реконструкции источников тепловой энергии	64

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих                                          финансовые потребности	65

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	66

Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения	70

7.  УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	74

7.1 Реализация Программы	74

7.2	Ответственные лица за ходом реализации Программы.	74

7.3	План-график работ по реализации Программы	74

Таблица 7.3.1 - План – график работ по реализации программы	75

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области на 2021 - 2035 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003 N131-03 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "(редакция от

23.06.2016 г.);

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (редакция от 04.10.2014 г.);

- Генеральный план    сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния города.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие  сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области.

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБОВЫЙ УМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2021-2035 гг.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2030 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (редакция от 23.06.2016 г.); - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (редакция от 04.10.2014 г.); - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Закон Российской Федерации от 28 июня 2014 № 172-ФЗ «О стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2030г.»; - Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Приказ Минрегиона РФ от 01 октября 2013г. №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и сельских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области |
| Соисполнители Программы | ООО «СамРЭК-Эксплуатация»; МУП «Волжское ЖКХ»; МУП ЖКХ сельского поселения Дубовый Умет; МБУ «Дубово-Уметское»; прочие подрядные организации |
| Цель Программы | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности сельского поселения. повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей коммунальных услуг; - развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и гражданского строительства, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории МО; улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения; оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления. |
| Задачи Программы | реализация Генерального плана сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области. обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; использование системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; эффективное использование системы ресурсоснабжения и энергосбережения в соответствии с принятыми программами. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | доступность для населения коммунальных услуг; качество коммунальных услуг; степень охвата потребителей приборами учета; надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Сроки реализации Программы | 2021-2035 годы |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Население 	и 	организации 	сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области обеспечены следующими коммунальными услугами: водоснабжением, газоснабжением и  электроснабжением, теплоснабжением, сбором и вывозом твердых бытовых отходов. Централизованное водоотведение на территории сельского поселения отсутствует.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности, приведенными в таблица 2.

Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудование, находящееся в собственности муниципального района Волжский на праве аренды. Предприятия формы собственности ООО, АО и ПО используют в производственной деятельности собственное оборудование.

Таблица 2. Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов.

| Ресурс, услуга | Организация-поставщик ресурса. | Собственник имущества | Система расчетов с населением за ресурс |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | Филиал ОАО ВПО «МРСК Волги Волжские РЭС «МРСК» | ОАО «Самараэнерго» | Прямые договоры |
| Холодное водоснабжение | МУП ЖКХ сельского поселения Дубовый Умет | Администрация муниципального района Волжский | Прямые договоры |
| Газоснабжение | ООО "Газпром межрегионгаз" | ООО "Газпром межрегионгаз" | Прямые договоры |
| Теплоснабжение | МУП «Волжское ЖКХ ООО «СамРЭК-Эксплуатация» | Администрация муниципального района Волжский ООО «СамРЭК-Эксплуатация» | Прямые договоры |
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | ООО «ЭкоСтройРесурс» | ООО «ЭкоСтройРесурс» | Прямые договоры |
| Водоотведение | отсутствует |  |  |

2.1. Основные показатели системы водоснабжения

Водоснабжение в сельском поселении Дубовый Умет имеет огромное значение в обеспечении жизнедеятельности населения.

Задачами централизованной системы водоснабжения являются: добыча воды, водоподготовка, хранение воды в специализированных резервуарах и подача воды в водопроводную сеть потребителям.

Система водоснабжения обеспечивает: хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях, производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества, тушение пожаров, собственные нужды водопроводно-канализационного хозяйства (промывка резервуаров чистой воды, водопроводных и канализационных сетей).

Система водоснабжения представляет сложный технологический комплекс инженерных сооружений и устройств. Они работают в особом режиме, со своими гидравлическими и технологическими характеристиками, обеспечивая получение воды из природных источников, её транспортирование, и подачу воды потребителям в необходимых количествах под требуемым напором.

На территории  сельского поселения Дубовый Умет имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Некоторые водопроводные сети находятся в аварийном состоянии. Скважины оснащены насосами ЭЦВ. Насосы работают в автоматическом режиме.

В состав сельского поселения Дубовый Умёт входят:

-село Дубовый Умёт,

- поселок Калинка;

-поселок Ровно-Владимировка;

- поселок Культура.

Централизованным водоснабжением обеспеченны с. Дубовый Умёт и п. Калинка. Централизованное водоотведение на территории населенного пункта отсутствует.

Источником водоснабжения являются поверхностный водоем (водохранилище в 3-х километрах от с. Дубовый Умет), артезианская скважина, питающаяся из песчаных водоносных горизонтов.

В схему водоснабжения входят емкости запаса воды, насосные станции, водопроводные сети.

Водопроводные сети закольцованы, имеют большой процент износа (более 75%) и требуют реконструкции.

В с. Дубовый Умет централизованное водоснабжение осуществляется тремя водозаборами – из водохранилища и скважины.

Центробежными насосами вода подается в распределительные сети.

Часть населения обеспечивается водой из 9 действующих шахтных колодцев.

В пос. Калинка водоснабжение осуществляется из одной артезианской скважины, расположенной в северной части посёлка.

Водопроводные сети с. Дубовый Умет и пос. Калинка снабжены водоразборными колонками.

В СП Дубовый Умёт на данном этапе можно выделить одну технологическую зону – зону МУП ЖКХ Сельского поселения Дубовый Умёт, которая эксплуатирует всю систему водоснабжения сельского поселения.

Таблица 2.1.  Перечень существующих источников водоснабжения

| № п. | Наименование скважины | адрес | Насосное оборудование, марка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поверхностный водоем | с. Дубовый Умет с. Дубовый Умёт | ЭЦВ 10-63-150 ЭЦВ 10-65-150 |
| 2 | Скважина 1 | п. Калинка | ЭЦВ 6-10-140 |

На территории СП Дубовый Умёт отсутствуют очистные сооружения. Результаты лабораторных испытаний на количественный химический анализ воды представлены на рисунке  2.1.

Рисунок 2.1. Результаты лабораторных испытаний на количественный химический анализ воды

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения:

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению сельского поселения является изношенность водопроводных сетей. Стальные трубы имеют более высокую шероховатость внутренней стенки, вследствие чего они быстро зарастают, снижая качество воды и пропускную способность трубопровода.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых может входить скрытая реализация. Высоким утечкам способствуют высокое давление в сети и высокая аварийность.

В целом состояние водопроводных сетей находится в неудовлетворительном положении. В реконструкции нуждается порядка 90% водопровода. Общая протяженность водопроводных сетей составляет: 23,5 км.

Сети в с.п. Дубовый Умёт рекомендуются к замене на полиэтиленовые.

Перечень сетей с указанием основных технических характеристик представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. Перечень водопроводных сетей  с. п. Дубовый Умёт

| № п/п | Наименование | Наименование поселения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Дубовый Умет |  |  | п. Калинка |  |
|  |  | Протяжённость, км | Степень износа,% |  | Протяжённость, км | Степень износа,% |
| Сталь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | d=160 | 4,00 | 95 |  | 2,00 | 95 |
| 2 | d=100 | 3,05 | 95 |  | 3,60 | 95 |
| 3 | d=63 | 1,00 | 95 |  | 1,00 | 95 |
| Чугун |  |  |  |  |  |  |
| 1 | d=160 | 4,00 | 95 |  |  |  |
| Асбестцемент |  |  |  |  |  |  |
| 1 | d=100 | 3,10 | 95 |  |  |  |
| Полиэтилен |  |  |  |  |  |  |
| 1 | d=100 | 1,30 |  | 5 | 0,40 | 50 |

Количество аварий в среднем составляет 4 отказов на км сетей в год.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь регулярно необходимо проводить ремонт и замену участков водопровода и внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). Своевременная замена запорно- регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно- восстановительных работ. Все сети с большим % износа заменяются на трубы ПНД. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

-замена изношенных сетей;

-оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному и неэкономному использованию можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также зеленых насаждений.

На территории сельского поселения централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

2.2. Основные показатели системы водоотведения

Централизованная канализация в СП Дубовый Умёт отсутствует. Хозяйственно - бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом специальным автотранспортом в места, отведенные санитарным надзором.

Очистные сооружения отсутствуют.

2.3. Основные показатели системы теплоснабжения

СП Дубовый Умёт обеспечивается централизованным теплоснабжением от следующих котельных:

- центральная котельная в c. Дубовый Умёт;

- центральная котельная в п. Калинка.

Согласно  генерального плана значительный перспективный спрос на тепловую энергию в Сельском поселении Дубовый Умёт отсутствует, новое строительство не планируется.

Площади строительных фондов жилых домов, подключенных к системе теплоснабжения СП Дубовый Умёт указаны в таблице.3. Приросты строительных фондов отсутствуют перспективные площади совпадают с показателями 2019-го года.

Таблица 2.3. - Площади строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения на 01.01.2021г

| №пп | Адрес |  | Отапливаемая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Дубовый Умёт |  |  |  |
| 1 | Пер.Яшина 1 |  | 415,8 |
| 2 | Пер.Яшина 7 |  | 476,3 |
| 3 | Пер.Яшина 3 |  | 625,8 |
| 4 | Пер.Яшина 2 |  | 178,9 |
| 5 | Пер.Яшина 4 |  | 118,5 |
| 6 | Пер.Яшина 5 |  | 745,4 |
| 7 | Советская 120 |  | 715,8 |
| 8 | Советская 124 |  | 366,5 |
| 9 | Советская 111 (РДК) |  | 1430 |
| 10 | Пер. Школьный 13 (ДС) |  | 1309,4 |
| 11 | Советская 74а |  | 210,3 |
| 12 | Советская 74б |  | 585,9 |
| 13 | Советская 74в |  | 543,7 |
| 14 | пер. Школьный 1 (Школа) |  | 4042 |
| 15 | пер. Школьный 3 |  | 316,8 |
| Итого |  | 12081,1 |  |
| п. Калинка |  |  |  |
| 1 | Советская 51 |  | 731,9 |
| 2 | Советская 52 |  | 549,2 |
| 3 | Советская 49 (школа) |  | 1432,0 |
| 4 | Советская 46 (МУСПП) |  | 480,0 |
| 5 | Первомайская 41 (СДК) |  | 970,0 |
|  |  |  | 4163,1 |

Во всех населенных пунктах с. п.  Дубовый Умёт прироста потребления тепловой энергии в период 2020-2035 гг. не предвидится.

Котельная c. Дубовый Умёт – Фактическая установленная мощность котельной 4,3 (3,38) Гкал/час, фактическая работоспособного оборудования - 3,44 (2,52) Гкал/час, подключенная тепловая нагрузка – 0,39 Гкал/час.

Котельная п. Калинка - установленная мощность 0,62 Гкал/час; подключенная тепловая нагрузка 0,12 Гкал/час.

Объемы потребления тепловой энергии и приросты объемов потребления тепловой энергии жилыми домами, объектами культуры, объектами здравоохранения и прочими потребителями подключенными к системе теплоснабжения СП Дубовый Умёт приведены в таблицах 2.3.1 и 2.3.2.

Таблица 2.3.1. - Показатели установленной и располагаемой мощности, подключенной тепловой нагрузки

| Котельная | Рассматриваемые параметры | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024-2027 | 2028-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Дубовый Умёт | Установленная мощность, Гкал/час | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |  | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Котельная п. Калинка | Установленная мощность, Гкал/час | 0,6192 | 0,6192 | 0,6192 |  | 0,6192 | 0,6192 | 0,6192 | 0,6192 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,5327 | 0,5327 | 0,5327 | 0,5327 |  | 0,5327 | 0,5327 | 0,5327 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,4196 | 0,4196 | 0,4196 | 0,4196 |  | 0,4196 | 0,4196 | 0,4196 |

Таблица 2.3.2. - Потребления тепловой энергии по группам потребителей

| Название котель-ной | Жилищный фонд |  |  |  | Объекты образования |  |  |  | Прочие объекты |  |  |  | Итого по потребителям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во зданий | Договорная тепловая нагрузка отопления, Гкал/час |  | Годовое потребление, Гкал/год | Кол-во зданий | Договорная тепловая нагрузка отопления, Гкал/час |  | Годовое потребление, Гкал/год | Кол-во зданий | Договорная тепловая нагрузка отопления, Гкал/час |  | Годовое потребление, Гкал/год | Кол-во зданий | Договорная тепловая нагрузка отопления, Гкал/час |  | Годовое потребление, Гкал/год |
|  |  | Отопления | ГВС |  |  | Отопления | ГВС |  |  | Отопления | ГВС |  |  | Отопления | ГВС |  |
| п. Калинка | 2 | - | - | 272,808 | 1 | - | - | 344,32 | 3 | - | - | 370,266 | 6 | - | - | 987,394 |
| с. Дубовый Умет | 11 | - | - | 747,8 | 1 | - | - | 563,5 | 2 | - | - | 384,4 | 14 | - | - | 1695,7 |

Рисунок 2.3. Зоны действия источников тепловой энергии с. п. Дубовый Умёт

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На рис. 2.3.1.-2.3.2  представлены зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии с. п. Дубовый Умёт  .

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка - печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические

водонагреватели.

Зона действия индивидуальных источников в с. Дубовый Умёт находится в центральной части населенного пункта.

Зона действия индивидуальных источников в п. Калинка находится в северовосточной и южной части населенного пункта.

Рисунок 2.3.3.  Зоны действия источника тепловой энергии в Котельная с. Дубовый Умёт

Рисунок 2.3.4  Зоны действия источника тепловой энергии в Котельная п. Калинка

2.4. Основные показатели системы электроснабжения

Снабжение потребителей сельского поселения Дубовый Умет электроэнергией осуществляет Самарское отделение  энергосбытовой компании ОАО «Самараэнерго».

Оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии, обслуживанию электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства на территории сельского поселения осуществляет Волжский РЭС Волжского производственного отделения филиала «Самарские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги».

Для обеспечения потребителей электроэнергией сельского поселения Дубовый Умёт используются электрические сети 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ, 6 кВ и понижающие подстанции ПС 35/6 кВ,  ПС 35/10 кВ, ПС 6/0,4 кВ, ПС 6/0,4 кВ.

Энергосистема сельского поселения Дубовый Умёт обладает достаточно высокой степенью надежности, так как трансформаторные подстанции оборудованы двумя трансформаторами и имеют несколько источников питания.

Линии электропередач в поселении закольцованы: фидер 10 ПС Дубовый Умет с фидером 19 ПС Домашкины Вершины; фидер 21 ПС Дубовый Умет с фидером 3 ПС Дубовый Умет; фидер 19 ПС Дубовый Умет с фидером 13 ПС «Дружба – тяговая».

Электроэнергией обеспечены все населенные пункты сельского поселения Дубовый Умёт.

Электроснабжение сельского поселения Дубовый Умёт осуществляется от головной подстанции «Дубовый Умёт» ПС 110/35/6 кВ, расположенной в селе Дубовый Умёт.

Село Дубовый Умёт

Распределение электроэнергии от головной подстанции «Дубовый Умёт» (квартал Подстанция) осуществляется воздушными фидерами напряжением 10 кВ. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций 10/0,4 кВ по сетям 0,4 кВ. Протяженность сетей ВЛ-0,4 кВ – 31 км.

Перечень трансформаторных подстанций, расположенных в с. Дубовый Умёт, приведен в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Перечень трансформаторных подстанций, расположенных в с. Дубовый Умёт

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТП ДУ 901/400 | овощехранилище |
| 2 | ТП ДУ 1801/60 | ул. Дубово-Умётская |
| 3 | ТП ДУ 1802/160 | авдорога на кладбище |
| 4 | ТП ДУ 1605/100 | ул. Дубово-Умётская |
| 5 | ТП ДУ 1808/80 | пер. Школьный |
| 6 | ТП ДУ 1901/400 | квартал Клюева |
| 7 | ТП ДУ 1903/400 | РМС колхоза «Прогресс» |
| 8 | ТП ДУ 1904/250 | квартал Клюева (больница) |
| 9 | ТП ДУ 1905/400 | пер. Школьный |
| 10 | ЗТПДУ 1907/400 | з/т |
| 11 | ТП ДУ 1910/250 | квартал Заводской |
| 12 | ТП ДУ 1911/250 | тракторный гараж |
| 13 | ТП ДУ 1912/100 | квартал Клюева (больница) |
| 14 | ТП ДУ 1913/63 | ул. Фрунзе |
| 15 | ТП ДУ 1915/160 | пер. Яшина |
| 16 | ТП ДУ 1924/160 | ул. Фрунзе |
| 17 | ТП ДУ 1923/250 | квартал Клюева, д. 20 а |
| 18 | ТП ДУ 909/100 | ул. Советская |

Поселок Ровно-Владимировка

Электроснабжение поселка Ровно-Владимировка осуществляется от  трансформаторных подстанций, запитанных от воздушных линий напряжением 6 кВ.

Перечень трансформаторных подстанций, расположенных в пос. Ровно-Владимировка, приведен в таблице 2.4.5.

Перечень трансформаторных подстанций, расположенных  в пос. Ровно-Владимировка.

Таблица 2.4.5

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТП ДУ 211/160 | п. Ровно-Владимировка |
| 2 | ТП ДУ 202/250 | п. Ровно-Владимировка |
| 3 | ТП ДУ 205/250 | п. Ровно-Владимировка |
| 4 | ТП ДУ 214/160 | п. Ровно-Владимировка |
| 5 | ТП ДУ 204/250 | п. Ровно-Владимировка |
| 6 | ТП | п. Ровно-Владимировка, территория промзоны |
| 7 | ТП | п. Ровно-Владимировка, территория завода по производству асфальта |
| 8 | ТП 6/0,4 | п. Ровно-Владимировка |

Поселок Калинка

Электроснабжение поселка Калинка осуществляется от существующих трансформаторных подстанций, запитанных от воздушных линий напряжением 6 кВ.

Перечень трансформаторных подстанций, расположенных в пос. Калинка, приведен в таблице 2.4.6.

Перечень трансформаторных подстанций,  расположенных в пос. Калинка.

Таблица 6

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП ДУ 2007/400 | пос. Калинка |
| 2 | КТП ДУ 2018/160 | пос. Калинка |
| 3 | КТП ДУ 2005/160 | пос. Калинка |
| 4 | КТП ДУ 2014/400 | пос. Калинка |
| 5 | КТП ДУ 2012/160 | пос. Калинка |
| 6 | КТП ДУ 2021/250 | пос. Калинка |
| 7 | КТП ДУ 2011/250 | пос. Калинка |
| 8 | КТП ДУ 2024/250 | пос. Калинка |
| 9 | КТП ДУ 2019/160 | за северной границей пос. Калинка |

Поселок Культура

Электроснабжение поселка Культура осуществляется от трансформаторных подстанций, запитанных от воздушных линий напряжением 6 кВ.  Перечень трансформаторных подстанций,  расположенных в пос. Калинка, приведен в таблице 2.4.7.

Перечень трансформаторных подстанций, расположенных в пос. Культура.

Таблица 2.4.7

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТП ДУ 201/100 | пос. Культура |
| 2 | ТП ДУ 208/160 | пос. Культура |

Потребителями электроэнергии в сельском поселении Дубовый Умет являются:

- жилые дома;

- общественные здания и сооружения;

- коммунальные предприятия;

- производственные объекты;

- наружное освещение.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

1.	Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

2.	Реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов;

3.	Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии ;

4.	Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями;

2.5. Основные показатели системы газоснабжения

Газоснабжение сельского поселения Дубовый Умёт осуществляет ООО «Средневолжская газовая компания» (ООО «СВГК»), как газораспределительная организация, оказывающая услуги по транспортировке газа, и ООО «Самарская региональная компания по реализации газа» (ООО «Самарарегионгаз»), как собственник газа обеспечивающая наличие газа. Природный газ подаётся в ГРП и ШГРП расположенные на территории сельского поселения, где редуцируется и поступает в ГРУ котельных                 с. Дубовый Умёт и п. Калинка, стационара и поликлиники Дубово-Умётской ЦРБ, СДК, СОШ и детского сада  пос. Ровно-Владимировки. Кроме того, газ от ГРС  поступает к нескольким поселковым АГРС, ГРП и ШГРП и по системе уличных газопроводов обеспечивает население, проживающее на территории поселения Дубовый Умёт природным газом низкого давления в пределах Р=0,05 кгс/см2.

Централизованным газоснабжением в сельском поселении Дубовый Умет обеспечены с. Дубовый Умет, пос. Калинка и пос. Ровно-Владимировка.

В пос. Культура централизованное газоснабжение отсутствует.

Газоснабжение сельского поселения Дубовый Умёт осуществляется через ГРС-55, расположенную в с. Дубовый Умёт.

По газопроводу высокого давления газ поступает в ГРП населенных пунктов, где давление снижается до среднего и низкого. По газопроводу среднего давления газ поступает в ШГРП, где давление снижается до низкого. В качестве регуляторов в ГРП и ШГРП используются РДГК – 1- 50 и РДНК – 400.

В таблице 2.5. представлены характеристики объектов газоснабжения, расположенных на территории поселения Дубовый Умет.

Характеристики объектов газоснабжения, расположенных на территории поселения Дубовый Умет.

Таблица 2.5.

| № п/п | Наименование сооружения | Место расположения | Характеристики (давление), кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРС-55 | с. Дубовый Умёт, ул. Уральская, д. 5 | 6 – 12 |
| 2 | ГРП-8 | с. Дубовый Умёт, ул. Гаражная, д. 4 а | 6 |
| 3 | ГРП-9 | с. Дубовый Умёт, ул. Советская, д. 9 а (пер. Школьный) | 6 |
| 4 | ШГРП | с. Дубовый Умёт, ул. Уральская, Медицинский центр МОП резервов «Резерв» | 6 |
| 5 | ШГРП | с. Дубовый Умёт. Специализированный комбинат «Радон» | 6 |
| 6 | ШГРП | с. Дубовый Умёт, ул. Садовая | 6 |
| 7 | ШГРП | с. Дубовый Умёт, в районе больницы | 6 |
| 8 | ГРП-15 | пос. Ровно-Владимировка | 6 |
| 9 | ГРП-12 | пос. Калинка | 6 |

В таблице  9 представлены характеристики межпоселковых газопроводов, расположенных на территории поселения Дубовый Умет.

Характеристики межпоселковых газопроводов, расположенных на территории поселения Дубовый Умет

Таблица 2.5.1.

| № п/п | Наименование | Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материал | Давление, кгс/см2 | Длина, км | Диаметр, мм |
| 1 | ГРС-55 – Ровно-Владимировка | сталь | 6,0 | 11,3 | 160, подземный |
| 2 | ЗАО Ветсанутиль-завод «Дубово-Умётский» – ГРП-12 пос. Калинка | полиэти-лен | 6,0 | 7,821 | 160, подземный |
| 3 | ЗАО Ветсанутиль-завод «Дубово-Умётский» – с. Сухая Вязовка | полиэти-лен | 6,0 | 6,303 | 160, подземный |

Протяженность межпоселковых газопроводов по территории поселения – 25,4 км.

Газопроводы среднего давления проложены подземно, низкого – на стойках, по фасадам зданий и подземно. Протяженность ответвлений в направлении массовых потребителей – 52,2 км.

Газоснабжение села Дубовый Умет осуществляется от ГРС-55.

По газопроводам высокого давления, проложенным подземно, газ подается на ГРП-8, ГРП-9 и ШГРП   с. Дубовый  Умет, где высокое давление редуцируется на низкое и далее подается потребителям.

Газоснабжение пос. Калинка природным газом осуществляется от  газопровода высокого давления, идущего от ЗАО «Ветсанутильзавод «Дубово-Умётский». Газопровод подходит к ГРП-12 поселка Калинка, редуцирующему давление до низкого, и далее по уличным сетям разводится к потребителям.

Газоснабжение поселка Ровно-Владимировка природным газом осуществляется от газопровода, идущего от ГРС-55. Газ по газопроводу высокого давления подходит к ГРП-15, редуцирующему давление до низкого и далее по уличным сетям разводится к потребителям.

Население пос. Культура обеспечивается привозным сжиженным газом.

По данным федерального статистического наблюдения (форма №1-МО) на 31.12.2021 г. в сельском поселении Дубовый Умет одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 117,37 км.

В жилых домах установлены счетчики учета расхода газа.

Используется газ на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

2.6. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

К твердым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупные предметы домашнего обихода, так называемые крупногабаритные отходы (КГО). КГО образуются ориентировочно в размере 5 % от общего объема ТКО.

Принимаемые органами местного самоуправления решения по обращению с отходами должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклингавторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных   отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998 г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»). Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Всего по м.р. Волжский образуется отходов:

- от благоустроенного жилого фонда – 36 224,1 м3 /год (в т.ч. крупногабаритные отходы 5 % от общего объема отходов – 1 811,2 м3 /год);

- от неблагоустроенного жилого фонда – 42 826,3 м3 /год (в т.ч. крупногабаритные отходы – 2 141,315 м3/год);

- от учреждений социальной сферы, бытовых, торговых и прочих предприятий – 61 016,1 м3 /год  (в т.ч. крупногабаритные отходы – 3 050,805 м3 /год).

С 1 января 2019 года в Самарской области работает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "ЭкоСтройРесурс". По результатам конкурсного отбора организации на 9 лет присвоен статус регионального оператора. На 01.01.2021 г. охват населения сельского поселения Дубовый Умет  плановорегулярной системой сбора и вывоза коммунальных отходов составляет 100 %. В сельском поселении Дубовый Умет вывоз ТКО осуществляется по графику. Вывоз мусора из контейнеров накопителей осуществляется на основании условий заключенных Договоров и санитарных норм.  Нормы накопления ТКО утверждены Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № 804 от 19.12.2016 г. "Об утверждении нормативов твердых коммунальных отходов на территории Самарской области".

Общий объем накопления ТКО по с.п. Дубовый Умет представлен в таблице 2.6.

Таблица 2.6. - Общий объем накопления ТКО по  с.п. Дубовый Умет

| Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Расчетная норма накопления м3/год | Количество, ед. изм. | Объем накопления твердых бытовых отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | кол-во детей | 0,40 | 241 | 96,4 |
| Общеобразовательные школы | кол-во уч-ся | 0,12 | 487 | 58,4 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | кол-во уч-ся | 0,12 | 0 | 0 |
| Больницы | 1 койка | 2,01 | 80 | 160,8 |
| Поликлиники, ФАП, ОВОП, посещений в смену | 1 посещение | 0,07 | 200 | 14 |
| Аптеки | 1 м2 общ. пл. | 0,44 | 20 | 8,8 |
| Магазины продовольственные | 1 м2 торг. пл. | 1,50 | 560 | 840 |
| Магазины промтоварные | 1 м2 торг. пл. | 1,30 | 270 | 351 |
| Предприятия общественного питания | 1 посад. место | 1,13 | 0 | 0 |
| Рынки | 1 м2 торг. пл. | 1,00 | 200 | 200 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | 1 посад. место | 0,20 | 270 | 54 |
| Учреждения бытового обслуживания | 1 чел. | 1,10 | 2 | 2,2 |
| Научно-исследовательские и проектные организации | 1 чел. | 1,10 | 0 | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации | 1 чел. | 0,22 | 180 | 39,6 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха | кол-во человек | 2,00 | 52 | 104 |
| Гостиницы | 1 место | 0,70 | 0 | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | м2 | 0,50 | 0 | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий | м2 | 0,008 | 100000 | 800 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде | 1 чел. | 0,90 | 4020 | 3618 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде | 1 чел. | 1,10 | 787 | 865,7 |
| ИТОГО по сельскому поселению |  |  | 7212,9 |  |

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА

НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Динамика и прогноз численности населения

Исходя из анализа демографической ситуации в сельском поселении за последние годы, можно отметить, численность постоянного населения увеличилось незначительно - на 23 человека.

Таблица 3.1. Демографическая ситуация в сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения на чел. |  | Динамика численности населения (2020/2010 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2014 г., | 01.01.2021 г. | абсолютное изменение, чел. | относительное изменение, % |
| 1 | село Дубовый Умет | 3439 | 3449 | +10 | +0,29 |
| 2 | поселок Калинка | 548 | 571 | +23 | +5,8 |
| 3 | поселок Ровно-Владимировка | 771 | 747 | -24 | -3,11 |
| 4 | поселок Культура | 32 | 40 | +8 | +25 |
|  | Всего | 4790 | 4807 | +23 | +0,48 |

Из общего числа зарегистрированного населения моложе трудоспособного  возраста 430 человек, в трудоспособном возрасте  3018 человек, 1160 человек в пенсионном возрасте.

Многодетных семей по состоянию на 01.01.2021 год  - 48 семей, в том числе: в с. Дубовый Умет - 36, п. Ровно-Владимировка - 8, п. Калинка - 3,                п. Культура -1.

Динамика численности населения сельского поселения  Дубовый Умет приведена на рис. 3.1.

Прогноз численности населения с. п. Дубовый Умет

с учетом  освоения резервных территорий

В существующем генеральном плане сельского поселения Дубовый Умет, совмещенным с проектом планировки, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации в поселении: численность населения на расчетный период по генеральному плану (2035 г.) составит 21 522  человек.

в том числе:

с. Дубовый Умет 	 	             9261 чел.

пос. Калинка	                                7264 чел.

пос. Ровно-Владимировка	    958 чел.

пос. Культура 	                        439 чел.

Показатели демографического развития по данному сценарию приведены в таблице 18.

Таблица 3.1.1. Показатели сценариев прогноза демографического развития сельского поселения Дубовый Умет

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2011 г. | 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 сценарий (инерционный) | 2 сценарий (оптимистичный) |
| 1 | Численность постоянного населения, всего, в том числе: | чел. | 4719 | 5489 | 21522 |
| 1.1 | моложе трудоспособного возраста, в том числе: | чел./% | 680/14,4 | 790/14,4 | 3099/14,4 |
| 1.1.1 | – дети до 7 лет | чел./%. | 264/5,6 | 307/5,6 | 1205/5,6 |
| 1.1.2 | – дети от 7 до 15 лет | чел./%. | 341/7,2 | 395/7,2 | 1550/7,2 |
| 1.1.3 | – дети от 16 до 17 | чел./%. | 75/1,6 | 88/1,6 | 344/1,6 |
| 1.2 | трудоспособного возраста | чел./% | 3209/68,0 | 3733/68,0 | 14635/68,0 |
| 1.3 | старше трудоспособного | чел./% | 830/17,6 | 966/17,6 | 3788/17,6 |
| 2 | Коэффициент рождаемости | чел./тыс. насел. | 9,85(*) | 9,85(*) | - |
| 3 | Коэффициент смертности | чел./тыс. насел. | 10,9(*) | 10,9(*) | - |
| 4 | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | чел./тыс. насел. | -1,05(*) | -1,05(*) | - |
| 5 | Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения | чел./тыс. насел. | 7,37(*) | 7,37(*) | 90(**) |

(*) – средние значения за период 2001-2011 г.г.;

(**) – среднее значение за период 2012-2035 г.г.;

3.2. Прогноз развития застройки

В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры является обеспеченность человека площадью квартиры.

В   сельском поселении Дубовый Умет жилая застройка представлена застройкой смешенного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами.

Общая площадь жилищного фонда   сельского поселения Дубовый Умет составляет  - 98,52 тыс. кв. м, том числе:

- многоквартирные дома -  7,04 тыс. кв. м.

- индивидуальные жилые дома  - 75,86 тыс. кв. м.

- в домах блокированной застройки  - 15,62 тыс. кв. м.

Средняя обеспеченность одного жителя   сельского поселения Дубовый Умет жилыми метрами составляет 20,5 квадратных метров.

Изношенность жилищного фонда в поселении – 55 %, по населенном пунктам:

– с. Дубовый Умёт – 50 %;

– пос. Ровно-Владимировка – 50 %;

– пос. Калинка – 40 %;

– пос. Культура – 50 %.

Аварийного и ветхого жилья в сельском поселении не имеется.

Точных данных по состоянию износа жилфонда нет, поскольку технической инвентаризации частного жилищного фонда не проводилась.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его Генеральный план.

Планировочное развитие населённых пунктов сельского поселения Дубовый Умет в своих административных границах сдерживается рядом природных и территориальных факторов:

− размещением промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий и объектов с нарушениями действующих нормативных и регламентирующих документов;

− недостаточным развитием транспортной и инженерной инфраструктур.

Развитие жилой зоны

Генпланом с. п.  Дубовый Умет не выделены этапы освоения территории и реализации мероприятий. Расчетный срок строительства – 2035 г.

Проектом генерального плана под развитие жилищного строительства планируется освоение свободных территорий общей площадью 225,1 га.

Развитие жилой зоны до 2035 года в селе Дубовый Умет планируется на следующих площадках:

- на площадке № 1, расположенной в центральной части села, общей площадью территории – 11,7 га;

- на площадке № 2, расположенной в северной части села, общей площадью – 26 га;

- на площадке № 3, расположенной в северной части села, общей площадью – 19,1 га;

- на площадке № 6, расположенной в южной части села, общей площадью – 8,5 га.

Развитие жилой зоны до 2035 года в поселке Калинка планируется на следующих площадках:

- на площадке № 1, расположенной в центральной части села, общей площадью территории – 5,9 га;

- на площадке № 2, расположенной в северной части села, общей площадью – 25,5 га;

Развитие жилой зоны до 2035 года в поселке Ровно-Владимировка планируется на следующей площадке:

- на площадке № 1, расположенной в южной части села, общей площадью территории – 17,0 га;

Развитие жилой зоны до 2035 года в поселке Культура планируется на следующих площадках:

- на площадке № 1, расположенной в центральной части села, общей площадью территории –32,7 га;

- на площадке № 2, расположенной в северной части села, общей площадью – 78,7 га

В соответствии с Региональными нормативами (п.5.11.2) в сельских населенных пунктах  рекомендуемая площадь придомовых участков застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа составляет 1200 м2          (12 соток), включая площадь застройки, рекомендуемая площадь квартир в домах индивидуальной жилой застройки принятого уровня комфорта (высококомфортное) составляет 120 м2.

Ориентировочный объем нового жилищного строительства на расчетный срок (до 2035 года) составит 672,12 тыс. м2 .

Планируется, что освоение новых площадей под жилищное строительство будет происходить не только за счет мигрантов, но и за счет существующего населения сельского поселения Дубовый Умет.

Проектом генерального плана ожидается рост обеспеченности общей площадью в поселении с 18,4 до 34,9 м2 на человека (таблица 8.1.4).

С учетом сохраняемого жилищного фонда  98,52 тыс.м2  объем жилищного фонда в поселении составит к 2035 г. 751,03 тыс.м2, общая численность проживающего в нем населения – 21522 чел.

Размещение объектов перспективного строительства  на территории сельского поселения Дубовый Умет  ориентировочно представлены на рисунках 3.2.1.  - № 3.2.4.

Рисунок 3.2.1. – Прирост строительных фондов под жилую застройку на территории села Дубовый Умет

Рисунок 3.2.2 – Прирост строительных фондов под жилую застройку на территории

п. Ровно-Владимировка

Рисунок 3.2.3 – Прирост строительных фондов под жилую застройку на территории п. Калинка

Рисунок 3.2. 4. – Прирост строительных фондов под жилую застройку на территории

п.  Культура

Развитие общественно-деловой зоны

Развитие территорий общественного назначения  намечается по двум направлениям: предлагаются территории под размещение общественно значимых объектов и определяются направления развития общественных зон в новой застройке в отдельных населённых пунктах.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Схемой программных мероприятий целевой комплексной программы социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской области и Генпланом с. п. Дубовый Умет, с учетом расчета потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания населения, в границах сельского поселения предлагаются мероприятия, перечисленные в таблице № 3.2.5.  ниже.

#### Таблица 3.2.5

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта, кв.м | Иные характеристики |
|  | Спортивная площадка | село Дубовый Умет, площадка № 1 | строительство | 2035 | 0,25 | - | - |
|  | Спортивная площадка | село Дубовый Умет, площадка № 2 | строительство | 2035 | 0,29 | - | - |
|  | Спортивная площадка | поселок Ровно-Владимировка, ул.Центральная | строительство | 2035 | 0,5 | - | - |
|  | Спортивная площадка | село Дубовый Умет, площадка № 5 | строительство | 2035 | 1,0 | - | 2 шт. |
|  | Спортивная площадка | село Дубовый Умет, ул. Гаражная | реконструкция | 2035 | 0,25 | - | - |
|  | Спортивная площадка | поселок Калинка, на площадке № 2 | строительство | 2035 | 0,5 | - | - |
|  | Спортивная площадка | поселок Калинка, на площадке № 3 | строительство | 2035 | 3 | - | 6 шт. |
|  | Спортивная площадка | поселок Калинка, на площадке № 4 | строительство | 2035 | 2 | - | 4 шт. |
|  | Спортивная площадка | поселок Калинка, ул. Первомайская | реконструкция | 2035 | 0,2 | - | - |
|  | Футбольное поле | в селе Дубовый Умет, на площадке № 5 | строительство | 2035 | 2 | - | - |
|  | Футбольное поле | в селе Дубовый Умет, по ул. Советская | реконструкция | 2035 | 0,5 | - | - |
|  | Футбольное поле | в поселке Калинка, на площадке № 4 | строительство | 2035 | 2 | - | - |
|  | Спортивная площадка | село Дубовый Умет, площадка № 3 | строительство | 2035 | 0,25 | - | 2 шт. |
|  | Спортивная площадка | село Дубовый Умет, площадка № 4 | строительство | 2035 | 0,25 | - | 5 шт. |
|  | Спортивная площадка | в поселке Культура, на площадке № 1 | строительство | 2035 | 0,2 | - | - |
|  | Спортивная площадка | в поселке Культура, на площадке № 2 | строительство | 2035 | 0,2 | - | - |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | в селе Дубовый Умет, ул. Клюева | строительство | 2035 | - | - | спортивные залы общей площадью 2500 кв.м. |

| 1. | Культурно-досуговый центр | село Дубовый Умет, площадка № 4 | строительство | 2035 | - | - | на 245 места |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Дом культуры | село Дубовый Умет, площадка № 5 | строительство | 2035 | - | - | на 300 мест, с размещением подросткового клуба, библиотекой на 63,8 тыс. ед. хранения и 56 читательских мест |
| 3 | Дом культуры | в поселке Калинка, по ул. Первомайская | реконструкция | 2035 | - | - | на 100 мест |
| 5. | Дом культуры | поселок Калинка, на площадке № 4 | строительство | 2035 | - | - | на 345 мест |
| 6. | Дом культуры | поселок Ровно-Владимировка, ул. Центральная | реконструкция | 2035 | - | - | увеличение вместимости до 50 мест, с размещением подросткового клуба и библиотеки |
| 7. | Дом культуры | поселок Культура, на площадке № 2 | строительство | 2035 | - | - | на 120 мест |
| 8. | Культурно-досуговые центры | поселок Калинка, площадка № 3 | строительство | 2035 | - | - | на 310 мест – 2 объекта |
| 1. | Пожарный пирс | село Дубовый Умет, за северо-западной границей села | строительство | 2035 | - | - | площадка с твердым покрытием размером 150 кв.м |
| 2. | Пожарный пирс | поселок Калинка, на озере между ул. Советская и площадкой № 3 | строительство | 2035 | - | - | площадка с твердым покрытием размером 150 кв.м |
| 3. | Пожарный пирс | поселок Ровно-Владимировка, за юго-западной границей поселка | строительство | 2035 | - | - | площадка с твердым покрытием размером 150 кв.м |
| 4. | Пожарные резервуары | поселок Культура, площадка № 1 | строительство | 2035 | - | - | 1 шт. |
| 5. | Пожарные резервуары | село Дубовый Умет, на площадке № 4 | строительство | 2035 | - | - | 1 шт. |
| 6. | Пожарные резервуары | село Дубовый Умет, на площадке № 5 | строительство | 2035 | - | - | 2 шт. |
| 7. | Пожарные резервуары | поселок Ровно-Владимировка, в существующей застройке | строительство | 2035 | - | - | 1 шт. |
| 8. | Пожарные резервуары | поселок Калинка, площадка № 3 | строительство | 2035 | - | - | 2 шт. |

.

3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование прогноза спроса

Успешная реализация Генерального плана  сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2035 гг. позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоносители в установленных границах с. п. Дубовый Умет

Генеральным планом поселения в соответствии со Схемой теплоснабжения сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области (на период до 2028 года планируется реконструкция существующей системы централизованного теплоснабжения в с. Дубовый Умет и пос. Калинка, включая:

с. Дубовый Умет

– реконструкция центральной котельной (замена 2-х котлов, замена автоматики, установка счетчиков потребления тепла и воды, установка оборудования химводоподготовки);

– реконструкция тепловых сетей (замена участков теплотрассы, утепление теплотрассы) общей протяженностью 2500 м;

пос. Калинка

– реконструкция центральной котельной (замена 2-х котлов, замена подпиточного насоса, замена автоматики, установка счетчиков потребления тепла и воды, установка оборудования химводоподготовки);

– реконструкция тепловых сетей (замена участков теплотрассы, утепление теплотрассы) общей протяженностью 850 м.

Согласно генеральному плану поселения теплоснабжение существующей и вновь проектируемой застройки во всех населенных пунктах сельского поселения Дубовый Умет обеспечивается следующим образом.

Для объектов социального и культурно-бытового назначения источником тепла служат отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные.

Вариант теплоснабжения выбирается застройщиком на стадии рабочего проектирования.

Генеральным планом поселения в  сельском поселении Дубовый Умет планируется строительство автономных миникотельных для теплоснабжения объектов соцкультбыта, в том числе:

– Дома культуры на 600 мест в с. Дубовый Умет;

– Дома культуры на 800 мест в пос. Калинка.

Горячее водоснабжение осуществляется от теплообменников, установленных в каждом тепловом пункте.

В каждом тепловом пункте необходимо устанавливать приборы учета расхода тепла.

Вся проектируемая жилая застройка обеспечивается теплом от собственных теплоисточников каждого потребителя. Это могут быть автоматизированные котлы различных модификаций, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

Для всех видов теплоисточников в качестве топлива используется природный газ.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не предусматривается на период до 2031г.

В таблице   представлены перспективные показатели установленной и располагаемой мощности, подключенной тепловой нагрузки, потерь в тепловых сетях и расходов на собственные нужды.

Таблица 3.3.1. - Перспективные показатели установленной и располагаемой мощности, подключенной тепловой нагрузки, потерь в тепловых сетях и расходов на собственные нужды

| Котельная | Рассматриваемые параметры | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2027 | 2028-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Дубовый Умёт | Установленная мощность, Гкал/час | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
|  | Потери в сетях, Гкал/час | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная п. Калинка | Установленная мощность, Гкал/час | 0,6192 | 0,6192 | 0,6192 | 0,6192 | 0,6192 | 0,6192 | 0,6192 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,5327 | 0,5327 | 0,5327 | 0,5327 | 0,5327 | 0,5327 | 0,5327 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,4196 | 0,4196 | 0,4196 | 0,4196 | 0,4196 | 0,4196 | 0,4196 |
|  | Потери в сетях, Гкал/час | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |

3.3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

-объем воды на заполнение наружных тепловых сетей;

-объем воды на подпитку системы теплоснабжения;

-объем воды на собственные нужды котельной;

-объем воды на заполнение системы отопления потребителей;

-объем воды на горячее водоснабжение

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивало подпитку тепловых сетей и собственных нужд котельной.

Объем воды на заполнение тепловой системы отопления - внутренней системы отопления здания:

Уот=Ууд х Оот; где

Ууд- удельный объем воды, Ууд=40 м3ч/Гкал при температурном графике

Т=95-70°С, системы отопления оборудованные радиаторами высотой 500 мм;

Qот- тепловая нагрузка здания, Г кал/час

Объем воды на заполнение наружных тепловых сетей :

Усети = F х L, м3, где

F- площадь поперечного сечения трубы, м3;

L- 	длина 	трубопровода 	определенного 	диаметра 	в 	однотрубном

исчислении, м

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения (закрытая схема): Уподп. = 0.0025 х Уот м3 , где

Уот-объем воды в трубопроводах теплосети, м3

Таблица 3.3.2. -  Баланс производительности водоподготовительных установок

| № п/п | Наименование котельной | Объем системы, м3 | Мощность ВПУ, м³/ч | Объем подпитки тепловых сетей, м³/ч |  | Процент загрузки ВПУ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нормативный | Аварийный |  |
| 1 | с. Дубовый Умёт | 44,5 | н/д | 0,02 | 0,16 | н/д |
| 2 | п. Калинка | 23,0 | н/д | 0,01 | 0,08 | н/д |

Таблица 3.3.3. -  Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок

| Наименование источника теплоснабжения, период | Мощность ВПУ, м³/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Нормативный объем подпитки тепловых сетей, м³/ч | Аварийный объем подпитки тепловых сетей, м³/ч | Процент загрузки ВПУ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная с. Дубовый Умёт |  |  |  |  |
| 2015 | н/д | 0,39 | 0,02 | 0,16 | н/д |
| 2016 | н/д | 0,39 | 0,02 | 0,16 | н/д |
| 2017 | н/д | 0,39 | 0,02 | 0,16 | н/д |
| 2018 | н/д | 0,39 | 0,02 | 0,16 | н/д |
| 2019 | н/д | 0,39 | 0,02 | 0,16 | н/д |
| 2020 | н/д | 0,39 | 0,02 | 0,16 | н/д |
| В период 2021-2025 гг. | н/д | 0,39 | 0,02 | 0,16 | н/д |
| В период 2026-2031 гг. | н/д | 0,39 | 0,02 | 0,16 | н/д |
|  | Котельная п. Калинка |  |  |  |  |
| 2015 | н/д | 0,42 | 0,01 | 0,08 | н/д |
| 2016 | н/д | 0,42 | 0,01 | 0,08 | н/д |
| 2017 | н/д | 0,42 | 0,01 | 0,08 | н/д |
| 2018 | н/д | 0,42 | 0,01 | 0,08 | н/д |
| 2019 | н/д | 0,42 | 0,01 | 0,08 | н/д |
| 2020 | н/д | 0,42 | 0,01 | 0,08 | н/д |
| В период 2021-2025 гг. | н/д | 0,42 | 0,01 | 0,08 | н/д |
| В период 2026-2031 гг. | н/д | 0,42 | 0,01 | 0,08 | н/д |

Объекты местного значения в сфере теплоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кол-во (шт.) | Иные характеристики |
|  | Встроенная миникотельная | село Дубовый Умет | строительство | 2035 | 4 | по ул. Клюева - 1 шт. мощностью 400 кВт; на площадке № 4 - 1 шт. мощностью 200 кВт; на площадке № 5 - 1 шт. мощностью 400 кВт; |
|  | Встроенная миникотельная | поселок Калинка | строительство | 2035 | 5 | на площадке № 3 - 2 шт. мощностью 200 кВт; на площадке № 4 - 2 шт. мощностью 200 кВт; по ул. Советская - 1 шт. мощностью 400 кВт |
|  | Встроенная миникотельная | поселок Культура | строительство | 2035 | 1 | на площадке № 1 - 1 шт. мощностью 200 кВт |
|  | Центральная котельная | село Дубовый Умет | реконструкция | 2035 | 1 | замена 2-х котлов, замена автоматических систем, установка счетчиков потребления тепла и воды, установка оборудования химводоподготовки |
|  | Центральная котельная | поселок Калинка | реконструкция | 2035 | 1 | замена 2-х котлов, замена автоматических систем, установка счетчиков потребления тепла и воды, установка оборудования химводоподготовки |
|  | Тепловые сети | село Дубовый Умет, существующая застройка | реконструкция | 2035 | - | 2500 м |
|  | Тепловые сети | поселок Калинка, существующая застройка | реконструкция | 2035 | - | 850 м |

Показатели прогноза спроса по  электроснабжению

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

− 1-3 этажная индивидуальная застройка – III категория надежности электроснабжения;

− общественные здания – II-III категория;

− предприятия торговли - III категория;

− коммунальные предприятия – II категория;

− наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г.

Таблица 3.3.4. Укрупненные нормативные показатели электропотребления

| Степень благоустройства поселений | Электро- потребление, кВт. ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Сельские населенные пункты (без кондиционеров) |  |  |
| не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

С учетом укрупненных нормативных показателей выполнены расчеты электропотребления  в сельском поселении Дубовый Умет (таблица  3.3.5.)

Таблица 3.3.5.

| Наименование территории | Численность населения на расчетный срок, чел. | Электро- потребление, тыс. кВт.ч /год |
| --- | --- | --- |
| Сельское поселение Дубовый Умет, в том числе: | 21522 | 20445,9 |
| с. Дубовый Умет | 9261 | 8798,0 |
| пос. Калинка | 11264 | 10700,8 |
| пос. Ровно-Владимировка | 958 | 910,1 |
| пос. Культура | 39 | 37,0 |

Расчет электрических нагрузок для площадок нового жилищного строительства в сельском поселении Дубовый Умет (индивидуального жилищного строительства и малоэтажного строительства) выполнен в соответствии с нормативами, приведенными в таблице 3.3.6.

Таблица 3.3.6. Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей, кВт/коттедж

| N п/п | Потребители электроэнергии | Количество коттеджей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 |
| 1 | Коттеджи с плитами на природном газе | 11,5 | 6,5 | 5,4 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 2,0 |

Таблица 3.3.7.  Расчетные нагрузки для площадок индивидуального жилищного строительства в сельском поселении Дубовый Умет.

| Наименование территории | Количество планируемых коттеджей, шт. | Электрическая нагрузка активная, кВт | Электрическая нагрузка полная, кВА(*) | Мощность и количество трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дубовый Умет |  |  |  |  |
| площадка №1 | 97 | 204 | 226 | 1х250 кВА – 1 шт. |
| площадка №2 | 128 | 256 | 284 | 1х400 кВА – 1 шт. |
| площадка №3 | 86 | 181 | 201 | 1х250 кВА – 1 шт. |
| площадка №4 | 773 | 1546 | 1718 | 1х400 кВА – 4 шт. 1х160 кВА – 1 шт. |
| площадка №5 | 873 | 1746 | 1940 | 1х400 кВА – 5 шт. |
| пос. Калинка |  |  |  |  |
| площадка №1 | 49 | 127 | 141 | 1х160 кВА – 1 шт. |
| площадка №2 | 182 | 364 | 404 | 1х400 кВА – 1 шт. 1х63кВА-1 шт. |
| площадка №3 | 1490 | 2980 | 3311 | 1х400 кВА – 9 шт. |
| площадка №4 | 1781 | 3562 | 3958 | 1х400 кВА – 11 шт. |
| пос. Ровно-Владимировка |  |  |  |  |
| площадка №1 | 142 | 284 | 316 | 1х400 кВА – 1 шт. |
| п. Культура |  |  |  |  |
| площадка №1 | 200 | 702 | 780 | 1 Х 400кВА- 2шт |
| площадка №2 | 260 | 846 | 940 | 1 Х 400кВА- 3шт |
| Всего |  |  |  | 42 |

(*) Примечание: коэффициент мощности cоs Y = 0,9

#### Объекты местного значения в сфере электроснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |
| 1. | Подстанция | поселок Культура площадка № 1 | строительство | 2035 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-2шт |
| 2. | Подстанция | село Дубовый Умет площадка № 1 | строительство | 2035 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт |
| 3. | Подстанция | село Дубовый Умет площадка № 2 | строительство | 2035 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |
| 4. | Подстанция | село Дубовый Умет площадка № 3 | строительство | 2035 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250-1шт |
| 5. | Подстанция | село Дубовый Умет площадка № 4 | строительство | 2035 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-4 шт. |
| 6. | Подстанция | село Дубовый Умет площадка № 5 | строительство | 2035 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-5шт |
| 7. | Подстанция | поселок Калинка площадка № 1 | строительство | 2035 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |
| 8. | Подстанция | поселок Калинка площадка № 2 | строительство | 2035 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт |
| 9. | Подстанция | поселок Культура площадка № 2 | строительство | 2035 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-3 шт |
| 10. | Подстанция | поселок Калинка площадка № 3 | строительство | 2035 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА- 9 шт |
| 11. | Подстанция | поселок Калинка площадка № 4 | строительство | 2035 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-11 шт |
| 12. | Подстанция | поселок Ровно-Владимировка площадка № 1 | строительство | 2035 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-3шт |

Показатели прогноза спроса по водоотведению

Для улучшения экологической обстановки в сельском поселении Дубовый Умет необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод.

Централизованная канализация в с.п. Дубовый Умёт отсутствует. Строительство централизованной системы водоотведения на период до 2027 г. не планируется в связи с высокими затратами и тяжелым финансовым положением в стране и регионе.

В генеральном плане с.п. Дубовый Умёт отсутствуют объекты капитального строительства в системе водоотведения на срок до 2027г. Генеральным планом поселения планируется проектирование и строительство систем централизованного водоотведения в с. Дубовый Умет и пос. Калинка с учётом строительства новых жилых массивов.

Объекты местного значения в сфере водоотведения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сети канализации | село Дубовый Умет, площадки 1, 2, 3, 4, 5 | строительство | 2035 | 41,5 |
|  | Сети канализации | поселок Калинка, площадки 1, 2, 3, 4 | строительство | 2035 | 69,8 |

При размещении хозяйственных и иных объектов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания, в целях предотвращения или снижения воздействия такой деятельности на водные биологические ресурсы и среду их обитания необходимо учитывать нормы, содержащихся в постановлении Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 года № 569.

Вне канализованной застройке сброс хозяйственно-бытовых стоков планируется осуществлять в водонепроницаемые выгребы с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки муниципального района Волжский.

Как вариант возможно строительство локальных установок биологической очистки сточных вод для одного или группы индивидуальных домов по имеющимся проектным предложениям.

На основании СНиП 2.04.03.85* удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления на расчетный срок  и составляют для сельского поселения Дубовый Умет  1531,8 тыс. м3/год.

Показатели прогноза спроса по водоснабжению

Обеспечение населения сельского поселения питьевой водой является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения качества жизни населения.

На площадках нового жилищного строительства в с. Дубовый Умет, пос. Калинка и пос. Ровно-Владимировка Генеральным планом поселения предусматривается строительство двух независимых систем водоснабжения: водопровода хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода.

В качестве источников хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения сельского поселения Дубовый Умет предлагается использовать водохранилище в с. Дубовый Умет (существующий водозабор), подземные воды (существующие скважины) и поверхностный источник – р. Волга (спроектированный и планируемый к строительству водовод по территории муниципального района Волжский от водозабора в г. Самара и существующей части водовода).

Вода из водовода муниципального района Волжский будет поступать в населенный пункты поселения и накопительные резервуары.

Для снабжения населения качественной питьевой водой в каждом населенном пункте планируется строительство станций очистки и обеззараживания воды.

Каждый резервуар обеспечивается  оборудованием, допускающим возможность независимого выключения и опорожнения резервуара, и содержит не менее 50%  пожарного и аварийного запаса воды.

Для обеспечения водонапора в проектируемых сетях необходимо устройство насосных станций, расположенных на территории населенных пунктов.

Система хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения  принята кольцевой. Гарантийный напор в сети – 2,5 атм.

Для решения задач, связанных с обеспечением населения питьевой водой, необходимо:

применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций;

замена  вышедших из строя водоразборных колонок  и пожарных гидрантов;

установка приборов учёта расхода воды в жилых и общественных зданиях в существующей и проектируемой застройке;

реконструкция разводящих водопроводных сетей на территории населенных пунктов по мере их амортизации;

оборудование планируемой водопроводной сети пожарными гидрантами и резервуарами чистой воды, предназначенными для хранения пожарных и аварийных запасов воды.

Согласно Региональных нормативов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного человека в сельских населенных пунктах  составляет 195 л/сут.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, на производственные нужды предприятий пищевой промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.

Расчеты водопотребления в сельском поселении Дубовый Умет представлены в таблице 3.3.5.

Таблица 3.3.5. Расчетное водопотребление в сельском поселении Дубовый Умет на расчетный срок.

| Наименование территории | Численность населения, чел. | Расчетное удельное водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сут. | тыс. м3/год |
| с. Дубовый Умет, в том числе: | 9261 | 1805895 | 659,1 |
| площадка №1 | 291 | 56745 | 20,7 |
| площадка №2 | 384 | 74880 | 27,3 |
| площадка №3 | 258 | 50310 | 18,4 |
| площадка №4 | 2319 | 452205 | 165,1 |
| площадка №5 | 2619 | 510705 | 186,3 |
| территория с. Дубовый Умет в существующих границах | 3390 | 661050 | 241,3 |
| пос. Калинка, в том числе: | 11264 | 2196480 | 801,7 |
| площадка №1 | 147 | 28665 | 10,5 |
| площадка №2 | 546 | 106470 | 38,9 |
| площадка №3 | 4470 | 871650 | 318,1 |
| площадка №4 | 5343 | 1041885 | 380,3 |
| территория пос. Калинка в существующих границах | 758 | 147810 | 53,9 |
| пос. Ровно-Владимировка, в том числе: | 958 | 186810 | 68,2 |
| площадка №1 | 426 | 83070 | 30,3 |
| территория пос. Ровно-Владимировка в существующих границах | 532 | 103740 | 37,9 |
| пос. Культура | 39 | 7605 | 2,8 |
| Всего | 21522 | 4196790 | 1531,8 |

С учетом новых площадок жилищного строительства генеральным планом поселения предусмотрены следующие мероприятия в сфере водоснабжения:

Объекты местного значения в сфере водоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |
|  | Сети водопровода | село Дубовый Умет, площадки 1, 2, 3, 4, 5, 6 | строительство | 2035 | 69,4 | - |
|  | Сети водопровода | село Дубовый Умет, в существующей застройке | реконструкция | 2035 | 28,1 | - |
|  | Сети водопровода | поселок Калинка, площадки 1, 2, 3, 4 | строительство | 2035 | 64,5 |  |
|  | Сети водопровода | поселок Калинка, в существующей застройке | реконструкция | 2035 | 6,7 |  |
|  | Сети водопровода | поселок Культура, площадки 1, 2 | строительство | 2035 | 14,8 |  |
|  | Сети водопровода | поселок Ровно-Владимировка, площадка № 1 | строительство | 2035 | 5,9 | - |
|  | Водозабор | поселок Калинка, площадка № 3 | строительство | 2035 |  | 2 шт., производительностью по 160 тыс. куб.м/сут |
|  | Водозабор | поселок Калинка, площадка № 4 | строительство | 2035 |  | производительность - 220 тыс. куб.м/сут |
|  | Водозабор | поселок Культура, на площадке № 1 | строительство | 2035 |  | производительность - 134 тыс. куб.м/сут |
|  | Резервуар | село Дубовый Умет, на площадке № 2 | строительство | 2035 |  | объем 50 куб.м |
|  | Резервуар | поселок Калинка, в существующей застройке | строительство | 2035 |  | объем 100 куб.м |
|  | Резервуар | поселок Ровно-Владимировка, площадка № 1 | строительство | 2035 |  | объем 50 куб.м |
|  | Станция очистки и обеззараживания воды | село Дубовый Умет, площадка № 2 | строительство | 2035 | - | производительность 200 куб.м./сут.; |
|  | Станция очистки и обеззараживания воды | село Дубовый Умет, на площадке № 5 | строительство | 2035 | - | производительность 400 куб.м./сут.; |
|  | Станция очистки и обеззараживания воды | поселок Калинка, площадка № 3 | строительство | 2035 | - | 2 шт, производительностью по 450 куб.м./сут.; |
|  | Станция очистки и обеззараживания воды | поселок Калинка, площадка № 4 | строительство | 2035 | - | производительность 600 куб.м./сут.; |
|  | Станция очистки и обеззараживания воды | поселок Калинка, в существующей застройке | строительство | 2035 | - | производительность 250 куб.м./сут.; |
|  | Станция очистки и обеззараживания воды | село Дубовый Умет, на площадке № 4 | строительство | 2035 | - | производительность 600 куб.м./сут.; |
|  | Станция очистки и обеззараживания воды | поселок Культура, на площадке № 1 | строительство | 2035 | - | производительность 600 куб.м./сут.; |
|  | Станция очистки и обеззараживания воды | поселок Ровно-Владимировка, в существующей застройке | строительство | 2035 | - | производительность 180 куб.м./сут. |

Показатели прогноза спроса по газоснабжению

Согласно СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение» при составлении проектов генеральных планов поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

– при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 250 м3/год на 1 чел.;

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. следует принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Годовые расходы газа на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

По результатам расчетов принимаем суммарный показатель потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) и горячем водоснабжении от газовых водонагревателей) для сельского поселения – 300 м3/год на 1 чел.

Все новое строительство в с. Дубовый Умет, пос. Калинка и пос. Ровно-Владимировка обеспечивается централизованным газоснабжением сетевым природным газом от существующей системы газоснабжения.

Расчетное потребление сетевого природного газа представлено в таблице 3.3.6.

Таблица 3.3.6

| Наименование территории | Численность населения, чел. | Расчетное потребление сетевого природного газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| с. Дубовый Умет, в том числе: | 9261 | 2778,3 |
| площадка №1 | 291 | 87,3 |
| площадка №2 | 384 | 115,2 |
| площадка №3 | 258 | 77,4 |
| площадка №4 | 2319 | 695,7 |
| площадка №5 | 2619 | 785,7 |
| территория с. Дубовый Умет в существующих границах | 3390 | 1017,0 |
| пос. Калинка, в том числе: | 11264 | 3379,2 |
| площадка №1 | 147 | 44,1 |
| площадка №2 | 546 | 163,8 |
| площадка №3 | 4470 | 1341,0 |
| площадка №4 | 5343 | 1602,9 |
| территория пос. Калинка в существующих границах | 758 | 227,4 |
| пос. Ровно-Владимировка, в том числе: | 958 | 287,4 |
| площадка №1 | 426 | 127,8 |
| территория пос. Ровно-Владимировка в существующих границах | 532 | 159,6 |
| пос. Культура | 39 | 11,7 |
| Всего | 21522 | 6456,6 |

Объекты  местного значения в сфере газоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |
|  | Газопровод | село Дубовый Умет, площадки 1, 2, 3, 4, 5, 6 | строительство | 2035 | 68,6 | - |
|  | Газопровод | поселок Калинка площадки 1, 2, 3, 4 | строительство | 2035 | 105,6 | - |
|  | Газопровод | поселок Культура, площадки 1, 2, существующая застройка | строительство | 2035 | 26,9 |  |
|  | Газопровод | поселок Ровно-Владимировка, площадка № 1, существующая застройка | строительство | 2035 | 3,3 | - |
|  | шкафной газорегуляторный пункт | село Дубовый Умет площадка № 1, площадка № 2, площадка № 3, площадка № 4, площадка № 5 | строительство | 2035 | - | по 1 шт. на площадках 1, 2, 3, 5 производительностью по 100 куб.м/час 2 шт. на площадке № 4 производительностью 100 куб.м/час |
|  | шкафной газорегуляторный пункт | поселок Калинка площадка № 1, площадка № 2, площадка № 3, площадка № 4 | строительство | 2035 | - | по 1 шт. на площадках 1, 2, производительностью по 100 куб.м/час 3 шт. на площадке № 3 производительностью 100 куб.м/час 2 шт. на площадке № 4 производительностью 100 куб.м/час |
| 7. | шкафной газорегуляторный пункт | Поселок Ровно-Владимировка площадке № 1 На севере за границей поселка | строительство | 2035 |  | На площадке № 1 - производительностью 100 куб.м/час за границами поселка производительностью 2500 куб.м.час |
| 8. | шкафной газорегуляторный пункт | поселок Культура, площадка № 1 | строительство | 2035 | - | производительностью 100 куб.м/час |

Показатели прогноза спроса по размещению ТКО

Расчет количества образования твердых бытовых отходов (ТКО) в сельском поселении Дубовый  Умет  выполнен согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В соответствии с расчетами, представленными в  Генеральной схеме очистки территории муниципального района Волжский Самарской области, общий объем накопления ТБО в сельском поселении Дубовый Умет составляет 11,1 тыс. м3/год.

Расчёт необходимого количества контейнеров в сельском поселении Дубовый Умет на 2035 год выполнен с учетом результатов расчета объемов накопления бытовых отходов в сельском поселении Дубовый Умет, выполненных в Генеральной схемы очистки территории Волжского района Самарской области, и прогнозируемой численности населения с учетом нового жилищного строительства (таблица 3.3.7).

Таблица 3.3.7. Результаты расчёта необходимого количества контейнеров в сельском поселении Дубовый Умет при ежедневном вывозе.

| Наименование населенного пункта | Численность населения на расчетный срок, чел. | Количество ТБО, тыс. м3/год | Рекомендуемый объём контейнеров, м3 | Необходимое количество контейнеров, шт. | Рекомендуемое количество контейнерных площадок, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дубовый Умет | 9261 | 21,949 | 0,75 | 80 | 16 |
| пос. Калинка | 11264 | 26,696 | 0,75 | 98 | 20 |
| пос. Ровно-Владимировка | 958 | 2,27 | 0,75 | 9 | 3 |
| пос. Культура | 39 | 0,092 | 0,75 | 1 | 1 |

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры с. п. Дубовый Умет  муниципального района Волжский Самарской области представлены в таблице 4.1.

Таблица  4.1.1.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028-2035 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе населения | % | 10,0 | 10,14 | 9,79 | 9,46 | 9,14 | 8,82 | 8,52 | 6,87 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| Численность населения, получаемого коммунальные услуги | чел. | 4 957 | 4 957 | 5 178 | 5 399 | 5 620 | 5 841 | 6 062 | 7 837 |
| Уровень соответствия мощностей объектов коммунальной инфраструктуры потребностям потребителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспеченность коммунальными ресурсами и энергетическими мощностями новых объектов капитального строительства | % | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель спроса на тепловую энергию при централизованном и автономном теплоснабжении: | Гкал/час | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 2,579 | 5,886 |
| административно-общественные здания | Гкал/час | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 2,149 | 5,456 |
| жилые здания | Гкал/час | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| прочие потребители | Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Теплоснабжение ИЖД | Гкал/час | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 4,104 | 32,904 |
| Расход тепловой энергии за период | Гкал | 3129,6 | 3129,6 | 3129,6 | 3129,6 | 3129,6 | 3129,6 | 7747,5 | 15779,8 |
| на коммунальные нужды | Гкал | 3129,6 | 3129,6 | 3129,6 | 3129,6 | 3129,6 | 3129,6 | 7747,5 | 15779,8 |
| на производственных потребителей | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель спроса на воду, всего: | м3/сут. | 31,51 | 31,51 | 31,51 | 31,51 | 31,51 | 31,51 | 59,97 | 693,48 |
| административно-общественные здания | м3/сут. | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 33,12 | 119,43 |
| население | м3/сут. | 26,85 | 26,85 | 26,85 | 26,85 | 26,85 | 26,85 | 26,85 | 574,05 |
| прочие | м3/сут. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем водопотребления за период | тыс. м3 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 21,89 | 253,12 |
| на коммунальные нужды | тыс. м3 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 21,89 | 253,12 |
| на производственных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель спроса на водоотведение, всего: | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 666,63 |
| административно-общественные здания | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 119,43 |
| население | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 547,2 |
| прочие | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки при централизованном теплоснабжении, в т.ч.: | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 1,940 | 3,307 |
| административно-общественные здания | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 1,940 | 3,307 |
| жилые здания | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| прочие потребители | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост объемов теплоснабжения ИЖД | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | 28,800 |
| Прирост потребления тепловой энергии | Гкал | - | - | - | - | - | - | 4617,9 | 8032,3 |
| на коммунальные нужды | Гкал | - | - | - | - | - | - | 4917,9 | 8032,3 |
| производственные потребители | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост потребления воды, в т.ч.: | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | 28,46 | 633,51 |
| объекты административно-общественные здания | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | 28,46 | 86,31 |
| население | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 547,2 |
| прочие | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост годового объема водопотребления, в т.ч. | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | 10,39 | 231,23 |
| на коммунальные нужды | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | 10,39 | 231,23 |
| на производственных потребителей | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост объемов водоотведения, в т.ч.: | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 666,63 |
| административно-общественные здания | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 119,43 |
| население | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | 547,2 |
| прочие | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления ЭЭ, в т.ч.: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ, в общем объеме потребления ТЭ, в т.ч.: | % | нет | нет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах | % | нет | нет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | нет | нет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | нет | нет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, в т.ч.: | % | 89 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| у населения | % | 67 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| у прочих потребителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема природного газа, расчет за который осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, в т.ч.: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в многоквартирных домах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий на СКИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на тепловых сетях | Ав./км | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

## 4.2. Показатели качества коммунальных ресурсов

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность  сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

-интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов);

-износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей;

-уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровня использования производственных мощностей; наличия дефицита мощности; обеспеченности приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

4.3. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3.

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе т |
| Водоснабжение | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Отсутствует |
| Газоснабжение | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |

5.	ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ         СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие  сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Строительство новых источников тепловой энергии в сельском поселении Дубовый Умёт Волжского муниципального района Самарской области не планируется.

В инвестпрограмме ООО «СамРЭК-Эксплуатация» учтены мероприятия по реконструкции теплового источника в п. Калинка:

- модернизация сетевого насоса ввиду его избыточной мощности;

- модернизация насосного оборудования внутреннего контура;

- модернизация системы химводоподготовки;

- модернизация общекотелтной автоматики;

- модернизация системы внутреннего газоснабжения.

В ходе актуализации схемы теплоснабжения Дубовый Умёт сельского поселения были выявлены сети, ограничивающие транспорт тепловой энергии, рекомендованные к перекладке. Так же к перекладке рекомендованы сети, выработавшие свой ресурс. Перечень и стоимость перекладки представлены в таблице 17.

Ориентировочная стоимость реконструкции источников тепловой энергии определяется по НЦС 81-02-13-2014 (Государственные сметные нормативы укрупненные нормативы цены строительства).

В показателях учтена вся номенклатуру затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ строительства тепловых сетей в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а так же затраты на строительство временных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время. Учтены затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расход на страхование строительных рисков, затраты на проектно- изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Предварительный ориентировочные финансовые потребности, необходимые на выполнение работ по реконструкции источников тепловой энергии

Таблица 5.1.1.-- Предварительный ориентировочные финансовые потребности, необходимые на выполнение работ по реконструкции источников тепловой энергии

| с.п./объект | Мероприятия | Годы исполнения, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во абонентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  |
|  |  | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР |  |  |  | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР |  |
| котельная в п. Калинка | 1. Модернизация сетевого насоса ввиду его избыточной мощности; 2.Модернизация насосного оборудования внутреннего контура; |  | 390,62 |  |  |  |  |  | 1 070,57 |  |  |  |  |  | Более 1 |
|  | Модернизация системы химводопод- готовки |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация общекотелтной автоматики (Модернизация изношенного и устаревшего оборудования - БСУК, не обеспечивающего надежную защиту оборудования с заменой газового электромагнитного клапана марки Madas) |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация системы внутреннего газоснабжения (электромагнитный клапан с медленным открытием марки Madas) | 40 |  |  | 73,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 40 | 390,62 | 200 | 73,97 |  |  | 0 |  | 1070,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих                                          финансовые потребности

Возможно рассмотрение следующих источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов:

включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;

финансирование из бюджетов различных уровней.

Для компенсации затрат на реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей за счет средств теплоснабжающих организаций произойдет резкий рост тарифа на тепловую энергию.

Реконструкцию котельных и тепловых сетей рекомендуется производиться с привлечением денег из Федерального, местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов (Фонд содействия реформированию ЖКХ).

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между теплоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство тепловых сетей от магистрали до своего объекта. В таком случае перспективный потребитель может получать тепловую энергию по долгосрочному договору поставки по нерегулируемым ценам. Механизм подключения новых потребителей должен соответствовать ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

Схемой водоотведения СП Дубовый Умёт при подготовке и обосновании предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов существующей централизованной системы водоотведения определены основные направления, принципы, задачи, которые должны быть решены в течение расчетного срока до 2027 г.

- снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения;

- реконструкция существующего комплекса сооружений и сетей;

- обеспечение надежности водоотведения путем реконструкции изношенных участков;

- трубопроводов, строительства новых участков канализационных сетей, применение;

- современных материалов;

- удовлетворение спроса на водоотведение.

Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения являются технически обоснованными и решают поставленные выше задачи.

По определению, данному пунктом 18 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», целевыми показателями централизованной системы водоотведения являются «…показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов.

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Централизованная канализация в СП Дубовый Умёт отсутствует. Строительство централизованной системы водоотведения на период до 2027 г. не планируется в связи с высокими затратами и тяжелым финансовым положением в стране и регионе.

В генеральном плане СП Дубовый Умёт отсутствуют объекты капитального строительства в системе водоотведения на срок до 2027г.

# РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно- строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Результаты расчетов представлены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем  водоснабжения

| № п/п | Наименование |  |  | Инвестиции по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | Реконструкция изношенных сетей: | 1300 | 2600 | 2600 | 3700 | 3500 | 3665 | 2020 | 2500 | 2500 | 2620 | 27005 |
| 1.1. | Замена стальных сетей на полиэтиленовые в с. Дубовый Умёт (L=4 км; Dy=160Ø) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |  |  |  |  |  |  | 5200 |
| 1.2. | Замена стальных сетей на полиэтиленовые в с. Дубовый Умёт (L=3,05 км; Dy=100Ø) |  |  |  | 1200 | 1200 | 1365 |  |  |  |  | 3765 |
| 1.3. | Замена стальных сетей на полиэтиленовые в с. Дубовый Умёт (L=1 км; Dy=63Ø) |  |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  | 1100 |
| 1.5. | Замена чугунных сетей на полиэтиленовые в с. Дубовый Умёт (L=4 км; Dy=160 Ø) |  |  |  |  |  |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 5200 |
| 1.6. | Замена асбестцементовых сетей на полиэтиленовые в с. Дубовый Умёт (L=3,1 км; Dy=100 Ø) |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1320 | 3720 |
| 1.7. | Замена стальных сетей на полиэтиленовые в п. Калинка (L=2 км; Dy=160Ø) |  | 1300 | 1300 |  |  |  |  |  |  |  | 2600 |
| 1.8. | Замена стальных сетей на полиэтиленовые в п. Калинка (L=3,6км; Dy=100Ø) |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 720 |  |  |  | 4320 |
| 1.9. | Замена стальных сетей на полиэтиленовые в п. Калинка (L=1 км; Dy=63Ø) |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  | 1100 |
| 2 | Реконструкция артскважин: | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| 3 | Строительство системы водоснабжения пос. Ровно-Владимировка |  | 4161 | 4161 |  |  |  |  |  |  |  | 8321 |
| 4 | Строительство водопроводных сетей с. Дубовый Умет |  | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 |  |  |  |  |  | 241,32 |

Таблица 6.1.2. -  Предварительные ориентировочные финансовые потребности, необходимые на выполнение работ по реконструкции источников тепловой энергии

| с.п./объект | Мерприятия |  |  | Годы исполнения, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во абонентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |
|  |  | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР |  |
| котельная в п. Калинка | 1. Модернизация сетевого насоса ввиду его избыточной мощности; 2.Модернизация насосного оборудования внутреннего контура; |  | 390,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | более 1 |
|  | Модернизация системы химводоподготовки |  |  | 70 |  |  | 1 070,57 |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация общекотелтной автоматики (Модернизация изношенного и устаревшего оборудования - БСУК, не обеспечивающего надежную защиту оборудования с заменой газового электромагнитного клапана марки Madas) |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация системы внутреннего газоснабжения (электромагнитный клапан с медленным открытием марки Madas) | 40 |  |  | 73,97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 40 | 390,62 | 200 | 73,97 | 0 | 1070,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.

Единственными источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения в сельском поселении в настоящее время могут являться:

- денежные средства бюджетов разных уровней;

- заемные денежные средства кредитных организаций;

- привлеченные средства инвесторов;

- прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, 	предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем 	проведения 	конкурсов 	для 	привлечения 	сторонних

инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.: модернизация, 	реконструкция 	сетей 	и оборудования систем электроснабжения и газоснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций.

На период 2021 - 2030 годы прогнозный уровень тарифов на коммунальные услуги составит:

Таблица 6.2 - Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027 -2035гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения от ООО «СамРЭК-Эксплуатация» | руб./Гкал | 2 292,0 | 2 383,7 | 2 479,0 | 2 578,2 | 2 681,3 | 2 788,6 | 3 669,6 |
| Тариф на услуги теплоснабжения от МУП «Волжское ЖКХ» | руб./Гкал | 2 621,0 | 2 725,8 | 2 834,8 | 2 948,3 | 3 066,2 | 3 188,8 | 4 196,2 |
| Тариф на услуги водоснабжения МУП ЖКХ сельского поселения Дубовый Умет | руб./м3 | 57,98 | 59,65 | 61,21 | 62,84 | 64,52 | 66,20 | 87,12 |
| Тариф на услуги водоотведения МУП ЖКХ сельского поселения Дубовый Умет | руб./м3 | 22,32 | 23,21 | 24,14 | 25,12 | 26,11 | 27,15 | 35,73 |
| Тариф на услуги электроснабжения | руб./кВтч | 4,29 | 4,42 | 4,56 | 4,69 | 4,83 | 4,98 | 6,12 |
| Тариф на услуги газоснабжения | руб./м3 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 9,1 |
| Плата с одной семьи за коммунальные услуги, в том числе: | руб./мес. | 1 922,4 | 1 984,8 | 2 049,2 | 2 115,8 | 2 184,5 | 2 755,8 | 1 862,1 |
| Теплоснабжение | руб./мес. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Горячее водоснабжение | руб./мес. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Холодное водоснабжение | руб./мес. | 467,9 | 486,6 | 506,13 | 526,4 | 547,4 | 720,4 | 449,9 |
| Водоотведение | руб./мес. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Электроснабжение | руб./мес. | 927,7 | 955,6 | 984,2 | 1 013,7 | 1 044,2 | 1 284,2 | 900,7 |
| Газоснабжение | руб./мес. | 526,8 | 542,6 | 558,9 | 575,7 | 592,9 | 751,2 | 511,5 |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 25 728,0 | 27 580,4 | 29 566,2 | 31 694,9 | 33 977,0 | 59 257,5 | 24 000,0 |
| Удельный вес платы в совокупном доходе семьи | % | 7,47 | 7,19 | 6,93 | 6,67 | 6,43 | 4,65 | 7,76 |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммун. услуг | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги | руб./мес. | 2 572,8 | 2 758,0 | 2 956,6 | 3 169,5 | 3 397,7 | 5 925,7 | 2 400,0 |
| Доступность | % | 36,8 | 29,61 | 47,52 | 53,21 | 55,42 | 60,22 | 51,17 |

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает 	соответствие 	платежеспособности 	потребителей 	установленной стоимости коммунальных услуг.

- Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - не более 7%

- Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не менее 87% • Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения не более 12 %.

7.  УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1 Реализация Программы

Реализация Программы осуществляется Администрацией с.п.  Дубовый Умет в течение всего периода ее реализации и направлена на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов.

Администрация с.п. Дубовый Умет осуществляет управление Программой в ходе ее реализации, в том числе:

разработку ежегодного плана мероприятий по реализации  Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

контроль 	над 	реализацией 	программных 	мероприятий 	по 	срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

методическое, информационное и организационное сопровождение работы  по реализации комплекса программных мероприятий.

7.2	Ответственные лица за ходом реализации Программы.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой   с.п. Дубовый Умет. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти  и представительные органы муниципального района Волжский в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

7.3	План-график работ по реализации Программы

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО,  подготовка и проведение конкурсов  на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

План – график работ по реализации программы представлен в таблице 7.3.1.

Таблица 7.3.1 - План – график работ по реализации программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Период реализации мероприятий, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало |  | окон. | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  | 2031-2035 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  |
| В сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в с. Дубовый Умет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция изношенных сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена стальных сетей на полиэтиленовые (L=4 км; Dy=160Ø) |  | 2021 |  | 2024 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена стальных сетей на полиэтиленовые (L=3,05 км; Dy=100Ø) |  | 2024 |  | 2026 |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена стальных сетей на полиэтиленовые (L=1 км; Dy=63Ø) |  | 2026 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена чугунных сетей на полиэтиленовые (L=4 км; Dy=160 Ø) |  | 2027 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 5 | Замена асбестцементовых сетей на полиэтиленовые (L=3,1 км; Dy=100 Ø) |  | 2028 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
| 6 | Строительство Сети водопровода, площадки 1, 2, 3, 4, 5, 6 69,4 км. |  | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 7 | Строительство Сети водопровода, в существующей застройке 28,1 км. |  | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 8 | Резервуар село Дубовый Умет, на площадке № 2 объем 50 куб.м |  | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 9 | Станция очистки и обеззараживания воды, площадка № 2 производительность 200 куб.м./сут.; |  | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 10 | Станция очистки и обеззараживания воды, на площадке № 5 производительность 400 куб.м./сут.; |  | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 11 | Станция очистки и обеззараживания воды, на площадке № 4 - производительность 600 куб.м./сут.; |  | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 12 | Строительство водопроводных сетей |  | 2021 |  | 2024 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Калинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена стальных сетей на полиэтиленовые (L=2 км; Dy=160Ø) | 2022 | 2023 |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена стальных сетей на полиэтиленовые (L=3,6км; Dy=100Ø) | 2024 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена стальных сетей на полиэтиленовые (L=1 км; Dy=63Ø) | 2025 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция артскважины | 2022 | 2023 |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство сети водопровода, площадки 1, 2, 3, 4 – 64,5 км | 2031 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  |  | Строительство сети водопровода, в существующей застройке - 6,7 км | 2031 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  |  | Водозабор, площадка № 3 - 2 шт., производительностью по 160 тыс. куб.м/сут | 2031 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  |  | Водозабор, площадка № 4 - производительность - 220 тыс. куб.м/сут | 2031 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  |  | Резервуар, в существующей застройке объем 100 куб.м | 2031 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  |  | Станция очистки и обеззараживания воды, площадка № 3 - 2 шт, производительностью по 450 куб.м./сут.; | 2031 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  |  | Станция очистки и обеззараживания воды, площадка № 4- производительность 600 куб.м./сут.; | 2031 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  |  | Станция очистки и обеззараживания воды, в существующей застройке - производительность 250 куб.м./сут.; | 2031 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| в п. Ровно-Владимировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство сети водопровода, площадка № 1 - 5,9 км | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2 |  | Строительство резервуара, площадка № 1 - объем 50 куб.м | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 3 |  | Станция очистки и обеззараживания воды производительность 180 куб.м./сут | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 4 |  | Строительство системы водоснабжения |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в п. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство сети водопровода площадка № 1,2 - 14,8 км | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2 |  | Водозабор площадка № 1- производительность - 134 тыс. куб.м/сут | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 3 |  | Станция очистки и обеззараживания воды производительность 600 куб.м./сут | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| В сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство сети канализации село Дубовый Умет, площадки 1, 2, 3, 4, 5- 41,5 км | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2 |  | Сети канализации поселок Калинка, площадки 1, 2, 3, 4 - 69,8 км | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| В сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в селе Дубовый Умет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подстанция площадка № 1 ТП-10/0,4Кв - 1 Х 400кВА-1шт | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2 |  | Подстанция площадка № 2 ТП-10/0,4кВ - 1 Х 250кВА-1шт | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 3 |  | Подстанция село Дубовый Умет площадка № 3 ТП-10/0,4кВ 1 Х 250-1шт | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 4 |  | Подстанция площадка № 4 ТП-10/0,4кВ - 1 Х 400кВА-4 шт. | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| в п. Калинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подстанция площадка № 1 ТП-10/0,4кВ - 1 Х 160кВА-1шт | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2 |  | Подстанция площадка № 2 ТП-10/0,4кВ -1 Х 400кВА-1шт | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 3 |  | Подстанция площадка № 3 ТП-10/0,4кВ - 1 Х 400кВА- 9 шт | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 4 |  | Подстанция площадка № 4 ТП-10/0,4кВ - 1 Х 400кВА-11 шт | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| в п. Ровно-Владимировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подстанция площадка № 1 ТП-10/0,4кВ - 1 Х 100кВА-3шт | 2021 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| в п. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подстанция площадка № 1 ТП-10/0,4кВ - 1 Х 400кВА-2шт | 2021 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2 |  | Подстанция площадка № 2 ТП-10/0,4кВ - 1 Х 400кВА-3 шт | 2021 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| В сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в с. Дубовый Умет строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Газопровод площадки 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 105,6 км | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2 |  | Щкафной газорегуляторный пункт площадка № 1, площадка № 2, площадка № 3, площадка № 4, площадка № 5 по 1 шт. на площадках 1, 2, 3, 5 производительностью по 100 куб.м/час 2 шт. на площадке № 4 производительностью 100 куб.м/час- | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| в п. Калинка строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Газопровод площадки 1, 2, 3, 4 | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2 |  | шкафной газорегуляторный пункт площадка № 1, площадка № 2, площадка № 3, площадка № 4 по 1 шт. на площадках 1, 2, производительностью по 100 куб.м/час, 3 шт. на площадке № 3 производительностью 100 куб.м/час, 2 шт. на площадке № 4 производительностью 100 куб.м/час | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| в п. Ровно-Владимировка строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Газопровод площадка № 1, существующая застройка- 3,3 км | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2 |  | шкафной газорегуляторный пункт площадке № 1.На севере за границей поселка. На площадке № 1 - производительностью 100 куб. м/час, за границами поселка производительностью 2500 куб .м. час | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| в п. Культура строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Газопровод площадки 1, 2, существующая застройка 26,9 км | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2 |  | шкафной газорегуляторный пункт площадка № 1 производительностью 100 куб.м/час | 2031 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| В сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в с. Дубовый Умет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство встроенной миникотельной по кв. Клюева - 1 шт. мощностью 400 кВт; на площадке № 4 - 1 шт. мощностью 200 кВт; на площадке № 5 - 1 шт. мощностью 400 кВт; | 2021 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Центральная котельная - замена 2-х котлов, замена автоматических систем, установка счетчиков потребления тепла и воды, установка оборудования химводоподготовки | 2021 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Строительство тепловой сети - 2500 м | 2021 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| в п. Калинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство встроенных миникотельных: на площадке № 3 - 2 шт. мощностью 200 кВт; на площадке № 4 - 2 шт. мощностью 200 кВт; по ул. Советская - 1 шт. мощностью 400 кВт | 2021 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2 |  | Центральная котельная - замена 2-х котлов, замена автоматических систем, установка счетчиков потребления тепла и воды, установка оборудования химводоподготовки | 2021 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 3 |  | Строительство тепловых сетей, существующая застройка 850 м | 2021 |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 4 |  | 1. Модернизация сетевого насоса ввиду его избыточной мощности; 2.Модернизация насосного оборудования внутреннего контура; | 2021 |  | 2021 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Модернизация системы химводопод- готовки | 2022 |  | 2022 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Модернизация общекотелтной автоматики (Модернизация изношенного и устаревшего оборудования - БСУК, не обеспечивающего надежную защиту оборудования с заменой газового электромагнитного клапана марки Madas) | 2021 |  | 2023 | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Модернизация системы внутреннего газоснабжения (электромагнитный клапан с медленным открытием марки Madas) | 2021 |  | 2022 | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в п. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Встроенная миникотельная на площадке № 1 - 1 шт. мощностью 200 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |