ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛЬВОВСКОЕ

КИМОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_________№ _____		                                               ПРОЕКТ

Об актуализации схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Новольвовское Кимовского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», решением Собрания депутатов муниципального образования  Новольвовское Кимовского района от  06.12.2017 № 74-355 «О согласовании перечня вопросов местного значения, принимаемых для исполнения органами местного самоуправления  муниципального образования Новольвовское Кимовского района», Соглашением о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования Кимовский район муниципальному образованию Новольвовское Кимовского района в 2018 году от 07.12.2017, на основании Устава муниципального образования Новольвовское Кимовского района администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать схему водоснабжения муниципального образования Новольвовское Кимовского района на период до 2032, согласно приложения №1.

2.    Актуализировать схему водоотведения муниципального образования Новольвовское Кимовского района на период до 2032, согласно приложения №2.

3. Сектору делопроизводства, кадров и правовой работы (Беликова Г.В.) обнародовать настоящее постановление в соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования Новольвовское Кимовского района от 31.01.2014 № 8-42 «Об установлении мест обнародования муниципальных правовых актов на территории муниципального образования Новольвовское Кимовского района» и разместить на официальном сайте муниципального образования Новольвовское Кимовского района в сети  Интернет.

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

| Глава администрации муниципального образования Новольвовское Кимовского района |  | Г.В. Винокурова |
| --- | --- | --- |

|  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования Новольвовское Кимовского района от ______ № ______ |
| --- | --- | --- |

Схема водоснабжения

муниципального образования

Новольвовское Кимовского района

на 2018-2032гг.

г.Кимовск 2018 г.

Оглавление

| № п/п | Наименование | № стр |
| --- | --- | --- |
| I | Существующее положение в сфере водоснабжения поселений | 4 |
| 1. | Общие сведения о муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района | 4-6 |
| 2. | Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоснабжения и действующей системы управления. | 6-62 |
| 3. | Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей | 62-64 |
| 4. | Описание территорий населенных пунктов МО Новольвовское, неохваченных централизованной системой водоснабжения | 64-67 |
| II | Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление | 67 |
| 1. | Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и удельного водопотребления | 67-68 |
| 2. | Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки | 68-72 |
| 3. | Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета | 72 |
| 4. | Энергетические характеристики оборудования системы водоснабжения; | 73-75 |
| 5. | Технические характеристики участков водопроводных сетей, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции | 75-76 |
| 6. | Схемы водозаборов и очистных сооружений системы водоснабжения | 77 |
| 7. | Существующие процедуры диагностики состояния водопроводных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | 77 |
| 8. | Схемы автоматизации и обслуживания насосных станций | 78-81 |
| 9. | Зоны действия каждого источника водоснабжения всех организаций водоснабжения, установить зоны эксплуатационной ответственности (зоны деятельности) организаций водоснабжения и транзитных организаций | 81-82 |
| III | Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения. | 83 |
| 1. | Фактическое и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное | 83-87 |
| 2. | Карта расчетных элементов деления территории | 88-90 |
| 3. | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем | 90-93 |
| 4. | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения. | 93-95 |
| 5. | Схема зонирования водопроводной сети | 96 |
| 6. | Решение по обеспечению централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует | 97 |
| 7. | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения | 98 |
| 8. | Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения | 98 |
| 9. | Решение по бесхозяйным сетям | 98 |
| 10. | Обосновывающие материалы к Схеме водоснабжения: | 98 |

I. Существующее положение в сфере водоснабжения поселения

1. Общие сведения о муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района

Границы муниципального образования Новольвовское Кимовского района утверждены Законом Тульской области от 28.03.2013 г. №1898-ЗТО «О преобразовании муниципального образования на территории Кимовского района Тульской области».

Поселок Новольвовск – один из молодых населенных пунктов Кимовского района является ныне административным центром муниципального образования Новольвовское Кимовского района. Расположен на северо-восточном склоне Среднерусской возвышенности и в юго-восточной территориальной части Тульской области.

Численность населения МО Новольвовское, как отдельного муниципального образования в составе Кимовского района, составила на 01.01.2018 – 5,844 тысяч человек, в то время как численность населения в целом по району, включая МО Новольвовское, на то же время составила 43 тысячи человек.

Общая площадь земли в границах муниципального образования МО Новольвовское – 45200,81 га.

Территория МО Новольвовское ограничена землями муниципального образования Кимовского района и  граничит со Скопинским районом Рязанской области на востоке, частично с Михайловским районом Рязанской области и Новомосковским районом на севере, с МО Епифанское Кимовского района на юге и Узловским и Новомосковским районами на западе.

Территории МО имеет неправильную форму, несколько вытянутую в широтно-меридиональном направлении.

1.1. Описание климата составлено по материалам наблюдений метеорологических станций в Тульской области.

Климат умеренно-континентальный с умеренно-холодной зимой и теплым летом.

Годовой ход температуры воздуха представлен в таблице среднемесячных температур:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -13,8 | -14,2 | -0,88 | 0,2 | 6,2 | 10,2 | 12,8 | 11,0 | 6,2 | 1,4 | -4,4 | -10,9 | -0,4 |

Наиболее теплыми месяцами являются июль и август с абсолютными максимумами +36° С. Самые низкие температуры наблюдаются в январе. Абсолютный минимум равен

–48°С.  Амплитуда колебаний температур воздуха в течение года достигает 84°С.

Первые заморозки наступают в конце сентября, а последние отмечаются в первой половине мая.

Продолжительность безморозного периода в среднем равна 140 дням.

Атмосферные осадки распределяются в течение года сравнительно равномерно. Средние количества осадков (мм) по месяцам и за год приведены в таблице:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 24 | 28 | 35 | 47 | 62 | 86 | 66 | 47 | 47 | 37 | 37 | 544 |

В теплый период выпадает осадков в среднем 390мм, а в холодный – 154мм.

Максимальные суточные осадки наблюдаются в июле и равны 40мм.

Снежный покров появляется обычно в первой декаде ноября держится в среднем 140 дней до седины апреля.

Наибольшая высота снежного покрова наблюдается в III декаде февраля – I декаде марта и равна в среднем 36см.

Глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов, согласно НиТУ 127-55, принимается равной 1,3м, а супесей мелкозернистых песков – 1,6м.

Абсолютная влажность воздуха изменяется от 2,8мδ в феврале до 16,8мδ в июле. Среднегодовая абсолютная влажность воздуха равна 8,1мδ.

Среднемесячная относительная влажность воздуха находится в пределах 68-87%, причем наименьшая отмечается в мае, а наибольшая – в ноябре. Среднегодовая относительная влажность воздуха равна 78%.

В течение всего года господствуют ветры южного и западного направлений. Данные наблюдений за направлением ветра (%) в течение года и в теплый период приведены в таблице, составленной обработки наблюдений метеостанции с 1950-1958г.

| Период | Направления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с | с-в | в | ю-в | ю | ю-з | з | с-з |
| Годовой | 10 | 9 | 6 | 10 | 18 | 18 | 16 | 13 |
| Теплый | 10 | 10 | 6 | 7 | 16 | 17 | 18 | 15 |

Среднегодовая скорость ветра 2,9м/с. наибольшие скорости ветра, превышающие 15м/с, наблюдаются в зимний период.

По ландшафтному районированию территория МО Новольвовское относится к Среднерусской лесостепной провинции. Рельеф в пределах планируемой территории (Среднерусская возвышенность) представляет собой приподнятую на 200-250 м над уровнем моря пологоволнистую, структурно-аккумулятивную равнину, расчлененную не густой, но хорошо разработанной речной и овражно-балочной сетью, суммарная площадь которой составляет более 6 % территории.

Наиболее крупными водными объектами являются р. Проня  и р. Улыбыш, а также речка Карачаевка (приток реки Проня). По своему режиму реки относятся к равнинным рекам Европейской территории России, основной особенностью которых является высокое весеннее половодье, сменяющихся летне-осенней меженью с низкими уровнями воды, за которым наступает период устойчивых зимних уровней.

Карта поселка Новольвовск

Карта д.Кудашево

2. Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоснабжения и действующей системы управления

Структура системы водоснабжения населенных пунктов МО Новольвовское и территориально-институционального деления поселений Тульской области на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение поселения.

Эксплуатация систем водопроводного хозяйства возложена на организации ООО «Ресурс» обслуживающие п.Новольвовск МО Новольвовское.

Источниками водозабора в 20 населенных пунктах, являются подземные источники – артезианские скважины. Артезианские скважины д.Алексеевка, д.Урусово, д.Александровка, п.Пронь (ул.Центральная, Стадионная, Садовая, Заводская, Парковая, Новая), д.Кудашево, с.Краснополье, д.Ренево, д.Кропотово, с.Карачево, д.Каменка, д.Хомутовка, с.Таболо, д.Белоозеро, с.Хитровщина, п.Апарки, с. п.Новольвовск, д.Лопухиновка, д.Калиновка, д.Львово, с.Покровское находятся в собственности МО Кимовский район.

Источником водозабора в населенных пунктах п.Пронь (ул.Зеленая, Лесная, Октябрьская, Молодежная), д.Дудкино, д.Новоселки является центральный водовод Гремячее-Кимовск.

Источником водозабора в п.Новая жизнь является водопровод п.Зубовский.

Источником водозабора в д.Зубовка является водовод до д.Зубовка, запитанный от центрального водовода Гремячее-Кимовск.

Источниками водозабора в населенных пунктах д.Самочевка, д.Крутое, с.Каркадиново, с.Гранки, д.Ивановка, с.Иваньково, д.Машково, д.Кривозерье, д.Дурасово, п.Полевой, д.Прощеное, с.Ивановское, д.Кривой Куст, д.Березовка, д.Горки, д.Дружное, д.Зиновка, д.Михайловские выселки, д.Писарево, д.Барма, д.Возрождение, д.Ковалевка, д.Марчуги, д.Новоспасское, д.Петровское, д.Апарки, п.Благовещенский, д.Румянцево, д.Соколовка, п.Веселый Луг, с.Галицкое, д.Кашино, п.Львовский, сп станция Львово, п.Михайловский, сп Отделение Румянцево, п.Шахтерский, п.Дружба являются колодцы.

Сети и сооружения системы водоснабжения в населенных пунктах д. Алексеевка, д.Урусово, д.Дудкино, д.Новоселки, п.Новая жизнь, д.Александровка, д.Зубовка, п.Пронь, д.Кудашево, с.Краснополье, д.Белоозеро, д.Каменка, д.Ренево, Кропотово, с.Карачево, д.Хомутовка, с.Таболо, п.Новольвовск, с.Хитровщина, д.Львово, д.Лопухиновка, п.Апарки, д.Андреевка готовятся к передаче в концессию.

2.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Упрощенная схема водоснабжения: скважина, насосная станция, водонапорная башня, распределительная сеть, потребители (водоразборные колонки) указана на рисунке1.

Рис. 1 Упрощенная схема водоснабжения МО Новольвовское

Водозаборные сооружения расположены на территории МО Новольвовское. Подземная вода поступает через насосную станцию в башню. Из башни, по распределительной сети производится подача воды к потребителям.

Населенные пункты обеспеченные питьевой водой от подземных источников водоснабжения указаны в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

| Место расположения | Обеспечиваемые населенные пункты | Муниципальные |  |  |  |  | Ведомственные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во скважин | Производ. куб.м/сут | назначение |  | % износа | Кол-во скважин | Производ. куб.м/сут | назначение |  | % износа | Собственник |
|  |  |  |  | питьев. | технич. |  |  |  | питьев. | технич. |  |  |
| д.Алексе евка | д.Алексе евка | 1 | 21,6 | 21,6 | - | 60 | - | - | - | - | - | МО Кимовскмй район |
| д.Урусово | д.Урусово | 1 | 28,3 | 28,3 | - | 70 | - | - | - | - | - | МО Кимовскмй район |
| д.Александровка | д.Александ ровка | 1 | 15 | 15 | - | 40 | - | - | - | - | - | МО Кимовскмй район |
| п.Пронь | п.Пронь ул.Центральная, Стадионная, Садовая, Заводская, Парковая, Новая | 1 | 43,3 | 43,3 | - | - | - | - | - | - | - | МО Кимовскмй район |
| д.Кудашево | д.Кудашево | 1 | 32 | 32 | - | 10 | - | - | - | - | - | МО Кимовскмй район |
| с.Краснополье | с.Краснополье | 3 | 65 | 65 | - | 40 | - | - | - | - | - | МО Кимовскмй район |
| д.Белоозеро | д.Белоозеро | 1 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | МО Кимовскмй район |
| д.Каменка | д.Каменка | 1 | 16 | 16 | - | 10 | - | - | - | - | - | МО Кимовскмй район |
| д.Ренево | д.Ренево | 1 | 16 | 16 | - | 50 | - | - | - | - | - | МО Кимовскмй район |
| д.Кропото во | д.Кропотово | 1 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | МО Кимовскмй район |
| с.Карачево | с.Карачево | 1 | 32 | 32 | - | 0 | - | - | - | - | - | МО Кимовскмй район |
| д.Хомутов ка | д.Хомутовка Аджамки | 1 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | МО Кимовскмй район |
| с.Таболо | с.Таболо | 1 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | МО Кимовскмй район |
| п.Новольвовск | п.Новольвовск | 2 | 130 | 130 | - | 3 | - | - | - | - | - | МО Кимовскмй район |
| с.Хитров щина | с.Хитровщина | 1 | 21 | 21 | - | 50 | - | - | - | - | - | МО Кимовскмй район |
| д.Львово | д.Львово | 1 | 21 | 21 | - | 70 | - | - | - | - | - | МО Кимовскмй район |
| п.Калинов ка | п.Калиновка | 1 | 7 | 7 | - | 100 | - | - | - | - | - | МО Кимовский район |
| д.Лопухи новка | д.Лопухи новка | 1 | 17 | 17 | - | 100 | - | - | - | - | - | МО Кимовский район |
| п.Апарки | п.Апарки д.Андреевка | 2 | 21 | 21 | - | 60 | - | - | - | - | - | МО Кимовскмй район |
| с.Покровское | с.Покровское | 1 | 16 | 16 | - | - |  |  |  |  |  | МО Кимовскмй район |
| Всего: |  | 24 | 619,2 | 619,2 |  |  | - | - | - |  |  |  |

Описание состояния существующих источников водоснабжения водозаборных сооружений указано в таблицах 2.1.2-2.2.65.

д.Алексеевка

2.1.2

| Источник водоснабжения: артезианская скважина | Тульская область, Кимовский район, д.Алексеевка |
| --- | --- |
| Артезианская скважина | Расположена на С-З окраине населенного пункта у пруда. Вертикальный водопровод: протяженность- 90 м, диаметр ствола- 100 мм, материал труб- ПЭ. Глубинный насос- ЭЦВ 8-25-100. |
| Водонапорная башня | Расположена: на С-З окраине населенного пункта у пруда. Высота- 14,5 м объем- 25 куб.м, год ввода в эксплуатацию-1969. Техническое состояние- удовлетворительное |
| Насосная станция | нет |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Артскважина , водонапорная башня, водопроводные сети-муниципальное образование Кимовский район. |
| Население, обеспеченное водой | д.Алексеевка-93 чел. |
| Наличие предприятий, обеспеченных водой | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | Общая протяженность (L)-2615 м, в том числе: L- 1000 м, диаметр- 114 мм, материал труб –стальные; L- 1545 м, диаметр- 100 мм, материал труб–чугунные; год ввода эксплуатацию-1969; L- 70 м, диаметр-110 мм, материал труб-ПЭ, год ремонта-2012. |
| Колодцы на водопроводных сетях | Колодцы - 2 шт. Конструкции- сборные ж/бетонные, Д-1,5м, Н-2м Техническое состояние-удовлетворительное. |
| Запорная арматура | Задвижки- 1 шт., диаметр- 100 мм, материал задвижек- чугунные. |
| Пожарные гидранты (ПГ) | Всего -2 ПГ у ж/д №23, 27. |
| Расход воды | 21,6 куб.м/сут. |
| Расход воды на пожаротушение | нет данных |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | Общий узел учета отсутствует. Об обеспеченности населения индивидуальными узлами учета- данные отсутствуют. |
| Дополнительная информация | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 60 |

д.Александровка

таблица 2.1.3

| Источник водоснабжения: артезианская скважина | Тульская область, Кимовский район, д.Александровка |
| --- | --- |
| Артезианская скважина | Расположена на Ю-З окраине населенного пункта. Вертикальный водопровод: протяженность- 112 м, диаметр ствола- 70 мм, материал труб- стальные. Глубинный насос- ЭЦВ 6-10-80. |
| Водонапорная башня | Расположена на Ю-З окраине при въезде в населенный пункт. Высота башни- 14,5 м, Объем башни- 25 куб.м, Год ввода в эксплуатацию-1970. Техническое состояние- удовлетворительное. |
| Насосная станция | Материал стен- блочные бетонные, размеры здания 3м*3,8м*1,5м. Год капитального ремонта-2012. Техническое состояние-удовлетворительное. |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Артскважина , водонапорная башня, водопроводные сети (965м)-муниципальное образование Кимовский район. |
| Население, обеспеченное водой | д.Александровка -65 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | Общая протяженность (L)-1549м, в том числе: L-965м, диаметр- 114 мм, материал труб-стальные, год ввода эксплуатацию-1970; водопровод протяженностью-584м, в том числе: L- 197 м, диаметр -110 мм, материал труб-ПЭ, L- 387 м, диаметр-63 мм, материал труб-ПЭ, год капитального ремонта ремонта-2015. |
| Колодцы на водопроводных сетях | Колодцы -3 шт. Конструкции- сборные ж/б , Д-1,5м, Н-2м, год постойки-2015. |
| Запорная арматура | Задвижки- 2 шт., Д-110мм, материал- чугунные Вентиль-1, Д-50мм, материал- чугунный. |
| Расход воды | 15 куб.м/сут. |
| Расход воды на пожаротушение | нет данных |
| Наличие пожарных гидрантов | 1 шт. у ж/д №11 |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | Общий узел учета отсутствует. Об обеспеченности населения индивидуальными узлами учета-информации нет |
| Дополнительная информация | Нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 40 |

с. Гранки

таблица 2.1.4

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, с.Гранки |
| --- | --- |
| Артезианская скважина | Расположена на С-В окраине населенного пункта. Вертикальный водопровод: протяженность- 60 м, диаметр ствола- 100 мм материал труб- стальные. Глубинный насос- ЭЦВ6-10-110 Техническое состояние –ветхая, длительное время находится в нерабочем состоянии |
| Колодцы | Колодцы грунтовые глубиной 4-10 м, расположены на приусадебных участках жителей села. |
| Насосная станция | нет |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Собственник артскважины, водопроводные сети-муниципальное образование Кимовский район, собственники колодцев-физические лица. |
| Население, обеспеченное водой | с.Гранки-115 чел. |
| Наличие предприятий, обеспеченных водой | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | Общая протяженность-4500м, Диаметр труб- 114 мм, материал труб -стальные. Год ввода эксплуатацию- данных нет. Сети в нерабочем состоянии. |
| Колодцы на водопроводных сетях | нет |
| Запорная арматура | нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Наличие пожарных гидрантов | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

д. Дудкино

таблица 2.1.5

| Источник водоснабжения: водопровод, запитанный от центрального водовода Гремячее-Кимовск | Тульская область, Кимовский район, д.Дудкино |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Водопроводные сети-муниципальное образование Кимовский район |
| Население, обеспеченное водой | д.Дудкино- 46 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | МКОУ Дудкинская СОШ |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | Общая протяженность-1319м, диаметр-150 мм, материал труб-ПЭ, год ввода в эксплуатацию 1999. |
| Колодцы на водопроводных сетях | Колодцы -13 шт. Конструкции- сборные ж/б Д-1,5м, Н-2м, год постойки-1999. |
| Запорная арматура | Задвижки-1 шт., Д-110мм, материал- чугунные. Вентиль-12 шт., Д-50мм, материал- чугунные. |
| Расход воды | 18 куб.м/сут. |
| Расход воды на пожаротушение | нет данных |
| Наличие пожарных гидрантов | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | Общий узел учета отсутствует. |
| Дополнительная информация | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 40 |

д. Зубовка

таблица 2.1.6

| Источник водоснабжения: водопровод, запитанный от центрального водовода Кимовск-Зубовка | Тульская область, Кимовский район, д.Зубовка. |
| --- | --- |
| Водовод до д.Зубовка | Общая протяженность -2248,4 м, диаметр-110мм, материал труб- ПЭ. Год ввода в эксплуатацию: 2014 |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Водопроводные сети- муниципальное образование Кимовский район. |
| Население, обеспеченное водой | д.Зубовка-164 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | Общая протяженность (L)-2700м, в том числе: L-470 м, диаметр- 110 мм, материал труб-ПЭ, L- 2190 м, диаметр-63 мм, материал труб-ПЭ, L- 40 м, диаметр-50 мм, материал труб-ПЭ, год капитального ремонта-2014-2015. |
| Колодцы на водопроводных сетях | Колодцы -6 шт. Конструкции- сборные ж/б , Д-1,5м, Н-2м. Год постойки-2015. |
| Запорная арматура | Задвижки- 5 шт., Д-110мм, материал- чугунные. Вентиль-4 шт., Д-50мм, материал- чугунные. |
| Расход воды | 34 куб.м/сут. |
| Расход воды на пожаротушение | нет данных |
| Наличие пожарных гидрантов (ПГ) | Всего ПГ-3 шт. у ж/д №№ 8,17,53 |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | Общий узел учета -1 узел. Информация обеспеченности населения узлами учета отсутствует. |
| Дополнительная информация | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | удовлетворительное |
| Водовод дод.Зубовка |  |
| Источник водоснабжения: центральный водопровод Кимовск-Зубовка | Тульская область, Кимовский район, д.Зубовка. |
| Водовод до д.Зубовка | Общая протяженность -2248,4 м, диаметр-110мм, материал труб- ПЭ. Год ввода в эксплуатацию: 2014 |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Водопроводные сети- муниципальное образование Кимовский район. |
| Население, обеспеченное водой | д.Зубовка-164 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | Общая протяженность (L)-2284,4 м, диаметр- 110 мм, материал труб-ПЭ, год строительства-2014. |
| Колодцы на водопроводных сетях | Камера из сборного ж/б, размер 3,3м*2,84м. Колодцы -10 шт. Конструкции- сборные ж/б , Д-1,5м, Н-2м-7шт. Д-1,0м, Н-2м-3шт(отстойные колодцы), год постойки-2014. |
| Запорная арматура | Затвор дисковой поворотный-2 шт., Д-65мм, материал- чугунные; затвор дисковой поворотный-1 шт., Д-100мм, материал- чугунные; задвижка-2шт. диаметр-50мм, материал-чугунная; задвижка-9шт. диаметр-100мм, материал-чугунная; вантуз-2шт, марка ВМТ-50 Вентиль-4 шт., Д-50мм, материал- чугунные. |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | Счетчик турбинный Ду50 ВСХ-50-1шт. установлен в камере |
| Дополнительная информация | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | удовлетворительное |

д. Новоселки

таблица 2.1.7

| Источник водоснабжения: водопровод, запитанный от центрального водовода Гремячее-Кимовск | Тульская область, Кимовский район, д.Новоселки |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Водопроводные сети-муниципальное образование Кимовский район |
| Население, обеспеченное водой | д.Новоселки -57 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | имеются |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | Общая протяженность (L)-1075м, в том числе: L- 855 м, диаметр- 200 мм, материал-сталь., год ввода эксплуатацию-2000; L- 220 м, диам.-110 мм, материал- ПЭ, год капитального ремонта-2014. |
| Колодцы на водопроводных сетях | Колодцы -28 шт. Конструкции- сборные ж/б Д-1,0-1,5м, Н-2м |
| Запорная арматура | Задвижки- 2 шт., Д-110мм, мат-л- чугун Вентиль- 26 шт., Д-50мм, мат-л- чугун. |
| Наличие пожарных гидрантов (ПГ) | Всего ПГ-3 шт.: - у въезда в деревню, у ж/д. №№10, 24 |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | Общий узел учета отсутствует. |
| Дополнительная информация | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 30 |

д.Урусово

таблица 2.1.8

| Источник водоснабжения: артезианская скважина | Тульская область, Кимовский район, д.Урусово |
| --- | --- |
| Артезианская скважина | Расположена на Ю-З окраине населенного пункта. Вертикальный водопровод: протяжённость- 50 м, диаметр- 110 мм, материал- полиэтилен. Глубинный насос- ЭЦВ 6-16-110. |
| Водонапорная башня | Расположена: на западной окраине, в 900 м от въезда в деревню. Высота- 15 , Объем- 25 куб.м Год ввода в эксплуатацию-1975. Техническое состояние- требует ремонта. |
| Насосная станция | Здание- кирпичное. Год капитального ремонта-2014. Техническое состояние-удовлетворительное. |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Артскважина , водонапорная башня, водопроводные сети-муниципальное образование Кимовский район |
| Население, обеспеченное водой | д.Урусово-130 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | Общая протяженность-3307м, диаметр- 110 мм, материал труб-ПЭ, год капитального ремонта-1992. |
| Колодцы на водопроводных сетях | Колодцы -5 шт. Конструкции- сборные ж/б Д-1,0м, Н-2м, год постойки-1992. |
| Запорная арматура | Задвижки- 5 шт., Д-110мм, материал- чугунные. |
| Расход воды | 28,3 куб.м/сут. |
| Расход воды на пожаротушение | нет данных |
| Наличие пожарных гидрантов | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | Общий узел учета отсутствует. Об обеспеченности населения индивидуальными узлами учета информации нет. |
| Дополнительная информация | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 70 |

п. Пронь

таблица 2.1.9

| Источник водоснабжения: артезианская скважина | Тульская область, Кимовский район, п.Пронь: ул.Центральная, Заводская, Садовая, Стадионная, Парковая, Новая |
| --- | --- |
| Артезианская скважина | Расположена на южной окраине населенного пункта. Вертикальный водопровод: протяженность- 90 м, диаметр- 90 мм материал труб- ПЭ. Глубинный насос- ЭЦВ 6-10-110. Год установки 2017 |
| Водонапорная башня | Расположена: на южной окраине, Высота- 14,5 м, объем- 48 куб.м, год ввода в эксплуатацию-1961. Техническое состояние- требует ремонта. |
| Насосная станция | Нет |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Артскважина и водонапорная башня, водопроводные сети-муниципальное образование Кимовский район |
| Население, обеспеченное водой | п.Пронь-270 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | Здание начальной школы Дудкинской СОШ, храм, магазин, ФАП |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | Общая протяженность-4205,3 м, L-4045,+3 м, диаметром- 110 мм, материал труб-ПЭ; L-160 м, диаметром- 63 мм, материал труб-ПЭ. год реконструкции 2015. |
| Колодцы на водопроводных сетях | Колодцы -78 шт. Конструкции- сборные ж/б Д-1,0м -1,5м , Н-2м, год ввода в эксплуатацию-2015. |
| Запорная арматура | Затвор дисковой диаметром 100 мм-46 шт. Затвор дисковой диаметром 50 мм-9 шт. |
| Расход воды | 43,3 куб.м/сут. |
| Расход воды на пожаротушение | нет данных |
| Наличие пожарных гидрантов | 14 |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | Общий узел учета отсутствует. Информация об обеспеченности населения индивидуальными узлами учета отсутствует. |
| Дополнительная информация | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Техническое состояние удовлетворительное. |

п. Пронь

таблица 2.1.10

| Источник водоснабжения: центральный водопровод, запитанный от центрального водовода Гремячее-Кимовск | Тульская область, Кимовский район, п.Пронь: ул.Зеленая, Лесная, Октябрьская, Молодежная |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Водопроводные сети-муниципальное образование Кимовский район |
| Население, обеспеченное водой | п.Пронь-503 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | Общая протяженность-2921м, в том числе: L- 479м, диаметр-150 мм, материал труб-чугунные, год ввода в эксплуатацию 1970; L- 1212м, диаметр-100 мм, материал труб-чугунные, стальные, год ввода в эксплуатацию -1988. L- 1230м, диаметр-200 мм, материал труб-ПВХ, год ввода в эксплуатацию 2012-2014; |
| Колодцы на водопроводных сетях | Колодцы -6 шт. Конструкции- сборные ж/б Д-1,5м, Н-2м, год ввода в эксплуатацию-2014. |
| Запорная арматура | Задвижки- 6 шт., Д-110мм, материал- чугунные. |
| Расход воды | 2525 куб.м/мес. |
| Расход воды на пожаротушение | нет данных |
| Наличие пожарных гидрантов | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | общий узел учета отсутствует. |
| Дополнительная информация | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 50 |

п. Новая жизнь

таблица 2.1.11

| Источник водоснабжения: от водопровода пос.Зубовский | Тульская область, Кимовский район, п.Новая жизнь |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Водопроводные сети-муниципальное образование Кимовский район |
| Население, обеспеченное водой | п.Новая жизнь-12 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | Общая протяженность-917м, диаметр- 110 мм, материал труб-ПЭ, год капитального ремонта 2013. |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество-нет данных |
| Запорная арматура | количество-нет данных. |
| Расход воды | 115 куб.м/мес. |
| Расход воды на пожаротушение | нет данных |
| Наличие пожарных гидрантов | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | да |
| Дополнительная информация | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 10 |

д. Ивановка

таблица 2.1.12

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, д.Ивановка |
| --- | --- |
| Колодцы | Колодцы грунтовые глубиной 4-10м, расположены на приусадебных участках жителей села. |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Собственники колодцев-физические лица. |
| Население, обеспеченное водой | д.Ивановка-6 чел. |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Запорная арматура | отсутствует |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Наличие пожарных гидрантов | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

с. Иваньково

таблица 2.1.13

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, с.Иваньково |
| --- | --- |
| Колодцы | Колодцы грунтовые глубиной 4-10м, расположены на приусадебных участках жителей села. |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Собственники колодцев-физические лица. |
| Население, обеспеченное водой | с.Иваньково-165 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | отсутствуют |
| Колодцы на водопроводных сетях | нет |
| Запорная арматура | нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Наличие пожарных гидрантов | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

с. Каркадиново

таблица 2.1.14

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, с.Каркадиново |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | собственники физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | с.Каркадиново – 0 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

д.Крутое

таблица 2.1.15

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, д.Крутое |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Крутое – 31 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях. | нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

д. Самочевка

таблица 2.1.16

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, д.Самочевка |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Самочевка –56 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях. | нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

д. Кудашево

таблица 2.1.17

| Источник водоснабжения: артезианская скважина | Тульская область, Кимовский район, д.Кудашево |
| --- | --- |
| Артезианская скважина | Расположена на севере жилой застройки деревни, в 100 м на восток от автодороги. Вертикальный водопровод: протяженность- 96 м, диаметр- 75 мм, материал- сталь. Глубинный насос- ЭЦВ 6-10-110. |
| Водонапорная башня | Расположена на севере жилой застройки деревни. Высота- 10м, объем- 15 куб.м, год ввода в эксплуатацию-1990. Техническое состояние- удовлетворительное |
| Насосная станция | Нет |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Артскважина и водонапорная башня-СПК Кудашево, водопроводные сети-муниципальное образование Кимовский район. |
| Предприятия, обеспеченные водой | СПК «Кудашево» |
| Население, обеспеченное водой | д.Кудашево-337 чел. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Почасовой график работы |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | Общая протяженность-2678 м, в том числе: - L-2000 м, диаметр- 100 мм, материал труб-стальные, - L -678 м, диаметр- 80 мм, материал труб - стальные, год ввода эксплуатацию-1991. |
| Колодцы на водопроводных сетях | Колодцы - 4 шт., конструкции- сборные ж/бетонные Д-1м, Н-2м. Техническое состояние-удовлетворительное. |
| Запорная арматура | Задвижки- 4 шт., диаметр-100мм, материал- чугунные. |
| Расход воды | 32 куб.м/сут. |
| Расход воды на пожаротушение | нет данных |
| Наличие пожарных гидрантов | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | Общий узел учета отсутствует. Об обеспеченности населения индивидуальными узлами учета данные отсутствуют. |
| Дополнительная информация | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 10 |

д. Белоозеро

таблица 2.1.18

| Источник водоснабжения: артезианская скважина | Тульская область, Кимовский район, д.Белоозеро |
| --- | --- |
| Артезианская скважина | Расположена в 150 м от домов № 49, 50. Вертикальный водопровод: протяженность - 30 м, диаметр- 80 мм, материал труб- стальные. Глубинный насос- ЭЦВ 6-70-16. Фактический водоотбор-16 куб.м/сут. |
| Водонапорная башня | Расположена за огородами домов № 49, 50. Высота- 15 м, объем- 25м, год ввода в эксплуатацию -1988. Техническое состояние- удовлетворительное |
| Насосная станция | Нет |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Артскважина , водонапорная башня, водопроводные сети-муниципальное образование Кимовский район |
| Население, обеспеченное водой | д.Белоозеро-107 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Почасовой график работы |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | Общая протяженность-813м, в том числе: L-300м, диаметр-100мм, материал труб- чугунные, год ввода в эксплуатацию 1988; L- 513м, диаметр- 63 мм, материал труб-ПЭ. год капитального ремонта-2012. |
| Колодцы на водопроводных сетях | Колодцы -1 шт. Конструкции- сборные ж/б Д-1,5м, Н-2м. |
| Запорная арматура | Вентиль-1 шт., Д-50мм, материал – чугун. |
| Расход воды | 30 куб.м/сут. |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Наличие пожарных гидрантов | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 30 |

д. Каменка

таблица 2.1.19

| Источник водоснабжения: артезианская скважина | Тульская область, Кимовский район, д.Каменка |
| --- | --- |
| Артезианская скважина | Расположена: на запад за мехмастерскими. Вертикальный водопровод: протяженность- 40 м, диаметр - 110 мм, материал труб- ПЭ. Глубинный насос- ЭЦВ 6-16-70. Фактический водоотбор-16 куб.м/сутки. |
| Водонапорная башня | Расположена: на запад за мехмастерскими. Высота- 12 м, объем- 15м, год ввода в эксплуатацию 1991. Техническое состояние- удовлетворительное. |
| Насосная станция | Материал стен-кирпичные, размеры: 3м*3м*1,8м. Техническое состояние- удовлетворительное. |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Артскважина , водонапорная башня, водопроводные сети-муниципальное образование Кимовский район |
| Население, обеспеченное водой | д.Каменка- 19 чел. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Почасовой график работы. |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | Общая протяженность-909м, диаметр- 63 мм, материал труб-ПЭ, год ввода эксплуатацию-1991. |
| Колодцы на водопроводных сетях | Колодцы -2 шт. Конструкции- сборные ж/б Д-1,5м, Н-2м. |
| Запорная арматура | Задвижки-2 шт., Д-80мм, материал – чугунные. |
| Расход воды | 16 куб.м/сут. |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Наличие пожарных гидрантов | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | Общий узел учета отсутствует. Обеспеченность населения индивидуальными узлами учета-информации нет. |
| Дополнительная информация | Нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 10 |

с. Краснополье

таблица 2.1.20

| Источник водоснабжения: артезианская скважина | Тульская область, Кимовский район, с. Краснополье |
| --- | --- |
| Артезианская скважина | Скважина расположена в районе фермы. Вертикальный водопровод: протяженность- 25 м, диаметр ствола- 80 мм, материал труб- сталь, глубинный насос- ЭЦВ 6-10-110. Фактический водоотбор -50 куб.м/сут. |
| Водонапорная башня | Расположена в районе фермы, высота- 10 м, объем- 15 куб.м, Год ввода в эксплуатацию 1988. Техническое состояние- удовлетворительное. |
| Насосная станция | Здание-кирпичное, размеры: 3м*3м*2,2м, год ввода в эксплуатацию-1988 Техническое состояние-удовлетворительное. |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Артскважина и водонапорная башня-муниципальное образование Новольвовское Кимовского района, водопроводные сети –муниципальное образование Кимовский район. |
| Население, обеспеченное водой | с.Краснополье-115 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | Магазин, МКОУ Краснопольская СОШ |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Почасовой график работы |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | Общая протяженность-1100м, в том числе: L-900м, диаметр-150, материал труб-стальные; L- 200 м, диаметр-80 мм, материал труб-стальные, год ввода в эксплуатацию 1988. |
| Колодцы на водопроводных сетях | нет данных |
| Запорная арматура | нет |
| Расход воды | 16 куб.м/ сут. |
| Расход воды на пожаротушение | нет данных |
| Наличие пожарных гидрантов | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | Общий узел учета отсутствует. Информация об обеспеченности населения индивидуальными узлами учета отсутствует. |
| Дополнительная информация | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 60 |

таблица 2.1.21

| Источник водоснабжения: артезианская скважина | Тульская область, Кимовский район, с. Краснополье |
| --- | --- |
| Артезианская скважина | Скважина №1 расположена в районе нового поселка. Вертикальный водопровод: протяженность- 25 м, диаметр- 80 мм, материал- сталь, глубинный насос- ЭЦВ 6-10-90. Фактический водоотбор -36 куб.м/сут. Год ввода в эксплуатацию ЧРП-1988. Скважина №2 расположена в районе дома №1 с.Краснополье. Вертикальный водопровод: протяженность- 25 м, диаметр- 80 мм, материал- сталь, глубинный насос- ЭЦВ 6-10-90. Фактический водоотбор -36 куб.м/сут. Год ввода в эксплуатацию -1988. |
| Водонапорная башня | В нерабочем состоянии. |
| Насосная станция | Здание-кирпичное, размеры: 3,2м*2,2м*1,8м Год ввода в эксплуатацию-1988. Расположено в районе АЗС. Техническое состояние-удовлетворительное. |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Артскважина , водонапорная башня, водопроводные сети –муниципальное образование Кимовский район. |
| Население, обеспеченное водой | с.Краснополье-214 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | МКОУ Краснопольская СОШ, магазин. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Почасовой график работы |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | Общая протяженность-2890м, в том числе: L- 1670 м, диаметр-150 мм, материал труб-стальные, L-230 м, диаметр-80, материал труб- стальные, год ввода в эксплуатацию 1988. L- 130 м, диаметр- 110 мм , материал труб-ПЭ, L- 860 м, диам.-63 мм, материал труб-ПЭ, год капитального ремонта-2015. |
| Колодцы на водопроводных сетях | Колодцы -6 шт. Конструкции- сборные ж/б Д-1,5м, Н-2м. Год постойки-2015. |
| Запорная арматура | Вентиль-6 шт., Д-50мм, материал- чугунные. |
| Расход воды | 50 куб.м/ сут. |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Наличие пожарных гидрантов | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | Общий узел учета отсутствует. Информация об обеспеченности населения индивидуальными узлами учета отсутствует. |
| Дополнительная информация | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 20 |

с. Карачево

таблица 2.1.22

| Источник водоснабжения: артезианская скважина | Тульская область, Кимовский район, с.Карачево |
| --- | --- |
| Артезианская скважина | Расположена на С-З окраине населенного пункта. Вертикальный водопровод: протяженность- 100 м, диаметр- 100 мм материал- сталь Глубинный насос- ЭЦВ 8-40-150. Фактический водоотбор -32 куб.м/сут. |
| Водонапорная башня | Расположена: на С-З окраине населенного пункта. Высота- 10 м Объем- 30 куб.м Техническое состояние- требует ремонта. Год ввода в эксплуатацию-1964. |
| Насосная станция | Здание- кирпичное, размеры: 2,7м*2,3м*2,1м. Год ввода в эксплуатацию-1964 Техническое состояние- требуется ремонт. |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Артскважина , водонапорная башня, водопроводные сети- муниципальное образование Кимовский район |
| Население, обеспеченное водой | с.Карачево-176 чел. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | Общая протяженность-1216м, в том числе: L-1150м- диаметр- 110 мм, материал-ПЭ, L- 16 м, диаметр-63 мм, материал-ПЭ, L- 50 м, диаметр-50 мм, материал-ПЭ, год капремонта-2015. |
| Колодцы на водопроводных сетях | Колодцы -5 шт. Конструкции- сборные ж/б Д-1,5м, Н-2м, год ввода в эксплуатацию -1990, 2015. |
| Запорная арматура | Задвижки- 2 шт., Д-110мм, мат-л- чугун, вентиль-1, Д-50мм, мат-л чугун. |
| Расход воды | 32 куб.м/сут. |
| Расход воды на пожаротушение | нет данных |
| Наличие пожарных гидрантов | 3 шт. |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | состояние удовлетворительное |

д. Кропотово

таблица 2.1.23

| Источник водоснабжения: артезианская скважина | Тульская область, Кимовский район, д.Кропотово |
| --- | --- |
| Артезианская скважина | Расположена на Ю-В окраине населенного пункта. Вертикальный водопровод: протяженность- 100 м, диаметр - 110 мм материал труб- ПЭ. Глубинный насос- ЭЦВ 8-25-110 Фактический водоотбор-45 куб.м/сут. |
| Водонапорная башня | Расположена на Ю-В окраине населенного пункта. Высота- 15 м, объем- 25 куб.м, год ввода в эксплуатацию-1970. Техническое состояние-удовлетворительное. |
| Насосная станция | Здание из легкобетонных боков, кровля шиферная. Состояние удовлетворительное |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Артскважина , водонапорная башня, водопроводные сети-муниципальное образование Кимовский район |
| Население, обеспеченное водой | д.Кропотово- 286 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | МКОУ Кропотовская СОШ, магазин |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Почасовой график работы. |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | Общая протяженность-3359м, в том числе: L- 2297м, диаметр-110 мм, материал труб-ПЭ, года капитального ремонта-2013-2015. L-1062 м, диаметр труб ПЭ 63мм, год капитального ремонта 2016 |
| Колодцы на водопроводных сетях | Колодцы -7 шт. Конструкции- сборные ж/б Д-1,0-1,5м, Н-2м, год постойки-2013-2016. |
| Запорная арматура | Задвижки- 5 шт., Д-110мм, вентиль Д-50мм материал- чугунные. |
| Расход воды | 45 куб.м/сут. |
| Расход воды на пожаротушение | нет данных |
| Наличие пожарных гидрантов | 2 шт. у ж/д № 21,44 |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | Общий узел учета отсутствует. Об обеспечении населения индивидуальными узлами учета информация отсутствует. |
| Дополнительная информация | Нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 1 |

д. Ренево

таблица 2.1.24

| Источник водоснабжения: артезианская скважина | Тульская область, Кимовский район, д.Ренево |
| --- | --- |
| Артезианская скважина | Расположена на Ю-В окраине деревни. Вертикальный водопровод: протяженность- 60 м, диаметр-75 мм материал- ПЭ, глубинный насос- ЭЦВ-6-10-80. Фактический водоотбор-16 куб.м/сутки. |
| Водонапорная башня | Расположена на Ю-В окраине деревни. Высота- 12 м, объем- 15м, год ввода в эксплуатацию-1970. Техническое состояние- в рабочем состоянии, ствол имеет места протеканий, подвержен коррозии. |
| Насосная станция | Нет |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Артскважина , водонапорная башня, водопроводные сети-муниципальное образование Кимовский район |
| Население, обеспеченное водой | д.Ренево- 23 чел. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Почасовой график работы. |
| Очистка воды | Отсутствует |
| Водопроводные сети | Общая протяженность-1839м, в том числе: L-739м, диаметр- 110 мм, материал-ПЭ, L-1100м, диаметр- 63 мм, материал-ПЭ. Год ввода эксплуатацию-1970. |
| Колодцы на водопроводных сетях | Колодцы -6 шт., расположены у ж/д №№ 12,15,20,28, 43,45. Конструкции- сборные ж/б Д-1,0-1,5м, Н-2м. |
| Запорная арматура | Задвижки-2 шт., Д-100мм, материал – чугун.; Вентиль Д-50, материал чугун-4 шт. |
| Расход воды | 16 куб.м/сут. |
| Расход воды на пожаротушение | Нет |
| Наличие пожарных гидрантов | Всего-1 шт., расположен у водонапорной башне. |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 50 |

с. Таболо

таблица 2.1.25

| Источник водоснабжения: артезианская скважина | Тульская область, Кимовский район, с.Таболо |
| --- | --- |
| Артезианская скважина | Расположена на северной окраине населенного пункта. Вертикальный водопровод: протяженность- 60 м, диаметр- 75 мм материал труб- стальные. Глубинный насос- ЭЦВ 6. Фактический водоотбор -32 куб.м/сут. |
| Водонапорная башня | Расположена: на С-В окраине населенного пункта. Высота- 10 м, объем- 30 куб.м Техническое состояние- требует ремонта. Год ввода в эксплуатацию-1983. |
| Насосная станция | Материал стен- рубленные, размеры: 1,5м*1,5м*2,5м. Год ввода в эксплуатацию-1983. Техническое состояние- требуется капитальный ремонт. |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Артскважина , водонапорная башня, водопроводные сети-администрация муниципального образования Кимовский район. |
| Население, обеспеченное водой | с.Таболо-199 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | МКОУ Табольская СОШ, магазин |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | почасовой график работы |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | Общая протяженность-3359м, в том числе: L- 2890 м, диаметр-63 мм, материал-ПЭ, L- 469 м, диаметр-110 мм, материал-ПЭ, год капитального ремонта-2014-2016. |
| Колодцы на водопроводных сетях | Колодцы -7 шт. Конструкции- сборные ж/б Д-1,5м, Н-2м, год ввода в эксплуатацию -2014- 2015. |
| Запорная арматура | Задвижки- 2 шт., Д-110мм, мат-л- чугун Вентиль-8, Д-50мм, мат-л чугун |
| Расход воды | 32 куб.м/сут. |
| Расход воды на пожаротушение | нет данных |
| Наличие пожарных гидрантов | у д.1 |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 12 |

д. Хомутовка

таблица 2.1.26

| Источник водоснабжения: артезианская скважина | Тульская область, Кимовский район, д.Хомутовка |
| --- | --- |
| Артезианская скважина | Расположена на востоке населенного пункта, в районе фермы. Вертикальный водопровод: глубиной- 75 м, протяженность- 80 мм, материал труб- стальные. Глубинный насос- ЭЦВ 6-10-80, год замены-2017. Фактический водотбор-10 куб.м/сут. |
| Водонапорная башня | Расположена: на востоке населенного пункта, в район фермы. Высота- 10м, объем- 30 куб.м, год ввода в эксплуатацию -1966. Техническое состояние - требуется капитальный ремонт. |
| Насосная станция | Здание- металлическое, год ввода в эксплуатацию-1966. Техническое состояние-требуется капитальный ремонт. |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Артскважина , водонапорная башня, водопроводные сети-муниципальное образование Кимовский район |
| Население, обеспеченное водой | д.Хомутовка, д. Аджамки-30 чел. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | почасовой график работы |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | Общая протяженность-1221 м, диаметр- 63 мм, материал-ПЭ, год реконструкции-1998. |
| Колодцы на водопроводных сетях | нет |
| Запорная арматура | нет |
| Расход воды | 10 куб.м/сут. |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Наличие пожарных гидрантов | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 10 |

д. Машково

таблица 2.1.27

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, д.Машково |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Машково – 56 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

д. Кривозерье

таблица 2.1.28

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, д.Кривозерье |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Кривозерье – 14 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

д. Дурасово

таблица 2.1.29

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, д.Дурасово |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Дурасово – 16 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

п. Полевой

таблица 2.1.30

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, п.Полевой |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | п.Полевой – 6 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

д. Прощеное

таблица 2.1.31

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, д.Прощеное |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Российская железная дорога |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Прощеное – 18 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

с. Ивановское

таблица 2.1.32

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, с.Ивановское |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | с.Ивановское – 11 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

д. Кривой Куст

таблица 2.1.33

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, д.Кривой Куст |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Кривой Куст – 0 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

с. Покровское

таблица 2.1.34

| Источник водоснабжения: артезианская скважина | Тульская область, Кимовский район, с.Покровское |
| --- | --- |
| Артезианская скважина | Расположена через дорогу на восток от храма. Вертикальный водопровод: протяженность- 70 м, диаметр- 75 мм, материал труб- стальные. Глубинный насос- ЭЦВ 6-10-110. Установлено ЧРП- Е2-8300-007Н. Год капитального ремонта -2016. |
| Водонапорная башня | Расположена через дорогу на восток от храма. Высота-15м, объем-25 куб.м. Установлена в 2017 году. |
| Насосная станция | Здание 4м*4м*2,5м, стены из легкобетонных блоков, кровля из профнастила. Год строительства -2016. |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация колодцев | Артскважина, водонапорная башня, водопроводные сети- администрация муниципального образования Кимовский район. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | с.Покровское – 15 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | Храм |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | Общая протяженность-790м., в том числе L- 40м, трубы ПЭ, диаметр-110мм; L-750м, трубы ПЭ, диаметр-63мм Год капитального ремонта -2016. |
| Колодцы на водопроводных сетях | Диаметр 1,5-1,0 м, высота-2м -3шт. |
| Наличие запорной арматуры | Задвижки Д-100мм , материал-сталь-1шт, задвижки Д-50мм, материал сталь-4 шт. |
| Расход воды | 16 м3/сут |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | - |

д. Березовка

таблица 2.1.35

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, д.Березовка |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Березовка –22 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

д. Горки

таблица 2.1.36

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, д.Горки |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Горки – 0 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

д. Дружное

таблица 2.1.37

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, д.Дружное |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Дружное – 0 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

д. Зиновка

таблица 2.1.38

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, д.Зиновка |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Зиновка – 12 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

д. Михайловские Выселки

таблица 2.1.39

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, д.Михайловские Выселки |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Михайловские Выселки – 9 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

д. Писарево

таблица 2.1.40

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, д.Писарево |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Писарево – 6 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

п.Новольвовск

таблица 2.1.41

| Источник водоснабжения: артезианская скважина | Тульская область, Кимовский район, п.Новольвовск |
| --- | --- |
| Артезианская скважина | На территории водозабора расположено 2 артезианские скважины. Скважина №1 Вертикальный водопровод: Протяженность - 64м, диаметр - 110 мм, материал труб ствола- ПЭ, глубинный насос- ЭЦВ 8-25-100. Скважина №2 Вертикальный водопровод: протяжененость- 62 м, диаметр- 110 мм материал труб ствола- ПЭ, глубинный насос- ЭЦВ 8-25-100. Фактический водоотбор-90 куб.м/сут. |
| Водонапорная башня | отсутствует |
| Насосная станция | Расположена по ул.2-я Больничная в районе ж/д №№ 7-8. Здание- кирпичное, общая площадь-114,3 кв.м, год ввода в эксплуатацию-1954. Техническое состояние-неудовлетворительное, требуется ремонт. |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Артскважина и водонапорная башня-муниципальное образование Новольвовское Кимовского района, водопроводные сети-муниципальное образование Кимовский район. Обслуживающая организация – ООО «Ресурс». |
| Население, обеспеченное водой | п.Новольвовск-1001 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | имеются |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Накопительный резервуар полиэтиленовый – 2 шт. по 60 куб.м. Смонтированы в 2017 году. |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | Общая протяженность-7777, в том числе: L-300м, диаметр-100, материал- стальной, год ввода в эксплуатацию 1989. L-6217 м, диаметр- 110 мм, материал-ПЭ, год реконструкции-2014. L- 1260, диаметр-63мм, материал-ПЭ, год реконструкции-2016 |
| Колодцы на водопроводных сетях | Колодцы -53 шт. Конструкции- сборные ж/б Д-1,0м, Н-2м Год постойки-2002. |
| Запорная арматура | Задвижки- 5 шт., Д-110мм, мат-л- чугун Вентиль -51 шт., диаметр -32-63мм, материал- чугунные. |
| Расход воды | 130 куб.м/сут. |
| Расход воды на пожаротушение | нет данных |
| Наличие пожарных гидрантов | 8 шт. |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | нет данных |
| Дополнительная информация | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 3 |

с.Хитровщина

таблица 2.1.42

| Источник водоснабжения: артезианская скважина | Тульская область, Кимовский район, с.Хитровщина |
| --- | --- |
| Артезианская скважина | Расположена в западной части населенного пункта. Вертикальный водопровод: Протяженность - 75 м, диаметр - 80 мм, материал труб- стальные. Требуется замена на полиэтиленовый водопровод. Глубинный насос- ЭЦВ 8-25-100. Автоматическое управление. Установлено ЧРП, год установки-2016. |
| Водонапорная башня | Расположена: в западной части населенного пункта. Высота- 12м, объем- 21 куб.м, год ввода в эксплуатацию -1974. Техническое состояние - требуется замена. |
| Насосная станция | Из листовой стали, установлена в 2016 г. |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Артскважина и водонапорная башня-муниципальное образование Кимовский район, водопроводные сети-муниципальное образование Кимовский район |
| Население, обеспеченное водой | с.Хитровщина-406 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | МБОУ Хитровщинская СОШ, храм, ФАП |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | Общая протяженность-3500 м, в том числе: L- 1969 м, диаметр- 100 мм, материал труб-чугунные, год ввода в эксплуатацию-1974. L-1531м, диаметр-63мм,материал труб ПЭ, год капитального ремонта-2016-2017. |
| Колодцы на водопроводных сетях | нет |
| Запорная арматура | нет |
| Расход воды | 21 куб.м/сут. |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Наличие пожарных гидрантов | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 50 |

д.Львово

таблица 2.1.43

| Источник водоснабжения: артезианская скважина | Тульская область, Кимовский район, д.Львово |
| --- | --- |
| Артезианская скважина | Расположена на западной стороне автодороги, напротив многоэтажной жилой застройки. Вертикальный водопровод: протяженность- 65 м, диаметр- 50 мм, материал труб- стальные. Глубинный насос- ЭЦВ 6. Ствол скважины имеет деформацию. Необходима замена вертикального водопровода. |
| Водонапорная башня | Расположена на западной стороне автодороги, напротив многоэтажной жилой застройки. Высота -32 м, объем- 50 куб.м, год ввода в экслуатацию-1963. Техническое состояние- требует ремонта. |
| Насосная станция | нет |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Артскважина, водонапорная башня, водопроводные сети администрация муниципального образования Кимовский район. |
| Население, обеспеченное водой | д.Львово -475 чел. |
| Предприятия , обеспеченные водой | МБОУ Львовская СОШ, МБДОУ: д/с Львовский, ФАП, административное здание ООО «Лонгин» |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | Общая протяженность-5156 м, в том числе: L-630 м, диаметр- 100мм, материал труб- чугунные, L- 2231 м, диаметр-100 мм, материал труб- стальные, год ввод в эксплуатацию 1963; L- 2295м, диаметр- 50-63 мм, материал труб-ПЭ, год ремонтных работ- 2012-2017. |
| Колодцы на водопроводных сетях | Количество колодцев-5. Конструкции: круглые ж/б, Д-1м, Н-2м. |
| Запорная арматура | Задвижки -8 шт., диаметр-100мм, материал- чугунные. |
| Расход воды | 21 куб.м/сут. |
| Расход воды на пожаротушение | нет данных |
| Наличие пожарных гидрантов | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 70 |

д.Барма

таблица 2.1.44

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, д.Барма |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Барма – 69чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

д.Возрождение

таблица 2.1.45

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, д.Возрождение |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Возрождение – 7 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

п.Калиновка

таблица 2.1.46

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, п.Калиновка |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Водопроводные сети – муниципальное образование Кимовский район |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | п.Калиновка – 5 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | общая протяженность- 1000 м. год ввода в эксплуатацию- 1987. Сети в нерабочем состоянии. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет данных |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 100 |

д.Ковалевка

таблица 2.1.47

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, д.Ковалевка |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Ковалевка – 53 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

д.Лопухиновка

таблица 2.1.48

| Источник водоснабжения: артезианская скважина | Тульская область, Кимовский район, д.Лопухиновка |
| --- | --- |
| Артезианская скважина | Расположена с южной стороны промзоны. Год ввода в экслуатацию-1963. Техническое состояние- требует капитального ремонта. |
| Водонапорная башня | Расположена с южной стороны промзоны. Год ввода в экслуатацию-1963. Техническое состояние- требует капитального ремонта. |
| Насосная станция | Техническое состояние-требуется капитальный ремонт. |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Арт.скважина – муниципальное образование Кимовский район, водопроводные сети – муниципальное образование Кимовский район |
| Население, обеспеченное водой | д.Лопухиновка- 26 чел. |
| Предприятия , обеспеченные водой | имеются |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | Общая протяженность- 1038 м., диаметр-100м, материал труб- стальные год ввода в эксплуатацию- 1963. |
| Колодцы на водопроводных сетях | Количество колодцев-нет данных. |
| Расход воды | 17 куб.м/сут. |
| Расход воды на пожаротушение | нет данных |
| Наличие пожарных гидрантов | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

д. Марчуги

таблица 2.1.49

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, д.Марчуги |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Марчуги – 11 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их произв одительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

д.Новоспасское

таблица 2.1.50

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, д.Новоспасское |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Новоспасское – 57 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

д.Петровское

таблица 2.1.51

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, д.Петровское |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Петровское – 9 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

п.Апарки

таблица 2.1.52

| Источник водоснабжения: артезианская скважина | Тульская обл., Кимовский район, д.Апарки |
| --- | --- |
| Артезианская скважина | Артезианская скважина №1 Расположена на левой стороне автодороги при въезде в поселок Вертикальный водопровод : глубиной- 80 м, диаметр- 80 мм, материал труб- ПЭ. Глубинный насос- ЭЦВ 8-25-100. Техническое состояние –рабочее, ствол изъеден коррозией, требует замены. Артезианская скважина №2 Расположена на окраине поселка восточнее ул.Больничная. Вертикальный водопровод: глубиной- 25 м, диаметр- 80 мм, материал труб- ПЭ. Глубинный насос- ЭЦВ 8-25-100. Состояние –не рабочее. |
| Водонапорная башня-1 | №1-расположена: на левой стороне автодороги при въезде в поселок. Высота- 15 м, объем- 25 куб.м, Год ввода в эксплуатацию-1969. Техническое состояние- удовлетворительное №2-расположена: в районе ул.Молодежная Высота- 15 м, объем- 25 куб.м, год ввода в эксплуатацию-1969. Состояние не рабочее. |
| Насосная станция | Здание- кирпичная постройка, год ввода в эксплуатацию-1969. Техническое состояние-ветхое, требуется капитальный ремонт. |
| Собственник элементов системы водоснабжения и обслуживающая организация | Артскважина , водонапорные башни, водопроводные сети-муниципальное образование Кимовский район |
| Население, обеспеченное водой | п.Апарки -215чел. д.Андреевка- 24 чел. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| Очистка воды | отсутствует |
| Водопроводные сети | Общая протяженность-3568 м, в том числе: - L- 560 м, диаметр-110 мм, материал-ПЭ, год ремонта-1989. - L- 400 м, диам.-110 мм, материал-ПЭ, год ремонта-2015. 4.L-190 м, диам. 110мм, материал ПЭ; L-1907 м, диам. 63мм, материал ПЭ L-486 м, диам. 50 мм, материал ПЭ L-25м, диам. 32мм, материал ПЭ Год ремонта-2016 |
| Колодцы на водопроводных сетях | Колодцы -11 шт. 4 шт.- сборные ж/б Д-1,0м, Н-2м, 1шт.-металлический Д-1,5м, Н-1,5м, год постройки-1989. 1шт.- Д-1,5м, Н-2м, материал- сборный ж/б, год постойки-2015 Д-1,5м, Н-2м-3 шт.; Д-1,0м-Н-2м-2 шт, материал сборный ж/б, год постройки 2016 |
| Запорная арматура | Вентиль-2, Д-50мм, материал- чугунные., год установки-1989. Задвижки- 3 шт., Д-110мм, материал- чугунные, вентиль Д-50мм-4 шт, .год ввода в эксплуатацию-2015-2016 |
| Расход воды | 21 куб.м/сут. |
| Расход воды на пожаротушение | нет данных |
| Наличие пожарных гидрантов | Всего -3шт. , в том числе в колодце в районе ул.Больничная , ул.Центальная |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет данных |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям | соответствует |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | - |

д.Апарки

таблица 2.1.53

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, д.Апарки |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Апарки – 9 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

п.Благовещенский

таблица 2.1.54

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, п.Благовещенский |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | п.Благовещенский – 11 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

д.Румянцево

таблица 2.1.55

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, д.Румянцево |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Румянцево – 35 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

д.Соколовка

таблица 2.1.56

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, д.Соколовка |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: колодцев-физические лица; артскважины, водонапорной башни- муниципальное образование Кимовский район |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Соколовка – 12 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | 100 |

п.Веселый Луг

таблица 2.1.57

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, п.Веселый Луг |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | п.Веселый Луг – 10 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

с.Галицкое

таблица 2.1.58

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, с.Галицкое |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | с.Галицкое – 4 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

д.Кашино

таблица 2.1.59

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, д.Кашино |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Кашино –54 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

п.Львовский

таблица 2.1.60

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, п.Львовский |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | п.Львовский – 82 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

Сельский поселок Станция Львово

таблица 2.1.61

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, станция Львово |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Станция Львово – 6 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

п.Михайловский

таблица 2.1.62

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, п.Михайловский |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | п.Михайловский – 17 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

Сельский поселок отделение Румянцево

таблица 2.1.63

| Источник водоснабжения: артезианская скважина | Тульская область, Кимовский район, отд.Румянцево |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | отд.Румянцево – 0 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

п.Шахтерский

таблица 2.1.64

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, п.Шахтерский |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | п.Шахтерский – 0 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

п. Дружба

таблица 2.1.65

| Источник водоснабжения: колодцы | Тульская область, Кимовский район, п.Дружба |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Собственники: физические лица |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | п.Дружба – 0 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | нет |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | нет |
| очистка воды | отсутствует |
| Сети | нет |
| Колодцы на водопроводных сетях | количество: нет |
| Расход воды | нет данных |
| Расход воды на пожаротушение | нет |
| Объем неучтенных расходов и потерь | нет |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть, нормативным показателям. | нет |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация | нет |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | нет данных |

2.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощности.

Качество питьевой воды подаваемой населению МО Новольвовское с артезианских скважин является достаточно надежной в эпидемиологическом отношении, по санитарно-химическим показателям характеризуется повышенным содержанием железа, жесткостью, мутностью, что связано с природным составом вод эксплуатируемых водоносных горизонтов.

Качество воды по содержанию железа и мутности не соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования качества воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2.3. Описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения)

В настоящее время водоснабжение МО Новольвовское  осуществляется от артезианских скважин расположенных в населенных пунктах.

2.4. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности насосного оборудования при подаче воды:

В МО Новольвовское находятся скважины в количестве 21 шт. а также водонапорные башни и насосная станция.

Степень износа системы водоснабжения составляет менее 40%.

Повысительных насосных станций нет.

Насосная станция в п. Новольвовск

Насосы

ЧРП

Насосы

Насосы

3. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей отображены в таблице 3.1.

таблица 3.1

| Населен ный пункт | Численность обесп. населения чел. | Потребность куб.м/сут | Источник водоснабжения (водозабор или скважина и место расположения) | Наличие водонасосных станций | Характеристика водопроводных сетей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Муниципальные |  | Ведомственные |  |  |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | в т.ч. ветхие, км | протяженность, км | в т.ч. ветхие, км | Собствен ник |
| д.Алексеевка | 93 | 21,6 | скважина | - | 2,6 | 2,0 |  |  | МО Кимовский район |
| д.Урусово | 130 | 28,3 | скважина | 1 | 3,3 | 0,6 |  |  | МО Кимовский район |
| д.Александровка | 65 | 15 | скважина | 1 | 1,5 | 0,5 |  |  | МО Кимовский район |
| п.Пронь ул.Центральная, Стадионная, Садовая, Заводская, Парковая, Новая | 270 | 43,3 | скважина | 1 | 4,2 | - |  |  | МО Кимовский район |
| д.Кудашево | 337 | 32 | скважина | - | 2,7 | 0,2 |  |  | МО Кимовский район |
| с.Красно полье | 329 | 65 | скважина-3 | 2 | 4,0 | 2,0 |  |  | МО Кимовский район |
| д.Бело озеро | 107 | 30 | скважина | - | 0,8 | 0,3 |  |  | МО Кимовский район |
| д.Каменка | 19 | 16 | скважина | 1 | 0,9 | 0,1 |  |  | МО Кимовский район |
| д.Ренево | 23 | 16 | скважина | - | 1,8 | 0,2 |  |  | МО Кимовский район |
| д.Кропотово | 236 | 45 | Скважина | - | 3,4 | - |  |  | МО Кимовский район |
| с.Карачево | 176 | 32 | Скважина | 1 | 1,2 | - |  |  | МО Кимовский район |
| д.Хомутовка д.Аджамки | 29 1 | 10 | Скважина | 1 | 1,2 | 0,1 |  |  | МО Кимовский район |
| с.Таболо | 199 | 32 | Скважина | 1 | 3,4 | - |  |  | МО Кимовский район |
| п.Новоль вовск | 1001 | 130 | скважина-2 | 1 | 7,8 | 0,3 |  |  | МО Новольвовское |
| с.Хитров щина | 406 | 21 | Скважина | 1 | 3,5 | 2,3 |  |  | МО Кимовский район |
| д.Львово | 475 | 21 | Скважина | 1 | 5,1 | 3,0 |  |  | МО Кимовский район |
| п.Калиновка | 5 | 7 | Скважина | 1 | 1,0 | 1,0 |  |  | МО Кимовский район |
| д.Лопухи новка | 26 | 17 | Скважина | 1 | 1,0 | 1,0 |  |  | МО Кимовский район |
| п.Апарки | 215 | 21 | Скважина-2 | 1 | 2,7 | - |  |  | МО Кимовский район |
| п.Покровское | 15 | 16 | Скважина | 1 | 0,8 | - |  |  | МО Новольвовское |
| д.Дудкино | 46 | 18 | Водовод Гремячее - Кимовск | - | 1,3 | 0,1 |  |  | МО Новольвовское |
| д.Новосел ки | 57 | 14 | Водовод Гремячее - Кимовск | - | 1,1 | 0,6 |  |  | МО Новольвовское |
| п.Новая жизнь | 12 | 4 | Водопровод п.Зубовский | - | 0,9 | 0,1 |  |  | МО Кимовский район |
| д.Зубовка | 164 | 34 | Водопровод Кимовск-Зубовка | - | 2,7 | - |  |  | МО Кимовский район |
| п.Пронь ул.Зелена, Лесная, Октябрьская, Молодежная | 503 | 84 | Водовод Гремячее – Кимовск | - | 2,9 | 1,7 |  |  | МО Новольвовское |
| д.Андреевка | 24 | 10 | Водопровод п.Апарки | - | 0,9 | 0,7 |  |  | МО Кимовский район |
| Всего: | 4963 | 783,2 |  | 16 | 64,2 | 16,8 | - | - |  |

Выводы:

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения должна охватить всю жилую застройку населенных пунктов, обеспечить водой промышленные предприятия, полив зеленых насаждений, улиц и пожаротушения в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Для этого необходимо:

- полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих;

- провести доразведку подземных вод;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей и др.

4. Описание территорий поселений МО Новольвовское, неохваченных централизованной системой водоснабжения.

4.1. Подключение к сетям водоснабжения населенных пунктов, не охваченных централизованным водоснабжением, при наличии объектов водоснабжения находящихся в муниципальной собственности.

Населенные пункты не охваченные централизованным водоснабжением: с. Гранки, д.Соколовка, с.Покровское, д.Апарки, д.Березовка, п.Благовещениский, п.Веселый Луг, д.Дружное, д.Дурасово, с.Иваньково, д.Ивановка, с.Ивановское, д.Зиновка, д.Кашино, д.Кривозерье, д.Ковалевка, д.Румянцево, д.Марчуги, д.Машково, д.Новоспасское, д.Самочевка.

Для централизованного водоснабжения вышеперечисленных поселений необходимо восстановление арт.скважин и водопроводных сетей.

Территория неохваченная водоснабжением п.Новольвовск (частный сектор, одноэтажная застройка пониженного благоустройства).

Территории неохваченные водоснабжением.

4.2. Карта расчетных элементов деления территории

Основным источником питьевого водоснабжения МО Новольвовское являются подземные воды из артезианских скважин.

Необходимо провести дополнительную экспертную оценку запасов подземных вод и её качества для хозяйственно-питьевых нужд в увязке с перспективными планами развития района. И установить общедомовые приборы учета воды.

Основными проблемами области являются:

- отсутствие сооружений водоподготовки на водозаборах;

- очистка сточных вод и речной сети, в связи с  тем, что подземные и поверхностные воды представляют единый комплекс;

- отсутствие обеззараживания;

- вторичное загрязнение питьевой воды при транспортировке в связи с наличием металлических трубопроводов (сталь);

- большое количество потерь воды при транспортировке, более 15%.

II. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

1. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и удельного водопотребления

1.1. Поднято воды насосными станциями 1 – ого подъёма – 78,24 тыс. м(куб)

В том числе подземной – 78,24 тыс. м (куб)

Подано воды в сеть всего – 78,24 тыс. м (куб)

В том числе своими насосами – 78,24 тыс. м (куб)

Отпущено воды всем потребителям – 59,3 тыс. м (куб)

В том числе своим потребителям ( абонентам ) – 59,3 тыс. м (куб)

Из них населению – 47,5 тыс. м (куб)

Бюджетофинансируемым организациям – 0,3 тыс. м (куб)

Прочим организациям – 11,5 тыс. м (куб)

Утечка и неучтенный расход воды составляет – 18,3 тыс.м(куб)

Удельное водопотребление – 17,6 л/чел сутки

1.2. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных ресурсов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Подано воды в сеть – 78,24 тыс. м (куб)

Отпущено воды всем потребителям – 59,3 тыс. м (куб)

Потери составляют 24,2%: 18,94 тыс. м (куб)

Данный процент потерь воды является большим значение, необходимо снижение потерь воды при транспортировке, а также организация учета воды у абонентов, на сооружениях водоснабжения.

1.3. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления) отображены в таблице 1.3.1

Таблица 1.3.1

| Требуемая мощность водозабор. Очистных сооружений | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой | 890,73 тыс.м³ | 890,73 тыс.м³ | 890,73 тыс.м³ | 890,73 тыс.м³ | 890,73 тыс.м³ |
| Среднесуточный | 2,4399 тыс.м³ | 2,4399 тыс.м³ | 2,4399 тыс.м³ | 2,4399 тыс.м³ | 2,4399 тыс.м³ |
| Максимальный | 3,0498 тыс.м³ | 3,0498 тыс.м³ | 3,0498 тыс.м³ | 3,0498 тыс.м³ | 3,0498 тыс.м³ |

1.4. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей отображен в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1

| Потребители | Водопотребление, 2017 (тыс.м3) |
| --- | --- |
| Население | 47,5 |
| Промышленность | _ |
| Бюджетные организации | 0,3 |
| Собственные нужды | _ |
| Потери | данных нет |

2. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки

2.1. Потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов отображены в таблице 2.1.1

Таблица 2.1.1

| Степень благоустройства | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, м3 на 1 чел. в месяц |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при наличии системы централизованного горячего водоснабжения |  |  | при отсутствии системы централизованного горячего водоснабжения |  |
|  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение | холодное водоснабжение | водоотведение |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом | ---- | - | - | 1,280 | 1,280 |
| Жилые помещения, оборудованные мойкой | 0,430 | 0,390 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| Жилые помещения, оборудованные раковиной | 2,660 | 1,040 | 3,700 | 3,700 | 3,700 |
| Жилые помещения, оборудованные душем | 1,700 | 1,580 | 3,280 | 3,280 | 3,280 |
| Жилые помещения, оборудованные ванной без душа | 0,630 | 0,530 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| Жилые помещения, оборудованные ванной с душем | 2,430 | 2,300 | 4,730 | 4,730 | 4,730 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом и мойкой | 1,464 | 0,390 | 1,854 | 1,854 | 1,854 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом и раковиной | 3,698 | 1,040 | 4,738 | 4,738 | 4,738 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом и душем | 2,740 | 1,580 | 4,320 | 4,320 | 4,320 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом и ванной без душа | 1,667 | 0,530 | 2,197 | 2,197 | 2,197 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом и ванной с душем | 3,470 | 2,300 | 5,770 | 5,770 | 5,770 |
| Жилые помещения, оборудованные мойкой и раковиной | 2,916 | 1,360 | 4,276 | 4,276 | 4,276 |
| Жилые помещения, оборудованные мойкой и душем | 1,958 | 1,900 | 3,858 | 3,858 | 3,858 |
| Жилые помещения, оборудованные мойкой и ванной без душа | 0,895 | 0,840 | 1,735 | 1,735 | 1,735 |
| Жилые помещения, оборудованные мойкой и ванной с душем | 2,688 | 2,620 | 5,308 | 5,308 | 5,308 |
| Жилые помещения, оборудованные раковиной и душем | 4,192 | 2,550 | 6,742 | 6,742 | 6,742 |
| Жилые помещения, оборудованные раковиной и ванной без душа | 3,119 | 1,500 | 4,619 | 4,619 | 4,619 |
| Жилые помещения, оборудованные раковиной и ванной без душа | 3,119 | 1,500 | 4,619 | 4,619 | 4,619 |
| Жилые помещения, оборудованные раковиной и ванной с душем | 4,912 | 3,280 | 8,192 | 8,192 | 8,192 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой и раковиной | 3,954 | 1,360 | 5,314 | 5,314 | 5,314 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой и душем | 2,996 | 1,900 | 4,896 | 4,896 | 4,896 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой и ванной без душа | 1,933 | 0,840 | 2,773 | 2,773 | 2,773 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой и ванной с душем | 3,726 | 2,620 | 6,346 | 6,346 | 6,346 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом, раковиной и душем | 5,230 | 2,550 | 7,780 | 7,780 | 7,780 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом, раковиной и ванной без душа | 4,157 | 1,500 | 5,657 | 5,657 | 5,657 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом, раковиной и ванной с душем | 5,950 | 3,280 | 9,230 | 9,230 | 9,230 |
| Жилые помещения, оборудованные мойкой, раковиной и душем | 4,448 | 2,870 | 7,318 | 7,318 | 7,318 |
| Жилые помещения, оборудованные мойкой, раковиной и ванной без душа | 3,375 | 1,820 | 5,195 | 5,195 | 5,195 |
| Жилые помещения, оборудованные мойкой, раковиной и ванной с душем | 5,178 | 3,590 | 8,768 | 8,768 | 8,768 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой, раковиной и душем | 5,486 | 2,870 | 8,356 | 8,356 | 8,356 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой, раковиной и ванной без душа | 4,413 | 1,820 | 6,233 | 6,233 | 6,233 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой, раковиной и ванной с душем | 6,216 | 3,590 | 9,806 | 9,806 | 9,806 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой, раковиной, душем и ванной с душем | 7,748 | 5,100 | 12,848 | 12,848 | 12,848 |

2.2. Нормативы потребления коммунальной услуги ХВС в жилых помещениях отражены в таблице 2.2.1.

## Таблица 2.2.1

| Степень благоустройства | Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях, м3 на 1 чел. в месяц |
| --- | --- |
| Неблагоустроенные жилые помещения с водопотреблением: |  |
| - из уличной водоразборной колонки | 1,500 |
| - из водоразборной колонки в собственности потребителя (или из водопроводного крана на земельном участке при отсутствии водопровода в доме) | 3,065 |

2.3. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных домах отражены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

| Степень благоустройства | Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды, м3 на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме <*>, в месяц |  |
| --- | --- | --- |
|  | при наличии системы централизованного горячего водоснабжения | при отсутствии системы централизованного горячего водоснабжения |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом |  | 0,017 |
| Жилые помещения, оборудованы мойкой | 0,077 | 0,053 |
| Жилые помещения, оборудованные раковиной |  | 0,036 |
| Жилые помещения, оборудованные душем |  | 0,047 |
| Жилые помещения, оборудованные ванной без душа |  | 0,061 |
| Жилые помещения, оборудованные ванной с душем |  | 0,008 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом и мойкой | 0,044 | 0,021 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом и раковиной |  | 0,037 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом и ванной без душа | 0,055 | 0,059 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом и ванной с душем | 0,053 | 0,05 |
| Жилые помещения, оборудованные мойкой и раковиной |  | 0,067 |
| Жилые помещения, оборудованные мойкой и ванной с душем |  | 0,048 |
| Жилые помещения, оборудованные раковиной и ванной с душем |  | 0,061 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой и раковиной | 0,059 | 0,026 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой и душем |  | 0,042 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой и ванной без душа |  | 0,043 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой и ванной с душем | 0,046 | 0,054 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом, раковиной и ванной без душа |  | 0,037 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом, раковиной и ванной с душем |  | 0,031 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой, раковиной и душем | 0,077 | 0,104 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой, раковиной и ванной с душем | 0,030 | 0,040 |
| Жилые помещения, оборудованные унитазом, мойкой, раковиной, душем и ванной с душем | 0,035 | 0,082 |

Нормативы потребления коммунальной услуги вступают в силу с 1 июля 2014.

2.4. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб.м) на 1 человека в месяц отражены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1

| № пп | Степень благоустройства, тип водопроводного устройства | Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях, куб.м на 1 человека в месяц, при отсутствии системы внутреннего централизованного горячего водоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжение | Водоотведение |
| 1 | Раковина (или мойка кухонная) | 4,5945 | 4,5945 |
| 2 | Раковина (или мойка кухонная) и душ | 9,1575 | 9,1575 |
| 3 | Раковина (или мойка кухонная) и ванна | 10,461 | 10,461 |
| 4 | Раковина и мойка кухонная | 5,2545 | 5,2545 |
| 5 | Раковина, мойка кухонная и душ | 9,8175 | 9,8175 |
| 6 | Раковина мойка кухонная и ванна | 11,121 | 11,121 |
| 7 | Раковина (или мойка кухонная) и унитаз | 5,8635 | 5,8635 |
| 8 | Раковина, мойка кухонная и унитаз | 6,5235 | 6,5235 |
| 9 | Раковина (или мойка кухонная), душ и унитаз | 10,4265 | 10,4265 |
| 10 | Раковина (или мойка кухонная), ванна и унитаз | 11,73 | 11,73 |
| 11 | Раковина, мойка кухонная, душ и унитаз | 11,0865 | 11,0865 |
| 12 | Раковина, мойка кухонная, ванна и унитаз | 12,39 | 12,39 |
| 13 | При наличии системы внутридомового централизованного горячего водоснабжения | 7,3665 | 12,39 |

Нормативы потребления коммунальной услуги вступают в силу с 1 января 2017 года.

Удельное водопотребление на  одного человека в сутки составлчет-91,6 л/сутки.

3. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Существующих планов по установке приборов учета на сооружениях водоснабжения, а также у абонентов нет.

4. Энергетические характеристики оборудования системы водоснабжения расход электроэнергии за  2016 год

4.1. Фактический расход электроэнергии ООО «Ресурс»  по поселку Новольвовск на водоснабжение за 2017 год составил- 42 кВт.

5. Технические характеристики участков водопроводных сетей, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции отражены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| № | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал, труб | Год укладки | Год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Хомутовка | 63 | 1221 | пластик | 1966 1998 |  |  |  |
| 2 | д. Белоозеро | 100 65 | 813 | чугун пластик | 1988 2012 |  |  |  |
| 3 | д. Каменка | 63 | 909 | пластик | 1991 |  |  |  |
| 4 | с. Карачево | 110 63 50 | 1150 16 50 | пластик пластик пластик | 1964 | 2015 |  |  |
| 5 | с. Краснополье | 150 80 63 110 | 3990 860 130 | чугун пластик пластик пластик | 1988 2012 | 2015 |  |  |
| 6 | д. Кропотово | 110 63 | 2297 1062 | пластик пластик | 1970 | 2012-2016 |  |  |
| 7 | д. Кудашево | 110 80 | 2678 | сталь | 1990 2013 |  |  |  |
| 8 | д.Ренево | 110 63 | 1839 | пластик | 1970 |  |  |  |
| 9 | с. Таболо | 63 110 | 2890 469 | пластик | 1983 | 2014-2016 |  |  |
| 10 | д.Алексеевка | 114 100 110 | 2545 70 | пластик, чугун пластик | 1969 | 2012 | ветхие |
| 11 | д.Александровка | 114 110 63 | 965 584 | сталь пластик | 1970 | 2015 |  |
| 12 | д.Дудкино | 150 | 1319 | пластик | 1999 |  |  |
| 13 | д.Новоселки | 200 110 | 855 220 | сталь пластик | 2000 | 2014 |  |
| 14 | д.Урусово | 110 | 3307 | пластик, | 1975 | 1992 |  |
| 15 | п.Пронь: ул.Зеленая, Лесная, Октябрьская, Молодежная | 200 150 100 | 2921 | сталь, чугун пластик | 1970 1988 | 2012 | ветхие |
| 16 | п.Пронь: ул.Центральная, Заводская, Стадионная, Садовая, Парковая, Новая | 110 63 | 4205,3 | пластик |  | 2015 |  |
| 17 | п.Новая жизнь | 110 | 917 | пластик, | 1960 | 2013 |  |
| 18 | д.Зубовка | 110 63 50 | 2700 | пластик | 1962 | 2015 |  |
| 19 | п.Новольвовск | 110 80 | 7777 | пластик, сталь | 1954 | 2013 |  |
| 20 | с.Хитровщина | 114 63 | 2380 1120 | Чугун пластик | 1974 | 2016 | ветхие |
| 21 | д.Лопухиновка | 100 | 1038 | сталь | 1963 |  | ветхие |
| 22 | п.Апарки | 110 63 50 | 2653 | пластик | 1963 | 1989 2015-2016 |  |
| 23 | д.Андреевка | 63 | 915 | пластик | 1965 | 2016 | ветхие |
| 24 | д.Львово | 100 63 | 5156 | сталь, чугун пластик | 1963 | 2015 |  |
| 25 | с.Покровское | 110 63 | 790 | пластик |  | 2016 |  |
| 26 | п.Калиновка | 100 | 1000 | сталь | 1987 |  | ветхие |

6. Схемы водозаборов системы водоснабжения

Упрощенная схема водоснабжения: скважина, насосная станция. водонапорная башня, распределительная сеть, потребители (водоразборные колонки) показана на рис. 1.

Рис. 1 Упрощенная схема водоснабжения МО Новольвовское

Водозаборные сооружения расположены на территории МО Новольвовское. Подземная вода поступает через насосную станцию в башню. Из башни, по распределительной сети производится подача воды к потребителям.

6.1. В связи с проведением капитального ремонта ветхих водопроводных сетей за период 2014-2016 годы, статистика отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов) за предшествующие годы значительно снизилась.

Общая протяженность водопроводных сетей – 64,2 км

7. Существующие процедуры диагностики состояния водопроводных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

7.1. Процедуры диагностики производятся визуальным методом, в соответствии с наряд заданиями эксплуатирующей организации.

Данные о планировании капитальных (текущих) ремонтов на 2018 год:

1.Замена водонапорной башни по адресу: Кимовский район, с.Краснополье, в районе АЗС-809 068,18 руб.;

2. Замена водонапорной башни в п.Пронь Кимовского района-1 264 577,08 руб.;

3.Замена водонапорной башни в д.Кропотово Кимовского района -918 972,18 руб.;

4.Замена водонапорной башни в д.Ренево Кимовского района-517 936,72 руб.;

5.Замена водонапорной башни в д.Урусово Кимовского района- 826 595,9 руб.

7.2. Перечень потребителей (абонентов) обеспеченных коммерческим приборным учетом воды и планы по установке приборов учета воды.

Абонентов, обеспеченных коммерческим приборным учетом нет. Планов по обеспечению приборами учета нет.

7.3. Регламенты функционирования службы ведения режимов водопроводных сетей и диспетчерской службы.

Диспетчерская служба функционирует с помощью телефонной связи.

Регламентов нет.

8. Схемы автоматизации и обслуживания насосных станций

Схема автоматизации водонасосной установки с частотно-регулируемым электроприводом.

Ниже приведена схема автоматизации водонасосной установки, которая содержит электронасосный агрегат 7 погружного типа, размещенный в скважине 6. В напорном трубопроводе установлены обратный клапан 5 и расходомер 4.

Насосная установка имеет напорный бак 1 (водонапорная башня или воздущно-водяной котел) и датчики давления (или уровня) 2, 3, причем датчик 2 реагирует на верхнее давление (уровень) в баке, а датчик 3 — на нижнее давление (уровень) в баке. Управление насосной станцией обеспечивает блок управления -8.

8.1. Базовые значения ключевых показателей энергетической и технико-экономической эффективности забора, очистки и транзита воды по водопроводным сетям

Потери воды при транспортировке отражены в таблице 2.10.1

Таблица 2.10.1

|  | Потери воды при транспортировке |
| --- | --- |
| Потери воды при транспортировке | менее 15% |
| КПД насосного оборудования | 60% |

Потери составляют 25%: 18,94 тыс. м (куб)

9. Зоны действия каждого источника водоснабжения всех организаций водоснабжения, установить зоны эксплуатационной ответственности (зоны деятельности) организаций водоснабжения и транзитных организаций

9.1 Организациями водоснабжения в МО Новольвовское является ООО «Ресурс» и ООО «Логин», которые обеспечивает забор, подачу и транспортировку воды потребителям, единый цикл. Транзитных организаций нет.

Примерное расположение скважин в п. Новольвовск

Расположение скважины п. Апарки

Расположение скважины в с. Хитровщина

9.2. Предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения поселений МО Новольвовское

Потенциальный ГРО в схеме водоснабжения в .п. Новольвовск предлагается ООО «Ресурс».

III.	Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

1. Фактическое и ожидаемое потребление воды (годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное) отражено в таблице 1.1

Таблица 1.1

| Фактическое потребление воды (тыс. м³) | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой | 47,5 тыс.м³ |  | 47,5 тыс.м³ | 47,5 тыс.м³ | 47,5 тыс.м³ | 47,5 тыс.м³ |
| Среднесуточный | 0,13 тыс.м³ |  | 0,13 тыс.м³ | 0,13 тыс.м³ | 0,13 тыс.м³ | 0,13 тыс.м³ |
| Максимальный |  | 0,26 тыс.м³ | 0,26 тыс.м³ | 0,26 тыс.м³ | 0,26 тыс.м³ | 0,26 тыс.м³ |

1.1. Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций.

Наибольшее потребление воды отмечается в центральной части п. Новольвовск и в населенных пунктах: п.Пронь, д.Кропотово, с.Таболо, д.Кудашево, п.Апарки, д.Львово.

Распределение водопотребления по категориям потребителей отражено в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1

| Потребители | Водопотребление. (тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| Население | 47,5 |
| Промышленность | _ |
| Бюджетные организации | 0,3 |
| Собственные нужды | _ |
| Потери | 17 |

Зоны, отмеченные синим цветом, представляют территории с достаточно большим количеством населения, в сравнении с зонами, отмеченными красным цветом. В процентном соотношении количество населения в синих зонах составляет 75%. В этих зонах преобладает необходимость в водоснабжении.

1.2. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Структура реализации характеризуется тем, что основным потребителем услуг водоснабжения и водоотведения, является население. При этом доля населения в потреблении воды равна 82,81%, в водоотведении- 92,82%. В результате прочие потребители составляют в среднем по водоснабжению-17,9%, по водоотведению-7,18%.

1.3. Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) отражены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

| Расход | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой | 18,94 тыс.м³ | 18,94 тыс.м³ | 18,94 тыс.м³ | 18,94 тыс.м³ | 13,94 тыс.м3 |
| Среднесуточный | 0,051 тыс.м³ | 0,051 тыс.м³ | 0,051 тыс.м³ | 0,051 тыс.м³ | 0,048 тыс.м³ |

1.4. Перспективный водный баланс (общий, территориальный) по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей отражен в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-203 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды насосами | 70,416 тыс.м³ | 70,416 тыс.м³ | 70,416 тыс.м³ | 70,416 тыс.м³ | 88,2 тыс.м³ |
| Подано воды в сеть | 70,416 тыс.м³ | 70,416 тыс.м³ | 70,416 тыс.м³ | 70,416 тыс.м³ | 88,2 тыс.м³ |
| Отпущено потребителям | 59.3 тыс.м³ | 59.3 тыс.м³ | 65,416 тыс.м³ | 65,416 тыс.м³ | 85,2 тыс.м³ |
| Утечка и неучтенный расход воды | 11,116 тыс.м³ | 11,116 тыс.м³ | 5 тыс.м³ | 4 тыс.м³ | 3 тыс.м³ |

1.4. Распределение водопотребления по категориям потребителей отражено в таблице 1.4.1

Таблица 1.4.1

| Потребители | Водопотребление (тыс.м3/сут) |
| --- | --- |
| Население | 0,13 |
| Промышленность | нет данных |
| Бюджетные организации | 0,3 |
| Собственные нужды | нет данных |
| Потери | 0,05 |
| Итого | 0,165 |

1.5. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлен в таблице 1.5.1

Таблица 1.5.1

| Требуемая мощность водозабор. очистных сооружений | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой | 47,5 тыс.м³ | 47,5 тыс.м³ | 49,8 тыс.м³ | 52,2 тыс.м³ | 54,8 тыс.м³ |
| Среднесуточный | 0,13 тыс.м³ | 0,13 тыс.м³ | 0,13 тыс.м³ | 0,14 тыс.м³ | 0,15 тыс.м³ |
| Максимальный | 0,21 тыс.м³ | 0,21 тыс.м³ | 0,21 тыс.м³ | 0,21 тыс.м³ | 0,21 тыс.м³ |

1.6.  Перечень объектов подлежащих комплексному капитальному ремонту

Наименование объекта

1.Водопроводная сеть

2.Очистные сооружения

3. Водопроводные башни

4.Задвижки

5.Колодцы и камеры

6.Скважины

7.Насосные станции

1.7. Перечень объектов нового строительства, в том числе объектов общественного фонда

Развитие системы культурно-бытового обслуживания населения создает предпосылки для решения главной задачи градостроительной политики –обеспечения комфортности проживания. Оно стимулирует привлечение новых трудовых ресурсов, увеличение естественного воспроизводства.

В то же время нужно отметить очевидный факт: в связи со сложившейся социально-экономической ситуацией в стране в течение срока ближайшей перспективы не удастся обеспечить территорию муниципального образования предприятиями культурно-бытового обслуживания в соответствии с нормативными радиусами обслуживания, приведенными для большинства типов предприятий в таблице 1.7.1.

Радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями для сельских поселений представлены в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 500 |
| Общеобразовательные школы | 750 (500 для начальных классов) |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 |
| Раздаточные пункты молочной кухни | 800 |
| Аптеки | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения | 2000 |
| Отделения связи и филиалы сберегательного банка | 500 |
| Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско- акушерских пунктов и аптек | 30 мин (с использованием транспорта) |

В связи с этим выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных рекомендаций и планировочной структуры генерального плана. Эти рекомендации должны быть учтены при разработке проектов детальной планировки населенных пунктов МО Новольвовское.

1) По дошкольному воспитанию: довести обеспеченность дошкольными учреждениями до уровня 85% охвата детей.

При этом наряду с муниципальными детскими учреждениями можно создавать и учреждения других форм собственности.

Проект генерального плана предполагает строительство объектов общего и среднего образования.

Проблему доступности школьных учреждений следует решить на уровне администрации муниципального образования путем организации перевозки школьников из отдаленных населенных пунктов на «школьных» автобусах. Этот же транспорт мог бы использоваться для доставки детей в дошкольные учреждения.

В то же время развитие внешкольного образования не требует крупных капитальных вложений, а его воспитательный и познавательный эффекты неоценимы.

Главной задачей учреждений внешкольного образования является создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны. Работа сложившейся системы внешкольного образования часто происходит в стесненных условиях из-за нехватки площадей.

Для создания более комфортных условий для внешкольных занятий генеральным планом предлагается создать детские и юношеские клубы по интересам в п.Новольвовск, д. Львово и с.Хитровщина, п.Пронь, д.Кропотово. Расположение этих клубов должно быть приближено к жилой застройке. В качестве помещений для занятий использовать комнаты в зданиях ДК, имеющие площадь порядка 30 кв.м. Отметим, что одним из основных вопросов здесь является правильный подбор кадров для занятий с детьми.

2) По физкультурно-спортивным сооружениям: основной градостроительной проблемой является нехватка сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий.

В этой связи генеральным планом предлагается сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта на уровне отдельного населенного пункта. В первую очередь это должно касаться населенных пунктов, имеющих статус «развиваемый». Возможна также организация спортивных клубов и секций на базе спортзалов школ.

3) По учреждениям культуры: генеральным планом предлагается сохранить сеть домов культуры для всех групп населения МО, доведя количество посетительских мест в них до норматива (100-200 мест на муниципальное образование).

Для формирования центров обслуживания можно использовать блокировку учреждений культуры с другими видами учреждений – спортивными, торговли и т.д.

4) По предприятиям торговли: обеспеченность населения торговой площадью значительно ниже нормативных значений. В этих условиях одним из направлений деятельности администрации МО должно стать стимулирование создания новых торговых объектов, перевод торговли из мелких временных объектов в стационары. На расчетный период целью является доведение торговых площадей до нормативов: 600 кв.м, в том числе 200 кв.м для продовольственных товаров и 400 кв.м для непродовольственных.

Представляется перспективным выделение в п.Новольвовск оборудованных площадей для организации временных ярмарок, сезонных рынков, рынков выходного дня. В совокупности с надлежащей рекламной компанией в СМИ это может дать хороший экономический эффект.

5) По предприятиям бытового обслуживания населения: генеральным планом на проектный срок предусматривается создание комплексного предприятия бытового обслуживания на 15 рабочих мест (дома быта) в п.Новольвовск.

1.8. Основные показатели, характеризующие водопотребление объектов нового строительства

Определяются на стадии проектирования.

2. Карта расчетных элементов деления территории

| Наименование элемента | Объёмы водопотребления тыс.м3 |
| --- | --- |
| Население | 47,5 |
| Бюджетофинансируемые организации | 0,3 |
| Прочие организации | 11,5 |

-  население

2.1. Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в генеральном плане

Промышленные зоны в МО Новольвовское были сформированы в 2008 году, но в данный момент не функционируют. Проект по восстановлению и развитию промышленных зон отсутствует.

-  Потребление воды населением составляет в общем:  47,5тыс.м3/год

При этом доля населения в потреблении воды равна 80%.В результате прочие потребители составляют в среднем по водоснабжению-20%, а их местоположение находится в чертах поселка, в центральном районе

- прочие абоненты потребляют: 11,5 тыс. м3/год

2.2. Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоснабжения) и перспективном состояниях

В границах территории сельского поселения проектом выделяются следующие функциональные зоны:

• селитебные зоны;

• производственные зоны;

• зоны с особыми условиями использования территории;

• земли запаса.

2.3. Базовый спрос на коммунальный ресурс и прогноз перспективного общего спроса на коммунальный ресурс

Данные представлены в соответствии с генпланом.

2.4. Жилищный фонд и его благоустройство

| Наименование показателей | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество населения (тыс. чел.) | 5844 | Данные на 31.12.2018 - | Данные на 31.12.2019 | Данные на 31.12.2020 | Данные на 31.12.2021 | Данные на 31.12 текущего года |
| Общая площадь жилищного фонда на конец года, тыс. м2 | 247,5 |  |  |  |  |  |
| Средняя обеспеченность населения жильем, м2 общей площади на одного жителя |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводом | 157,3 |  |  |  |  |  |
| Канализацией | 138,8 |  |  |  |  |  |
| Отоплением топлением | 158,2 |  |  |  |  |  |
| Газом | 190 |  |  |  |  |  |
| Горячим водоснабжением централизованным | - |  |  |  |  |  |
| Ваннами | 114 |  |  |  |  |  |

В МО Новольвовское в летний период времени прибывает большое количество людей (порядка 15 % от общего кол-ва жителей) для отдыха, именно в этот период спрос на коммунальный ресурс водоснабжения очень высок.

2.5. Карты расчетных элементов территориального деления и перспективной мощности водозаборных и очистных сооружений

Нет данных.

3.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем

  - План ремонта  сетей водоснабжения представлен в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

| № п/п | Населенный пункт | Кол-во жите-лей | Протяж-сть трубопрово-да (м) | Диаме тр труб, | Материал труб, используе- мых при ремонте | Стоимость работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Алексеевка | 93 | 2545 | 110 | ПЭ | 2700 |
| 2 | д.Александровка | 65 | 965 | 110 | ПЭ | 1015 |
| 3 | д.Дудкино | 67 | 1319 | 110 | ПЭ | 1050 |
| 4 | п.Новоселки | 57 | 885 | 110 | ПЭ | 956 |
| 5 | д.Урусово | 130 | 2300 | 110 | ПЭ | 2530 |
| 6 | п.Пронь, ул.Зеленная, Моложежная, Лесная | 493 | 1691 | 110 | ПЭ | 1860 |
| 7 | д.Белоозеро | 107 | 813 | 63 | ПЭ | 585 |
| 8 | д.Каменка | 19 | 100 | 63 |  | 80 |
| 9 | с.Краснополье | 329 | 2010 | 110 | ПЭ | 1645 |
| 10 | д.Кудашево | 337 | 2000 | 110 | ПЭ | 2690 |
|  |  |  | 678 | 63 | ПЭ |  |
| 11 | д.Ренево | 23 | 793 | 110 | ПЭ | 885 |
|  |  |  | 110 | 63 |  |  |
| 12 | д.Хитровщина | 406 | 1963 | 110 | ПЭ | 2560 |
| 13 | д.Львово | 475 | 2861 | 110 | ПЭ | 2920 |
| 14 | п.Калиновка | 5 | 1000 | 63 | ПЭ | 748 |
| 15 | д.Лопухиновка | 26 | 1038 | 100 | ПЭ | 1122 |
| 16 | д.Хомутовка | 29 | 1200 | 63 | ПЭ | 1020 |
|  | Итого |  | 24271 |  |  | 24366 |

3.2. План нового строительства и технического перевооружения объектов водоснабжения представлен в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2

| № п/п | Населенный пункт | Количество жите -лей | Протяженность водопроводных сетей (км) | Диаметр и материал водопроводных сетей | Источник водоснабжения | Оборудование | Стоимость работ (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Апарки | 9 | 1,5 | Д-63, ПЭ | водовод п.Апарки |  | 1440 |
| 2 | д.Березовка | 22 | 1,4 | Д-63, ПЭ | ремонт артскв.-1 | Вод-ная башня | 2100 |
| 3 | п.Благовещенский | 1 | 1,1 | Д-63, ПЭ | артскв.-1 | ЧРП | 4810 |
| 4 | п.Веселый луг | 10 | 0,98 | Д-63, ПЭ | артскв.-1 | ЧРП | 4720 |
| 5 | с.Гранки | 115 | 4,5 | Д 110-63, ПЭ | ремонт артскв.-1 | Вод-ная башня, насосн. станция | 6390 |
| 6 | д.Дружное | 0 | 1,05 | Д-63, ПЭ | артскв.-1 | ЧРП | 3810 |
| 7 | д.Дурасово | 16 | 3,4 | Д 110-63, ПЭ | артскв.-1 | ЧРП, насосн. станция | 4830 |
| 8 | с.Иваньково | 165 | 4,2 | Д110-63, ПЭ | артскв.-1 | Вод-ная башня, насосн. станция | 7030 |
| 9 | с.Ивановс кое | 11 | 1,9 | Д-63, ПЭ | артскв.-1 | ЧРП | 4370 |
| 10 | д.Ивановка | 6 | 2,3 | Д 110-63, ПЭ | артскв.-1 | ЧРП | 4770 |
| 11 | д.Зиновка | 12 | 0,78 | Д-63, ПЭ | артскв.-1 | ЧРП | 4560 |
| 12 | д.Кашино | 54 | 2,5 | Д 110-63, ПЭ | артскв.-1 | Вод-ная башня, насосн. станция | 5550 |
| 13 | д.Криво зерье | 0 | 1,1 | Д-63, ПЭ | артскв.-1 | Вод-ная башня | 4820 |
| 14 | д.Ковалевка | 53 | 2,2 | Д 110-63, ПЭ | артскв.-1 | Вод-ная башня | 4200 |
| 15 | д.Крутое | 31 | 1,8 | Д-110-63 ПЭ | артскв.-1 | Вод-ная башня | 4100 |
| 16 | д.Румянцево | 35 | 1,45 | Д 110-63, ПЭ | артскв.-1 | Вод-ная башня | 5580 |
| 17 | д.Марчуги | 11 | 0,6 | Д-63, ПЭ | артскв.-1 | ЧРП | 4430 |
| 18 | д.Машково | 56 | 2 | Д 110-63, ПЭ | вод-вод д.Кудашево | Вод-ная башня | 3100 |
| 19 | п.Михайловский | 17 | 1 | Д-63, ПЭ | вод-вод п.Новольвовск | - | 1320 |
| 20 | д.Новоспасское | 19 | 1,4 | Д-63, ПЭ | вод-вод д.Лопухиновка | - | 2110 |
| 21 | д.Самочевка | 56 | 1,6 | Д-63, ПЭ | артскв.-1 | ЧРП | 5280 |
| 22 | д.Соколовка | 12 | 1,3 | Д-63, ПЭ | ремонт артскв.-1 | Вод-ная башня | 4050 |
|  | Итого |  | 40,06 |  |  |  | 93370 |

3.2. План реконструкции, нового строительства и технического перевооружения объектов системы водоснабжения представлен в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

| Наименование предприятия | Стоимость тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2032 |
| Устройство частотных преобразователей, замена водонапорных башен | 335 | 4337 | 2700 | 3000 | 6500 |
| Замена сетей водоснабжения | 1172 | 1000 | 3000 | 3000 | 18366 |
| В т.ч. замена запорной аппаратуры | 100 | 100 | 150 | 150 | 1000 |
| Внедрение систем очистки на скважинах | 3211 | - | - | 5000 | 10000 |
| Строительство водопроводных сетей | - | - | 6390 | 5640 | 81340 |

3.4. План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует представлен в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1

| п/п | Наименование работ | Стоимость. тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 -2032 |
| 1 | Бурение скважин (ремонт скважин) | - | 100 | - | 100 | 12000 |
| 2 | Строительство водопроводной сети | - | - | 3000 | 2800 | 55600 |

3.5. План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения для обеспечения водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно

Проекта по новому строительству не предусмотрено.

3.6. Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения указана в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1

|  | Стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2032 |
| Итого | 4718 | 5477 | 12090 | 16740 | 116206 |

3.7. Оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений).

Учитывая анализ потерь воды при транспортировке, резерв производственных мощностей системы водоснабжения, не менее 10%.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей

Новое строительство не планируется.

4.2. План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение представлен в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1

| п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2032 |
| 1 | Установка регистратора давления на сетях водоснабжения с дистанционной передачей данных | - | - | - | 400 | 700 |
| 2 | Установка регистратора давления на насосных станциях | - | - | - | - | 1500 |

4.3. План развития системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение представлен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1

| п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2032 |
| 1 | Установка счётчиков на насосные станции | - | - | - | 300 | 3000 |
| 2 | Установка счётчиков у абонентов (средства населения) | - | 100 | 100 | 100 | 1000 |

4.4. План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции представлен в таблице 4.4.1

Таблица 4.4.1

| п/п | Наименование работ | Протяженность, км/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2032 |
| 1 | Замена стальных сетей водоснабжения, км | 2 | 1,5 | 3 | 3 | 14,8 |
| 2 | Стоимость, тыс.руб. | 1172 | 1000 | 3000 | 3000 | 18366 |

4.5. Предложения по сокращению неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке

Для сокращения неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке предлагается предпринять следующие действия:

- Замена ветхих сетей водоснабжения;

- Внедрение системы учета воды;

- Замена запорной арматуры пожарных гидрантов;

- Установка ЧРП.

4.6. Оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счет изменения ее структуры и устройства квартальных и внутридомовых насосных станций подкачки

Установка узлов частотного регулирования, позволит сократить давление в распределительной сети.

5. Схема зонирования водопроводной сети

6. Решение по обеспечению централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

Решение по обеспечению централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует представлено в табл. 3.2.2.

6.1. Описание маршрутов прохождения линейного объекта по территории поселения, городских округов (трассы), примерные места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Выполнение работ по реконструкции сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения позволит снизить нагрузку воздействия на окружающую среду в регионе.

8. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения

Итоговая оценка капитальных вложений представлена в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Стоимость тыс.руб./год |  |  |  |  | Итого, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2032 годы | . 159291 |
| 4818 | 5437 | 12190 | 17440 | 119406 |  |

9. Решение по бесхозяйным сетям

Бесхозные водопроводные сети на территории муниципального образования Новольвовское Кимовского района отсутствуют..

10. Обосновывающие материалы к Схеме водоснабжения

10.1. Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности и зон действия источников и водопроводных сетей на территории муниципального образования Новольвовское Кимовского района.

Гарантирующей организацией по всему МО Новольвовское следует принять существующую эксплуатирующую организацию ООО «Ресурс», основным видом деятельности которой является «Распределение воды».

10.2. Базовый уровень ключевых показателей развития водоснабжения поселения МО Новольвовское

Основным источником питьевого водоснабжения МО Новольвовское являются подземные воды из артезианских скважин.

Необходимо провести дополнительную экспертную оценку запасов подземных вод и её качества для хозяйственно-питьевых нужд в увязке с перспективными планами развития района.

Основными проблемами области являются:

- снижение качества подземной воды;

- отсутствие сооружений водоподготовки на водозаборах;

- очистка сточных вод и речной сети, в связи с  тем, что подземные и поверхностные воды представляют единый комплекс;

Износ оборудования системы водоснабжения находится на отметке менее 45%, отдельные элементы системы необходимо восстанавливать, заменять на новые, например водопроводные сети.

10.3. Альбом требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений в расчетных элементах территориального деления в административных границах поселений Тульской области до 2023 года

Новых мощностей очистных сооружений не требуется, следует провести работу по поиску неучтенных расходов и потерь воды на сетях, снизить их значение до показателя 10%. Тем самым обеспечить необходимые дефициты подачи воды.

10.4. В ходе разработки схемы водоснабжения проведено техническое обследование объектов водоснабжения МО Новольвовское.

В ходе обследования выполнено: выезд на место расположения объектов, фотофиксация состояния объектов, оценка существующего состояния, разработка планов реконструкции и нового строительства, оценка необходимых объемов инвестиций, оценка перспективного объема водоснабжения, определение ключевых показателей работы существующей системы водоснабжения и перспективы.

|  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования Новольвовское Кимовского от___________№__________ |
| --- | --- | --- |

Схема водоотведения

муниципального образования Новольвовское

Кимовского района Тульской области

на 2018-2032

г.Кимовск 2018

Оглавление

| № п/п | Наименование | № стр |
| --- | --- | --- |
| I | Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования Новольвовское Кимовского района | 3 |
| 1 | Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения и действующей системы управления. | 3-8 |
| 2 | Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков | 8 |
| 3 | Перспективные расчётные расходы сточных вод | 9-11 |
| 4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения | 11-13 |
| 5 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоотведения. | 13-14 |
| 6 | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. | 14 |
| 7 | Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения. | 14 |
| 8 | Решение по бесхозяйным сетям | 14 |
| II | Обосновывающие материалы к Схеме водоотведения | 15 |
| 1 | Исходные данные для разработки схемы водоотведения | 15 |
| 2 | Обосновывающие материалы к Схеме водоснабжения | 15-16 |

I Существующее положение в сфере водоотведения муниципального

образования Новольвовское Кимовского района

- Описание и анализ функциональной структуры

существующих систем водоотведения и действующей системы управления

1.1	Характеристика системы водоотведения в населенных пунктах на территории МО Новольвовское

В настоящее время водоотведение частично осуществляется в следующих населённых пунктах:

- д. Кудашево

- д. Кропотово

- д. Львово

- с. Хитровщина

- п. Апарки

- п. Новольвовск

- д. Зубовка

- п. Пронь

- с. Краснополье

- с.Таболо

В остальных населенных пунктах муниципального образования автономных централизованных систем водоотведения и очистных сооружений нет. Население использует  выгребные ямы.

1.2.	Структура системы сброса, очистки и отведения сточных вод

Водоотведение МО Новольвовское осуществляется сетью самотечно-напорных коллекторов. Общая протяжённость сетей составляет – 16862 м.

Опросный лист по канализационным сетям представлен в таблице 1.2.1

Таблица 1.2.1

| Наименование участка водоотведения сети | Диаметр, мм | Длина, м | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Кудашево | 200 | 451 | Ветхие |
| д. Кропотово | 200 | 1800 | Ветхие |
| д.Львово | 200 | 3270 | Ветхие |
| с.Хитровщина | 200 | 524 | Ветхие |
| п.Апарки | 200 | 1000 | Ветхие |
| п.Новольвовск | 200 | 6283 | Ветхие |
| д.Зубовка | 200 | 626 | Ветхие |
| п.Пронь | 200 | 1100 | Ветхие |
| с.Краснополье | 200 | 480 | Ветхие |
| с.Таболо | 200 | 1328 | Ветхие |

Опросный лист по канализационным колодцам представлен в таблице 1.2.2

Таблица 1.2.2

| Место расположения | Деталировка с указанием диаметра установленной запорной арматуры |
| --- | --- |
| д. Кудашево – 1 колодец | Сведений нет |
| д. Кропотово – 6 колодцев | Сведений нет |
| д.Львово – 5 колодцев | Сведений нет |
| с.Хитровщина – 1 колодец | Сведений нет |
| п.Апарки – 1 колодец | Сведений нет |
| п.Новольвовск – 10 колодцев | Сведений нет |
| д.Зубовка – 1 колодец | Сведений нет |
| п.Пронь – 4 колодца | Сведений нет |
| с.Краснополье – 1 колодец | Сведений нет |
| с.Таболо – 2 колодца | Сведений нет |

Характеристика сетей водоотведения представлена в таблице 1.2.3

Таблица 1.2.3

| Населенный пункт | Численность обесп. населения чел. | Характеристика сетей водоотведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальные |  | ведомственные |  |  |  |
|  |  | Протяж енность км | в в т.ч. ветхие, км | Протяжен ность, км |  | в вт.ч. ветхие, км | Собственник |
| д. Кудашево | 56 | 0,45 | 0,45 |  | - | - | МО Кимовский район |
| д. Кропотово | 182 | 1,8 | 1,8 |  | - | - | МО Кимовский район |
| д.Львово | 345 | 3,27 | 3,27 |  | - | - | МО Кимовский район |
| с.Хитровщина | 129 | 0,52 | 0,52 |  | - | - | МО Кимовский район |
| п.Апарки | 98 | 1 | 1 |  | - | - | МО Кимовский район |
| п.Новольвовск | 1001 | 6,28 | 6,28 |  | - | - | МО Кимовский район |
| д.Зубовка | 84 | 0,63 | 0,63 |  | - | - | МО Кимовский район |
| п.Пронь | 426 | 1,1 | 1,1 |  | - | - | МО Кимовский район |
| с.Краснополье | 126 | 0,48 | 0,48 |  | - | - | МО Кимовский район |
| с.Таболо | 132 | 1,33 | 1,33 |  | - | - | МО Кимовский район |
| Всего: | 2579 | 16,86 | 16,86 | - |  | - |  |

Технические параметры насосных станций и очистных сооружений представлены в таблице 1.2.4

Таблица 1.2.4

| Место расположе ния | Обеспечи ваемые населен. пункты | Насосный станции канализации |  |  |  | Очистные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во, ед. | Произ водите льность куб.м/сут | % изно са | Собс твен ник | Кол-во, ед. | Произ водите льность куб.м/сут | % изно са | Собс твен ник |
| д. Кудашево | д. Кудашево | -- | - | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| д. Кропотово | д. Кропотово | -- | - | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| д.Львово | д.Львово | -- | - | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| с.Хитровщина | с.Хитровщина | -- | - | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| п.Апарки | п.Апарки | -- | - | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| п.Новольвовск | п.Новольвовск | -- | - | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| д.Зубовка | д.Зубовка | -- | - | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| п.Пронь | п.Пронь | -- | - | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| с.Краснополье | с.Краснополье | -- | - | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| с.Таболо | с.Таболо | -- | - | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| Всего |  | -- | - | -- | -- | -- | - | -- | -- |

1.3.	Описание состояния существующих канализационных очистных сооружений

Очистных сооружений на территории муниципального образования нет. Сброс сточных вод производится на рельеф.

1.4.	Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения)

В связи с отсутствием очистных сооружений невозможно описать технологические зоны водоотведения.

1.5.	Описание состояния и функционирования существующих систем утилизации осадка сточных вод

В настоящее время водоотведение в МО Новольвовское осуществляется сетью самотечно-напорных коллекторов. Основная часть сточных вод от существующих жилых и общественных зданий, а также промышленные стоки после локальной очистки по системе коллекторов поступают на перекачные насосные станции, далее по напорным трубопроводам выходят на рельеф.

1.6.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей

В большинстве своём коллектора и сети изношены на 70-90%.

1.7.	Оценка соответствия применяемой схемы, требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод.

Оценка соответствия применяемой схемы, требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод не ведётся.

1.8.	Описание территорий поселений, неохваченных централизованной системой водоотведения

Населённые пункты МО Новольвовское, неохваченные централизованной системой водоотведения перечислены в таблице 1.8.1

Таблица 1.8.1

| № пп | Наименование населенного пункта | №№ пп | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Алексеевка | 228 | деревня Горки |
| 2 | деревня Урусово | 229 | деревня Дружное |
| 3 | деревня Самочевка | 330 | деревня Зиновка |
| 4 | деревня Крутое | 331 | деревня Михайловские Выселки |
| 5 | село Каркадиново | 332 | деревня Писарево |
| 6 | деревня Дудкино | 333 | деревня Барма |
| 7 | деревня Новоселки | 334 | деревня Возрождение |
| 8 | село Гранки | 335 | поселок Калиновка |
| 9 | поселок Новая жизнь | 336 | деревня Ковалевка |
| 10 | деревня Ивановка | 337 | деревня Лопухиновка |
| 11 | деревня Александровка | 338 | деревня Марчуги |
| 12 | село Иваньково | 339 | деревня Новоспасское |
| 13 | деревня Машково | 440 | деревня Петровское |
| 14 | деревня Кривозерье | 441 | деревня Апарки |
| 15 | деревня Белоозеро | 442 | деревня Андреевка |
| 16 | деревня Дурасово | 443 | поселок Благовещенский |
| 17 | деревня Каменка | 444 | деревня Румянцево |
| 18 | поселок Полевой | 445 | деревня Соколовка |
| 19 | деревня Прощеное | 446 | поселок Веселый Луг |
| 20 | деревня Ренево | 447 | село Галицкое |
| 21 | деревня Аджамки | 448 | деревня Кашино |
| 22 | село Ивановское | 449 | поселок Львовский |
| 23 | село Карачево | 550 | станция Львово |
| 24 | деревня Кривой Куст | 551 | поселок Михайловский |
| 25 | село Покровское | 552 | сельский поселок отделение Румянцево |
| 26 | деревня Хомутовка | 553 | поселок Шахтерский |
| 27 | деревня Березовка | 554 | поселок Дружба |

1.9.	Оценка амортизации (износа), определение возможности отвода и утилизации сточных вод

Строительство сетей и сооружений водоотведения началось в 50-х и 70-х годах, т.е. эксплуатируются уже много лет. В среднем сети имеют износ 70-90%. Для дальнейшего развития системы водоотведения МО Новольвовское необходима прокладка новых участков сетей, а так же строительство современных очистных сооружений.

2. Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

2.1. Балансы производительности сооружений системы водоотведения

Учёт таких данных не ведётся.

2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Собирание сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности, не осуществляется.

2.3.	Анализ ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков, с выделением зон дефицитов и резервов производительных мощностей

Нет данных.

2.4.	Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения

При анализе гидравлических режимов определено, что существующая сеть канализации с нагрузкой не справляется.

2.5.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита

Отсутствие сетей и очистных сооружений лишает возможности планировать резервирование мощностей системы водоотведения.

3. Перспективные расчётные расходы сточных вод

3.1.	 Фактическое и ожидаемое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (среднесуточное, максимальное)

Нормы водоотведения приняты в соответствии с приказом Правительства Тульской области № 45 от 16.05.2013 «Об установлении потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению для граждан, проживающих в многоквартирных домах и жилых домах, на  территории Тульской области».

Баланс водоотведения приведен в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

| Водоснабжение | Максимальный суточный (м3/сут) | Максимальный часовой (м3/ч) | Максимальный секундный (л/с) |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход на хоз.питьевые нужды | 536,2 | 22,3 | 6,2 |

Объем водоотведение на планируемый срок и первый этап развития приводится в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2

| Водоснабжение | Максимальный суточный (м3/сут) | Максимальный часовой (м3/ч) | Максимальный секундный (л/с) |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход на хоз.питьевые нужды | 260 | 16,25 | 4,5 |

3.2.Количество пропущенных сточных вод (с выделением групп)

Учёт таких данных не производится.

3.3. Структура водоотведения с учётом территориальной разбивки по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам

В связи с отсутствием очистных сооружений невозможно разбить территорию на зоны.

3.4. Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчётный срок

Расчет не произведен.

3.5. Карта элементов деления территории

Карта элементов деления территории :

3.6.	Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане

Учёт таких данных не производится.

3.7.	Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоотведения) и перспективном состояниях

Учёт таких данных не производится.

3.8.	Прогноз на потребление электроэнергии для сбора, очистки сточных вод

Действующие тарифы на электрическую энергию за 2017 год приведен в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1

| Наименование объекта | Вид тарифа | Уровень напряжения | Ценовая категория | Цена 1 кВт (средняя) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализационные насосные станции | Одноставочный | НН | первая | 6,28 |

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

4.1. План нового строительства и реконструкции объектов системы водоотведения для организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует

Мероприятия по развитию этих систем должны обеспечить отвод сточных вод от зданий, подключенных к системам центрального водоснабжения, и очистку сточных вод до состояния, удовлетворяющего требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".

Для этого в проектах детальной планировки населенных пунктов следует предусмотреть системы водоотведения с соответствующими объемам и характеру стоков установками или сооружениями очистки сточных вод.

Сброс очищенных сточных вод можно осуществлять в открытые водоемы или на рельеф.

Для сбора хозяйственно-фекальных сточных вод объектов застройки, не обслуживаемых централизованными системами, необходимо установить для каждого здания индивидуальные герметичные выгребы полной заводской готовности. Вывоз стоков из выгребных камер следует выполнять специализированными машинами со сливом на площадках очистных сооружений. Конструкции очистных сооружений должны предусматривать площадки для слива стоков.

При разработке ПДП населенных пунктов, имеющих централизованную канализацию, необходимо разработать проекты ее расширения и реконструкции с устройством очистных сооружений.

Для наиболее крупных населенных пунктов следует в процессе разработки их ПДП рассмотреть вопрос о необходимости проектирования систем ливневой канализации с очистными установками или устройства фильтрующих водовыпусков в устьевых частях многочисленных мелких водотоков для перехвата техногенного стока и смывов-загрязнений с территории.

4.2.	План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения системы водоотведения для объектов нового строительства и реконструируемых объектов, которым производительности существующих сооружений недостаточно

План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения системы водоотведения для объектов нового строительства и реконструируемых объектов, которым производительности существующих сооружений недостаточно приведен в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1

| №№ | Мероприятие | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Реконструкция системы водоотведения всего (км), в том числе: | - | - | - | 4,8 | 12 |
|  | п.Новольвовск |  | - | - | 3 | 3,28 |
|  | с.Хитровщина |  | - |  | 0,5 | - |
|  | с.Таболо |  | - |  | 1,3 | - |
|  | д.Кудашево |  | - | - | - | 0,45 |
|  | д.Кропотово |  | - |  |  | 1,8 |
|  | д.Львово |  | - | - |  | 3,27 |
|  | п.Апарки |  | - | - | - | 1 |
|  | п.Пронь |  | - | - | - | 1,1 |
|  | д.Зубовка |  | - | - | - | 0,6 |
|  | с.Краснополье |  | - | - | - | 0,5 |
| 22 | Проектирование реконструкции (строительства очистных сооружений) (м3/сут) | - | 150 | - | 80 | 310 |
|  | п.Новольвовск |  | 150 |  |  |  |
|  | с.Хитровщина |  |  |  | 30 |  |
|  | с.Таболо |  |  |  | 50 |  |
|  | д.Кудашево |  |  |  |  | 50 |
|  | д.Кропотово |  |  |  |  | 50 |
|  | д.Львово |  |  |  |  | 100 |
|  | п.Апарки |  |  |  |  | 20 |
|  | п.Пронь |  |  |  |  | 50 |
|  | д.Зубовка |  |  |  |  | 20 |
|  | с.Краснополье |  |  |  |  | 20 |
| 23 | Реконструкция (строительство) очистных сооружений, всего (м3/сут), в том числе | - | - | 150 | - | 390 |
|  | п.Новольвовск |  | - | 150 | - | - |
|  | с.Хитровщина |  | - | - | - | 30 |
|  | с.Таболо |  | - | - |  | 50 |
|  | д.Кудашево |  | - | - | - | 50 |
|  | д.Кропотово |  | - | - | - | 50 |
|  | д.Львово |  | - | - | - | 100 |
|  | п.Апарки |  | - | - | - | 20 |
|  | п.Пронь |  | - | - | - | 50 |
|  | д.Зубовка |  | - | - | - | 20 |
|  | с.Краснополье |  | - | - | - | 20 |

План замены ветхих канализационных сетей представлен в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2

| №№ | Мероприятие | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Замена канализацион- ных труб, км | - | - | - | 4,8 | 12 |

4.3.	Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоотведения

Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоотведения представлена в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1

| №№ | Мероприятие | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2032 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Замена канализационных труб | - | - | - | 10000 т.р. | 24000 т.р. |
| 22 | Строительство (реконструкция) новых канализационных труб | - | - | 28000 т.р. | - | 12600 т.р. |
| 33 | Проектирование и строительство очистных сооружений | - | 2000 т.р. | - | 400 т.р. | 2500 т.р. |
| ИТОГО: |  | - | 2000 т.р. | 28000 т.р. | 10400 т.р. | 39100 т.р. |

4.4.	Оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений)

Таких возможностей нет, из-за отсутствия сетей.

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

5.1.	Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных канализационных сетей

Перечень объектов подлежащих реконструкции, а также необходимых для строительства представлен в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1

| № п/п | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1 | Магистральные трубы |
| 2 | Коллекторы |
| 3 | Очистные сооружения |
| 4 | КНС |
| 5 | Насосы |

5.2.	План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Обязательная установка расходомеров на каждое сооружение системы водоотведения.

5.3.	План развития системы коммерческого учета водоотведения организациями, осуществляющими водоснабжение

Обязательная установка расходомеров на каждое сооружение системы водоотведения.

5.4.	План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции

План по замене всех чугунных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции представлен в таблице 5.4.1

Таблица 5.4.1

| №№ | Мероприятие | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Замена канализационных труб | - | - | - | 4,8 км | 12 км |

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Все новые очистные сооружения должны предусматривать полную биологическую очистку на новых технологиях с доочисткой, что позволит значительно сократить СЗЗ.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию необходимо очищать  на собственных локальных очистных сооружениях. Эффективным решением для производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке.

Так же организация централизованной ливневой канализации позволит улучшить экологическую ситуацию.

7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения

Оценка капитальных вложений на новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов центрального водоотведения представлена в п.4.3.

8. Решение по бесхозяйным сетям

Бесхозяйных объектов на территории МО Новольвовское нет.

II Обосновывающие материалы к Схеме водоотведения

- Исходные данные для разработки Схемы водоотведения

Исходные данные для разработки Схемы водоотведения представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| № | Населенный пункт | Численность населения, обеспеченного водоотведением | Требуемая мощность очистных сооружений м3/сут | Требуемое оборудование | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Новольвовск | 1001 | 960 | НС-500 м3/сут | 6,2 |
| 2 | д.Львово | 345 | 100 |  | 3,2 |
| 3 | с.Хитровщина | 129 | 30 |  | 0,5 |
| 4 | с.Таболо | 132 | 50 |  | 1,3 |
| 5 | д.Кудашево | 56 | 30 |  | 0,4 |
| 6 | д.Кропотово | 182 | 50 |  | 1,8 |
| 7 | п.Апарки | 98 | 40 |  | 1,0 |
| 8 | п.Пронь | 426 | 50 |  | 1,1 |
| 9 | д.Зубовка | 84 | 30 |  | 0,6 |
| 1 | с.Краснополье | 126 | 30 |  | 0,5 |

- Обосновывающие материалы к Схеме водоотведения

2.1.	 Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности и зон действия источников и водопроводных сетей на территории поселений, городских округов Тульской области

На основании анализа зон деятельности организации водоснабжения  ООО «Стоки» формируем предложение определить её потенциальной гарантирующей организацией в сфере водоотведения.

2.2.	Базовый уровень ключевых показателей развития водоотведения поселений, городских округов Тульской области

Базовый уровень ключевых показателей развития водоотведения представлен в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

| №№ пп | Наименование ключевых показателей | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | % соответствия проб воды по нормативам | - | - | 70 | 70 | 100 |
| 2 | Удельная аварийность шт./10км | 4 | 4 | 4 | 2 | - |

Пробы воды для лабораторного исследования качества стоков водоотведения планируется производить после введения в эксплуатацию очистных сооружений.